建设项目环境影响报告表

项目名称：年产500万套电力输变电金属设备研发、生产项目

建设单位(盖章)	：       南京特瑞线路器材有限公司

江苏省环保厅监制

编制日期：二○一八年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资－－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、卫生室、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 表1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500万套电力输变电金属设备研发、生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京特瑞线路器材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭拾崇 |  |  | 联系人 |  |  | 唐超凡 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市六合区龙池街道龙扬路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18168011222 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 210000 |  |
| 建设地点 | 南京市六合区龙池街道龙扬路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京市六合区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 六发改备[2017]140号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3311 金属制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 29407.45m2 |  |  |  | 建筑面积 （平方米） |  | 20795.98m2 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 40000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 50 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 1.25 |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  | 2018年6月投产 |  |  |  |  |  |
| 主要产品产量、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1新建项目原辅材料一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 铝制件半成品; 吨; 2500; 汽车运输的方式送货上门. 2; 钢材; 吨; 3000. 3; 螺丝紧固件; 吨; 30. 主要产品及设备规格数量情况详见“工程内容及规模”中表1-4、表1-6 |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 | 来源 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  | 来源 |
| 水(吨/年) |  | 4403.2 | 市政供水管网 |  |  | 燃油 |  | / |  | / |
| 电(万千万时/年) |  | 120 | 市政电网 |  |  | 天然气（立方米） |  | 600000 |  | 燃气公司 |
| 蒸汽(吨/年) |  | / | / |  |  | 其他 |  | / |  | / |
| 废水(工业废水□、生活污水)排水量及排放去向 本项目实行雨污分流，雨水经管网收集后排入园区雨水管网；无生产废水产生，食堂废水经过隔油池隔油后，与生活污水一并排入化粪池预处理，上述废水接管开发区污水管网排入六合污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目不使用有放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目背景 南京特瑞线路器材有限公司位于南京市六合区龙池街道龙扬路9号。公司拟投资40000万元，在南京市六合区龙池街道龙扬路9号新建厂房，购置相关设备31台套，新建年产500万套电力输变电金属设备研发、生产项目。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于 “二十二、金属制品业，67金属制品加工制造、其他（仅切割组装除外）”这个行业类别，应编制环境影响报告表。建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、改扩建项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度，本项目需编制环评报告表。 表1-2 建项目产能情况表 序号; 项目产能; 备注. 1; 年产500万套电力输变电金属设备研发、生产项目; 新建项目. 2、工程内容 本项目为新建项目，在南京市六合区龙池街道龙扬路9号新建厂房。本项目占地面积29333m2，建筑面积20260m2。包含办公、生产车间、仓库、门卫等。建设项目建构筑物情况表见表1-3，项目配套工程见表1-4。 表1-3 建设项目建构筑物情况表 序号; 建构筑物名称; 占地面积m 2; 建筑面积m 2; 高度m; 层数; 结构形式; 备注. 1; 办公、食堂; 506.42; 2532.1; 4; 5; 混凝土; 新建项目. 2; 厂房一; 6405.96; 6405.96; 8; 1; 钢架; 新建项目. 3; 厂房二; 6352.56; 6352.56; 8; 1; 钢架; 新建项目. 4; 厂房三; 5505.36; 5505.36; 8; 1; 钢架; 新建项目. 表1-4 建设项目配套工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 配套工程; 给水系统; 4403.2t/a; 市政给水管网. 排水系统; 污水; 排水量2808.96t/a; 食堂废水经过隔油池隔油后，与生活污水一并排入化粪池预处理，经化粪池预处理后排至厂外的市政污水管网. 雨水; /; 新建雨水管网，排至厂外的市政雨水管网. 供电系统; 120万千瓦时/年; 市政电网. 天然气（立方米）; 600000m3/年; 燃气公司. 废水; 隔油池; 6m3; 食堂废水经隔油池处理后排入化粪池. 化粪池; 6m3; 废水经化粪池预处理后排至厂外的市政污水管网. 废气; 密闭厂房+集气罩收集（99%）+脉冲除尘器+15m高排气筒; 收集率90%，处理效率99%; 脉冲除尘器后通过15m排气筒外排. 噪声; 噪声防治工程; 隔声量≥25dB（A）; 设备置于厂房内，合理布局，定期检修和保养设备，对高噪声设备加装减振垫、加强绿化等降噪措施。厂界达标，符合规范. 固废; 垃圾桶; 10个; 生活垃圾由环卫部门统一清运处理. 危险废弃物仓库; 30m2; 储存危险废弃物，收集后统一交由有资质单位处理. 3.主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-5。 表1-5 建设项目主要设备清单 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 台式钻床-摇臂钻; Z3032-7; 1. 2; 台式钻床; Z4120; 1. 3; 压铸机; DCC630B; 1. 4; 压铸机; 280T; 1. 5; 预绞丝成型机; YJ-10G; 1. 6; 铣床; X5030; 1. 7; 折弯机; WC67Y-100-3200; 1. 8; 锯床; GB-4228; 1. 9; 立式升降台铣床; X5032; 1. 10; 立式带锯床; S360; 1. 11; 开式固定压力机; J21-160T; 1. 12; 剪板机; WC67Y-63/2500; 1. 13; 立钻; Z5140A; 1. 14; 逆变式交流方波氩弧焊机; WSME-500; 1. 15; 液压机; Y032-160; 1. 16; 气保焊机; YD-500KR2; 1. 17; 开式可倾压力机; JC-23-63; 1. 18; 液压机; YH41-25C; 1. 19; 液压机; YH41-63C; 1. 20; 仿形切割机; CG2-150; 1. 21; 立式钻床; Z5150B; 1. 22; 普通车床; CD6250C; 1. 23; 普通车床; CD6240B/1500; 1. 24; 压铸机双盘摩擦压力机; DSC09776; 1. 25; 箱式电阻路; RX3-45-9; 1. 26; 预绞丝鸭嘴机自动成型机; XGYZ-1A; 2. 27; 方柱立式钻床; Z5150B; 1. 28; 坩埚熔化设备; RC-75-9; 1. 29; 抛丸清理机; Q378; 1. 30; 弯管机; SB-75NC; 1. 31; 摇臂钻床; Z3050X; 1. 4、地理位置、项目平面布置及周围概况图 地理位置：南京市六合区龙池街道龙扬路9号，具体地理位置见附图1。 总平面布置：本项目厂房为新建厂房，总建筑面积20260m2，具体平面布置见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：拟建项目厂界北侧为华夏天成装饰集成，西侧为新港湾路；南侧为姜宋路；东侧为六合公安分局交警大队车辆管理所、惠通创意产业园。建设项目边界周围300米土地利用现状见附图3。 5.工作制度与劳动定员 工作制度：项目建设完成投产后，生产人员每天工作时间为8小时，1班工作制，全年工作264天，全年共计2112小时。 劳动定员：本次项目新招员工190人，住宿人数50人，食堂就餐人数190人，食堂灶台4个。 6、“三线一单”、产业政策、规划相符性分析 （1）产业政策 根据“中华人民共和国国家发展和改革委员会令[第9号]”《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），以及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目。因此，本项目符合相关产业政策。 （2）生态红线 - 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《南京市生态红线区域保护规划》，项目建设周边均无生态环境保护目标。 - （3）环境质量底线 - 根据《南京市2016年质量公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 - （4）资源利用上线 - 本项目用水取自当地自来水，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 - （5）环境准入负面清单 - 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-7。 - (6) 规划相符性分析 本项目位于南京市六合区龙池街道龙扬路9号。位于南京市六合经济开发区内，用地性质为工业用地。项目符合六合经济开发区的环保规划和经济发展规划的要求。所以本项目符合规划，选址合理可行。 表1-7 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目，符合国家产业政策. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目，符合国家产业政策. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 7、江苏省“两减六治三提升”专项行动分析 核对江苏省“两减六治三提升专线行动实施方案”，本项目符合目录中的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目为新建项目，无主要环节问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2 建设项目所在自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 六合区是江苏省会南京市北大门，全区面积1485.5平方公里，人口88.43万人。区域地处北纬32°11′～32°27′，东经118°34′～119°03′。西、北接安徽省来安县和天长市，东临江苏省仪征市，南靠长江，流经苏皖两省的滁河横穿境中入江，滨江带滁，拥有46公里长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝，中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌《茉莉花》的发源地。 2、地形地貌 南京市是江苏省低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内无高山峻岭，高于海拔400m的低山有钟山、老山和横山。 六合区地貌大部分属宁镇扬山区，地势北高南低，北部为丘陵岗地区，中部为河谷平原、岗地区，南部为沿江平原圩区。全区有耕地72400.8公顷，占全区总面积49.3%；园地1657公顷，占1.1%；林地92504公顷，占6.3%；牧草地689.2公顷，占0.5%；交通用地2761.3公顷，占1.9%；居民点及工矿用地22399.6公顷，占15.3%；水域面积31913.6公顷，占21.8%；未用土地5561.5公顷，占3.8%。 3、气相气候 六合地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温 15-16℃左右。每年 6 月中旬到 7 月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏未秋初，受沿西北移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期 222～224天，年日照时数 1987～2170 小时。六合区属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为 E，冬季主导风向为 N、NW，春季为 S、SW，秋季为 E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速2.5m/s，各月最大风速在 20 m/s。六合地区主要的气象气候特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.4℃. 历年平均最低气温; 11.4℃. 历年平均最高气温; 20.3℃. 极端最高气温; 43.0℃. 极端最低气温; -14.0℃. 2; 湿度; 年平均相对湿度; 77%. 年平均绝对湿度; 15.6HPa. 3; 降水; 年平均降水量; 1001.8mm. 年最小降水量; 684.2mm. 年最大降水量; 1561mm. 一日最大降水量; 198.5mm. 4; 积雪; 最大积雪深度; 51cm. 5; 气压; 年最高绝对气压; 1046.9mb. 年最低绝对气压; 989.1mb. 年平均气压; 1015.5mb. 6; 风速; 年平均风速; 3.5m/s. 30 年一遇 10 分钟最大平均风速; 25.2m/s. 7; 风向和频率; 静风频率; 22%. 冬季主导风向和频率; ENE. 夏季主导风向和频率; SE. 4、水文 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；北部丘陵山区，地势高亢，水源紧缺。水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29公里，滁河六合段全长73.4公里。还有马汊河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、岳子河等52条次要河流，总长度385公里，形成了四通八达的河网。境内有中小型水库92座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。 长江南京六合段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约占21.6公里，其间主要直流为马汊河。大厂江段水面宽约350~900米，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700~900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面形态呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921-1991），历年最高水位10.2米（吴淞基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954），枯水期最大潮差别1.56米（1951.12.31），多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。大厂江段的分流比随上游来流大小而变化，汛期的分流比约18%左右，枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12万m3/s。 滁河西起安徽省肥东境内，东至六合区东沟大河口入长江，跨皖苏两省，全程269公里，是长江南北水路交通的重要枢纽之一。该河六合境内流经11个乡镇，长73.4公里。滁河最高洪水位10.47米，最低枯水位4.7米。目前该河河面宽200-300米，达到十年一遇标准。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，该段水环境功能区划目标为IV类。 5、动植物资源及生物多样性 六合地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物的生长，环境多样，动植物种类繁多。农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭院花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银华等1309多种。在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。野生动物约100多种，水产10月22科40多种。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 六合区： 1. 行政区划及人口 六合区位于南京市区北部，面积1485.6平方公里。截至2014年初，六合区辖11个街道、1个镇、1个省级经济开发区，90个社区居民委员会（含8个村居并设），61个村民委员会，人口92.5万人。六合区是南京的北大门，滨江带滁，拥有46公里长江黄金岸线。区内有扬子石化、南钢集团、南化集团、南京热电厂、华能南京电厂、扬子巴斯夫公司等大型企业。 2. 社会经济概况 2016年全年实现地区生产总值690亿元，同比增长11.5%；公共财政预算收入(含驻区企业下放数)62.72亿元，下降1.1%；社会消费品零售总额270亿元，增长15%；完成全社会固定资产投资680亿元，增长11.9%；城乡居民收入分别达37180元和16230元，增长12%和13%。 3. 教育与卫生 2016年，全区中小学88所，其中：普通中学37所、小学50所、特殊教育1所。在校学生总数68873人，毕业生总数15763人。中小学教职工6724人，其中专任教师5585人。拥有幼儿园81所，从事幼教工作2203人，其中幼儿教育1127人、保健员532人，在园儿童19435人。 2016年，全区卫生机构数291个，其中医院9个；共有床位数3250张，卫生技术人员5007人，其中执业医师1486人、执业助理医师272人，注册护士1972人；区街诊所101个，从业人员160人；村卫生室5个，农村社区卫生服务站146个。 4. 交通运输 六合是辐射苏北、皖北的重要枢纽，交通十分便捷。宁通、宁连、宁淮、宁徐、宁蚌等高速公路途经六合，长江大桥、二桥连接线在区内交汇；区内金江公路、西部干线和沿江高速纵横交错；长江四桥、六合机场、沿江高速等国家及省、市重点交通工程相继开工建设。宁启铁路穿境而过，与全国铁路相连，境内设客货站各1座。滁河为6级航道，常年通航；沿江有46公里长的长江深水岸线，并建有西坝头、长芦2个万吨级深水码头。四通八达的六合区已融入南京市主城，出行便捷，到上海2小时左右，距滁州、天长、扬州和禄口机场仅1小时行车路程。西气东输工程东西向横穿区内35公里，并设有2个分输站；输油管道由北向南途经区内，设有一个分输站。1600公里长的镇村水泥路面，出行十分方便。 5. 经济及人文 雄州主城商贸、金融、通讯、宾馆、供电、文化、教育、旅游等配套设施一应俱全；3.5万亩无公害蔬菜基地是南京市最大的“菜篮子基地”；现有工业企业270多家，形成了以纺织、机电、建材、服装、化工等门类齐全的支柱产业体系，基础设施总投入达4个多亿的雄州街道工业园为南京市重点乡镇工业园，城镇建设水平较高。 雄州主城山清水秀，生态环境极佳。镇东的灵岩山为六合第一灵秀山，山上植被繁茂，景点众多，为雨花石的正宗产地；龙池湖景色宜人，盛产龙池鲫鱼，为休闲垂钓、游泳娱乐的绝佳去处；凤凰山公园山水相映，休闲娱乐设施齐全。城乡管理水平较高，人居环境颇佳，为南京市卫生城镇。 该新建项目所在区域1000米范围内无文物保护单位。该项目本项目不在生态红线管控区域内。 6. 《南京市六合区城乡总体规划控制性详细规划及城市设计》 （1）规划期限 规划年限为2010～2030年，其中：近期为2010～2015年；中期为2016～2020年；远期为2021～2030年。 （2）规划范围 规划范围为整个六合区的行政区划范围，总面积1470.99km2。包括两个重点片区，中心城区（江北副城六合片区）面积187.74km2，龙袍新城片区42.04 km2。 （3）规划空间布局 南部都市发展区由副城地区、新城地区、特色都市镇以及城乡融合区组成，按照轴向圈层式的空间布局结构进行布局，促进旧城区的更新改造和新城地区的开发建设，提升副城地区的辐射服务和集聚功能，择机推进外围特色都市新市镇开发，促进乡村地区与城市化空间基底，加快城乡高水平统筹融合。 （4）城镇体系结构 规划顺应六合区成立以来整合原六合县与原大厂建设的相关政策、规划中一贯的引导意图，继承《南京市城市总体规划2007—2030》形成“中心城（一主三副）—新城（8个）—新市镇（34个）”的市域城镇等级体系的相关思路，同时结合六合区现状城乡总体发展格局，将原有“一区三城”等概念进一步整理成为中心城区（江北副城六合片区）—新城—新市镇—新社区这4个层级。 六合经济开发区： 1.社会经济概况 2016年，六合经济开发区认真贯彻落实中央和省市区委决策部署，围绕“迈上新台阶，建设新六合”总体布局，坚持稳中求进、转中谋变、改中求好总体思路，主动适应新常态，统筹推进各项工作，经济社会保持了平稳健康发展态势。 2.教育 六合经济开发区具有丰富的人力资源。南京48所高等院校及百家一流研究中心，为企业提供了各类高层次的人才，六合当地相对低廉的劳动力成本为企业发展提供了有利条件。 3.交通运输 （1）公路 六合经济开发区内主干道两横两纵，宽38米；次干道八横八纵，宽26米。并连通宁通、宁淮、宁连高等级公路及南京长江二桥连接线。 与苏中、苏北相连接的宁通、宁连、宁淮高等级公路穿区而过，与苏南、上海相连接的雍六高速、长江二桥连接线在这里交汇，并向四周延伸，实现了“城内成网、城外成环、交通便捷、四通八达”的立体交通框架，从根本上改变了江北交通运输的分布格局，使南京江北和江南的交通运输更加方便快捷。 - 铁路 南京的铁路处于华东第一通道的咽喉区域，南京长江大桥和华东地区最大的电气化、机械化的现代化货物列车编组站，沟通了大江南北的铁路和公路网，津浦、沪宁、宁铜、皖赣4条铁路干线交汇于此，连接着全国各主要铁路干线和各大中城市，成为连接华中、华东、华北地区的重要铁路枢纽。六合经济开发区距铁路南京火车站30分钟车程；在建中的宁启铁路从六合境内穿过，2004年4月即可通车使用。 - 航空 六合经济开发区距华东地区较大的客货两用国际机场——南京禄口国际机场50分钟车程。南京禄口国际机场已开通航线64条，辐射国内41个主要城市和香港地区。随着机场口岸对外开放，陆续开通了韩国、泰国、新加坡、美国等国际航线及澳门、台湾等地区航线，并将逐渐开通欧洲航线，将成为国内重要干线机场和华东地区的主要货运机场。 - 港口 六合经济开发区距南京长江新生圩外贸港口25分钟车程，半径250公里境内还有张家港、上海港、宁波北仑港等国际货运港口。东距上海吴淞口347公里，经长江入海，可与世界各大洲相连，辟有至美国、日本、香港、欧洲、东南亚等共十几条国际航线。 - 地铁 南京地铁S8号线南起泰山新村站，经过桥北地区、浦口沿江、大厂、六合，北至金牛湖站，途径浦口区和六合区。线路总长45.2千米；共设置17座车站，其中地下站6座，高架站11座。 - 基础设施 （1）供电 六合经济开发区内用电由华东一级电网供应，现有110KV变电站1座，4万KVA、10万KV出线16门。区内工业用电电价平均约为0.698元/kwh，照明0.52元/kwh。 （2）通讯 六合经济开发区内邮电分局程控电话装机容量3万门，已开通国际互联网络，可提供电报、传真、移动通讯等多项服务。 （3）供水 六合经济开发区内日供水10万吨，工业用水价为3.1元/立方米，生活用水2.5元/立方米。 （4）排水 六合经济开发区内排水管网已经建成，接口标高为6.5米。 （5）供气 国家“西气东输工程”已在区内设立天然气分输站，价格约3.69元/立方米。 - 集中供热 工业热源：化工园热电厂做为六合经济开发区内工业用地集中供热热源。 分布式能源站：在商业集中地区设置分布式能源站供应系统，用于满足特殊用户对电、冷、热、汽多种终端能量供应需求，实现对能源的高效利用。 - 污水处理系统 六合经济开发区属六合污水处理系统，六合污水处理厂规模为16万立方米/日，尾水达一级A标准，排至滁河。 - 垃圾中转站 六合经济开发区内垃圾中转站2座，其中龙华路垃圾中转站，位于龙华路污水泵站内，另外一座为地斗式垃圾中转站。 5.南京市六合经济开发区控制性详细规划及城市设计 （1）近期规划 六合经济开发区总规划面积50平方公里，现已完成28平方公里“八通一平”，形成电动汽车产业、环保装备产业、新能源电气产业、都市型工业及商贸物流业五大支柱产业。 六合经济开发区已初步形成“一心，三园，五大产业”的基本格局。“一心”即龙池湖行政商务中心、“三园”即北部人文生态居住园，中部新型工业化产业园，南部商贸物流园。最终将建成具有鲜明产业特色的六合新城区和忠诚服务于大城市、大产业、大企业的生态创新型开发区，全力争创国家级开发区。 （2）远期规划 开发区严格遵循科学规律，融南京主城区发展战略和六合区城市发展规划于一体，按照建设现代化江北新城区、高科技园区的定位，坚持高起点、高标准、严要求的原则，精心规划设计，体现城市特色，完善配套功能，层次鲜明清晰，有序合理开发。 开发区总体规划的目标：把六合经济开发区建设成为一个具有鲜明特色的国际化、现代化、生态型的江北新市区；一个以高新技术产业、高科技企业、高科技人才为支撑的经济园区；一个与国际惯例接轨、与国际市场经济接轨的创业园区；一个人与自然和谐共生的城郊休闲旅游生态园区；一个人居环境清洁优雅、文化气息浓郁、充满生机活力的文化园区。从而勾勒出以高科技和现代先导产业为主体、融山、水、城、林于一体、功能齐全、设施配套的高科技花园新城、知识创新基地的宏伟蓝图。

# 表3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，同比增加11天，达标率为66.1%，同比上升2.1个百分点。其中，达到一级标准天数为56天，同比增加24天；未达到二级标准的天数为124天（其中，轻度污染97天，中度污染24天，重度污染3天），主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为47.9g/m3，超标0.37倍，同比下降16.0%；PM10年均值为85.2g/m3，超标0.22倍，同比下降11.9％；NO2年均值为44.3g/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；SO2年均值为18.2g/m3，达标，同比下降5.7%；CO年均值为1.0mg/m3，日均值均达标，同比基本持平；O3日最大8小时值超标天数为56天，超标率为15.3%，同比增加1.6个百分点。 2、地表水质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年全市112个水环境功能区监测断面（点），优于Ⅲ类水质断面有63个，占56.2%，同比下降1.5个百分点劣于Ⅴ类水质断面有13个，占11.6％，同比基本持平。全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面，优于Ⅲ类水质断面有14个，占63.6%，劣于Ⅴ类水质断面有2个，占9.1%。滁河水质为IV类。与上年相比，水质无明显变化。 3、声环境质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.9分贝，同比下降0.9分贝；郊区，区域环境噪声为53.8分贝，同比下降0.8分贝。 全市交通噪声监测点位245个。城区，交通噪声均值为68.3分贝，同比上升0.5分贝；郊区，交通噪声均值为68.0分贝，同比上升0.1分贝。 全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比下降0.9个百分点；夜间噪声达标率为86.6%，同比上升2.7个百分点。 项目所在区为2类区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。目前该地区的声环境质量能够达到标准要求。

主要环境目标（列出名单及保护级别）： 南京市六合区龙池街道龙扬路9号，拟建项目厂界北侧为华夏天成装饰集成，西侧为新港湾路；南侧为姜宋路；东侧为六合公安分局交警大队车辆管理所、惠通创意产业园。建设项目边界周围300米土地利用现状见附图3。 环境保护目标如表3-1所示 表3-1 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能. 大气环境; 华夏天成装饰集成; N; 0m; 50; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准. 南京大润发仓储有限公司; N; 298m; 100. 六合公安分局交警大队车辆管理所; E; 0m; 200. 南京朗晖广告公司; E; 0m; 20. 南京精鸿鑫科技有限公司; E; 100m; 40. 金山坊; E; 216; 800. 水环境; 滁河; N; 2400; -; 《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002) 中的Ⅳ类标准. 声环境; 华夏天成装饰集成; N; 0m; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 表1中2类标准. 南京大润发仓储有限公司; N; 298m; 100. 六合公安分局交警大队车辆管理所; E; 0m; 200. 南京朗晖广告公司; E; 0m; 20. 南京精鸿鑫科技有限公司; E; 100m; 40. 金山坊; E; 216; 800.

# 表4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目所在地区的环境空气质量功能区为二类区，SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 评价因子; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时均值; 8小时平均; 日均值; 年均值. SO2; 500; -; 150; 60; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 表1中二级标准. NO2; 200; -; 80; 40. PM10; -; -; 150; 70. TSP; -; -; 300; 200. 2、地表水环境质量标准 项目所在地主要水体为滁河，水体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水要求，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/l；pH无量纲） 水体; 类别; pH; COD; TP; NH3-N; 石油类; BOD5. 滁河; Ⅳ类; 6～9; ≤30; ≤0.3; ≤1.5; ≤0.5; ≤6. 3、区域环境噪声标准 根据噪声功能区划，项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 项目; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气排放标准 建设项目大气污染物主要是锅炉废气、生产过程中产生的生产废气，以及食堂厨房油烟废气。锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准，具体标准值见表4-4；生产废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体标准值见表4-5；食堂厨房油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准，具体标准值见表4-6。 表4-4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染源; 项目; 标准限值（mg/Nm3）; 标准来源. 天然气锅炉; 颗粒物; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准燃气锅炉. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 废气; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度(mg/m3); 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型; 标准来源. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 油烟最高允许排放浓度; 2.0. 净化设施最低 去除效率(%); 60; 75; 85. - 废水 本项目食堂废水经隔油隔渣池预处理与生活污水一起达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中TP、NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准后经开发区污水管网，具体标准见表4-7。排入六合污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准 ，排入滁河。具体标准见表4-8。 表4-7 废水接管标准 项目; 接管标准（mg/L）; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标. COD; 500. SS; 400. 动植物油; 100. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准. 总磷; 8. 表4-8 废水排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 标准来源. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准. COD; 50. SS; 10. 动植物油; 1. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. 3、噪声排放标准 项目所在地为《声环境质量标准》中2类标准适用区域，其边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体标准值见表4-9。 表4-9 厂界噪声标准 项 目; 昼 间; 夜 间. 2类; 60 dB(A); 50 dB(A). 4、固废贮存标准 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废气：无； 废水：COD、NH3-N、TP； 固废：各类固废； 建设项目污染物排放总量控制指标见表4-8。 表4-8 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 总量控制因子和特征因子; 产生量; 削减量; 接管量; 排入环境量; 建议申请量. 废气; 油烟; 0.025; 0.019; /; 0.006; 0.006. 烟尘; 0.144; 0; /; 0.144; 0.144. 二氧化硫; 0.378; 0; /; 0.378; 0.378. 氮氧化物; 0.06; 0; /; 0.06; 0.06. 颗粒物; 5.5; 5.445; /; 0.055; 0.055. 废水; 水量; 2808.96; 0; 2808.96; 2808.96; 2808.96. CODcr; 0.9831; 0; 0.9831; 0.1404; 0.1404. SS; 0.2810; 0; 0.2810; 0.1686; 0.1686. NH3-N; 0.0984; 0; 0.0984; 0.0141; 0.0141. TP; 0.0141; 0; 0.0141; 0.0014; 0.0014. 动植物油; 0.2250; 0; 0.2250; 0.0028; 0.0028. 固废; 生活垃圾; 47.5; 47.5; 0; 0; 0. 废包装; 0.5; 0.5; 0; 0; 0. 集尘; 5.445; 5.445; 0; 0; 0. 废边角料; 10t; 10t; 0; 0; 0. 残次品; 10t; 10t; 0; 0; 0. 总量平衡方案： 大气污染物： 本项目有组织颗粒物产生量5.5t/a，排放量0.055t/a；烟尘产生量为0.144t/a，排放量0.144t/a；二氧化硫产生量为0.378t/a，排放量为0.378t/a；氮氧化物产生量为0.06t/a，排放量为0.06t/a。 水污染物： 水污染物：COD产生量为0.9831t/a，排放量为0.1404t/a；氨氮的产生量为0.0984t/a，排放量为0.0141t/a；、总磷产生量为0.0141t/a；排放量为0.0014t/a； 固废： 经合理处置后，固废排放量为零。 |

# 表5 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期工艺流程图及产污环节见下图5-1。 图5-1 施工期工艺流程图及产污环节图 1.2 施工期污染源分析 本项目施工期工程主要为一般的土建工程，主要工艺为基础施工、主体施工和装饰施工。在施工期基础施工、主体施工和装饰施工期间将产生较多污染物，以施工扬尘、施工噪声、废弃建筑物料（废渣）、废弃土石方为主。 （1）废气 本项目施工期废气的主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放的废气、装修阶段的油漆废气，其中以施工扬尘对空气环境质量影响最大。 （2）废水 施工期废水主要是工地施工废水和施工人员产生的生活污水。 （3）噪声 施工期间噪声主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声。 （4）固体废物 本项目产生固废主要为施工时挖掘的弃土、废渣以及施工人员产生的生活垃圾。 （5）水土流失 施工期间在场地开挖、材料的堆放等，若处理不当会产生水土流失。施工过程对城市景观也会产生不利影响。 二、运营期工艺流程及产污环节 本项目运营期具体生产工艺流程图及产污环节见下图5-2。 1、工艺流程 项目营运期以铝制件半成品、钢材、螺丝紧固件为原材料 ，锻压类产品生产工艺流程图见图5-2、5-3、5-4、5-5。 图5-2 锻压类产品生产工艺流程及产污环节图 图5-3 悬垂线夹类产品生产工艺流程及产污环节图 图5-4 耐张线夹类产品生产工艺流程及产污环节图 图5-5 接续金具类、接触金具类产品生产工艺流程及产污环节图 图5-6 母线金具类产品生产工艺流程及产污环节图 2、工艺步骤 上述工艺中，将铜块及铝块进行铸造成型，然后进行切割、打磨、钻孔、倒角等工序操作变成半成品，然后委托镀锌或者电表面处理，在上述工段中都会进行检验，检验合格才进入下一步环节。本项目的产污环节为： （1）、打磨工序G1： 将锻造成型的部件进行打磨，此工艺会产生颗粒物，此部分废气经常移动烟尘收集器进行收集后无组织排放。 （2）、天然气燃烧废气G2： 项目铸造及热处理工序中会使用天然气来进行加热，本项目使用清洁的燃料天然气进行加热，然后废气经排气筒收集后高空排放。 （3）抛丸废气G3： 将锻造成型的部件放入抛丸机内进行抛丸，此过程中会产生废气颗粒物。废气经收集至脉冲除尘器配合离心机除尘，收集的颗粒物经沉降室收集后，废气的收集效率为90%，脉冲除尘器的处理效率为99%。 （4）、清洗废水W1: 本项目生产过程中零部件清洗时会产生工业废水，工业废水经收集后经沉淀池预处理后循环使用。 （5）、边角料S1： 本项目切割过程中会产生边角料，边角料经收集后熔融于原料全部回用。 （6）、残次品S2： 本项目检验过程中会产生残次品，残次品经收集后熔融于原料全部回用。 （7）、废包装S3： 本项目包装工序中可能会产生废包装，废包装收集后交环卫清运处理。 3、其他产污环节 建设项目生产过程中还会产生厂区员工生活废水W2、生活垃圾S4、食堂油烟废气G4。 因此，从上述污染工艺说明可知，营运期内的主要污染问题为：设备噪声及废气颗粒物。 三、水量平衡 本项目生产废水产生为清洗废水，废水收集后经沉淀池预处理后循环使用不外排。生活废水为食堂废水与员工生活废水。 本项目年使用清洗废水10t/a，全部收集后经沉淀池预处理后循环使用。 本项目员工生活用水量按每人每天平均用水50L，新增员工190人，年工作天数为264天，则生活用水约2508t/a，排放的生活污水约为2006.4t/a（按用水量的80%计）。 食堂用水平均每人每天20L，新增员工190人，年工作天数为264天，则食堂用水为1003.2t/a，产生的废水量约为802.56t/a（按排水量80%计）。 建设项目产生的食堂废水经过隔油池隔油后与生活污水一并排入化粪池预处理，上述废水接管开发区污水管网排入六合污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 绿化用水按照2L/·m2·d（一年绿化用水时间以100天计）计算，本项目绿化面积为4410m2，则绿化用水量约为882t/a。 本项目水量平衡图见图5-7。 图5-7 本项目水平衡图 单位：t/a 主要污染工序： 一、施工期 1、废气 （1）扬尘 扬尘的主要来源于以下几个方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘；搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。施工扬尘是重要的大气污染物，在部分城市中，大气可吸入颗粒物中30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 本项目新增建筑面积为20795.98m2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验因子0.292 kg/m2，可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量为6.1t。经类比分析，施工场地扬尘浓度在1.5～3.0mg/m3。在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 严格落实《南京市大气污染防治条例》的第四章的防治扬尘污染内容（第二十三条、第二十四条、第二十六条和第二十七条）将污染降到最小。 第二十三条从事建筑施工、道路施工、地下管线施工和房屋拆除等各类工程的建设单位应当在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任，并将防治扬尘污染的费用列入工程概算。施工单位应当按照规定，制定扬尘污染防治方案，并报施工所在区县环保部门备案。 第二十四条 主城、新市区和新城范围内的建筑施工，应当符合下列扬尘污染防治要求： （一）施工工地四周应当设置不低于二米的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭； （二）施工工地应当硬化并保持清洁，出口处必须设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净； （三）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应当在四十八小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土； （四）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止凌空抛撒； （五）不得在施工现场搅拌混凝土； （六）闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施； （七）工程项目竣工后，应当平整施工工地，并清除积土、堆物，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。 第二十六条 主城、新市区和新城范围内的建筑物、构筑物拆除工程，除应当符合第二十四条第（三）项规定外，还应当符合下列规定： （一）工地周边应当设置二米以上硬质密闭围挡，人口密集区及临街一面应当设置密目网，实行封闭拆除； （二）风速达到五级以上时，应当停止爆破或者拆除建筑物、构筑物； （三）人工拆除或者爆破拆除建筑物、构筑物，应当对被拆除的建筑物、构筑物进行洒水或者喷淋，但可能导致建筑物、构筑物结构疏松产生安全隐患的除外。 第二十七条 主城、新市区和新城范围内运输易产生扬尘污染物料的单位和个人，应当采用密闭化车辆运输。 运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用，运输途中的物料不得泄漏、散落或者飞扬。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）装修废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属于无组织排放，由于本项目只进行内部的装修施工，过程中仅需对部分内墙进行涂料粉刷施工及对部分外露的铁件进行油漆粉刷，本项目装修过程使用的涂料均为水性环保涂料，使用过程不涉及有机溶剂。本项目装修废气主要来自于办公设备、文件柜等家具用品表面散发的有机废气。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，本项目装修阶段产生的有机废气较少，对周边环境影响较小。 2、废水 （1）施工废水 施工过程中的生产废水主要来自基坑排水、备料生产废水、施工机械冲洗废水，废水排放量约10m3/d。主要污染物为SS，其值为1000~2000mg/L。 施工期间产生的施工废水，主要污染物为SS。这些废水中含有泥沙和固体废料，为了防止施工废水进入周围地表水，污染水质，减少施工废水中的悬浮物浓度，本项目对施工废水采取自然沉降法进行处理且循环利用，在施工工地设置简易废水沉淀池，施工废水全部经沉淀池处理后循环利用不外排，以防止淤塞排水管道，减轻地表水污染负荷，防止废水中的泥沙被带入水体环境中，以达到节约用水和环保的目的。 （2）生活污水 施工人员居住在周围的项目施工高峰期施工人员可达30人左右。施工人员所产生的生活污水的排放依托厂区原有污水管网接管六合污水处理厂进行处理，处理达标后排入长江。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声及车辆运输噪声。施工期的机械有起重机、挖土机、推土机、运输机等，这些机械噪声一般在75~105dB(A)之间，装修期按使用功能对房屋的室内外进行装修和设备安装过程中因使用钻机、电锤、切割机等而产生噪声。由于设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，很难计算其确切的施工场界噪声。主要噪声源及声压级见表5-1。 表5-1 施工期噪声声源强度 设备; 声源强度（dB）. 建筑机械; 推土机; 78-96. 气锤; 80-98. 搅拌机; 75-88. 卷扬机; 90-95. 压缩机; 75-88. 打桩机; 95-105. 挖土机; 78-96. 运输车辆; 重型汽车; 84-89. 轻型汽车; 79-85. 拖拉机（农用车）; 79-88. 本项目周围环境简单，但仍需要注重施工期间的噪声防治，防止对周围境产生大的影响。 根据国家环保局《关于贯彻实施中华人民共和国环境噪声污染防治法的通知》（环控[1997]066 号的规定），建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记，除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业的外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；“因特殊要求必须连续作业的， 必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明（《中华人民共和国环境污染噪声防治法》第三十条），并且必须公告附近居民。” 针对本项目，施工期噪声污染防治措施具体有： ①理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-7:00）施工，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ②距离衰减是控制噪声的最方便、简单的方式，对本项目的施工进行合理布局。 ③选择低噪声的机械设备；对高噪声源施工设备采用一定的围护结构对其进行隔声处理，并严格控制高噪声施工机械的作业时间；对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点禁止车辆鸣笛。 ④在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 ⑤降低人为噪声：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑥对长期工作在强噪声工作岗位的施工人员，上岗时须配戴耳塞等防护工具，并实行定时轮换制度。 ⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑧加强施工期高噪声机具的管理，同时加强与周围群众的沟通，取得群众对本项目的支持。 4、固体废弃物 （1）弃土 本项目产生的弃土由市政统一运输及处理。 （2）建筑垃圾 在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的边角料等，参照《环境统计手册》，单位面积施工固体废物的产生系数为144kg/m2，本项目总建筑面积为12000m2，则建筑垃圾产生量为10368t。 对施工期产生的废弃建筑材料和废包装材料加强收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分类回收，而后将废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定地点，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。运输时应选择对城市环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输，严禁废渣进入周边河体。 （3）生活垃圾 施工期高峰期施工人员约50 人，工地生活垃圾按0.1kg/d 人计，产生量为5kg/d。 施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一收集处理，不可就地填埋，以避免对居住区环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 5、水土流失 在施工期间，避免施工场地外部的径流流经工地，场内场外分开排放，禁止施工废水随意排放。在进行基础开挖时，由于土石方堆放量较大，堆置临时弃土，土壤裸露，结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。因此，要求在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。本环评要求： ①输车辆不得超载，并对运输车辆进行篷布覆盖，严禁沿途遗洒，造成环境污染。 ②应严格控制回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，以及在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用。 ③土石方的运输时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。 ④强化水土保持方案和弃渣的临时堆放要求，严禁将土石方随意倾倒，污染京杭运河。 在施工期，认真按施工要求进行文明施工，对施工扬尘、废水、噪声和建渣、弃土按环评提出的上述环保措施进行有效治理和处置，及时对裸露土地进行表面植被培养，栽种花草、树木进行绿化和生态恢复，能有效控制施工期造成的环境影响。 施工期结束后，环境影响随即消失。 二、运营期 (一)、污染因子识别 根据本项目生产工艺分析，本项目营运期污染因子识别情况见表5-1。 表5-1 本项目污染因子识别表 污染类别; 污染物产生环节; 编号; 污染因子; 特性. 废气; 打磨废气; G1; 颗粒物; 间歇. 燃烧废气; G2; 颗粒物; 间歇. 抛丸废气; G3; 颗粒物; 间歇. 油烟废气; G4; 颗粒物; 间歇. 废水; 清洗废水; W1; COD、SS、氨氮、TP; 间歇. 员工生产、生活; W2; COD、SS、氨氮、TP; 间歇. 噪声; 锻造; N1; 等效A声级; 间歇. 切割; N2; 等效A声级; 间歇. 打磨; N3; 等效A声级; 间歇. 抛丸; N3; 等效A声级; 间歇. 装配; N4; 等效A声级; 间歇. 固废; 切割; W1; 边角料; 间歇. 检验; W2; 残次品; 间歇. 包装; W3; 废包装; 间歇. 员工生活; W4; 生活垃圾; 间歇. (二)、污染物产生、治理及排放情况 1、废气 （1）有组织废气 - 本项目大气污染物主要为液化气和食堂产生的油烟、天然气锅炉燃烧废气及抛丸机产生的颗粒物。 - 本项目食堂使用液化气，员工液化气定额按2092MJ/（年*人）（50万Kcal/（年*人）），燃气低热值为113755KJ/Nm3，本项目新增员工190人，则新增食堂年用气量为1103标立方米，参照《环境保护实用数据手册》中燃料燃烧产生的各污染物量，计算的项目产生的废气量约为10.5万m3/a。液化气为清洁能源，产生很少的废气量对环境影响很小。 - 油烟：项目食堂共设4个灶头，煎、炒等方式加工食品时，要产生部分油烟。根据类比调查，员工每人每日消耗油以50g/d计，项目新增190人，则食堂年消耗食用油0.84t/a，在加工食品损失约为3%，则食堂油烟产生量约0.025t/a。食堂平均每个灶头基准排气量为2000m3/h，风机平均每天工作4h，则年产生油烟废气为672万立方米，平均油烟浓度为3.72mg/m3。油烟废气经油烟净化装置处理后（处理效率≥75%）经15米的专用烟道排放，油烟浓度为0.93mg/m3（低于标准要求的2mg/m3），废气量为0.006t/a。 本项目使用的锅炉采用清洁能源天然气，项目食堂天然气用量约为10×104Nm3/a，项目锅炉天然气用量约为50×104Nm3/a，天然气的主要成分为CH495%、C2H21.5%、C2H60.4%、C3H80.8%、N2+H2+He约1%、H2S≤20mg/Nm3。由上述成分可见，天然气中有效成分CH4的含量很高，而杂质N2、H2S含量极少，燃烧天然气时产生的污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物（以NO2计）。根据《环境保护实用数据手册》：燃烧10000m3的天然气，产生6.3kg的NO2，1.0kg的SO2，2.4kg的烟尘，废气量91.9×104m3。则排放量分别为378kg、60kg、144kg。 本工艺将零部件放入抛丸机内进行抛丸，类比同类项目，粉尘的产生量按原材料的0.1%计算，此部分的废气收集效率为100%。则有组织废气颗粒物的产生量为0.055t/a。废气经过集气罩收集+脉冲式除尘器处理进行处理，除尘器引气量10000m3/h，处理后通过15米排气筒高空排放（FQ-02），脉冲除尘器的处理效率按99%计，则处理后的颗粒物排放量为0.055t/a，排放速率为0.0055kg/h。 则本项目有组织废气产生和排放情况见表5-2 表5-2 本项目有组织废气产生和排放情况表 污染源; 名称; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放参数. 产生量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 废气量(m3/h); 高度(m); 温度(℃); 方式. 油烟; 油烟; 0.025; -; 3.72; 油烟净化装置; 0.006; 0.006; 0.93; 8000; 15; 30. 燃烧废气; 烟尘; 0.144; 0.144; 0.0144; 有组织高空排放; 0.144; 0.144; 0.0144; 10000; 8; 30; 间歇运行1000h. 二氧化硫; 0.378; 0.378; 0.0378; 0.378; 0.378; 0.0378. 氮氧化物; 0.06; 0.06; 0.006; 0.06; 0.06; 0.006. 抛丸; 颗粒物; 5.5; 5.5; 0.55; 集气罩收集（收集率100%）+脉冲式除尘器（处理率99%）; 0.055; 0.055; 0.0055; 10000; 15; 20; 间歇运行1000h. （2）无组织废气 本项目无组织废气为打磨工序产生的颗粒物，此部分废气经移动烟尘处理装置收集后无组织排放。年使用原料为5500t，颗粒物的产生量按原材料的0.01%计算，则此部分废气的产生量为0.55t/t，此部分的废气收集效率为90%。则无组织废气颗粒物的产生量为0.055t/a。 表5-3 本项目无组织废气产生和排放情况表 污染源; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放时间（h/a）; 面源面积（m2）; 面源高度(m). 厂房一; 颗粒物; 0.055; 0.055; 1000; 6405.96; 7. 2、废水 本项目无生产废水产生，生活废水年排放量为2808.96t/a，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、动植物油，本项目食堂废水经隔油隔渣池预处理与生活污水一起排入六合经济开发区污水管网，具体废水产生及排放情况见表5-4。 表5-4 本项目废水产生及排放情况一览表 污水来源; 污染物名称; 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 措施; 接管 浓度(mg/L); 接管量(t/a); 终排 浓度(mg/L); 终排量(t/a); 排放去向. 生活 污水 (2808.96t/a); CODcr; 350; 0.9831; 化粪池预处理; 350; 0.9831; 50; 0.1404; 园区管网. SS; 100; 0.2810; 100; 0.2810; 60; 0.1686. NH3-N; 35; 0.0984; 35; 0.0984; 5; 0.0141. TP; 5; 0.0141; 5; 0.0141; 0.5; 0.0014. 动植物油; 80; 0.2250; 80; 0.2250; 1; 0.0028. 3、噪声 本项目噪声主要来源于钻床、锯床等，其噪声强一般在75~85dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准求。 表5-5 噪声设备声源一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 源强 （dB（A））; 降噪措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 台式钻床-摇臂钻; Z3032-7; 1; 75~85; 建筑隔声、距离衰减; 25. 2; 台式钻床; Z4120; 1; 75~85; 25. 3; 压铸机; DCC630B; 1; 75~85; 25. 4; 压铸机; 280T; 1; 75~85; 25. 5; 预绞丝成型机; YJ-10G; 1; 75~85; 25. 6; 铣床; X5030; 1; 75~85; 25. 7; 折弯机; WC67Y-100-3200; 1; 75~85; 25. 8; 锯床; GB-4228; 1; 75~85; 25. 9; 立式升降台铣床; X5032; 1; 75~85; 25. 10; 立式带锯床; S360; 1; 75~85; 25. 11; 开式固定压力机; J21-160T; 1; 75~85; 25. 12; 剪板机; WC67Y-63/2500; 1; 75~85; 25. 13; 立钻; Z5140A; 1; 75~85; 25. 14; 逆变式交流方波氩弧焊机; WSME-500; 1; 75~85; 25. 15; 液压机; Y032-160; 1; 75~85; 建筑隔声、距离衰减; 25. 16; 气保焊机; YD-500KR2; 1; 75~85; 25. 17; 开式可倾压力机; JC-23-63; 1; 75~85; 25. 18; 液压机; YH41-25C; 1; 75~85; 25. 19; 液压机; YH41-63C; 1; 75~85; 25. 20; 仿形切割机; CG2-150; 1; 75~85; 25. 21; 立式钻床; Z5150B; 1; 75~85; 25. 22; 普通车床; CD6250C; 1; 75~85; 25. 23; 普通车床; CD6240B/1500; 1; 75~85; 25. 24; 压铸机双盘摩擦压力机; DSC09776; 1; 75~85; 25. 25; 箱式电阻路; RX3-45-9; 1; 75~85; 25. 26; 预绞丝鸭嘴机自动成型机; XGYZ-1A; 2; 75~85; 25. 27; 方柱立式钻床; Z5150B; 1; 75~85; 25. 28; 坩埚熔化设备; RC-75-9; 1; 75~85; 25. 29; 抛丸清理机; Q378; 1; 75~85; 25. 30; 弯管机; SB-75NC; 1; 75~85; 25. 31; 摇臂钻床; Z3050X; 1; 75~85; 25. 4、固废 本项目运营期固废主要来源于包装入库过程中产生的废边角料、残次品、废包装材料、员工生活垃圾以及脉冲除尘器收集的颗粒物。 （1）本项目定员190人，则生活垃圾的产生量为47.5/a， （2）废包装材料0.5 t/a，由环卫部门统一清运处理。 （3）废边角料10t/a，残次品10t/a，全部熔融回用。 （4）废气处理装置集尘5.445t/a 固体废物产生及处置情况见表5-6。 表5-6 固体废物产生及处置情况 序号; 来源; 名称; 产生量（t/a）; 综合利用方式及数量（t/a）; 处理处置方式及数量（t/a）. 1; 员工生活; 生活垃圾; 47.5; /; 环卫部门统一收集处理：47.5. 2; 包装材料; 废包装材料; 0.5; /; 环卫部门统一收集处理：0.5. 3; 处理装置; 集尘; 5.445; /; 环卫部门统一收集处理：5.445. 4; 切割; 废边角料; 10t; 回用原料; /. 5; 检验; 残次品; 10t; 回用原料; /. 合计; 73.445; 20; 53.445.

# 表6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 油烟 | 油烟 | 3.72 | 0.025 | 0.93 | 0.006 | 0.006 | 15米高排 |
|  | 燃烧废气 | 烟尘 | 0.0144 | 0.144 | 0.0144 | 0.144 | 0.144 | 8米高排 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.0378 | 0.378 | 0.0378 | 0.378 | 0.378 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.006 | 0.06 | 0.006 | 0.06 | 0.06 |  |
| . | 抛丸 | 颗粒物 | 0.55 | 5.5 | 0.0055 | 0.055 | 0.055 | 15米高排 |
|  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量t/a |  |  | 排放量t/a |  |  |
|  | 车间一 | 颗粒物 | 0.055 |  |  | 0.055 |  |  |
| 水污染物 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 接管浓度 mg/L | 接管量t/a | 排放去向 |
|  | 生活废水 | CODcr | 120 | 350 | 0.9831 | 50 | 0.1404 | 接入园区管网 |
|  |  | SS |  | 100 | 0.2810 | 60 | 0.1686 |  |
|  |  | NH3-N |  | 35 | 0.0984 | 5 | 0.0141 |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.0141 | 0.5 | 0.0014 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 80 | 0.2250 | 1 | 0.0028 |  |
| 4 |  | 污染 物名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 1 | 生活垃圾 | 47.5 | / |  | / | 0 | 环卫部门统一收集处理 |
|  | 2 | 废包装 | 0.5 | / |  | / | 0 |  |
|  | 3 | 集尘 | 5.445 | / |  | / | 0 |  |
|  | 4 | 废边角料 | 10t | / |  | 10t | 0 | 回收利用 |
|  | 5 | 残次品 | 10t | / |  | 10t | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于钻床、锯床等，其噪声强一般在75~85dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表7 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、废气 （1）扬尘 扬尘的主要来源于以下几个方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘；搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。施工扬尘是重要的大气污染物，在部分城市中，大气可吸入颗粒物中30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 本项目新增建筑面积为20795.98m2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验因子0.292 kg/m2，可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量为6.1t。经类比分析，施工场地扬尘浓度在1.5～3.0mg/m3。在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 严格落实《南京市大气污染防治条例》的第四章的防治扬尘污染内容（第二十三条、第二十四条、第二十六条和第二十七条）将污染降到最小。 第二十三条从事建筑施工、道路施工、地下管线施工和房屋拆除等各类工程的建设单位应当在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任，并将防治扬尘污染的费用列入工程概算。施工单位应当按照规定，制定扬尘污染防治方案，并报施工所在区县环保部门备案。 第二十四条 主城、新市区和新城范围内的建筑施工，应当符合下列扬尘污染防治要求： （一）施工工地四周应当设置不低于二米的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭； （二）施工工地应当硬化并保持清洁，出口处必须设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净； （三）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应当在四十八小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土； （四）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止凌空抛撒； （五）不得在施工现场搅拌混凝土； （六）闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施； （七）工程项目竣工后，应当平整施工工地，并清除积土、堆物，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。 第二十六条 主城、新市区和新城范围内的建筑物、构筑物拆除工程，除应当符合第二十四条第（三）项规定外，还应当符合下列规定： （一）工地周边应当设置二米以上硬质密闭围挡，人口密集区及临街一面应当设置密目网，实行封闭拆除； （二）风速达到五级以上时，应当停止爆破或者拆除建筑物、构筑物； （三）人工拆除或者爆破拆除建筑物、构筑物，应当对被拆除的建筑物、构筑物进行洒水或者喷淋，但可能导致建筑物、构筑物结构疏松产生安全隐患的除外。 第二十七条 主城、新市区和新城范围内运输易产生扬尘污染物料的单位和个人，应当采用密闭化车辆运输。 运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用，运输途中的物料不得泄漏、散落或者飞扬。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）装修废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属于无组织排放，由于本项目只进行内部的装修施工，过程中仅需对部分内墙进行涂料粉刷施工及对部分外露的铁件进行油漆粉刷，本项目装修过程使用的涂料均为水性环保涂料，使用过程不涉及有机溶剂。本项目装修废气主要来自于办公设备、文件柜等家具用品表面散发的有机废气。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，本项目装修阶段产生的有机废气较少，对周边环境影响较小。 2、废水 （1）施工废水 施工过程中的生产废水主要来自基坑排水、备料生产废水、施工机械冲洗废水，废水排放量约10m3/d。主要污染物为SS，其值为1000~2000mg/L。 施工期间产生的施工废水，主要污染物为SS。这些废水中含有泥沙和固体废料，为了防止施工废水进入周围地表水，污染水质，减少施工废水中的悬浮物浓度，本项目对施工废水采取自然沉降法进行处理且循环利用，在施工工地设置简易废水沉淀池，施工废水全部经沉淀池处理后循环利用不外排，以防止淤塞排水管道，减轻地表水污染负荷，防止废水中的泥沙被带入水体环境中，以达到节约用水和环保的目的。 （2）生活污水 施工人员居住在周围的项目施工高峰期施工人员可达30人左右。施工人员所产生的生活污水的排放依托厂区原有污水管网接管六合污水处理厂进行处理，处理达标后排入长江。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声及车辆运输噪声。施工期的机械有起重机、挖土机、推土机、运输机等，这些机械噪声一般在75~105dB(A)之间，装修期按使用功能对房屋的室内外进行装修和设备安装过程中因使用钻机、电锤、切割机等而产生噪声。由于设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，很难计算其确切的施工场界噪声。主要噪声源及声压级见表5-1。 表7-1 施工期噪声声源强度 设备; 声源强度（dB）. 建筑机械; 推土机; 78-96. 气锤; 80-98. 搅拌机; 75-88. 卷扬机; 90-95. 压缩机; 75-88. 打桩机; 95-105. 挖土机; 78-96. 运输车辆; 重型汽车; 84-89. 轻型汽车; 79-85. 拖拉机（农用车）; 79-88. 本项目周围环境简单，但仍需要注重施工期间的噪声防治，防止对周围境产生大的影响。 根据国家环保局《关于贯彻实施中华人民共和国环境噪声污染防治法的通知》（环控[1997]066 号的规定），建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记，除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业的外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；“因特殊要求必须连续作业的， 必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明（《中华人民共和国环境污染噪声防治法》第三十条），并且必须公告附近居民。” 针对本项目，施工期噪声污染防治措施具体有： ①理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-7:00）施工，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ②距离衰减是控制噪声的最方便、简单的方式，对本项目的施工进行合理布局。 ③选择低噪声的机械设备；对高噪声源施工设备采用一定的围护结构对其进行隔声处理，并严格控制高噪声施工机械的作业时间；对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点禁止车辆鸣笛。 ④在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 ⑤降低人为噪声：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑥对长期工作在强噪声工作岗位的施工人员，上岗时须配戴耳塞等防护工具，并实行定时轮换制度。 ⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑧加强施工期高噪声机具的管理，同时加强与周围群众的沟通，取得群众对本项目的支持。 4、固体废弃物 （1）弃土 本项目产生的弃土由市政统一运输及处理。 （2）建筑垃圾 在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的边角料等，参照《环境统计手册》，单位面积施工固体废物的产生系数为144kg/m2，本项目总建筑面积为12000m2，则建筑垃圾产生量为10368t。 对施工期产生的废弃建筑材料和废包装材料加强收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分类回收，而后将废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定地点，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。运输时应选择对城市环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输，严禁废渣进入周边河体。 （3）生活垃圾 施工期高峰期施工人员约50 人，工地生活垃圾按0.1kg/d 人计，产生量为5kg/d。 施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一收集处理，不可就地填埋，以避免对居住区环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 5、水土流失 在施工期间，避免施工场地外部的径流流经工地，场内场外分开排放，禁止施工废水随意排放。在进行基础开挖时，由于土石方堆放量较大，堆置临时弃土，土壤裸露，结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。因此，要求在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。本环评要求： ①输车辆不得超载，并对运输车辆进行篷布覆盖，严禁沿途遗洒，造成环境污染。 ②应严格控制回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，以及在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用。 ③土石方的运输时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。 ④强化水土保持方案和弃渣的临时堆放要求，严禁将土石方随意倾倒，污染京杭运河。 在施工期，认真按施工要求进行文明施工，对施工扬尘、废水、噪声和建渣、弃土按环评提出的上述环保措施进行有效治理和处置，及时对裸露土地进行表面植被培养，栽种花草、树木进行绿化和生态恢复，能有效控制施工期造成的环境影响。 施工期结束后，环境影响随即消失。 二、运营期环境影响分析： 1、运营期大气影响分析 （1）有组织废气 - 本项目大气污染物主要为液化气和食堂产生的油烟、天然气锅炉燃烧废气及抛丸机产生的颗粒物。 - 本项目食堂使用液化气，员工液化气定额按2092MJ/（年*人）（50万Kcal/（年*人）），燃气低热值为113755KJ/Nm3，本项目新增员工190人，则新增食堂年用气量为1103标立方米，参照《环境保护实用数据手册》中燃料燃烧产生的各污染物量，计算的项目产生的废气量约为10.5万m3/a。液化气为清洁能源，产生很少的废气量对环境影响很小。 - 油烟：项目食堂共设4个灶头，煎、炒等方式加工食品时，要产生部分油烟。根据类比调查，员工每人每日消耗油以50g/d计，项目新增190人，则食堂年消耗食用油0.84t/a，在加工食品损失约为3%，则食堂油烟产生量约0.025t/a。食堂平均每个灶头基准排气量为2000m3/h，风机平均每天工作4h，则年产生油烟废气为672万立方米，平均油烟浓度为3.72mg/m3。油烟废气经油烟净化装置处理后（处理效率≥75%）经15米的专用烟道排放，油烟浓度为0.93mg/m3（低于标准要求的2mg/m3），废气量为0.006t/a，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 本项目使用的锅炉采用清洁能源天然气，项目食堂天然气用量约为10×104Nm3/a，项目锅炉天然气用量约为50×104Nm3/a，天然气的主要成分为CH495%、C2H21.5%、C2H60.4%、C3H80.8%、N2+H2+He约1%、H2S≤20mg/Nm3。由上述成分可见，天然气中有效成分CH4的含量很高，而杂质N2、H2S含量极少，燃烧天然气时产生的污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物（以NO2计）。根据《环境保护实用数据手册》：燃烧10000m3的天然气，产生6.3kg的NO2，1.0kg的SO2，2.4kg的烟尘，废气量91.9×104m3。则排放量分别为378kg、60kg、144kg。排放浓度分别为0.06mg/m3，0.0378mg/m3，0.0144mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准燃气锅炉。 本工艺将零部件放入抛丸机内进行抛丸，类比同类项目，粉尘的产生量按原材料的0.1%计算，此部分的废气收集效率为100%。则有组织废气颗粒物的产生量为0.055t/a。废气经过集气罩收集+脉冲式除尘器处理进行处理，除尘器引气量10000m3/h，处理后通过15米排气筒高空排放（FQ-02），脉冲除尘器的处理效率按99%计，则处理后的颗粒物排放量为0.055t/a，排放速率为0.0055kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 预测模式： 选用《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的Screen3 估算模式。 预测参数： 表7-2 本项目有组织废气产生和排放情况表 污染源; 名称; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放参数. 产生量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 废气量(m3/h); 高度(m); 内径 m; 温度(℃); 流速; 方式. 燃烧废气; 烟尘; 0.144; 0.144; 0.0144; 有组织高空排放; 0.144; 0.144; 0.0144; 10000; 8; 0.1; 30; 15.4; 间歇运行1000h. 二氧化硫; 0.378; 0.378; 0.0378; 0.378; 0.378; 0.0378. 氮氧化物; 0.06; 0.06; 0.006; 0.06; 0.06; 0.006. 抛丸废气; 颗粒物; 5.5; 5.5; 0.55; 集气罩收集（收集率100%）+脉冲式除尘器（处理率99%）; 0.055; 0.055; 0.0055; 10000; 15; 0.5; 20; 15.4; 间歇运行1000h. 预测结果 表7-2 有组织废气环境影响预测结果表 排放源; 污染因子; 排气筒高度; 最大落地浓度; 占标率; 距离中心下风向距离. 燃烧废气; 烟尘; 8m; 0.003047mg/m3; 0.34%; 759m. 二氧化硫; 8m; 0.003047mg/m3; 0.34%; 759m. 氮氧化物; 8m; 0.003047mg/m3; 0.34%; 759m. 抛丸废气; 颗粒物; 15m; 0.0006614mg/m3; 0.07%; 311m. 根据预测结果： 燃烧废气排气筒（FQ-01）排放的污染物烟尘最大落地浓度为0.003047mg/m3，占标率0.34%,距离中心下风向距离759m、二氧化硫最大落地浓度为0.003047mg/m3，占标率0.34%,距离中心下风向距离759m、氮氧化物最大落地浓度为0.003047mg/m3，占标率0.34%,距离中心下风向距离759m； 抛丸废气排气筒（FQ-02）排放的污染物颗粒物最大落地浓度为0.0006614mg/m3，占标率0.07%,距离中心下风向距离311m； 故排气筒排放的污染物对周围大气环境影响较小，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准。 （2）无组织废气 项目无组织废气来源于打磨车间产生的颗粒物。 - 车间一无组织废气产生量0.055t/a； 预测模式： 本评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式。 预测参数： 序号; 污染源; 名称; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 面源尺寸. 长(m); 宽(m); 高度(m). 1; 车间1; 颗粒物; 0.055; 0.055; 100; 64; 7. 预测结果： 表7-5 无组织废气环境影响预测结果表 污染源; 污染因子; 周界外最高浓 度点（mg/m3）; 厂界浓度监控值 （mg/m3）; 空气质量标 准（mg/m3）; 周界外最高浓度点 与排放源的距离. 车间一; 颗粒物; 0.04905; 1.0; 0.3; 173. 由上表可知，车间一周界外颗粒物最高浓度为0.04905mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准，周界外最高浓度点距离排放源为173m。 2、运营期废水影响分析 本项目无生产废水产生，生活废水年排放量为2808.96t/a，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、动植物油，本项目食堂废水经隔油隔渣池预处理与生活污水一起达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中TP、NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准后经开发区污水管网，具体标准见表4-7。排入六合污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准 ，排入滁河。 - 运营期噪声影响分析 本项目噪声主要来源于钻床、锯床等，其噪声强一般在75~85dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 (3)噪声预测结果及评价 根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表7-6。 表7-6 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点位; 预测值（贡献值）; 标准值. 昼间; 昼间. N1; 北厂界; 52.3; 60. N2; 东厂界; 54.9. N3; 南厂界; 58.6. N4; 西厂界; 57.1. 由表7-2预测结果可知，本工程投产后，项目厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目夜间不生产，不会对周围环境产生影响。 本工程对主要设备噪声源根据噪声机理和频谱特性采取必要防治措施，在工艺设备配置上考虑距离衰减，设计中尽可能选用低噪声设备。以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 4、运营期固废影响分析 本项目运营期固废主要来源于包装入库过程中产生的废边角料、残次品、废包装材料、员工生活垃圾以及脉冲除尘器收集的颗粒物。 （1）本项目定员190人，则生活垃圾的产生量为47.5/a， （2）废包装材料0.5 t/a，由环卫部门统一清运处理。 （3）废边角料10t/a，残次品10t/a，全部熔融回用。 （4）废气处理装置集尘5.445t/a 项目产生的固废均得到合理处理。因此对周围环境无影响。 5、清洁生产分析 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 本项目为生物质生产项目，生产工艺较为成熟，且产生的污染物较少，产生的污染得到了有效控制，生产过程中尽量使用清洁能源，如电能，符合清洁生产的要求；项目产生的污染物经处理后能够达标排放。 清洁生产是企业提高管理水平和控制污染环境的有效手段，不仅可以减少原材料的浪费，降低废弃物的产生，而且在降低生产成本和提高产品质量的同时，也可减少污染物的排放对环境的危害程度。企业应建立清洁生产组织，落实专人负责企业日常的清洁生产，具体职责如下。 (1)制定企业的清洁生产方案，对企业职工进行清洁生产知识教育和培训； (2)定期对生产过程进行清洁生产审核，编制清洁生产审核报告； (3)不断吸取同类行业国内外先进清洁生产操作经验，提高清洁生产水平； (4)制定持续清洁生产计划，建立清洁生产激励制度，使员工在积极参与清洁生产过程中，以激励清洁生产工作持续、有效地发展。 综上所述，项目的建设符合清洁生产的要求。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目营运期间，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备兼职环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。环境管理工作具体内容如下： ①建设单位应加强对垃圾暂存点的管理，与环卫部门订立合同，及时清运； ②处理各种涉及环境保护的有关事项，记录并保存有关环境保护的各种原始资料。 （2）监测计划 表7-8 项目日常监测计划建议 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 营 运 期; 废水; 总排口; pH、COD、SS、动植物油; 1-2次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标. 氨氮、总磷; 1-2次/年; 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准. 废气; 油烟排口; 油烟; 1-2次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 天然气燃烧排口; 颗粒物; 1-2次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准燃气锅炉. 二氧化硫; 1-2次/年. 氮氧化物; 1-2次/年. 抛丸废气排口; 颗粒物; 1-2次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 厂界; 颗粒物; 1-2次/年. 噪声; 厂界外1米; Leq（A）; 1-2次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类. 7、环保投资 本项目总投资40000万元，其中环保投资50万元，占总投资额的1.25%，建设项目“三同时”验收一览表见表7-9。 表7-9 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 环保设施名称; 设计规模; 数量; 环保投资 （万元）; 效果. 废气; 抛丸机废气处理装置; 10000m3/h; 1个; 30; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准. 油烟净化器; 8000m3/h; 1个; 2; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 移动烟尘处理装置; 5个; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准. 废水; 化粪池; 6m3; 1; 5; 废水经化粪池预处理后用于厂区灌溉. 固废; 固废堆场; 30m2; 1个; 2; 固体废物零排放. 噪声; 噪声防治工程; 隔声量 ≥15dB（A）; —; 5; 降噪隔声. 排污口规范化设置; 雨水、清下水排放口; /; 1个; 1; 增设排口. 合计; —; —; —; 50; —.

# 表8 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | FQ-01 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准燃气锅炉 |
|  | FQ-02 | 颗粒物 | 密闭厂房+罩收集+脉冲式除尘器，收集率100%，处理效率99% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准 |
|  | FQ-03 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 车间一 | 颗粒物 | 移动烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、动植物油 | 依托化粪池预处理后，接管园区。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准 |
| 电离电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一 收集处理 | 0排放 |
|  | 包装材料 | 废包装材料 |  |  |
|  | 废气处理装置 | 集尘 |  |  |
|  | 生产 | 废边角料 | 全部熔融回用 |  |
|  | 检测 | 残次品 |  |  |
| 噪声 | 钻床、锯床等 | 噪声 | 厂区合理布局，厂房隔声，优先选用低噪声设备，各类生产设施均置于室内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

# 表9 结论与建议

一、结 论 南京特瑞线路器材有限公司位于南京市六合区龙池街道龙扬路9号。公司拟投资40000万元，在南京市六合区龙池街道龙扬路9号新建厂房，购置相关设备31台套，新建年产500万套电力输变电金属设备研发、生产项目。 - 产业政策相符性 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于 “二十二、金属制品业，67金属制品加工制造、其他（仅切割组装除外）”这个行业类别，应编制环境影响报告表。建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、改扩建项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度，本项目需编制环评报告表。 2、规划相容性及选址合理性 本项目位于南京市六合区龙池街道龙扬路9号。位于南京市六合经济开发区内，用地性质为工业用地。项目符合六合经济开发区的环保规划和经济发展规划的要求。所以本项目符合规划，选址合理可行。 3、污染物达标排放情况 本项目针对污染物产生特点，采取了相应的污染防治措施，使污染物达标排放。污染物产生、治理及排放情况具体如下： ⑴废气 ①有组织废气： - 本项目大气污染物主要为液化气和食堂产生的油烟、天然气锅炉燃烧废气及抛丸机产生的颗粒物。 - 油烟：项目食堂共设4个灶头，煎、炒等方式加工食品时，要产生部分油烟。根据类比调查，员工每人每日消耗油以50g/d计，项目新增190人，则食堂年消耗食用油0.84t/a，在加工食品损失约为3%，则食堂油烟产生量约0.025t/a。食堂平均每个灶头基准排气量为2000m3/h，风机平均每天工作4h，则年产生油烟废气为672万立方米，平均油烟浓度为3.72mg/m3。油烟废气经油烟净化装置处理后（处理效率≥75%）经15米的专用烟道排放，油烟浓度为0.93mg/m3（低于标准要求的2mg/m3），废气量为0.006t/a，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 本项目使用的锅炉采用清洁能源天然气，项目食堂天然气用量约为10×104Nm3/a，项目锅炉天然气用量约为50×104Nm3/a，天然气的主要成分为CH495%、C2H21.5%、C2H60.4%、C3H80.8%、N2+H2+He约1%、H2S≤20mg/Nm3。由上述成分可见，天然气中有效成分CH4的含量很高，而杂质N2、H2S含量极少，燃烧天然气时产生的污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物（以NO2计）。根据《环境保护实用数据手册》：燃烧10000m3的天然气，产生6.3kg的NO2，1.0kg的SO2，2.4kg的烟尘，废气量91.9×104m3。则排放量分别为378kg、60kg、144kg。排放浓度分别为0.06mg/m3，0.0378mg/m3，0.0144mg/m3，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准燃气锅炉。 本工艺将零部件放入抛丸机内进行抛丸，类比同类项目，粉尘的产生量按原材料的0.1%计算，此部分的废气收集效率为100%。则有组织废气颗粒物的产生量为0.055t/a。废气经过集气罩收集+脉冲式除尘器处理进行处理，除尘器引气量10000m3/h，处理后通过15米排气筒高空排放（FQ-02），脉冲除尘器的处理效率按99%计，则处理后的颗粒物排放量为0.055t/a，排放速率为0.0055kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 ②无组织废气： 本项目无组织废气主要为打磨车间产生的无组织颗粒物，车间一周界外颗粒物最高浓度为0.04905mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准，周界外最高浓度点距离排放源为173m。 ⑵废水 本项目无生产废水产生，生活废水年排放量为2808.96t/a，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、动植物油，本项目食堂废水经隔油隔渣池预处理与生活污水一起达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中TP、NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准后经开发区污水管网，具体标准见表4-7。排入六合污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准 ，排入滁河。 ⑶噪声 本项目噪声主要来源于钻床、锯床等，其噪声强一般在75~85dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准求。 ⑷固废 本项目运营期固废主要来源于包装入库过程中产生的废边角料、残次品、废包装材料、员工生活垃圾以及脉冲除尘器收集的颗粒物。 （1）本项目定员190人，则生活垃圾的产生量为47.5/a， （2）废包装材料0.5 t/a，由环卫部门统一清运处理。 （3）废边角料10t/a，残次品10t/a，全部熔融回用。 （4）废气处理装置集尘5.445t/a 项目产生的固废均得到合理处理。因此对周围环境无影响。 4、影响分析 （1）大气环境影响： 项目废气主要为抛丸过程中产生的颗粒物，密闭厂房+集气罩收集+脉冲式除尘器处理进行处理后通过15m高排气筒高空排放。 经预测颗粒物废气排气筒排放浓度及厂界浓度，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准。对周边环境影响较小。同时，项目需设置50m卫生防护距离。项目现状50m范围内无居住区等敏感目标 （2）水环境影响： 本项目无生产废水产生，生活废水年排放量为2808.96t/a，其主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、动植物油，本项目食堂废水经隔油隔渣池预处理与生活污水一起达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中TP、NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准后经开发区污水管网，具体标准见表4-7。排入六合污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准 ，排入滁河。 （3）声环境影响： 本项目噪声主要来源于钻床、锯床等。本工程对主要设备噪声源根据噪声机理和频谱特性采取必要防治措施，在工艺设备配置上考虑距离衰减，设计中尽可能选用低噪声设备。以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 （4）固废： 固体废物防治措施具有可操作性，经综合利用或处置后不排放，对周围环境基本无影响。 5、清洁生产 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。本项目为人造草坪生产生产项目，生产工艺较为成熟，且产生的污染物较少，产生的污染得到了有效控制；生产过程中尽量使用清洁能源，如电能，符合清洁生产的要求。 6、总量控制 水污染物：COD产生量为0.9831t/a，排放量为0.1404t/a；氨氮的产生量为0.0984t/a，排放量为0.0141t/a；、总磷产生量为0.0141t/a；排放量为0.0014t/a； 大气污染物：本项目有组织颗粒物产生量5.5t/a，排放量0.055t/a；烟尘产生量为0.144t/a，排放量0.144t/a；二氧化硫产生量为0.378t/a，排放量为0.378t/a；氮氧化物产生量为0.06t/a，排放量为0.06t/a。 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，不外排。 结论：本项目的建设符合相关产业政策，符合六合区环保规划和用地规划，选址基本可行，项目建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项环保设施合理，各类污染物可达标排放；本项目符合清洁生产要求，项目建成投产后不会改变项目建设地现有功能区类别。因此本报告认为，建设单位在落实本报告中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。 二、建议与要求 1、建议： （1）项目建成投产后管理应加强，制度应规范，环保网络机制应健全，争创环保模范企业。 （2）进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。 （3）加强原辅料堆放管理，防止原辅料乱堆、乱放，影响厂容厂貌。 （4）污水接管。 （5）加强厂房密封。 2、环境管理要求： （1）建立环保管理体制，管理人员及其员工应树立保护环境的思想，杜绝污染事故的发生。

# 表10 审批意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 # 注 释 - 本报告表附以下附图、附件： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目厂区平面布置图 附图3 建设项目周边概况图 附件一 委托书 附件二 建设单位声明 附件三 建设单位环境保护措施承诺 附件四 登记信息单 附件五 营业执照 附件六 法人身份证 附件七 房屋购买合同 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。