- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 六合经济开发区科创园一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京六合经济开发区科技创业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李健 |  |  |  | 联系人 |  | 唐蕾 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市六合区龙池街道雄州南路399号恒顺园区105栋一单元301室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18751911616 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 210000 |
| 建设地点 | 南京市六合区六合大道东侧、农场河北侧、陈营路南侧地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京市六合区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 六发改备[2018]20号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | E4700 房屋建筑业 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 62650.66 |  |  | 建筑面积 （平方米） |  | 257910 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 180000 | 其中：环保投资（万元） |  | 170 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.09％ |  |
| 评价费用 （万元） | － |  |  |  |  | 投产日期 |  |  | 2020年6月 |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料：本项目为新建研发办公项目，属非生产性项目，施工期间使用砖、瓦、水泥、砂、钢筋等主要建筑材料； 主要设施：施工期为大型掘土机、打桩机、夯土机、混凝土搅拌机、振捣棒、升降机、运输机械设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（吨/年）; 350517.5; 燃油（吨/年）; －. 电（万度/年）; 150; 石油液化气（吨/年）; 13.35. 燃煤（吨/年）; －; 蒸汽（吨/年）; －. 废水（工业废水 、生活废水 √ ）排放量及排放去向 本项目排水采用雨污分流制。雨水经管道汇集后排入市政雨水管网；废水主要为办公人员产生的生活废水及餐饮含油废水（共约350517.5t/a），餐饮含油废水经隔油池预处理后与生活废水一起达到六合区污水处理厂接管标准后接管市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入滁河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、工程内容及规模

1、项目由来 南京六合经济开发区科技创业有限公司于2018年取得了南京市国土资源局六合分局NO.宁六（2017）GY020号地块和NO.宁六（2017）GY021号地块的《国有土地使用权出让合同》（见附件4），该两个地块用地性质均为科教用地（科技研发083），北侧地块（NO.宁六（2017）GY020号地块）出让土地面积31291.62m2，南侧地块（NO.宁六（2017）GY021号地块）出让土地面积31359.04m2。现南京六合经济开发区科技创业有限公司拟投资180000万元在该地块进行房地产开发，即本项目——六合经济开发区科创园一期项目。 本项目包含北侧（NO.宁六（2017）GY020号地块）和南侧（NO.宁六（2017）GY021号地块）两块地块，根据南京市规划局建设工程规划条件（宁规条件（2017）01717号、宁规条件（2017）01718号））（见附件5），两个地块用地性质均为B29a科研设计用地。 本项目总占地面积62533.84m2，总建筑面积257910m2，北侧地块占地面积31292.07m2，总建筑面积90010m2，地上总建筑面积62140m2，建设内容为2栋6F三企创业中心，1栋4F大数据中心，1栋4F一站式服务中心，2栋6F研发办公（人才公寓），地下总建筑面积27870m2，地下为车库及设备用房等；南侧地块占地面积31241.77m2，总建筑面积167900m2，地上总建筑面积112300m2，建设内容为1栋甲级写字楼，2栋16F研发中心，1栋16F总部经济楼，地下总建筑面积55600m2，地下为车库及设备用房等。本项目拟建设研发办公、研发中心、产业研究院、研发配套、科研成果孵化实验室，不进行生产和化学试验。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等的有关规定，企业委托江苏叶萌环境技术有限公司编制环境影响评价报告表，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、项目概况 2.1 建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称：六合经济开发区科创园一期项目 建设地点：南京市六合区六合大道东侧、农场河北侧、陈营路南侧地块，建设项目地理位置图详见附图1 建设单位：南京六合经济开发区科技创业有限公司 投资总额：项目总投资180000万元，其中环保投资170万元 建设周期：不分期建设，2018年6月动工建设，计划于2020年6月竣工，施工期为24个月。 2.2 建设内容及规模 本项目北侧地块占地面积31292.07m2，总建筑面积90010m2，地上总建筑面积62140m2，建设内容为2栋6F三企创业中心，1栋4F大数据中心，1栋4F一站式服务中心（主要用途为会议、餐饮、金融、票务、休闲娱乐），2栋6F研发办公（人才公寓），东侧1栋三企创业中心、1栋大数据中心及1栋研发办公（人才公寓）由6F裙楼连接，地下总建筑面积27870m2，地下为车库及设备用房等。主要经济技术指标见表2-1。 表2-1 建设项目北侧地块主要技术经济指标表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 总用地面积; m²; 31292.07; /. 2; 总建筑面积; m²; 90010; /. 3; 地上建筑面积; m2; 62140. 其中; 研发办公; m2; 45560; /. 一站式服务中心; m2; 16580; /. 4; 地下建筑面积; m²; 27870. 5; 建筑密度; %; 38.1; /. 6; 容积率; 1.99; /. 7; 绿地率; %; 30.0; 绿化面积9387.6m². 8; 机动车停车位; 辆; 1243; 地下车库共一层，为双层机械停车. 其中; 地上停车位; 辆; 186; 15%. 地下停车位; 辆; 1057; 85%. 9; 非机动车车位; 辆; 1243; /. 本项目南侧地块占地面积31241.77m2，总建筑面积167900m2，地上总建筑面积112300m2，建设内容为1栋甲级写字楼（裙楼为5F，塔楼为23F），2栋16F研发中心（由3F裙楼连接），1栋16F总部经济楼，地下总建筑面积55600m2，地下为车库及设备用房等。主要经济技术指标见表2-2。 表2-2 建设项目南侧地块主要技术经济指标表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 总用地面积; m²; 31241.77; /. 2; 总建筑面积; m²; 167900; /. 3; 地上建筑面积; m2; 112300. 其中; 甲级写字楼; m2; 47000; /. 研发办公; m2; 65300; /. 4; 地下建筑面积; m²; 55600. 5; 建筑密度; %; 29.4; /. 6; 容积率; 3.59; /. 7; 绿地率; %; 30.0; 绿化面积9372.5m². 8; 机动车停车位; 辆; 2246; 地下车库共二层，均为双层机械停车. 其中; 地上停车位; 辆; 225; 10%. 地下停车位; 辆; 2021; 90%. 9; 非机动车车位; 辆; 2246; /. 2.3 建设项目用房定位 （1）研发办公及写字楼 本项目科研办公及鞋子楼功能定位为研发办公、研发中心、产业研究院、研发配套、科研成果孵化实验室等，不进行生产和化学试验。项目建成后部分用房进行招租和出售，招租和出售的对象为科技研发类企业或机构，必须符合园区产业政策。具体进驻企业根据需要另行办理环保手续。 对招租入驻和出售的企业需要一定的准入条件和限制要求，以下企业不支持进入： ①不符合本地区用地规划的项目，如生产类项目； ②本项目研发办公楼不进行化学试验研发，故试验研发类企业禁止入内； ③禁止引进需安装大型机组等产生高噪声设备的企业进入，如数据中心等； ④产生其他的污染因子，对周围环境会产生不良影响的企业禁止入内。 - 配套商业 - 本项目一站式服务中心主要用途为会议、餐饮、金融、票务、休闲娱乐。 ①《南京市大气污染防治条例》第三十二条：本市主城、新市区和新城范围内，新设可能产生油烟、烟尘的饮食服务业项目，经营者应当事先予以公示并书面征求相邻单位和居民的意见。经营者在向环保部门报批环境影响评价报告时，应当对公众意见采纳情况作出说明，并报送工商行政、卫生行政管理部门备案。环保部门在作出行政许可前，应当对公众意见进行核实。 前款规定的项目选址应当符合下列规定： 在成片新开发小区的经营场所应当独立于住宅楼； 在具有商住两用性质的大楼内的经营场所应当符合规划要求，并不得与居住层相邻； 经营场所应当选择符合环境保护规定，不易造成环境污染纠纷的地点。 ②《饮食业环境保护技术规范》：“5 总体要求 饮食业单位应设有或预留下列设施、设备的专用配套空间：送、排风机；b）油烟净化设备；c）隔油设施；d）固体废物临时存放场地；新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界距离水平间距不宜小于9m。 ③《江苏省环境噪声污染防治条例》第十五条：新建居住组团和住宅楼内不得建设或者使用可能产生环境噪声污染的设施、设备。在城市居住区、居住小区内新建按照规划设计要求配套的可能产生环境噪声污染的生活、消费、娱乐等公共服务设施，与相邻最近的居民住宅边界的直线距离不得小于三十米。 本项目一站式服务中心距离北侧研发办公楼距离为18m，距离南侧三创企业中心距离为18m，直线距离小于30m，因此不得设置产生环境噪声污染的娱乐（KTV）等扰民的商业项目。 本项目一站式服务中心为独立用房，与周边住宅楼最近距离均大于9m，满足《饮食业环境保护技术规范》要求，可以引进餐饮项目，并配套预留隔油池、专用排烟管道和油烟净化器位置，由具体进驻餐饮项目自行安装和建设，油烟净化器风机及排口设置于4F楼顶，应与最近办公楼边界直线距离大于30m，避免对周围敏感建筑产生影响，具体位置详见附图3。 建设单位在售房/租赁商业用房时，应在售房/租赁合同中明确告知本项目商业用房是否具备餐饮功能；同时商业用房在售房/租赁时须书面告知业主有关限制要求，禁止引进扰民项目；商业用房招商具体进驻项目须另行办理环保手续。 3、建设项目公用及配套工程 - 3.1 给排水 - 给水：本项目用水主要为员工生活用水、餐饮用水和绿化用水等，年新鲜用水量为350517.5t，水源来自于市政供水管网供给。 排水：本项目排水采用雨污分流制。雨水经管道汇集后排入市政雨水管网；废水主要为办公人员产生的生活废水及餐饮含油废水，餐饮含油废水经隔油池预处理后与生活废水一起达到六合区污水处理厂接管标准后接管市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入滁河。 - 3.2 供电 建设项目用电由城市供电系统供应。 - 3.3暖通系统 （1）空调系统：本项目VRV中央空调供暖和制冷，空调外机置于各栋楼楼顶（23F甲级写字楼塔楼上半部分外机置于楼顶，下半部分外机置于裙房楼顶）。 本项目所有空调设备均选用低噪声设备，并做减震、隔声处理。 （2）通风、排风系统：地下车库设置地下汽车库每个防火分区均设置独立的机械排风系统，进风由汽车坡道自然进风或机械送风，排风由排风竖井送至室外排放；地下泵房、洗手间采用机械排风系统。 - 3.4供气 本项目餐饮单位采用石油液化气，餐饮座位数约3000座，根据项目可研，项目石油液化气年使用石油液化气用量约13.35吨。 3.5环卫设施 本项目不设垃圾收集站和垃圾收集点，产生生活垃圾采用密集垃圾桶收集方式，物管每天安排专人及时清理垃圾桶，由环卫部门统一清运。 3.6 公用辅助工程一览表 本项目公用配套工程见下表2-3： 表2-3 本项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用 工程; 给水; 用水量350517.5t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 污水量279380t/a; 六合区污水处理厂集中处理. 供电; 150万度/年; 来自市政电网. 供气; 供气量13.35t/a; 石油液化气. 暖通; 中央空调机组; VRV中央空调供暖和制冷. 绿化; /; 总的绿化面积达19120.1m2. 环保 工程; 废气; 餐饮油烟; 处理效率85%; 由专用烟道至对应大楼楼顶高空排放. 地下车库; 机械排风系统; /. 废水; 管网建设; /; 雨污分流. 餐饮废水; 隔油池; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 实现定点收集. 噪声; 减震、隔声装置及隔音门窗; 达到降噪效果. 4、建设项目地理位置及周边环境现状 本项目位于南京市六合区六合大道东侧、农场河北侧、陈营路南侧地块；北侧为陈营路，隔路34米为规划居住用地（在建）；南侧41米为农场河，72m处为农场河路；西侧46米为地铁S8号线，62m为六合大道，隔路130米为交通工程有限公司、苏舜机动车检测公司；东侧为空地（规划办公研发用地）。建设项目周边环境概况相见附图2。 5、规划的相符性 本项目包含北侧（NO.宁六（2017）GY020号地块）和南侧（NO.宁六（2017）GY021号地块）两块地块，根据南京市规划局建设工程规划条件（宁规条件（2017）01717号、宁规条件（2017）01718号）），两个地块用地性质均为B29a科研设计用地。 根据建设单位提供资料，本项目建设内容为研发办公、研发中心、产业研究院、研发配套、科研成果孵化实验室，因此项目建设符合规划要求，选址合理可行。 6、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发 [2013]113号） 、《南京市生态红线保护区域规划》（宁政发 [2014]74号）和《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，本项目周边主要生态红线保护目标主要为南侧1.4km处的城市生态公益林和东侧3.2km处的滁河洪水调蓄区，本项目不在上述生态红线管控区范围内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。 （2）环境质量底线 根据《南京市2016年质量公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表2-5。 表2-5 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订），项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 4; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 由表2-5可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 7、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，原地块现状为未开发利用的空地和零星分布民房，因此地块无原有污染和遗留环境问题，不会对本地块未来开发造成影响。

三、建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1.1地理位置 南京地处长江下游，位于中国经济最发达的长江三角洲地区，是华东地区第二大城市和重要的交通枢纽，也是中国著名的历史文化名城。南京介于北纬31014'～32036'，东经118022'～119014'之间。东距长江入海口约300km，西靠皖南丘陵，北接江淮平原，南望太湖水网地区。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北长、东西窄，南北直线距离150km，中部东西宽50～70km，南北两端东西宽约30km。总面积6515.74km²。 本项目地块位于南京市六合区六合大道东侧、二号支路北侧、潘杨路西侧、陈营路南侧，建设项目地理位置图详见附图1。 - 1.2地形、地貌 建设项目所在地位于南京六合经济开发区。六合区在三迭纪之前，地壳长期处于缓慢的升降运动，形成近万米厚的海相夹陆相沉积地层。三迭纪晚期，地壳开始褶皱上升，产生一系列纵向和横向断裂。燕山运动时期，褶皱断裂继续发展，造成舒缓的褶皱和坳陷。喜马拉雅运动时期，部分断裂“复活”，沿深断裂有大规模的岩浆活动，造成新的断陷盆地。历经沧海桑田变迁，加之岩浆活动频繁，使本区地质构造复杂，地层古老完整。 六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0-5.5米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等地形单元构成，地势北高南低，高差100多米。丘陵、岗地占全区面积76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘113座，其中海拔100米以上的山丘有19座，最高为231米。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。 - 1.3 水系 建设项目附近地区地表水长江和滁河。 长江是我国第一大河，流域面积180万平方公里，长约630公里，径流资源占全国总量的37.8％。水量丰富，年平均入海水量9600亿立方米，最大流量92600m3/s，平均流量28500m3/s，最小日平均流量5970m3/s，最小月平均流量6940m3/s，最高水位10.22m，最低水位1.5m。本河段为感潮河段，潮汐每日两次涨落，涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，最大潮差1.5m。丰水期江水只有顶托没有倒流，枯水期有往复流，汛期为每年5月至10月。水温变化在6.0℃—30.5℃之间。 长江大厂江段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约占21.6公里，其间主要支流为滁河。长江南京大厂江段水面宽约350～900米，进出口段及中部滁河段附近较宽，约700～900米。平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面形态呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12万m3/s。 长江南京段河床多属于第四纪沉积物。上层为粘土、亚粘土或粉砂亚粘土，抗冲能力较强，厚度为2～5米，第二层为粉砂细砂土层，抗冲能力较差；第三层为中粗砂和粗砂砾层，厚度为40～50米；最下面是基岩，高程一般在-50米。 滁河是滁河的分洪道，是人工开挖而成，全长13.9km，从六合县的新集乡与浦口盘域交界处的小头李向东，经新桥、东线桥折向东南，在207厂（造船厂）东侧入长江。河宽70m左右，河底高程0.7m；最大洪峰流量1260m3/s。枯水期无实测流量资料，据估计，平均流量约20～30m3/s。涨潮时大纬路桥附近滁河水有倒流。 - 1.4 气候与气象 南京地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温15－16℃左右。每年6月中旬至7月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987－2170小时。南京市属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。 六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为E，冬季主导风向为N、NW，夏季为S、SW，秋季为E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速为2.9m/s，各月最大风速在20.0m/s。 - 1.5 生态环境 六合区地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物生长，环境多样，动植物种类繁多。 农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭园花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银花等130多种。属国家重点保护的野生植物有翠柏、银杏、银杉、水杉、香樟、油樟、楠木、鹅掌揪、大叶木兰、玉兰、睡莲等多种。 在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。动物群中除猪、牛、羊和鸡、鸭、鹅等家畜外，野生动物约有100多种，如野鸡、兔、牙獐等；水产10目22科40多种，龙池鲫鱼，沿江的刀鱼，鲫鱼较为名贵。太湖银鱼也饲养成功，其品味、质量、产量均胜于太湖饲养的银鱼。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。

四、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 根据2016年南京市环境质量状况公报，建设项目所在区域质量状况如下： 1、大气环境质量现状 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在地区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，达标率为66.1%，同比上升2.1个百分点；环境空气中污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为47.9μg/m3，超标0.37倍，同比下降16%；PM10年均值为85.2μg/m3，超标0.22倍，同比下降11.9%；SO2年均值为18.2μg/m3，达标，同比下降5.7%；NO2年均值为44.3μg/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；O3日最大8小时值超标天数56天，超标率为15.3%，同比增加1.6个百分点；CO年均值为1.0mg/m3，基本保持持平，日均值均达标。 2、地表水环境质量现状 本项目产生的废水由市政污水管网接入六合区污水处理厂，由六合区污水处理厂处理达标后排入滁河，因此本次地表水环境现状评价引用《2016年南京市环境状况公报》中滁河环境现状评价结论：滁河南京段总体水质为Ⅳ类，只要污染指标为氨氮、总磷。与上年相比，水质无明显变化。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，本项目区域环境噪声功能区划为2类。根据《2016年南京市环境状况公报》，五郊区交通噪声均值为68.0分贝，较上年上升0.1分贝；郊区区域环境噪声均值为53.8分贝，同比下降0.8分贝；全市28个功能区测点噪声连续监测显示，昼间噪声达标率为97.3%，夜间噪声达标率为86.6%。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表4-1 环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 滁河; 东; 2800; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 农场河; 西南; 50; —. 空气环境; 龙池中学; 南; 91; 约1500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准. 声环境; 龙池中学; 南; 91; 约1500人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区. 生态环境; 无; －; －; －; －. 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发 [2013]113号） 、《南京市生态红线保护区域规划》（宁政发 [2014]74号），本项目周边主要生态红线保护目标主要为南侧1.4km处的城市生态公益林和东侧3.2km处的滁河洪水调蓄区。生态红线区域基本情况见表4-2。 表4-2 生态红线保护区基本情况 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 城市生态公益林; 水土保持; -; 西段以南京化学工业园规划的防护绿地为主体，向东沿四柳河两侧各0.5千米建防护绿带，直到与滁河交汇。; 5.73; 0; 5.73. 滁河洪水调蓄区; 洪水调蓄区; -; 滁河两岸河堤之间的范围; 9.38; 0; 9.38. 本项目不在生态红线管控区范围内（详见附图4），项目的建设不会对其造成不利影响。

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 建设项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，建设项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准见表5-1。 表5-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水环境质量标准 滁河环境质量均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体取值见表5-2。 表5-2 《地表水环境质量标准》摘要 单位：mg/L除pH外 参数 标准; PH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮. 地表水环境质量标准Ⅳ类标准; 6-9; 30; 6; 1.5; 0.3; 1.5. 3、区域环境噪声标准 根据《南京市声环境功能区划分调整方案》，本项目所在区域为2类声环境功能区，因此，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/15190-2014），本项目北侧为陈营路为城市支路，道路边界线两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此，项目所在区域执行2类标准，具体标准值见表5-3。 表5-3 声环境质量标准 单位：（dB（A）） 区域; 声环境功能区类别; 执行标准; 标准依据. 昼间; 夜间. 项目区域; 2类; 60; 50; 声环境质量标准（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准 本项目废水主要为办公人员、服务中心人员产生的生活废水及一站式服务中心餐饮含油废水，餐饮含油废水经给油池预处理后与生活废水一起达标后接管市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理，尾水排入滁河。 项目废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，六合区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准，详见表5-4。 表5-4 废水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 接管标准; 标准来源; 尾水排放标准; 标准来源. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准. COD; ≤500; ≤50. SS; ≤400; ≤10. 动植物油; ≤100; ≤1. NH3-N; ≤45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; ≤5(8). TP; ≤8; ≤0.5. 2、废气排放标准 本项目营运期大气污染物主要有地下车库机动车尾气以及餐饮油烟，其中油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“大型”标准，具体标准值见表5-5。 表5-5 饮食业油烟排放标准 项目 名称; 项目灶头数（个）; 划分 规模; 对应排气罩灶面总投影面积(m2); 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. 厨房; ≥6; 大型; ≥6.6; 2.0; 85. ≥3，<6; 中型; ≥3.3，<6.6; 75. ≥1，<3; 小型; ≥1.1，<3.3; 60. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准，见表5-6和5-7。 表5-6 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：LeqdB（A）） 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表5-7 噪声排放标准（单位：LeqdB（A）） 标准类别; 声环境功能区; 噪声限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. |
| 污 染 物 排 放 情 况 | 根据项目的排污特征，本项目运营后污染物排放情况一览表见表5-8： 表5-8 污染物排放情况一览表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 接管量（t/a）; 终排量（t/a）. 废水; 水量; 279380; 0; 279380; 279380. COD; 97.783; 0; 97.783; 13.969. SS; 69.845; 0; 69.845; 2.793. NH3-N; 6.985; 0; 6.985; 1.397. TP; 1.397; 0; 1.397; 0.14. 动植物油; 1.314; 1.051; 0.263; 0.013. 废气; 餐饮; 油烟; 0.33; 0.28; /; 0.05. 地下车库; CO; 11.9; 0; /; 11.9. HC; 1.50; 0; /; 1.50. NO2; 1.39; 0; /; 1.39. 固废; 生活垃圾; 2627.5; 2627.5; /; 0. 废油脂; 109.5; 109.5; /; 0. 本项目废水排放总量纳入六合区污水处理厂排污总量中，在六合区污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 |

- 建设项目工程分析

1、施工期工程分析 1.1工艺流程及产物环节： 现场三通一平 粉尘、噪声、建筑垃圾 噪声 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 粉尘、噪声、建筑 砂浆水、噪声、建筑垃圾 有机废气、垃圾 砂浆水、噪声、建筑垃圾 地基土、建筑垃圾 建材、水 砖、建材、水 防水涂料、建材 管材 建材、涂料 油漆 建材、水 建材、水 粉尘、噪声、地基土 地基开挖 填土、夯实 钻孔灌注桩 现浇钢砼柱梁 管线安装 屋面制作 砖墙砌筑 抹灰、贴面 油漆施工 附属工程* 图6-1施工期工艺流程及排污节点图 1.2工艺流程说明 ①填土、夯实 施工时，一般将软土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器夯实，再进行分层填土，然后用10-12吨的压路机分批压碾，压碾时需浇水润湿填土以利于夯实。 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8-12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 ②钻孔灌注桩：钻孔设备钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼，用溜筒注入预先搅制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀， 不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 ③现浇钢砼柱、梁：根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料、剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处；混凝土采用商业砼，不需要现场拌制。 ④砖墙砌筑：首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。 ⑤门窗制作：将外购的门窗按图进行安装。 ⑥屋面制作：平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20-30毫米厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。 ⑦抹灰、贴面：抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，内墙用1：2水泥砂浆。 ⑧附属工程建设：包括道路、围墙、窨井，下水道等施工。 （3）主要污染工序： ①废水：建设期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等。 ②废气：建设期的大气污染源主要来自建设期间土石方和建筑材料运输产生的扬尘。另外在装修施工的过程中还会有涂料和油漆中的有机废气无组织排放。 ③噪声：建设期间的噪声源主要来自于各种建筑施工机械在运转中的噪声，如打桩机、水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声 ④固体废物：施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物。 1.3施工期污染源强分析 （1）废水 建设期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等。 ①生活污水：本项目施工期约24个月，施工人员平均按100人/d计，生活用水量按100L/人·日计，则生活用水量为10m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则生活污水的排放量为8m3/d，排放总量约8064m3，该污水的主要污染因子及其污染物浓度分别为COD约350mg/L、SS约250mg/L、NH3-N约30mg/、TP约3mg/L。 ②地基挖掘时的地下水和浇注砼的冲洗水。地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注砼的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带入到水体环境中。 （2）废气 ①扬尘：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾、材料的运输等施工过程都会产生大量的扬尘。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。据调查，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；其浓度可达1.5～30mg/m3。 ②尾气：施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，排放的主要污染物为CO、NOx、THC等。机动车辆污染物排放系数见下表6-1。 表6-1 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以轻柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NOx; 21.1; 44.4; 9.0. THC; 33.1; 4.44; 6.0. 以黄河重型车为例，其额定燃油量为30.19L/100km，按上表机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为CO 815.13g/100km，NOX1340.44g /100km，THC 134.0g /100km。 ③油漆废气：房屋装修阶段产生的油漆废气，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等挥发性溶剂。 （3）噪声 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声级高的特征。在施工期内主要是不同作业的机械噪声和振动，折除旧建筑物主要依靠手工锤打和机械推平相结合；挖土采用挖土机、推土机、运载车等；车辆运输等过程会产生明显的施工噪声。典型施工机械的噪声水平见下表6-2。 表6-2 施工机械设备噪声值 单位：dB（A） 施工机械; 测点与噪声源距离（m）; 最大声级dB(A). 推土机; 5; 86. 挖掘机; 5; 84. 移动式吊车; 5; 93. 卡车; 5; 92. （4）固体废弃物 建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物；同时在房屋装修阶段产生的装修垃圾，按地上建筑面积174440m2计算，每1.3t/100m2计，则产生的装修垃圾共约2267.7t，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。 施工高峰期施工人员及工地管理人员约100人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为50kg/d，施工方应做好生活垃圾收集存放工作，避免造成二次污染，统一收集后交给环卫部门统一处置。弃土及建筑垃圾清运前必须向市容管理部门申报，及时运到指定的建筑垃圾处理场填埋处理。 其具体产生情况和处置方式如表6-3所示。 表6-3 本项目固废产生情况 编号; 废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 施工人员; 固态; 生活垃圾; —; —; —; 99; 50kg/d. 2; 建筑垃圾; 一般工业固体废物; 建筑施工; 固态; 建筑垃圾; —; —; —; 86; 2267.7t. （5）土方平衡 施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物。弃土在场内周转，用于施工区域内回填、绿地和道路等建设，经施工方推算，本项目建设挖出土方约2504100m3，地块内场地平整、绿化填土、埋高时需回填约1863640m3土方，余方约667760m3，建设项目弃土在施工场地内暂存，由有渣土运输资质单位、车辆进行清运，统一运至政府专门指定的工程弃渣倾倒场或用于其他工程填方。 表6-4 工程土石方平衡表 工程名称; 总的挖方量; 回填量; 用于绿化平整和建筑墙体填充; 最终弃方. 土方量（m3）; 2504100; 1863640; 30000; 637760. 建筑弃土运输、 处置过程中应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、住建部《城市建筑垃圾管理规定》、《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》、《南京市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》等相关规定进行。 同时，车辆运输线路设计应合理，尽量避开城市闹区，运土道路和空车回车 道路应避免交叉。运输车辆上路前应密封，轮胎上泥土用水冲洗干净，防止泥浆 污染城市路面，运土过程中如泥土污染道路及时派人清扫。 - 运营期工程分析 （1）废水 ①污染源强计算 本项目用水包括员工生活用水、服务中心餐饮废水和绿化用水等。用水量参考《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》，根据不同用水类别，并经类比分析估算用水量。项目各类用水标准及用水量估算见表6-5。 表6-5 建设项目用水量一览表 序号; 用水名称; 用水标准; 用水量; 备注. m3/d; m3/a. 1; 绿化用水; 1.3L/m2·次; 3.5; 1292.5; 约19120.1m²，每星期浇水一次，全年共52次. 2; 员工生活用水; 80L/人·d; 911.8; 332800; 根据项目可研，项目预计员工人数16000，年工作日按260日计. 3; 服务中心餐饮废水; 15L/人·d; 45; 16425; 根据项目可研，项目服务中心餐饮人数约3000人，年服务时间按365日计. 合计; 960.3; 350517.5; /. 由上表可知，本项目总用水量约350517.5t/a（960.3t/d），废水量按用水量（不计绿化用水量）的80%计，则废水排水量约279380t/a（765.4t/d）。 ②污染源强排放 本项目废水主要为办公人员产生的生活废水及餐饮含油废水，餐饮含油废水经隔油池预处理后与生活废水一起达到六合区污水处理厂接管标准后接管市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入滁河。 本项目水量平衡图见下图6-2；废水污染物产生及排放情况见表6-6，水污染物“三本帐”见6-7。 图6-2 建设项目水量平衡图 表6-6 建设项目营运期废水产生及排放情况 污染源; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量(t/a); 浓度mg/L; 排放量(t/a). 生活废水266240t/a; COD; 350; 93.184; /; 350; 93.184; 50; 13.312; 接管六合区污水处理厂，尾水排入滁河. SS; 250; 66.56; 250; 66.56; 10; 2.662. NH3-N; 25; 6.656; 25; 6.656; 5; 1.331. TP; 5; 1.331; 5; 1.331; 0.5; 0.133. 含油废水13140t/a; COD; 350; 4.599; 隔油池; 300; 4.599; 50; 0.657. SS; 250; 3.285; 200; 3.285; 10; 0.131. NH3-N; 25; 0.329; 25; 0.329; 5; 0.066. TP; 5; 0.066; 5; 0.066; 0.5; 0.007. 动植物油; 100; 1.314; 20; 0.263; 1; 0.013. 合计279380t/a; COD; 350; 97.783; /; 300; 97.783; 50; 13.969. SS; 250; 69.845; 200; 69.845; 10; 2.793. NH3-N; 25; 6.985; 25; 6.985; 5; 1.397. TP; 5; 1.397; 5; 1.397; 0.5; 0.14. 动植物油; 4.7; 1.314; 0.9; 0.263; 0.05; 0.013. 表6-7 建设项目主要水污染物“三本帐” 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 接管量（t/a）; 排入环境量（t/a）. 废水量; 279380; 0; 279380; 279380. COD; 97.783; 0; 97.783; 13.969. SS; 69.845; 0; 69.845; 2.793. NH3-N; 6.985; 0; 6.985; 1.397. TP; 1.397; 0; 1.397; 0.14. 动植物油; 1.314; 1.051; 0.263; 0.013. （2）废气 本项目运营期大气污染物主要为地下车库机动车尾气及餐饮油烟。 ①汽车尾气 本项目机动停车位共计3489个，其中地面停车位411个，地下停车位3078个，由于地上停车位较少，产生的污染物易于扩散，影响很小，因此本次评价只对地下停产场产生的汽车尾气进行估算。 地下车库汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。由于南京市已全面禁止使用含铅汽油，汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表6-8。 表6-8 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种; CO; HC; NOX. 用汽油; 191; 24.1; 22.3. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50 m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36 s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100 s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20 L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M（其中：M= m·t） 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表6-8； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100 s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4 L/s 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278 L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC与NO2的量分别为5.3 g、0.67 g、0.62 g。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。据对南京市现有停车库（场）的类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次计算废气排放源强时，由于地上车位废气易于扩散且排放量相对较小，故只考虑地下车库汽车排放的废气（地下停车位3078个）。地下车库从出入口到泊位的平均距离按50m计算，则本项目地下车库使用时，产生CO为11.9t/a，HC为1.50t/a，NO2为1.39t/a。 ②餐饮油烟 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查，商业餐饮用房按人均10g/d计，则商业餐饮用房年总食用油用量为10g/d×3000人×365天=10.95t/a，产生的油烟废气须经油烟净化装置处理，油烟去除效率按85%计。项目食用油消耗和油烟废气产生情况见表6-9。 表6-9 项目食用油消耗和油烟废气产生和排放情况一览表 类型; 规模 （人）; 耗油量 （t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量（t/a）; 去除效率（%）; 油烟排放量 （t/a）. 餐饮; 3000; 10.95; 3.0%; 0.33; 85; 0.05. （3）固体废弃物 本项目固体废物主要为生活垃圾及餐饮废油脂。 ①项目生活垃圾按照 0.5kg/（人·d）计算，办公人数约16000人，就餐人数约3000人，办公260天/年，餐饮365天/年，则生活垃圾产生量为2627.5t/a。 ②项目餐饮废油脂按照0.1kg/（人·d）计算，则废油脂产生量为109.5t/a。 项目固体废物的产生量及处置方式见表6-10和表6-11。 表6-10 本项目固废实际产生情况汇总表 单位：t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. １; 生活垃圾; 办公/餐饮; 固; 生活垃圾; 2627.5; √; ×; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 废油脂; 餐饮; 液; 油脂; 109.5; √; ×. 表6-11 固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量. 1; 生活垃圾; 一般废物; 办公/餐饮; 固; 生活垃圾; 《国家危险废物名录》; /; /; /; 2627.5. 2; 废油脂; 一般废物; 餐饮; 液; 油脂; /; /; /; 109.5. 合计; 2737. （4）噪声 项目建成后主要噪声污染源有地下车库排风机、水泵房、配电房、VRV空调外机机组等设备产生噪声以及汽车出入地下车库的交通噪声等，项目运营后的主要噪声源强见表6-12。 表6-12 拟建项目主要噪声源强 序号; 设备名称; 声级值dB（A）; 位置; 降噪效果. 1; 地下车库排风机; 70～75; 地下一层; ≥30dB(A). 2; 水泵房; 70～75; 地下一层; ≥30dB(A). 3; 地下配电房; 70～75; 地下一层; ≥30dB(A). 4; VRV空调外机机组; 75～80; 建筑楼顶; ≥25dB(A). 5; 交通噪声; 65～75; /; /.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度 mg/m3 |  | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 油烟废气 | 油烟 | / |  | 0.33 |  |  | / |  | 0.05 |  | 经内置烟道收集后通至服务中心楼顶排放 |
|  | 地下车库废气 |  | 产生量（t/a） |  |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 机械排风、通风竖井无组织外放 |
|  |  | CO | 11.9 |  |  |  |  | 11.9 |  |  |  |  |
|  |  | HC | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 1.39 |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  |
| 水污 染物 |  | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生 浓度mg/L |  |  | 产生量t/a |  | 接管浓度mg/L |  | 接管量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活 废水及含油废水 | COD | 279380 | 350 |  |  | 97.783 |  | 300 |  | 83.814 | 达标排入城市管网，接入六合区污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 250 |  |  | 69.845 |  | 200 |  | 55.876 |  |
|  |  | NH3-N |  | 25 |  |  | 6.985 |  | 25 |  | 6.985 |  |
|  |  | TP |  | 5 |  |  | 1.397 |  | 5 |  | 1.397 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 4.7 |  |  | 1.314 |  | 0.9 |  | 0.263 |  |
| 固体 废物 |  | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量t/a |  |  | 备注 |
|  | 生活 垃圾 | 2627.5 | 2627.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 环卫部门统一清运 |
|  | 废油脂 | 109.5 | 109.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 委托有资质单位清运 |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 项目建成后主要噪声污染源有地下车库排风机、水泵房、配电房VRV空调外机机组等设备产生噪声以及汽车出入地下车库的交通噪声等，噪声值在70～80dB（A）之间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 生态 影响 | 建设工程形成的生态影响主要在于建设施工期间，占用土地及施工产生扬尘、噪声，影响周围人群活动及景观，随着该项目施工期结束，这些影响得到逐步恢复。 另外，建设工程应严格按城市规划布局及景观环境要求设计，并加强绿化，使新的生态景观优于原有。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、环境影响分析

8.1施工期环境影响分析 本项目施工期约为24个月左右，施工期间会对周围环境产生一定的短期影响，主要是建筑机械的施工噪声、扬尘，其次是施工人员排放的生活污水和生活垃圾。待施工结束，其造成的影响将逐渐消失。 1、水环境影响分析 项目施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和建筑施工废水。施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮等，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、BOD5约250mg/L、SS约200～4000mg/L（主要为砂土）、氨氮约30mg/L，排放量约为8m3/d；建筑施工废水主要污染因子为SS，其排放量及浓度难以估算。 施工人员生活污水量较大，在施工期工地应设临时公厕，将污水进行收集，并应经沉淀澄清处理后，达到GB8978-96《污水综合排放标准》三级标准方可排入城市污水管网，送六合区污水处理厂集中处理，对滁河水质影响不大。 本项目施工过程使用商品混凝土，因此现阶段施工期之完工前废水主要为场地冲洗水，污水中主要污染物为SS，经沉淀后回用于施工中，沉淀出来的泥沙填埋于工地，不外排；同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染；在施工工地周界应设置排水明沟。 在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 ### 2、大气环境影响分析 建设项目在施工过程中，大气污染物主要有：施工过程中产生的粉尘、扬尘及施工机械和运输车辆所排放的废气。 （1）粉尘 粉尘污染主要来源于：A、建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；B、运输车辆往来将造成地面扬尘；C、施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 上述施工过程中产生的粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 本项目施工期较长，通过洒水抑尘、设置围挡设施、保持施工场地路面清洁等措施，预计施工产生的粉尘对周围环境影响不大。 （2）尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。类比分析，在一般气象条件下，平均风速2.7m/s时，建筑工地的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物HC为其上风向的5.4-6倍，其CO、NOx以及碳氢化物HC影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NOx以及碳氢化物HC浓度均值分别为10.03mg/Nm3,0.216m/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOx浓度值分别为《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍，碳氢化物HC不超标（我国无该污染物的质量标准，参照以色列国标准4.0mg/Nm3）。 ### 本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有CO、NOx以及碳氢化物HC存在。本项目施工期较长，通过选择合理施工方式，设置围挡，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m，预计施工产生的尾气对周围环境影响不大。 ### 3、声环境影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料现阶段至完工前，本项目主要施工机械的噪声列于下表8-1。 表8-1 施工机械设备噪声 施工机械; 测点与噪声源距离（m）; 最大声级dB(A). 推土机; 5; 86. 挖掘机; 5; 84. 移动式吊车; 5; 93. 卡车; 5; 92. 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，对施工机械在不同距离处的噪声进行预测和评价，预测结果见表8-2。 表8-2 施工机械在不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 施工机械; 标准值; 10m; 50m; 100m. 昼间; 夜间; 预测值; 昼间超标; 夜间超标; 预测值; 昼间 超标; 夜间 超标; 预测值; 昼间 超标; 夜间 超标. 推土机; 70; 55; 80; +10; +25; 66; -4; +11; 60; -10; +5. 挖掘机; 78; +8; +23; 64; -6; +9; 58; -12; +3. 移动式吊车; 87; +17; +32; 73; +3; +18; 67; 0; +12. 卡车; 86; +16; +31; 72; +2; +17; 66; -4; +11. 由表8-2可知，一般当相距50m时，施工机械的噪声值可降至64～73dB（A），昼间噪声可基本达标，夜间噪声均超过标准，因此工程施工所产生的噪声对50m以内范围的敏感目标白天影响较轻，夜间影响较重。建筑施工单位在建设期间，为减少噪声对该区域的污染，在施工期内必须遵照国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境污染防治法〉的通知》（环控【1997】066号）的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条），并且必须公告附近居民。 4、固体废弃物影响分析 施工阶段固体废弃物主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要为废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。 施工中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。 - 施工期装修阶段环境影响分析 本项目建成后都得进行装修，在装修施工过程中会产生噪声、装修垃圾，对居室内、外环境都有所影响。装修施工过程中，产生废气主要有油漆废气。建设项目应按照环境管理的要求，把装修施工阶段的环境影响最小化。室内装修材料尽量采用具有绿色环保标志的绿色建材，主要分天然材料和人工合成材料，天然材料有石材、木材、竹材、棉布等，人工合成材料包括壁纸、水性涂料、复合地板、粘合剂等，油漆应采用环保油漆。 对装修过程中的施工噪声应严格管理，装修施工垃圾应及时清运。 6、施工期生态环境影响分析 由于本项目地块原为空地和农田，无植被和大面积绿化，故本项目的施工不会产生植被破坏、绿化面积减少、水土流失等影响，且施工完成后，项目将进行大面积绿化美化，并且以稳定的乔木、灌木和花草取代现有野生灌木和蔬菜，而稳定的乔、灌木的生态效应要远远高于野生灌木的生态效应，具有优化现有生态环境的效果。 总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、废水、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。 8.2营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目排水采用雨污分流制。雨水经管道汇集后排入市政雨水管网；废水主要为办公人员产生的生活废水及餐饮含油废水（共约350517.5t/a），餐饮含油废水经隔油池预处理后与生活废水一起达到六合区污水处理厂接管标准后接管市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入滁河。 南京市六合污水处理厂设计污水处理总规模为12万吨/天，2011年2月建设完成，2011年6月9日试运行。污水收集范围为整个雄州组团，包括六合经济开发区南、北片、滁北老城区、滁南老城区、雄州工业园区在内的5个片区的污水，服务面积38.75平方公里。六合污水处理厂具体工艺流程图见下图。 图8-1 污水处理厂工艺流程图 （1）废水水质、水量接管可行性分析 建设项目中污染因子主要为COD、SS、NH3-N、TP及动植物油等常规指标，可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水接入六合区污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的；污水排放量为765.4m3/d，建设项目产生的污水占六合污水处理厂接纳能力的0.63%，因此，从处理规模上讲，建设项目废水接管排入六合污水处理厂集中处理是可行的。 （2）管网、落实情况及时间情况分析 建设项目所在地属于六合区污水处理厂服务范围内，项目所在区域污水管网已铺设到位，项目污水能够排入六合区污水处理厂。 综上所述，本项目废水排放量在水质、水量上均满足六合区污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具备接管可行性。 2、大气环境影响分析 本项目运营期大气污染物主要为地下车库机动车尾气以及油烟废气。 （1）汽车尾气对环境的影响分析 地下车库的车道是汽车尾气排放较集中的地方，采用合理布置通道、车位、增加车库入口绿化、加强管理等手段来减少塞车，尽量减少汽车低速进出车库所排的氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等污染物，通过机械强制通风的方式使停车场中机动车尾气迅速通过排风井排出，同时加强场内空气流通，车库每小时换气的次数不少于6次，在车辆进出较频繁时可适当增加换气次数，这样可减轻车库内环境的污染。 本项目车库排气口下沿距地面2.5m，高于人群呼吸带，以减少对环境和行人的影响，排气筒排气速度设计为2.5m/s，与江北新区的平均风速相当，有利于车库排气与大气的混合，迅速被稀释，不会对周围大气环境造成影响。 车库排风系统风量要足够大，要使车库出口保持一定的负压，加强对送排风机的定期检修和维护，确保地下车库排风换气系统的正常运行，同时地下车库出入口周围应加强绿化，在车库通道顶棚和墙体上种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”，尾气排风口配合周边景观进行设计。对于分布在小区内各处的固定室外停车位，由于位于室外，空气流动畅通，污染物扩散迅速，不会对周围大气环境造成影响。 （2）油烟废气 本项目一站式服务中心楼可设置餐饮，因此建设时将预留油烟净化器、专用排烟管道及排口位置，各进驻餐饮项目产生油烟废气经自行安装的油烟净化器处理后，通过专用烟道引至4F楼顶排放（具体位置详见附图3），本项目将合理设置排口位置，烟气排放口避开附近环境敏感点，距最近办公楼的距离在30m以上，排向朝向西侧六合大道，各进驻餐饮项目应选用符合环保要求的油烟净化器，处理效率要求不低于85%，经处理后的油烟废气排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“大型”标准，对周围的大气环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目建成后主要噪声污染源有地下车库排风机、水泵房、配电房、VRV空调外机机组等设备产生噪声以及汽车出入地下车库的交通噪声等。 （1）地下车库排风机、水泵、配电房等设备噪声影响分析 本项目水泵、地下车库排风机、配电房等设备均位于地下设备房内，水泵安装时采用了减震台座及软接头，风机的进、出风管上安装消音器，机座进行了减震处理；配电房拟选用低噪声设备、安装减震垫；机房门、墙、楼板均作隔声、吸声处理，加上地下室顶板上方良好的隔声屏蔽层，预计在地下室的地面上方其噪声远小于50dB（A）。因此，水泵、配电房、地下车库排风机等设备噪声对周围声环境影响较小，噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （2）VRV空调外机机组噪声 本项目VRV空调外机机组分别位于各楼楼顶，噪声级为75~80dB（A），本项目VRV空调外机机组应距离周边办公楼大于30m，同时，采用低噪声设备，通过采取风机加消声器、周围加隔声屏障、辅以进风消声百叶等等处理措施，同时，本项目只在白天运行空调机组，夜间不运行，其噪声对环境影响较小。 （3）交通噪声影响分析 项目交通噪声具有非常明显的时段性，上下班高峰期车流量与平常时间相差悬殊，噪声影响主要集中在上下班高峰期。 根据类比调查，在平常时间（非上下班高峰期），进出车库的车辆很少，一般不会发生交通堵塞，进出车库的路边交通噪声值基本上在65 dB（A）以下，车辆噪声对周围环境的影响较小。在上下班高峰期，由于进入车库的车流量大幅增加，会造成车辆局部拥挤堵塞，车辆不停地怠速、加速和减速，进出车库的路边交通噪声值有时达到70 dB(A)以上，使局部声环境质量变差。 在项目运营期间，应完善本项目建成区内的车辆管理制度；合理规划区内的车流方向，保持区内的车流畅通；禁止区内车辆随意停放，尤其是不得在人行道上停放；限制区内车辆的车速；禁止车辆鸣笛等。车库设在地下，利用地下室来屏蔽车库噪声，在出入口和地面临时停车场地周围加强绿化。采取这些措施实施后，对周围声环境基本无影响。 4、固体废弃物环境影响 本项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾及餐饮废油脂。 本项目不设置垃圾收集点和垃圾收集站，项目产生的生活垃圾采用密集垃圾桶收集方式，物管每天安排专人及时清理垃圾桶，统一交由环卫部门清运，清运过程应注意文明卫生，生活垃圾不会对环境产生不良影响。生活垃圾中废书报、纸质包装物、塑料、金属和玻璃瓶类等，绝大部分可回收利用，其中的废纸和纸质包装箱等有回收利用价值的固废经收集整理后可出售，剩下的垃圾和不可再利用垃圾一起由市环卫部门统一收集清运和处理。 餐饮废油脂应收集后委托有资质单位收集处理。 建设项目固体废物均得到妥善处理，最终的固体废物外排量为零，对环境的影响较小。 建设项目固体废物利用处置方式评价表见表8-3。 表8-3 固体废物产生情况及处置措施 名称; 产生量（t/a）; 固废代码; 形态; 处理方案及接待单位. 生活垃圾; 2627.5; /; 固; 环卫清运. 废油脂; 109.5; /; 固; 委托有资质单位收集处理.

九、建设项目拟采取的防治措施及预期达到的治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 1、洒水抑尘 2、限制车速 3、保持施工场地里面清洁 4、避免大风天气作业 | 减轻因施工对大气造成的不利影响 |
|  | 运营期 | 油烟废气 | 专用烟道 | 通过专用烟道引至一站4F楼顶排放 |
|  |  | 地下停车场汽车尾气 | 引风机抽引外排 | 对外环境影响 较小 |
| 水污染物 | 生活污水 含油废水 | COD SS 氨氮 TP 动植物油 | 含油废水经隔油池预处理后与生活污水一起达标后接管市政污水管网 | 达到六合区污水处理厂接管标准 |
| 固体 废物 | 办公人员 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 零排放，不产生二次污染 |
|  | 餐饮 | 废油脂 | 有资质单位收集处理 |  |
| 噪声 | 施工期：按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关规定施工，各阶段严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求，避免晚上大噪声设备进行施工，加强施工地的设备噪声管理，减少噪声排放，降低对周围声环境的影响程度。 运营期：由环境影响分析中可知，只要切实落实本环评提出的各项建议和措施，如：风机的进、出风管上安装消音器，机座进行减震处理，水泵设计采用了减震台座及软接头，配电房选用低噪声设备，并安装减震台座；VRV空调外机机组采取选用低噪声设备、风机加消声器、周围加隔声屏障、辅以进风消声百叶等措施；同时加强日常物业管理，严格控制进入区内的车流量，禁鸣喇叭等措施的情况下，可使本项目的各种声源对项目内部和周界声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 废气、废水、固废等经治理达标后排放。为减少本项目排放的污染物对周围环境的影响，同时加强园区内的绿化措施，建议本项目在绿化工程中要实行“常（绿）与落（针）相结合，乔（木）与灌（木）相结合，灌（木）与草（坪）相结合”。在采取适当、有效的生态预防、恢复措施，可将生态环境影响降至最小。 要切实落实绿化指标，对环境进行绿化与美化。维持现有生态体系的功能。 |  |  |  |  |
| 三同时验收内容 建设项目拟用于“环保三同时”措施方面的投资共约552万元，占总投资的0.18%，本项目三同时验收一览表见下表9-1。 表9-1 建设项目三同时一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资 （万元）; 完成 时间. 废气; 汽车尾气; CO、NOx等; 地下车库排风系统; 达标排放; 30; 与建设项目主体工 程同时设计、同时开工、同时运行. 废水; 生活废水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油; 隔油池; 达到六合区污水处理厂接管标准; 5. 噪声; 设备噪声; 连续等效A声级; 风机房、水泵房、VRV空调外机机组等设备设置隔声、减振措施; 降噪量≥30dB(A); 20. 道路噪声; 连续等效A声级; 临六合大道侧办公用房安装隔声门窗; 降噪量≥25dB(A); 50. 固废暂存; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶; 安全处置; 3. 地下水; 生活污水、餐饮废水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油; 污水管线等做防渗处理; 保证污水不下渗污染地下水; 20. 绿化; /; 绿化面积19120.1m2; 30. 清污分流、排污口规范化设置（流量计）; 排污口规范化设置，雨污分流; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求; 12. 合计：170万元. |

- 结论与建议

| 10.1、结 论 南京六合经济开发区科技创业有限公司拟投180000万元在南京市六合区六合大道东侧、农场河北侧、陈营路南侧地块新建六合经济开发区科创园一期项目。本项目具体建设规模及内容如下： 本项目地块为科研设计用地，本项目总占地面积62533.84m2，总建筑面积257910m2，北侧地块占地面积31292.07m2，总建筑面积90010m2，地上总建筑面积62140m2，建设内容为2栋6F三企创业中心，1栋4F大数据中心，1栋4F一站式服务中心，2栋6F研发办公（人才公寓），地下总建筑面积27870m2，地下为车库及设备用房等；南侧地块占地面积31241.77m2，总建筑面积167900m2，地上总建筑面积112300m2，建设内容为1栋甲级写字楼，2栋16F研发中心，1栋16F总部经济楼，地下总建筑面积55600m2，地下为车库及设备用房等。本项目拟建设研发办公、研发中心、产业研究院、研发配套、科研成果孵化实验室，不进行生产和化学试验。 （1）符合“三线一单”要求 本项目不在生态红线保护区中；本项目的建设符合环境质量底线标准；本项目用水取自当地自来水，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线；本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 （2）符合规划 本项目包含北侧（NO.宁六（2017）GY020号地块）和南侧（NO.宁六（2017）GY021号地块）两块地块，根据南京市规划局建设工程规划条件（宁规条件（2017）01717号、宁规条件（2017）01718号）），两个地块用地性质均为B29a科研设计用地。 根据建设单位提供资料，本项目建设内容为研发办公、研发中心、产业研究院、研发配套、科研成果孵化实验室，因此项目建设符合规划要求，选址合理可行。 （3）实现达标排放和污染防治措施 项目实施后各种污染物均得到有效治理，做到污染物达标排放： ①废水主要为办公人员产生的生活废水及餐饮含油废水，餐饮含油废水经隔油池预处理后与生活废水一起达到六合区污水处理厂接管标准后接管市政污水管网，进入六合区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水排入滁河，对水环境影响较小。 ②地下停车位汽车尾气经机械排风系统引至地面排放，由于排气量大、排放浓度低，经扩散稀释对周边大气环境影响较小；餐饮油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至楼顶排放，处理效率要求不低于85%，经处理后的油烟废气排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“大型”标准，对周围的大气环境影响较小。 ③项目内部噪声设备经合理布局、距离衰减、隔声减震等措施后，项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准排放，对声环境影响较小； ④生活垃圾由环卫部门定期清运，废油脂委托有资质单位收集处置，固体废物能得到合理处置，不产生二次污染。 本项目对所排放的污染物均采取了污染控制措施，可做到污染物达标排放本项目对所排放的污染物均采取了污染控制措施，可做到污染物达标排放。 （4）地区环境质量不降低 项目实施后由于污染物发生量及排放量较小，不会改变周围地区当前的大气、水、声等环境质量的现有功能要求。 （5）总量控制 建设项目为新建项目，尚未下达总量控制指标。建设项目废水排放总量纳入六合区污水处理厂排污总量中，在六合区污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 表10-1 项目总量申请表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 接管量（t/a）; 终排量（t/a）. 废水; 水量; 279380; 0; 279380; 279380. COD; 97.783; 0; 97.783; 13.969. NH3-N; 6.985; 0; 6.985; 1.397. 固废; 生活垃圾; 2627.5; 2627.5; 0; 0. 废油脂; 109.5; 109.5; 0; 0. （6）排污口规范化设计 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求：建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。本项目设雨水排放口1个，污水排口1个，详见附图3建设项目总平面布置图。 （7）总结论 本项目建设符合国家产业政策，拟建场址没有历史遗留的环境问题，地块适宜作为科研设计用地开发；项目选址符合南京六合区规划；项目所在区域大气、水环境、声环境状况可以达到所在功能区要求；本项目对所排放的污染物采取了污染控制措施，污染物达标排放，对评价区的的大气、水、声环境影响较小；经预测分析，在采取合理可行的控制措施后，外环境对本项目的影响也较小。 因此，本项目就环境保护角度而言，在该地建设是可行的。 10.2、要求及建议 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，确保环保设施的正常运转。 （2）建设单位在项目的实施过程中，须严格按照国家及地方有关的环境法律法规控制和管理好施工期污染源的排放。 （3）建设项目施工期产生的噪声应严格控制，夜间施工应办理许可证，到当地环保部门登记。 （4）本项目办公在销售或出租时，应公示公告建筑功能、周边环境状况及可能存在的污染影响，拟采取的防治措施等，并将其作为出售合同的必备条款。 （5）建设单位应严格按照本次环评意见相关要求，做好各项噪声污染防治措施，如中空双层玻璃门窗和绿化等，将周边道路交通噪声对本项目的影响降至最低。 上述结论是在建设单位确定的建设方案和规模基础上得出的，若建设单位方案、规模发生重大变化，则应另向有关部门申报，并重新进行环境影响评价。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： |  |  |
| 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日 |  |  |
|  | 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 1 委托书 附件 2 声明 附件 3 江苏省投资项目备案证 附件 4 国有土地使用权出让合同和土地出让合同补充协议 附件 5 南京市规划局建设项目规划设计要点 附件 6 企业营业执照 附图 1 建设项目地理位置图 附图 2 建设项目周边环境概况图 附图 3 建设项目总平面布置图 附图 4 南京市六合区生态红线与本项目位置关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |