| 项目名称 | 新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设备扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京市扬子粮油食品机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 章新民 |  |  |  |  |  | 联系人 | 成总 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京六合经济开发区龙华路23号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13813025108 |  |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 211500 |  |
| 建设地点 | 南京六合经济开发区龙华路23号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赋码部门 | 南京市六合区经济和信息化局 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-320116-35-03-626833 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3531食品、酒、饮料及茶生产专用设备制 造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 26800.3 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 34 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 6.8% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  |  |  |  | 预期建成日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料、用量见表1-1；主要生产设备及数量见表1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | / |  |  |  | 燃油 |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（万千瓦时/年） |  | 20 |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水□）排水量及排放去向： 本项目采取“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网；本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水；本项目不产生工业废水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、主要原辅材料及主要设备： 本项目主要原辅材料消耗详见下表1-10，原辅料理化性质见表1-2，主要设备见表1-3。 表1-1 项目主要原辅材料清单 序号; 名称; 主要组分、规格; 年用量（吨）; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 钢材; /; 1920; 2020; +100; 外购. 2; 电焊条; /; 0.4; 0.5; +0.1; 外购. 3; 焊丝; /; 0.3; 0.4; +0.1; 外购. 4; 面粉; /; 100; 100; 0; 外购. 5; 水性丙烯酸聚氨酯面漆; 水性环氧酯树脂35%、丙烯酸树脂20%、颜料10%、填料10%、去离子水15%、助剂8%、水性催干剂2%; 0; 0.06; +0.06; 外购. 用漆量核算： - 根据建设单位提供的资料，对产品进行喷漆的喷涂厚度约为0.4mm，单件产品平均喷涂面积1.5m2，漆的密度为2.2g/cm3，喷涂上漆率为70%，本项目生产新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设共30台（套）。经计算本项目喷漆工序需用水性丙烯酸聚氨酯面漆约0.06t/a。 表1-2 原辅料理化特性一览表 名称; 分子式; CAS号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 丙烯酸树脂; (C3H4O2)n; /; 是由丙烯酸酯类和甲基丙烯酸酯类及其它烯属单体共聚制成的树脂。; 非易燃易爆; 无相关文献记载. 环氧树脂; C10H22O3; 67763-03-5; 根据分子式和分子量大小的不同，其物态可送、无臭、无味、黄色透明液体至固态; 易燃易爆; LD50：11400mg/kg（大口鼠径）. 表1-3 主要生产设备 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 车床; CA6140 C6280/大连/2007.06; 5; 5; 0; 外购. 2; 铣床; X53KX6240/I/南通/2006.03; 3; 3; 0; 外购. 3; 刨床; B665/南京/1993.11; 1; 1; 0; 外购. 4; 剪折两用机床; Q/11Y-6X2500A/江都/1994.08; 1; 1; 0; 外购. 5; 液压剪板机; QC12Y-6/江都/2007.12; 2; 2; 0; 外购. 6; 液压折弯机; WB67Y-125/3200/江都/2007.12; 2; 2; 0; 外购. 7; 氩弧焊机; WS/WSW/上海/2006.02; 2; 2; 0; 外购. 8; 自动气体保护焊机; NBC/上海/2004.08; 4; 4; 0; 外购. 9; 直流焊机; AX4-300-2/上海/2006.11; 1; 1; 0; 外购. 10; 电焊机; BC3-300-1/南通/1998.12; 4; 4; 0; 外购. 11; 液体喷砂机; TY-08/无锡/2006.08; 1; 1; 0; 外购. 12; 吊钩式抛丸清理机; Q371; 1; 1; 0; 外购. 13; 喷枪; /; 0; 1; +1; 外购. 14; 空压机; /; 0; 1; +1; 外购. 15; 火焰切割机; /; 1; 1; 0; 外购. 16; 冲床; /; 1; 1; 0; 外购. 17; 数控激光切割机; HFC4020; 0; 1; +1; 外购. 二、项目由来 南京市扬子粮油食品机械有限公司是专业生产面制品设备的科技新兴民营股份制企业，是国内面制品装备制造行业的龙头企业。该企业于2001年投入生产，未办理环评手续，2010年整体搬迁至南京六合经济开发区龙华路15号（现编号为南京六合经济开发区龙华路23号），并补办了环评手续，编制了“粮食机械加工、铸造专用生产设备、轻钢结构、面制品项目”环境影响报告表，并于2010年10月26日取得南京市六合区环境保护局的批复（六环表复【2010】096号，见附件），原有项目暂未进行三同时验收。 为适应市场需求，南京市扬子粮油食品机械有限公司拟投资500万元在南京六合经济开发区龙华路23号建设新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设备扩建项目，新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设备共30台（套）的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订，2015 年 1 月 1 日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 修订版，2016 年 9 月 1 日起施行）以及《建设项目环境保护管理条例》（2018修订版）中的有关规定和要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十四、专用设备制造业”中的“70 专用设备制造及维修”，但不属于“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”和仅组装的项目，因此建设项目应编制环境影响评价报告表。据此，南京市扬子粮油食品机械有限公司委托我公司编制新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设备扩建项目环境影响报告表。接受委托后，我公司立即安排有关环评人员进行现场踏勘，对项目所处区域的自然环境、社会经济环境等进行了调查，在此基础上完成了本项目的环境影响报告表。 三、项目概况 项目名称：新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设备扩建项目 项目性质：新建 建设地点：南京六合经济开发区龙华路23号 投资总额：500万元 职工人数及工作制度：本项目不新增员工，现有项目职工定员120人，单班工作制，每班工作8小时，年工作天数300天，提供午餐、不提供住宿。 建设内容及规模：拟投资500万元在南京六合经济开发区龙华路23号建设新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设备扩建项目，新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设备共30台（套）的生产能力。 四、产品方案 表1-4 产品方案表 产品名称; 设计生产能力. 扩建前; 扩建后; 变化量; 年运行时数. 粮食加工机械; 100套/年; 100套/年; 0; 300天，单班制， 每班8h，2400 h. 铸造专用生产设备; 50套/年; 50套/年; 0. 轻钢结构; 1000吨/年; 1000吨/年; 0. 面制品; 100吨/年; 100吨/年; 0. 新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设备; 0; 30套/年; +30套/年. 五、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类、淘汰类及能耗限额项目；对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号），本项目符合南京市建设项目环境准入暂行规定的要求。因此，本项目符合当前国家的产业政策要求。 六、相关规划相符性 1、用地规划相符性 根据南京市扬子粮油食品机械有限公司出具的土地使用证（宁六国用（2013）第02349号）可知，本项目所在地为工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。因此，本项目符合相关用地规划。 2、生态规划相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号），距离最近的生态红线区域为城市生态公益林二级管控区，位于本项目的东南侧约2700m处，不在江苏省生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，与当地生态规划相符。本项目与南京市生态红线关系图详见附图4。 3、与“三线一单”的相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评【2016】150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评）管理，落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单’（一下简称‘三线一单’）约束”，本项目与“三线一单”的相符性分析如下： ①与生态红线区域保护规划相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号），距离近的生态红线区域为城市生态公益林二级管控区，位于本项目的东南侧约2700m处，不在江苏省生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，不会导致辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。 ②环境质量底线相符性 根据2017年南京市环境质量状况公报，项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。建设项目实施后，“三废”处理达标后排放，对周边环境产生影响较小，不会改变周边环境功能区划要求，从环境的角度来说建设的建设与周围环境是相容的，符合相应的规划功能要求。 ③资源利用上线相符性 本项目运营期所利用的资源主要为水资源、电能。项目所在地水资源丰富且建设单位用水量较小，项目所在地供水设施可满足用水需要；项目年用电量约20万kw·h，项目所在地供电设施可满足用电需要。因此，本项目符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类、淘汰类及能耗限额项目；对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号），本项目符合南京市建设项目环境准入暂行规定的要求，符合国家和地方相关产业政策。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 4、与“两减六治三提升”环保专项行动方案相符性分析 “263”专项行动的总体目标是：到2020年，江苏省PM2.5年均浓度比2015年下降20%，设区市城市空气质量优良天数比例达72%以上，国考断面水质优Ⅲ比例达70.2%，劣于V类的水体基本消除。 “两减”，即以减少煤炭消费总量和减少落后化工产能为重点，调整江苏省长期以来形成的煤炭型能源结构、重化型产业结构，从源头上为生态环境减负。 “六治”，即针对当前生态文明建设问题最突出、与群众生活联系最紧密、百姓反映最强烈的六方面问题，重点治理太湖水环境、生活垃圾、黑臭水体、畜禽养殖污染、挥发性有机物污染和环境隐患。 “三提升”，则是提升生态保护水平、提升环境经济政策调控水平、提升环境监管执法水平，为生态文明建设提供坚实保障。 本项目使用低VOCs含量的涂料，对喷漆产生的废气使用过滤棉+活性炭吸附处置，符合263行动计划“强制重点行业清洁原料替代”、“推进重点工业行业VOCs治理”的要求。 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”环保专项行动方案的相关要求。 5、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的相符性分析详见表1-5。 表1-5 本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的相符性 内容; 序号; 指南要求; 项目情况; 相符性. 总体要求; 1; 所有产生有机废气污染的企业，应优先 采用环保型原辅料、生产工艺和装备。 对相应生产单元或设施进行密闭，从源 头控制 VOCs 的产生，减少废气污染物排放。; 企业严格把关原材料的采购，采用环保型原辅料。; 符合. 2; 有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品 （有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的 VOCs 总收集、净化处理率均不低于 90%，其他行业原则上不低于 75%。; 本项目属于溶剂型涂料表面涂装业，产生的VOCs收集和净化处理率均不低于90%; 符合. 3; 对于1000pp以下的低浓度 VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩-高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。; 本项目产生的VOCs浓度较低，使用活性炭吸附装置吸附处理。; 符合. 4; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。; 本项目不存在含高浓度挥发性有机物的母液和废水。; 符合. 5; 采用非焚烧方式处理的重点监控企业，可安装 TVOCs 浓度在线连续监测装置，并设置废气采样设施。; 本项目不属于重点监控企业。; 符合. 6; 企业应安排有关机构和专门人员负责 VOCs 污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂的，应该有详细的购买和更换台账相关记录至少保存 3年。; 企业应安排专人负责VOCs污染控制的相关工作，并对购买和更换的过滤棉和活性炭进行记录。; 符合. 由上表可知，本项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的总体要求。 6、“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性分析 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》指出，“2. 严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”。 本项目涉及喷漆，属于工业涂装业，喷漆产生的废气通过集气罩收集由过滤棉+活性炭吸附装置吸附处理后达标排放，使用的原料为低VOCs含量的。因此，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）的相关要求。 七、项目地理位置及周边概况 本项目位于南京六合经济开发区龙华路23号，北侧为龙华路、隔路为聘望七里楠小区，南侧为南京超州机电制造有限公司，西侧为双运物流有限公司，东侧为南京克莱尔泵业有限公司和贝特空调设备公司。项目周边概况见附图2。 全厂占地面积约26800.3m2，厂区具体平面布置情况见附图3。 八、建设项目公用及辅助工程 1、给水： 全厂自来水用量为2755t/a，由市政自来水管网供给。 2、排水： 本项目采取“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网；本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水；本项目不产生工业废水。 3、供电： 本项目用电量20万度/年，来自市政电网。 九、职工人数及工作制度 本项目不新增员工，现有项目职工定员120人，单班工作制，每班工作8小时，年工作天数300天，提供午餐、不提供住宿。 十、项目组成及工程规模 本项目位于南京六合经济开发区龙华路23号，具体建设内容如下表所示。 表1-6 建设内容一览表 名称; 建设项目; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 车间; 1层，建筑面积约6500m2；设备有车床、铣床、刨床等机加工设备9台，各类剪板机3台，折弯机2台，各类电焊机11台，液体喷砂机1台，吊钩式喷丸清理机1台，空压机1台，各类切割机2台；具备年产粮食加工机械100套、铸造专用设生产设备50套、轻钢结构1000吨、新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设备30套的能力; 现有项目. 辅助工程; 办公楼; 共2层，建筑面积约2000m2. 食堂; 共3层，建筑面积约1000m2. 科研楼; 暂未投入使用. 公用 工程; 给水; 2755t/a; 由城市供水管网供给. 排水; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入地埋式生活污水处理设施; 接管六合开发区污水处理厂集中处理. 供电; 20万千瓦时/年; 由区域供电电网供给. 环保 工程; 废水; 化粪池; 1座，1m3; 现有项目. 隔油池; 1座，1m3. 地埋式生活污水处理设施; 1座，1m3. 固废; 生活垃圾; 办公生活垃圾桶; 安全暂存. 一般固废堆场; 1间，位于车间内，约10m2， 边角料、焊渣收集后外售，废弃包装物由环卫清运. 危险废物堆场; 1间，位于车间内，约10m2， 废机油、废活性炭、废过滤棉和污水处理站的污泥委托有相关专业资质的单位处理. 废气; 焊接废气; 焊烟净化装置; 无组织排放; 达标排放. 喷漆及晾干废气; 集气罩+过滤棉+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 风机风量4000m3/h. 抛丸废气; 抛丸机自带的布袋除尘装置; 无组织排放. 噪声; 选用低噪声设备、减振底座、建筑隔声; 降噪量20dB（A）; 噪声达标. 十一、环保投资 本项目环保投资34万元，占总投资的6.8%，具体环保投资情况见表1-7。 表1-7 建设项目环保投资情况一览表 项目; 环保设施名称; 投资 （万元）; 环保效果; 进度. 废水; 雨、污水接管口; /; 排污口规范化; 依托现有项目. 雨、污水管线; /; 达标接管至六合开发区污水处理厂. 化粪池; /. 隔油池; /. 废气; 焊烟净化器; 2; 达标排放; 与主体工程同时施工、同时建设、同时投入使用. 集气罩+过滤棉+活性炭吸附装置; 8. 15m高排气筒. 噪声; 低噪声设备选取、基础减振、距离衰减; 20; 噪声达标. 固废; 一般固废堆场，1间10m2; 2; 安全暂存，零排放. 危险废物堆场，1间10m2; 2. 合计; 34; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1. 现有项目环评及验收 南京市扬子粮油食品机械有限公司于2001年投入生产，未办理环评手续，2010年整体搬迁至南京六合经济开发区龙华路15号（现编号为南京六合经济开发区龙华路23号），并补办了环评手续，编制了“粮食机械加工、铸造专用生产设备、轻钢结构、面制品项目”环境影响报告表，并于2010年10月26日取得南京市六合区环境保护局的批复（六环表复【2010】096号，见附件），原有项目暂未进行三同时验收。 - 现有项目生产工艺 - ①粮食加工机械、铸造专用设备工艺流程 - 图1-1 粮食加工机械、铸造专用设备工艺流程图 - 工艺流程简述：粮食加工机械和铸造专用设备的工艺流程基本相同，仅是产品的类别、用途不一样。 - 原有项目外购钢材，通过车床、铣床、刨床对钢材进行粗加工，然后通过液压剪板机、折弯机将粗加工后的材料进行剪裁定型，再用自动气体保护焊机进行焊接，将焊接好的产品进行装配形成成品。在生产过程中主要污染物产生情况为机械加工过程中产生的钢材边角料及噪声，焊接过程中会使用电焊条或焊丝，操作过程中会产生焊接烟尘、焊接废料、焊渣及设备运行时的噪声。 - ②轻钢结构工艺流程 - 图1-2 轻钢结构工艺流程图 - 工艺流程简述：原有项目外购钢材，使用切割机对钢材进行切割，然后用电焊机进行焊接，焊接好的产品需进行校正，校正后的产品装配后形成成品。生产过程中主要污染物产生情况为机械加工过程中产生的钢材边角料及噪声，焊接过程中会使用电焊条或焊丝，操作过程中会产生焊接烟尘、焊接废料、焊渣及设备运行时的噪声。产品校正时也会有噪声产生。 - ②面制品工艺流程 - 图1-3 面制品工艺流程图 - 工艺流程简述：原有项目外购面粉，与水按一定比例混合，和面后进行压延，之后进行直面，完成的面制品包装后外销。在生产过程中主要污染物产生情况为机械加工过程中产生的噪声，面粉搬运过程中产生的少量粉尘和包装时产生的废弃包装袋。 - 现有项目污染物产生及排放情况 - ①废气 - 现有项目产生的废气主要为焊接时产生的焊接烟尘、抛丸产生的抛丸粉尘和油烟废气。 - 现有项目焊丝使用量为0.3t/a，焊条使用量为0.4t/a，根据焊接的工艺类型，焊接材料的发尘量为6-8g/kg，则焊接烟尘的产生量为0.0056t/a，在车间以无组织形式排放。 - 现有项目生产过程中抛丸产生的粉尘经抛丸机自带的布袋除尘装置处理后无组织排放，除尘效率约99%，抛丸粉尘的产生量约为钢材使用量的1%，则抛丸粉尘无组织排放量为0.192t/a。 - 现有项目职工定员120人，人均耗食用油量按30g/天计，每日按高峰2h计，油烟产生量占油耗量的3.5%。因此食堂油烟产生量为37.8kg/a。单个灶头基准排风量2000m3/h，现有项目设置4口双眼灶头，则油烟废气产生量约20000m3/h，浓度4mg/m3，油烟净化设施去除率按75%计，则经处理后的油烟废气排放量为9.45kg/a，排放浓度为1mg/m3。 - ②废水 现有项目无生产废水产生，现有项目有员工120人，全年工作300天，一班制，每班8小时，提供午餐但不提供住宿。则现有项目生活污水和食堂废水的排放量共为2016t/a，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同接入地埋式生活污水处理设施处理，处理后的废水接管进入六合开发区污水厂处理。 现有项目废水产生和排放情况见表1-8： 表1-8 现有项目废水产生及排放情况（单位：t/a） 类别; 污染名称; 产生量; 消减量; 接管量; 排入外环境量. 废水; 废水量; 2016; 0; 2016; 2016. COD; 0.8064; 0.3024; 0.504; 0.1008. SS; 0.6048; 0.3024; 0.3024; 0.02016. NH3-N; 0.0504; 0.02016; 0.03024; 0.01008. TP; 0.008064; 0; 0.008064; 0.001008. - 图1-4 现有项目水平衡图 - ③噪声 - 现有项目的主要噪声源为机械加工设备的运行噪声，项目扩建前噪声选用低噪声动力设备与机械设备，对高噪声设备安装隔音罩及隔音挡板，加强生产设备的日常维护和保养，厂区进行绿化，再经过厂房隔声以及其他建筑物阻隔和距离衰减后，厂界四周外1m处的昼间和夜间噪声均满足2类功能区域的噪声排放要求。 - ④固废 现有项目生活垃圾、废弃包装物由环卫部门定期清运处理；废边角料、焊渣集中收集外售处理；废机油和污水处理站的污泥委托有资质单位处理。 2. 主要环境问题及以新带老措施 （1）主要环境问题 根据现场勘查和企业提供现有资料，现有项目企业暂未进行验收，并且现有项目产生的焊接烟尘和打磨粉尘未经处理设施处理后直接排放，企业危废暂存区四周未设置围堰或其他导流围挡收集设施，现有项目废乳化液和废矿物油未委托有资质单位处理，在车间随意堆放，不满足现行环境管理要求。 - （2）“以新带老”措施 本次评价采取“以新带老”措施，新增2台移动式焊接烟尘处理器处理焊接烟尘；设置符合环保规范的危废暂存区；产生的废乳化液和废机油放置于危废暂存区内，且与本次扩建项目产生的危废一同委托有相关专业资质单位处置；企业承诺本次扩建项目取得环保手续后，企业统一进行验收。 企业将从以下几个方面进行改造，采取以上“以新带老”措施后全厂情况见下表： 表1-9 现有情况和“以新带老”措施 序号; 改造内容; 现有项目情况; “以新带老”措施; 扩建后全厂情况. 1; 焊接烟尘; 未经处理在车间直接无组织排放; 设置2台移动式焊接烟尘处理器; 经移动式焊接烟尘处理器处理后达标排放. 2; 危废暂存区; 未设置危险废物暂存区; 设置符合环保规范的危废暂存区; 设置符合环保规范的危废暂存区. 3; 废乳化液; 在车间随意堆放，未委托有资质单位处理; 存放于危废暂存区，委托有资质处理; 存放于危废暂存区，与扩建后产生的危险废物一同委托有资质单位处理. 4; 废机油. - 3、总量控制指标 - 现有项目污染物总量控制指标见表1-10： 表1-10 现有项目污染物总量控制指标(t/a) 类别; 污染物名称; 现在实际排放量; 批复总量. 废气; 无组织; 颗粒物; 0.1976; /. 生活污水+食堂废水; 水量; 2016; 2016. COD; 0.1008; /. SS; 0.02016; /. NH3-N; 0.01008; /. TP; 0.001008; /. 固废; 一般固废; 0; /. 危险废物; 0; /. 生活垃圾; 0; /. 总量平衡方案： （1）废水 现有项目废水接管至六合开发区污水厂处理进行处理，在六合开发区污水厂处理内平衡。 （2）废气 现有项目产生的焊接烟尘在车间无组织排放，产生的抛丸粉尘经抛丸机自带的布袋除尘器处理后在车间无组织排放，食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道排放。均无需申请总量。 （3）固废 固废零排放。 |

# 一、建设项目基本情况

# 二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、自然环境概况 南京地处长江下游的宁镇丘陵山区，北纬 31°14″～32°37″，东经 118°22″～119°14″，总面积6597平方公里。南京东连富饶的长江三角洲，西靠皖南丘陵，南接太湖水网，北接辽阔的江淮平原。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北宽、东西窄，南北直线距离150km，中部东西宽50-70km，南北两端东西宽约30km。 六合区是江苏省会南京市的北大门，北接安徽省天长市，东邻江苏省扬州市，南临长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝、中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌《茉莉花》的发源地。古老文明的六合，2000多年前就见诸史端，历史悠久，经济繁荣，民风淳朴。 2、气候气象 六合地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温15-16℃左右。每年6月中旬到7月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏未秋初，受沿西北移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987～2170小时。六合区属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为E，冬季主导风向为N、NW，春季为S、SW，秋季为E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速2.5m/s，各月最大风速在20m/s。 3、水文特征 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29公里，长江全长1272公里。还有马汉河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、丘子河等 52 条次要河流，总长度385公里，形成四通八达的河网。境内有中小型水库92座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。长江南京六合段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约21.6公里，其间主要支流为马汊河。大厂江段水面宽约350~900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面强度呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921－1991），历年最高水位10.2米（吴淞基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954），枯水期最大潮差别1.56米(1951.12.31），多年平均潮差0.57 米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3 /s，多年平均流量为28600m3 /s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。大厂镇江段的分流比随上游来流大小而变化，汛期的分流比约18%左右， 枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万m3 /s，最小流量为0.12m3 /s。 滁河西起安徽省肥东境内，东至六合区东沟大河口入长江，跨皖苏两省，全长72公里，是长江南北水陆交通的重要枢纽之一。该河六合境内流经11个乡镇，长73.4公里。滁河最高洪水位10.47米，最低枯水位4.7米。目前该河段河面宽200－300米，达到十年一遇标准。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，滁河雄州段功能为工业农业用水，水环境功能区划目标为Ⅳ类。滁河由东向西流过开发区北侧，并且弯入开发区北侧中部。 4、地形地貌地质 六合区在三迭纪之前，地壳长期处于小缓慢的升降运动，形成近万米厚的海相夹陆相沉积地层。三迭纪晚期，地壳开始褶皱上升，产生一系列纵向和横向断裂。燕山运动时期，褶皱断裂继续发展，造成舒缓的褶皱和坳陷。喜马拉雅运动时期，部分断裂“复活”，沿深断裂有大规模的岩浆活动，造成新的断陷盆地。历经沧海桑田变迁，加之岩浆活动频繁，使本区地质构造复杂，地层古老而完整。 六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0-5.5米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等构成，地势北高南低，高差达100多米。丘陵、岗地占全区面积76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘113座，其中海拔100米以上的山丘有19座，最高为231米。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。 5、生态环境 六合地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物的生长，环境多样，动植物种类繁多。 农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭院花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银华等130多种。属国家重点保护的野生植物有翠柏、银杏、银杉、水杉、香樟、油樟、楠木、鹅掌揪、大叶木兰、玉兰、睡莲等多种。 在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。野生动物约100多种，水产10月22科40多种。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 根据2017年南京市环境质量状况公报，建设项目所在区域质量状况如下： 1、大气环境质量现状 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类。全市建成区空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点；其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天（其中：轻度污染83天，中度污染 15天，重度污染2天，严重污染1天），主要污染物为PM2.5和O3，主要是由于汽车尾气的排放。 2、地面水环境质量现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，全市水环境质量同比总体持平，全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面中，Ⅲ类及以上的断面16个，占72.7%，同比上升9.1%，无劣于Ⅴ类水质断面。建设项目受纳水体是滁河。滁河南京段总体水质为Ⅲ类，水质良好。与上年相比，水质持平。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，项目所在区为2类区。根据南京市环境保护局发布的2017年南京环境噪声，全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，确定本项目的环境保护目标见表3-1。 表3-1 建设项目环境保护目标 环境要素; 保护目标 名称; 方位; 距离(m); 规模; 保护级别. 环境 空气; 骋望七里楠; N; 40; 1097户/3840人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 新世纪花园; NW; 260; 1352户/4732人. 地表水; 滁河; NE; 355; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 地下水; 区域浅层地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-93 ）. 声环境; 骋望七里楠; N; 40; 1097户/3840人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 生态环境; 城市生态公益林; SE; 2700; 5.73km2; 水土保持.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）表1中标准限值；。具体指标见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（μg/Nm3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. TVOC; 8h均值; 0.6 mg/m3; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、地表水环境质量标准 本项目纳污水体为滁河，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。具体标准见详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/LpH为无量纲） 序号; 污染物; Ⅳ类. 1; pH; 6-9. 2; COD; ≤30. 3; SS*; ≤60. 4; NH3-N; ≤1.5. 5; TP; ≤0.3. *SS参照执行《地表水资源质量标准》(SL63-94) 3、声环境质量标准 根据《南京市声环境功能区划分调整方案》（宁政发〔2014〕34号）可知，本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准见下表。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 评价标准; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类标准; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水 本项目采取“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网；本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水；本项目不产生工业废水。 - 2、废气 本项目喷漆和晾干工序排放的VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），其中有组织VOCs参照表2中“其他行业”中标准限值；本项目喷漆工序排放的漆雾和焊接过程中产生的焊接烟尘、抛丸粉尘排放浓度和排放速率参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。具体限值见表4-5。 表4-5 废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控点浓度限值(mg/m3); 标准来源. 排气筒高度(m); 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级. VOCs; 50; 15; 1.5; 2.0; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 3、噪声 本项目营运期噪声排放边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准要求，具体指标见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）. 4、固废 本项目一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的有关规定；危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）中标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 污染物排放总量表（t/a） 类 别; 污染物 名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 接管量（t/a）; 最终排放量（t/a）. 废 气; VOCs（有组织）; 0.0054; 0.00486; -; 0.00054. VOCs（无组织）; 0.0006; 0; -; 0.0006. 颗粒物（有组织）; 0.0162; 0.01458; -; 0.00162. 颗粒物（无组织）; 0.003168; 0; -; 0.003168. 固废; 废边角料; 5; 5; -; -. 焊渣; 0.1; 0.1; -; -. 废过滤棉; 0.06; 0.06; -; -. 废活性炭; 0.0243; 0.0243; -; -. 本项目运营期产生的有组织废气为VOCs（0.00054t/a）、颗粒物（0.00162t/a），需向六合区环保局申请排放总量。 本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水；本项目不产生工业废水。 本项目固体废物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 建设项目在已建成的房屋进行建设，施工期主要为设备进场及设备调试，施工期较短，工程量小，对周围环境的影响较小，因此不作具体分析。 二、营运期工程分析 （一）营运期生产工艺流程 图5-1 生产工艺流程图 工艺流程简述： - 激光切割：按照设计图纸将外购的钢材用数控激光切割机进行切割。本工序产生噪声（N）和边角料（S1）。 - 折弯：用液压折弯机对切割好的钢材进行折弯。本工序产生噪声（N）。 （3）焊接：将折弯后的钢材根据设计图纸进行焊接。本工序产生噪声（N)、焊接烟尘（G1）和焊渣（S2）。 （4）喷漆、晾干：将焊接好的半成品运至喷漆室进行喷漆，喷漆后的电动机在喷漆房内晾干。根据建设单位提供的资料，对产品进行喷漆的喷涂厚度约为0.4mm，单件产品平均喷涂面积1.5m2，每件产品仅喷涂1次，一次喷涂时间约0.5小时、晾干时间约1小时。此过程产生的喷漆和晾干废气（G2）经集气风机收集进入过滤棉+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气经15m高排气筒排放。本工序还产生噪声（N）、废活性炭（S3）和废过滤棉（S4）。 （5）组装：将上述半成品与外购的配件进行人工组装。 （6）调试：组装好的产品需通电进行调试，不合格的产品应立刻返工调整。 （二）主要污染工序 1、废气 - 焊接烟尘 本次扩建项目焊接过程中会产生焊接烟尘，根据《焊接作业的劳动保护》中各种焊接工艺和焊接烟尘产生量的计算，焊接烟尘产生量约为6-8g/kg原料（本项目按8g/kg原料计算），本次扩建项目焊条年使用量为0.1t/a、焊丝年使用量为0.1t/a，则焊接烟尘产生量为0.0016t/a。根据原环评计算的废气源强，现有项目焊接烟尘产生量约为0.0056/a。 此次环评提出企业应对焊接烟尘进行收集、处理，整改后，焊接烟尘经移动式除尘设备处理（收集效率70%，处理效率为80%）后在车间内无组织排放。 综上，现有项目焊接烟尘排放量约为0.002464t/a，本次扩建项目焊接烟尘的排放量为0.000704t/a。 因此，全厂的焊接烟尘排放量约0.003168t/a。 （2）喷漆及晾干废气 本项目设有一间喷漆房，根据建设单位提供的资料，本项目喷漆附着率为70%，则剩余的30%在喷涂过程中成为漆雾（漆雾产生量约0.018t/a）。喷漆房日喷涂作业时间以4 h/d计（全年工作300d）。本项目晾干在喷漆房内晾干。依据建设单位提供原料成分数据，本项目使用水性漆0.06t（其中固份0.045t/a，水0.009t/a，挥发分0.006t/a），则喷漆房内有机废气VOCs的产生量约为0.006t/a。本项目收集效率约90%，喷漆房内设置一套过滤棉+活性炭吸附装置，其中过滤棉对漆雾的吸附去除效率为90%、活性炭吸附装置对VOCs吸附去除效率为90%，配套风机总风量为4000m3/h。则喷漆房的漆雾的有组织产生量为0.0162t/a，产生速率为0.0135kg/h，产生浓度为3.375mg/m3；漆雾有组织排放量为0.00162t/a，排放速率为0.00135kg/h，排放浓度为0.3375mg/m3；未被收集的漆雾无组织形式排放，排放量为0.0018t/a；喷漆房的VOCs有组织产生量为0.0054t/a，产生速率为0.0045kg/h，产生浓度为1.125mg/m3；VOCs有组织排放量为0.00054t/a，排放速率为0.00045kg/h，排放浓度为0.1125mg/m3；未被收集的VOCs无组织形式排放，排放量为0.0006t/a。 本项目大气污染物产排情况见表5-1、表5-2。 表5-1 有组织废气产生情况一览表 污染源; 污染物名称; 排气量 m3/h; 产生状况; 处理 措施; 处理 效率 %; 排放状况; 执行标准; 排放高度 m. 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 速率 kg/h. 喷漆晾干; VOCs; 4000; 0.0054; 1.125; 0.0045; 活性炭吸附; 90; 0.00054; 0.1125; 0.00045; 50; 1.5; 15. 颗粒物; 0.0162; 3.375; 0.0135; 过滤棉吸附; 90; 0.00162; 0.3375; 0.00135; 120; 3.5; 15. 表5-2 无组织废气产排情况一览表 编号; 污染源位置; 污染源名称; 污染物排放量（t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 1; 喷漆房; VOCs; 0.0006; 5; 5; 3. 2; 喷漆房; 颗粒物; 0.0018; 5; 5; 3. 3; 焊接区; 颗粒物; 0.003168; 130; 50; 5. 喷漆物料平衡： 本项目会对产品进行喷涂，喷涂之后在喷漆室内晾干，产生的有机废气80%在喷漆时挥发，20%在晾干时挥发。其物料平衡表如下，物料平衡见图5-3。 表5-4 喷漆及晾干干物料平衡表（t/a） 投入（t/a）; 产出（t/a）. 物料名称; 数量; 去向; 物料名称; 数量. 水性丙烯酸聚氨酯面漆; 固分; 0.045; 进入产品; 固分; 0.027. 进入废气; 有组织废气; 颗粒物; 0.00162. VOCs; 0.00054. 挥发分; 0.006; 水; 0.0081. 无组织废气; 颗粒物; 0.0018. VOCs; 0.0006. 水分; 0.009; 水; 0.0009. 进入过滤棉+活性炭吸附装置; 颗粒物; 0.01458. VOCs; 0.00486. 合计; 0.06; 合计; 0.06. 图5-3 水性漆喷涂及晾干物料平衡图（t/a） - 废水 本项目采取“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网；本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水，原有项目的食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同接入地埋式生活污水处理设施处理，处理后的废水接管进入六合开发区污水厂处理；本项目不产生工业废水。 3、噪声 由于本项目为扩建项目，若此次声环境影响仅对扩建项目高噪声设备进行分析，不能全面反映全厂高噪声设备运行时对周边声环境的影响。因此，本次分析包含全厂高噪声设备。 全厂高噪声设备主要有车床、铣床、刨床等，全厂噪声排放情况见表5-5。 表5-5 主要噪声设备噪声排放情况 序号; 设备名称; 单台设备源强 dB(A); 数量（台/套）; 所在位置; 治理措施; 治理措施降噪 效果（dB(A)）. 1; 车床; 80; 5; 车间内; 减振、隔声; 20. 2; 铣床; 80; 3. 3; 刨床; 80; 1. 4; 剪折两用机床; 80; 1. 5; 液压剪板机; 80; 2. 6; 液压折弯机; 80; 2. 7; 氩弧焊机; 75; 2. 8; 自动气体保护焊机; 75; 4. 9; 直流焊机; 75; 1. 10; 电焊机; 75; 4. 11; 液体喷砂机; 80; 1. 12; 吊钩式抛丸清理机; 80; 1. 13; 空压机; 85; 1. 14; 火焰切割机; 80; 1. 15; 冲床; 85; 1. 16; 数控激光切割机; 75; 1. - 固废 - 边角料 本项目激光切割工序会产生边角料，产生量约5t/a，收集后可外售。 - 焊渣 本项目焊接工序会产生焊渣，产生量约0.1t/a，收集后可外售。 （3）废过滤棉 根据建设单位提供的资料，本项目的过滤棉每三个月更换一次，每次更换的量约为15kg，本项目废滤棉产生量约为0.06t/a，收集后委托有资质单位处置。 （4）废活性炭 根据同类工程调查，1t活性炭吸附有机废气的能力大概为250kg，本项目有机废气被吸附量约为0.00486t/a，则活性炭的使用量约为0.01944t/a，废活性炭约0.0243t/a，收集后作为危废委托有相关专业资质的单位处置。 （5）废包装桶 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理”，因此项目产生的废包装桶经统一收集后由生产厂家回收，不作为固废管理，但在车间暂存期间应按照危险固废存储。因此本项目产生的废包装桶均暂存于危废暂存间，定期由生产厂家回收，不计入固废。 各类固体废弃物妥善处理后，对外环境造成影响较小。建设项目固废产生及分析结果详见表5-6、表5-7。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序 号; 副产物 名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 预测产生量 （吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 激光切割; 固态; 钢、铁; 5; √; —; 《固体废 物鉴别导 则(实行)》. 2; 焊渣; 焊接; 固态; 钢、铁; 0.1; √; —. 3; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 过滤棉、漆雾等; 0.06; √; —. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物等; 0.0243; √; —. 表5-7 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生 量(t/a). 1; 废边角料; 一般 固废; 激光切割; 固态; 钢、铁; 《国家危险废物名录》; -; 工业垃圾; 86; 5. 2; 焊渣; 焊接; 固态; 钢、铁; -; 工业垃圾; 86; 0.1. 3; 废过滤棉; 危险废物; 废气处理; 固态; 过滤棉、漆雾等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.06. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.0243. 5、危险废物 项目产生危险废物经收集后暂存于厂内危废堆放区，定期委托有资质单位处理处置。 表5-8 危险废物汇总样表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.06; 废气处理; 固态; 过滤棉、漆雾等; 漆雾; 3个月/次; T/In; 暂存于危险废物仓库. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.0243; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物等; 有机废气; T/In.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 |  |  | 处理后排放浓度及排放量 |  |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接烟尘 | 颗粒物（无组织） |  | 0.0072 |  |  | 0.003168 |  |  | 大气环境 |
|  | 喷漆、晾干 | VOCs（有组织） |  | 0.0054t/a，1.125mg/m3 |  |  | 0.00054t/a，0.1125mg/m3 |  |  | 15m高排气筒 |
|  |  | 颗粒物（有组织） |  | 0.0162t/a，3.375mg/m3 |  |  | 0.00162t/a，0.3375mg/m3 |  |  |  |
|  |  | VOCs（无组织） |  | 0.0006t/a |  |  | 0.0006t/a |  |  | 大气环境 |
|  |  | 颗粒物（无组织） |  | 0.0018t/a |  |  | 0.0018t/a |  |  |  |
| 水污染物 | 本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水；本项目不产生工业废水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物 | 固废种类 |  | 产生量 （t/a） |  | 处理处置量 （t/a） | 综合利用量 （t/a） |  | 外排量 （t/a） | 备注 |  |
|  | 废边角料 |  | 5 |  | 5 | 0 |  | 0 | 收集后外售 |  |
|  | 焊渣 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 废过滤棉 |  | 0.06 |  | 0.06 | 0 |  | 0 | 有资质单位处理 |  |
|  | 废活性炭 |  | 0.0243 |  | 0.0243 | 0 |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目的噪声主要为设备运行产生的噪声，单台噪声值在75-85dB(A)左右，生产过程中的高噪声设备经基础减振、墙体隔声及距离衰减后，可使厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目在已建成的房屋内进行建设，不涉及土建工程，施工期主要为设备进场及设备调试，对周围环境的影响较小。 二、营运期环境影响分析 - （一）大气环境影响分析 - （1）有组织废气 - 本项目焊接工序产生的颗粒物经焊烟净化器收集处理后在车间内无组织排放，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值；本项目喷漆和晾干工序产生的生产废气主要为VOCs和漆雾，经集气罩收集后（集气效率为90%）经过滤棉+活性炭吸附装置进行处理（处理效率约为90%），经处理达标后由配套排气筒排入大气，排放高度约15米，处理后的漆雾可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准，VOCs可达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相关标准。本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会改变周围大气的环境功能。 本项目活性炭吸附装置中的活性炭应定期更换，活性炭微孔结构发达，具有很大的比表面积，由表面效应所产生的吸附作用是活性炭吸附最明显的特征之一。 活性炭吸附主要有以下特点： ①活性炭是非极性的吸附剂，能选择吸附非极性物质； ②活性炭是疏水性的吸附剂，在有水或水蒸气存在的情况下仍能发挥作用； ③活性炭孔径分布广，能够吸附分子大小不同的物质； ④活性炭的化学稳定性和热稳定性优于硅胶等其他吸附剂。活性炭吸附法工艺成熟，效果可靠，广泛地应用于化工、喷漆、印刷、轻工等行业的有机废气治理。 此外，活性炭具有孔径分布合理、吸附容量高、吸附速度快、机械强度大、在固定床中使用，气流阻力小、易于解吸和再生等优点，在宽浓度范围对大部分无机气体（如硫化物、氮氧化物等）和大多数有机蒸气、溶剂有较强的吸附能力。 - （1）有组织废气 对本项目有组织废气采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式——SCREEN3进行估算（点源），在不考虑建筑物下洗，不考虑地形、岸边烟熏情况下计算项目各污染物最大落地浓度及占标率。废气预测参数见表7-1，预测结果见下表7-2。 表7-1 废气估算模式点源参数 点源 名称; 污染物; 有组织排放源强(kg/h); 排气量(m3/h); 排气筒 高度(m); 排气筒 内径(m); 出口温度(℃); 年排放小 时数(h); 标准 (mg/m3). 排气筒; VOCs; 0.00045; 4000; 15; 0.5; 25; 1200; 1.8. 颗粒物; 0.00135; 4000; 15; 0.5; 25; 1200; 0.45. 表7-2 项目废气落地浓度及占标率预测结果 距离 （m）; VOCs; 颗粒物. 落地浓度（mg/m3）; 占标率 （%）; 落地浓度（mg/m3）; 占标率 （%）. 10; 0; 0. 100; 0.00002171; 0; 0.00007236; 0.02. 200; 0.0000249; 0; 0.00008302; 0.02. 241; 0.00002647; 0; 0.00008824; 0.02. 300; 0.00002472; 0; 0.00008238; 0.02. 400; 0.00002274; 0; 0.0000758; 0.02. 500; 0.00002207; 0; 0.00007356; 0.02. 600; 0.0000199; 0; 0.00006632; 0.01. 700; 0.00001749; 0; 0.00005829; 0.01. 800; 0.00001526; 0; 0.00005088; 0.01. 900; 0.00001421; 0; 0.00004738; 0.01. 1000; 0.00001399; 0; 0.00004664; 0.01. 1100; 0.00001419; 0; 0.00004731; 0.01. 1200; 0.00001417; 0; 0.00004722; 0.01. 1300; 0.00001398; 0; 0.00004659; 0.01. 1400; 0.00001368; 0; 0.00004561; 0.01. 1500; 0.00001332; 0; 0.00004439; 0.01. 1600; 0.00001291; 0; 0.00004303; 0.01. 1700; 0.00001248; 0; 0.0000416; 0.01. 1800; 0.00001204; 0; 0.00004014; 0.01. 1900; 0.0000116; 0; 0.00003867; 0.01. 2000; 0.00001117; 0; 0.00003724; 0.01. 2100; 0.00001074; 0; 0.00003581; 0.01. 2200; 0.00001034; 0; 0.00003445; 0.01. 2300; 0.000009947; 0; 0.00003316; 0.01. 2400; 0.000009578; 0; 0.00003193; 0.01. 2500; 0.000009229; 0; 0.00003076; 0.01. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.00002647; 0.00008824. 最大地面浓度距源距离（m）; 241; 241. 最大浓度占标率（%）; 0; 0.02. 预测结果表明，VOCs有组织排放下风向最大落地浓度出现在241m处，最大落地浓度为0.00002647mg/m3，占标率为0%；颗粒物有组织排放下风向最大落地浓度出现在241m处，最大落地浓度为0.00008824mg/m3，占标率为0.02%。本项目产生的有组织废气对周围大气环境影响较小。 （2）无组织废气 ①废气预测源强 - 本项目运营期产生的无组织废气主要为喷漆、晾干未经收集的VOCs和漆雾及焊接排放的焊接烟尘，本报告采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2－2008）附录A中推荐的估算模式的面源评价方法，计算无组织排放废气的最大落地浓度，以及厂界周围浓度。 本项目面源污染物参数源强见表7-3。 表7-3 面源污染物参数调查清单 面源编号; 面源名称; 海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 评价因子源强. VOCs; 颗粒物. 单位; —; —; m; m; m; m; h; g/s·m2. 数据; 1; 喷漆房; 0; 5; 5; 3; 1200; 5.55×10-6; 1.67×10-6. 2; 焊接区; 0; 130; 50; 5; 2400; /; 5.64×10-7. ②预测结果 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式SCREEN3。项目面源污染物估算模式计算结果见表7-4。 表7-4 项目面源污染物估算模式计算结果 距离 （m）; VOCs; 颗粒物. 落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.0001641; 0.01; 0.0004923; 0.11. 100; 0.000262; 0.01; 0.0007859; 0.17. 100; 0.000262; 0.01; 0.0007859; 0.17. 200; 0.0001438; 0; 0.0004315; 0.1. 300; 0.00008241; 0; 0.0002472; 0.05. 400; 0.00005333; 0; 0.00016; 0.04. 500; 0.00003751; 0; 0.0001125; 0.03. 600; 0.00002797; 0; 0.0000839; 0.02. 700; 0.00002175; 0; 0.00006526; 0.01. 800; 0.00001769; 0; 0.00005306; 0.01. 900; 0.00001472; 0; 0.00004417; 0.01. 1000; 0.00001249; 0; 0.00003746; 0.01. 1100; 0.00001081; 0; 0.00003242; 0.01. 1200; 0.000009468; 0; 0.0000284; 0.01. 1300; 0.000008382; 0; 0.00002515; 0.01. 1400; 0.000007488; 0; 0.00002246; 0. 1500; 0.000006741; 0; 0.00002022; 0. 1600; 0.000006109; 0; 0.00001833; 0. 1700; 0.000005569; 0; 0.00001671; 0. 1800; 0.000005104; 0; 0.00001531; 0. 1900; 0.0000047; 0; 0.0000141; 0. 2000; 0.000004346; 0; 0.00001304; 0. 2100; 0.00000405; 0; 0.00001215; 0. 2200; 0.000003788; 0; 0.00001136; 0. 2300; 0.000003552; 0; 0.00001066; 0. 2400; 0.000003341; 0; 0.00001002; 0. 2500; 0.00000315; 0; 0.00000945; 0. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.000262; 0.0007859. 最大地面浓度距源距离（m）; 100; 100. 最大浓度占标率（%）; 0.01; 0.17. 续表7-4 项目面源污染物估算模式计算结果 距离 （m）; 焊接烟尘（颗粒物）. 落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.002389; 0.12. 92; 0.006142; 0.31. 100; 0.006068; 0.3. 200; 0.00525; 0.26. 300; 0.003424; 0.17. 400; 0.002326; 0.12. 500; 0.001678; 0.08. 600; 0.001269; 0.06. 700; 0.0009987; 0.05. 800; 0.0008154; 0.04. 900; 0.0006812; 0.03. 1000; 0.0005798; 0.03. 1100; 0.0005027; 0.03. 1200; 0.0004413; 0.02. 1300; 0.0003914; 0.02. 1400; 0.0003502; 0.02. 1500; 0.0003157; 0.02. 1600; 0.0002864; 0.01. 1700; 0.0002613; 0.01. 1800; 0.0002396; 0.01. 1900; 0.0002207; 0.01. 2000; 0.0002043; 0.01. 2100; 0.0001904; 0.01. 2200; 0.0001781; 0.01. 2300; 0.0001671; 0.01. 2400; 0.0001572; 0.01. 2500; 0.0001482; 0.01. 最大落地浓度（mg/m3）; 0.006142. 最大地面浓度距源距离（m）; 92. 最大浓度占标率（%）; 0.31. 预测结果表明，VOCs无组织排放下风向最大落地浓度出现在100m处，最大落地浓度为0.000262mg/m3，占标率为0.01%；漆雾（颗粒物）无组织排放下风向最大落地浓度出现在100m处，最大落地浓度为0.0007859mg/m3，占标率为0.17%；焊接烟尘（颗粒物）无组织排放下风向最大落地浓度出现在92m处，最大落地浓度为0.006142mg/m3，占标率为0.31%。本项目无组织排放的废气的最大落地浓度及占标率均很小，对周围大气环境影响较小。 ③大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐估算模式SCREEN3，采用大气环境防护距离计算模式确定大气环境防护距离。根据导则推荐，计算结果见表7-5。 表7-5 大气防护距离计算参数和计算结果表 排放源名称; 污染指标; 面源有效高度(m); 面源宽度(m); 面源长度(m); Cm (mg/Nm3); 污染物排放速率 Qc(g/s); L (m); 大气环境防护距离(m). 喷漆、晾干; VOCs; 3; 5; 5; 1.8; 无超标点; 0. 颗粒物; 3; 5; 5; 0.45; 无超标点; 0. 焊接; 颗粒物; 0.45; 无超标点; 0. 根据预测结果，本项目无需设置大气环境防护距离。 ④卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，本次评价针对颗粒物排放的卫生防护距离进行计算，可由下式计算： QCCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中：Qc－污染物的无组织排放量，kg/hr； Cm－污染物的标准浓度限值，mg/m3；LTp=101gi=1n100.1LPi L－卫生防护距离，m； r－生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－计算系数，从GB/T13201-91表5卫生防护距离计算系数中查取，A＝350、B＝0.021、C＝1.85、D＝0.84。 根据企业所在地区近五年平均风速（年均风速2.5m/s）及企业空气污染源构成类别查表取值，计算参数及结果见表7-6。 表7-6 卫生防护距离计算参数及结果 排放源名称; 污染指标; Cm (mg/m3); r (m); A; B; C; D; Qc (kg/h); 卫生防护距离计算值（m）. 喷漆、晾干; VOCs; 1.8; 0.006; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0005; 50. 颗粒物; 0.45; 0.006; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0015; 50. 焊接; 颗粒物; 0.45; 0.274; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.00132; 50. 根据计算结果可知，本项目需以车间为执行单元设置50m卫生防护距离，以喷漆房为执行单元设置100m卫生防护距离。全厂的卫生防护距离包络线图见附图。 本项目卫生防护距离范围内无居民等敏感目标，卫生防护距离设置合理，以后亦不得新建居民、学校等环境敏感目标。 - 水环境影响分析 本项目采取“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网；本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水，原有项目的食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同接入地埋式生活污水处理设施处理，处理后的废水接管进入六合开发区污水厂处理，产生的废水量较小，水质简单，因此六合开发区污水厂完全有能力接受建设单位产生的废水；本项目不产生工业废水。 - 四、噪声环境影响分析 全厂主要噪声来自设备的运行噪声等，单台噪声值约75-85dB(A)左右。建设单位所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的相关要求，本项目声环境影响评价工作等级为二级。 通过预测各噪声设备经降噪措施并经距离衰减后，对厂界噪声的影响值来评述本项目噪声设备对周围环境的影响。声环境影响预测模式如下： （1）LX=LN-LW-LS 式中：LX—预测点新增噪声值，dB(A)； LN—噪声源噪声值，dB(A)； LW—围护结构的隔声量，dB(A)； LS—距离衰减值，dB(A)。 隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r—关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0—噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0 m。 （3）各声源在预测点产生的声级的合成 LTp=101gi=1n100.1LPi （4）多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 本次预测结果如下，预测噪声等值线图见图7-2，预测结果见Error: Reference source not found-10。 表7-10 噪声预测一览表 名称; X坐标（m）; Y坐标（m）; 离地高度; 噪声贡献值dB(A). 东厂界; 63.87; -14.82; 1.2; 58.51. 南厂界; -10.18; -46.46; 1.2; 57.47. 西厂界; -80.01; -16.61; 1.2; 57.27. 北厂界; -9.58; 14.44; 1.2; 57.28. 骋望七里楠; -12.56; 136.26; 1.2; 36.88. 图7-2 项目噪声等值声线图 由噪声等值声线图可知，本项目厂界四周的贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类要求（即昼间≤60dB(A)），不会改变项目附近敏感点的声环境区划，建设项目对附近敏感点影响较小。 本项目夜间不工作，建设单位拟采取的噪声防治措施如下： （1）本项目选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，并采取基础减振、隔声降噪等措施。 （2）对设备进行日常维护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声。 （3）根据整体布置对噪声设备进行合理布局，集中控制。 综上所述，本项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 - 五、固废环境影响分析 本项目产生的生活垃圾、废砂纸由环卫部门统一清运；废焊丝、边角料和焊渣统一外售。本项目固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小。 建设项目固体废物利用处置方式见表7-8。 表7-8 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 废物代码; 产生量 （t/a）; 利用处置方式; 利用处 置单位. 1; 废边角料; 激光切割; 固态; 86; 5; 收集后外售; 回收站. 2; 焊渣; 焊接; 固态; 86; 0.1; 收集后外售; 回收站. 3; 废过滤棉; 废气处理; 固态; HW49 900-041-49; 0.06; 有资质单位处理; 有资质单位. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; HW49 900-041-49; 0.0243; 有资质单位处理; 有资质单位. 建设单位应设置危险固废暂存设施，对产生的危险废物妥善存储，并及时交由有资质单位处理。同时企业应根据《危险废物转移联单管理办法》中相关要求规定严格落实转移联单制度。 厂区内新建危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，要求做到以下几点： （1）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； （2）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； （3）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （4）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （5）本项目危险废物应存放在固定的密封容器中，储存间一定要进行防渗处理等。 本项目固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小。 六、危险废物环境影响分析 1、环境影响分析 ### （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本项目危险废物贮存场所选址相符性见表7-9。 表7-9 选址相符性分析 标准; 标准内容; 相符性分析. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单; ①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；②设施底部必须高于地下水最高水位；③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据；④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害入洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；⑤应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 本项目选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。. 建设单位拟建设危险废物暂存间1间，占地面积10m2，废活性炭、废过滤棉采用袋装（50kg）堆放于危险废物暂存间内，废乳化液和废机油采用桶装（20kg）堆放于危废暂存间。公司定期将危废外送处置。 全厂产生的危废主要为废乳化液、废机油、废活性炭和废过滤棉，保管妥当后不会对周围大气环境产生影响。本项目产生的危险废物均存放于危废暂存间内，不会发生泄露或流动，因此对周围地表水环境影响较小；危废暂存间铺设防渗材料，危废不会进入地下水和土壤中，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。 ### （2）运输过程的环境影响分析 本项目危废主要为废乳化液、废机油、废活性炭和废过滤棉，暂存于危废暂存间内，严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，定期由有资质单位使用危废运输车托运、处理处置。 本项目危废厂内运输过程中可能产生散落，由建设单位内清洁人员进行收集清理，放置在危废暂存间内，不会散落或泄露至厂外，对周边环境影响较小。 本项目的危险废物均按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。本环评要求建设单位就近选择危废处置单位，由危废处理公司负责运输和处理。托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 ### 污染防治措施技术经济论证 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。 贮存场所严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 表7-10 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 危废暂存间; 10m2; 袋装，堆放; 3个月. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装，堆放. ### （2）运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 采取以上处置措施后，本项目固废实现无害化，对周围环境影响较小。 - 七、建设项目污染物排放总量 本项目运营期产生的有组织废气为VOCs（0.00054t/a）、颗粒物（0.00162t/a），需向六合区环保局申请排放总量。 本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水；本项目不产生工业废水。 - 本项目固体废物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 - 八、建设项目“三同时”验收一览表 表7-11 “三同时”验收一览表 项目名称; 新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设备扩建项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 焊接烟尘; 颗粒物; 焊烟净化器; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2; 2. 喷漆、晾干; VOCs; 集气罩+过滤棉+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 8; 与主体工程同时施工、同时建设、同时投入使用. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 噪声; 设备噪声; 噪声; 减振、隔声; 噪声达标; 20. 固废; 焊渣; 一般固废; 一般固废堆场，约10m2; 合理安全处置，零排放; 4. 废边角料. 废过滤棉; 危险废物; 危险废物堆场，约10m2. 废活性炭. 绿化; /; /. 事故措施; /; /; /. 环境管理; 针对项目完善相关环境管理措施; /; /. 排污口设置; 按规范设置排污口; /; /. 总量控制; 本项目运营期产生的有组织废气为VOCs（0.00054t/a）、颗粒物（0.00162t/a），需向六合区环保局申请排放总量。 本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水；本项目不产生工业废水。 本项目固体废物均妥善处置，零排放，无需申请总量。; /. 区域解决问题; /; /. 卫生防护距离; 100m; /. 合计; /; 34; /.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 喷漆、晾干 | VOCs | 集气罩+过滤棉+活性炭吸附处理+15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 焊烟净化器 |  |
| 水 污 染 物 | 本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水；本项目不产生工业废水。 |  |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 废边角料 | 生活垃圾 | 收集后外售 | 不产生二次污染 |
|  | 焊渣 | 废包装桶 |  |  |
|  | 废过滤棉 | 废边角料 | 有资质单位托运处理 |  |
|  | 废活性炭 | 包材废料 |  |  |
| 噪声 | 全厂噪声主要来源于设备运行，单台噪声值约75-85dB（A），噪声设备产生的噪声经过减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

- 九、结论和建议

一、结论 1.项目概况 南京市扬子粮油食品机械有限公司原名南京京扬复合包装袋厂，早期建设于南京市新华路，因土地改制，于2001年扩建至南京市大厂区园东路149号。同时，南京京扬复合包装袋厂在南京市大厂区园东路149号投资2000万建设“南京京扬复合包装扩建项目”，并于2001年11月22日取得南京市大厂区环境保护局同意项目建设的审查意见书，原有项目未进行三同时验收。 为适应市场需求，南京市扬子粮油食品机械有限公司扩建至南京六合经济开发区龙华路23号（约3816m2），拟投资800万元，租赁南京四桥经济园有限公司的空闲厂房建设新式半干面、鲜湿面、冷冻熟面自动化设备扩建项目，项目建成后将具备年产2000万个包装袋的生产能力。 2.产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类、淘汰类及能耗限额项目；对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号）。因此，本项目符合当前国家的产业政策要求。 3.用地规划相符性 根据南京市扬子粮油食品机械有限公司出具的土地使用证（宁六国用（2013）第02349号）可知，本项目所在地为工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。因此，本项目符合相关用地规划。 4.生态规划相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号），距离最近的生态红线区域为城市生态公益林二级管控区，位于本项目的东南侧约2700m处，不在江苏省生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，与当地生态规划相符。本项目与南京市生态红线关系图详见附图4。 - 相关规划相符性分析 （1）与“三线一单”的相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评【2016】150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评）管理，落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单’（一下简称‘三线一单’）约束”，本项目与“三线一单”的相符性分析如下： ①与生态红线区域保护规划相符性 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号），距离最近的生态红线区域为城市生态公益林二级管控区，位于本项目的东南侧约2700m处，不在江苏省生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，不会导致辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。 ②环境质量底线相符性 根据2017年南京市环境质量状况公报，项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。建设项目实施后，“三废”处理达标后排放，对周边环境产生影响较小，不会改变周边环境功能区划要求，从环境的角度来说建设的建设与周围环境是相容的，符合相应的规划功能要求。 ③资源利用上线相符性 本项目运营期所利用的资源主要为水资源、电能。项目所在地水资源丰富且本项目用水量较小，项目所在地供水设施可满足用水需要；项目所在地供电设施可满足用电需要。因此，本项目符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中鼓励类、限制和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类、淘汰类及能耗限额项目；对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号），本项目符合南京市建设项目环境准入暂行规定的要求，符合国家和地方相关产业政策。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 （2）与“两减六治三提升”环保专项行动方案相符性分析 本项目使用低VOCs含量的涂料，对产生的有机废气使用活性炭吸附处置，符合263行动计划“强制重点行业清洁原料替代”、“推进重点工业行业VOCs治理”的要求。本项目符合“两减六治三提升”环保专项行动方案的相关要求。 （3）《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的相符性分析详见表1-5，本项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的总体要求。 （4）“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性分析 本项目涉及喷漆，属于工业涂装业，喷漆产生的废气通过集气罩收集由过滤棉+活性炭吸附装置吸附处理后达标排放，使用的原料为低VOCs含量的。因此，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）的相关要求。 6.项目建设地环境质量现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，本项目所在区域内环境质量现状总体良好。本项目受纳水体是滁河，根据《2017年南京市环境状况公报》，本项目所在区域的水环境质量现状良好。根据南京市噪声环境功能区划，本项目区域环境噪声功能区划为2类。本项目所在地周围不存在对环境产生较大影响的噪声源，其声环境质量能够达到2类区划功能的要求。 7.达标排放与影响分析 （1）废气 本项目喷漆和晾干工序排放的VOCs经活性炭吸附装置处理后可达天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“其他行业”中标准限值；喷漆工序排放的漆雾经过滤棉处理、焊接过程中产生的焊接烟尘经焊烟净化装置处理后可达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目采取“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网；本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水；本项目不产生工业废水。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于设备的运行，通过选用低噪声设备、合理布局等措施，降低噪声污染确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固体废弃物 本项目产生的焊渣和边角料统一外售；废活性炭和废过滤棉由有资质单位统一清运、处理；废包装桶由原生产厂商回收。因此，本项目固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 8.总量控制分析： 本项目运营期产生的有组织废气为VOCs（0.00054t/a）、颗粒物（0.00162t/a），需向六合区环保局申请排放总量。 本项目不新增员工，不新增生活污水和食堂废水；本项目不产生工业废水。 本项目固体废物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 综上所述，本项目营运期在按环保要求采取各项污染防制措施后，对周围环境影响较小。从环保的角度看，该建设项目是可行的。 二、要求和建议 1、平时加强对工作人员环境保护培训。 2、认真落实、实施各项环保措施，确保各项污染物达标排放。尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减震降噪措施，并集中管理高噪声设备，以改善厂区周围的声环境质量。 3、建立健全各项环保管理制度，确保污染物的达标排放，杜绝废水、废气事故性非正常排放。 4、本评价报告，是根据建设单位提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由建设单位按环保部门的要求另行申报。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 声明 附件3 江苏省投资项目备案证 附件4 营业执照 附件5 土地证 附件6 原有项目环评批复 附图1 地理位置图 附图2 周边概况图 附图3 平面布置图 附图4 生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日