建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：       生产线技术改造项目

建设单位(盖章)：     南京宏安钢结构有限公司

江苏省环保厅监制

编制日期：二零一八年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出扩建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明扩建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京宏安钢结构有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孟庆红 |  |  | 联系人 |  |  | 孟庆红 |  |
| 通讯地址 | 南京市六合经济开发区姜宋路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13115021668 |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 211500 |  |
| 建设地点 | 南京市六合经济开发区姜宋路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京市六合区工信局 |  |  | 项目代码 | 2018-320116-33-03-609624 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改■ |  |  | 行业类别 及代码 | 【C3311】金属结构制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 0 | 建筑面积 (平方米) |  | 0 | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |
| 总投资 (万元) | 200 | 环保投资 （万元） |  | 25 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 12.5% |
| 工程计划进度 | / |  |  | 年工作日 | 250天 |  |  |  |
| 主要产品产量、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要原辅材料：油漆，详见表3。 主要生产设备：喷漆房1间，详见表5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 水及能源消耗一览表 名称; 消耗量; 来源; 名称; 消耗量; 来源. 水(吨/年); 412.5; 市政供水管网; 燃油; /; /. 电(万千万时/年); 6; 市政电网; 天然气（立方米）; /; /. 蒸汽(吨/年); /; /; 其他; /; /. |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目厂区排水实行雨污分流，雨水直接排入雨水管网。本次技术改造项目无生产废水产生，且扩建项目不新增员工，无生活污水产生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来 南京宏安钢结构有限公司位于南京市六合经济开发区姜宋路，主要进行钢结构及彩钢板的制造，主要产品为钢结构800t/a、彩钢瓦25000m2/a、复合板25000 m2/a。公司成立于2006年3月，投产于2006年5月，总投资350万元。 根据市场需求及企业发展需要，现拟投资200万元，对现有800t/a的钢结构生产线进行技术改造。由于原有钢结构生产线中喷漆工序为委外，委外处理单位不能按时保质完成项目单位喷漆工序要求。因此，本项目购置一套移动式喷漆房及其配套的废气处理设备，对原委外喷漆工序纳入本项目区进行自行处理，本次技术改造完成后，全厂产能不变。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目年用漆量10吨以下，属于“二十二、金属制品业：67、金属制品加工制造”类，应编制环境影响报告表。建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、改扩建项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。 2、工程内容及规模 （1）建设项目基本情况 项目名称：生产线技术改造项目 建设地点：六合经济开发区姜宋路 建设单位：南京宏安钢结构有限公司 建设性质：技改 投资金额：总投资200万元，其中环保投资25万元，环保投资比例12.5% 行业类别：金属结构制造（C3311） （2）建设内容及规模 项目技改前后产能不变，为年加工钢结构800t/a、彩钢瓦25000㎡/a、复合板25000㎡/a。 本次技改内容：购置一套移动式喷漆房及其配套的废气处理设备，对原加工800t/a钢结构的委外喷漆工序纳入本项目区进行自行处理。技改前后产品方案见下表。 表1-2 建设项目主体工程及产品方案 名称; 产量; 备注. 技改前; 技改后; 技改前后变化量. 钢结构; 800t/a; 800t/a; 0; 新增喷漆工序. 彩钢瓦; 25000平方米/a; 25000平方米/a; 0. 复合板; 25000平方米/a; 25000平方米/a; 0. 为了满足本次技改后的作业空间需求，本项目依托现有建筑框架，对厂房内部进行改造，不新增建筑面积。改造完成后，将新增喷漆房。设置单独的固废暂存仓库。 项目平面布置图详见附图2，工程组成情况见下表。 表1-3 本项目主要工程组成情况 项目; 工程内容与规模; 备注. 主体工程; 生产车间1; 钢结构生产线，占地面积3200 m2，长x宽≈80m*40m。; 新增移动式喷漆房，位于生产车间中部，占地面积300 m2，长x宽≈15m*20m。. 生产车间2; 彩钢瓦、复合板生产线，占地面积1500 m2，长x宽≈60m*25m。; 依托原有. 储运工程; 仓库; 位于生产车间2西北侧，固废仓库约120 m2; 依托原有. 公用工程; 供水; 本项目不新增供水量，现有项目依托市政供水管网供水; 依托现有. 排水; 本项目不新增废水排放，现有项目雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，接管至程桥街道污水处理厂; 依托市政污水管网. 供电; 由市政供电系统提供，年用电量约60000度; 依托现有市政供电系统提供，本次技改项目新增用电10000度. 环保工程; 废气; 有组织废气：集气罩收集后，经“迷宫纸+活性炭吸附”处理后经15米排气筒高空排放； 无组织废气：通过车间通风系统排至外环境; 新增迷宫纸+活性炭吸附装置. 废水; 本项目无新增废水，现有生活污水产生量250m3/a，经已建化粪池预处理后，接管至程桥街道污水厂; 依托原有. 噪声; 采用低噪声设备、设减振基础、合理布局等减振降噪措施; 对新增的噪声设备也采取一系列的减振降噪措施. 固废; 分类收集、定点存放，位于生产车间西南侧，固废仓库约80㎡；主要用于废木屑、边角料等；废活性炭储存在危废暂存库，位于厂区西南角，约20㎡,本项目不新增生活垃圾，现有生活垃圾委托环卫部门定期清运; 依托现有固废及危废暂存间暂存一般固废及危险固废，. 3.主要原辅材料清单 技改前后原辅材料使用情况见下表。 表1-4 建设项目原辅材料使用量 序号; 项目; 单位; 年使用数量; 备注. 技改前; 技改后. 1; 钢板; t; 800; 800; /. 2; 彩钢板; t; 260; 260. 3; EPS板; m2; 25000; 25000. 4; 焊条; t; 12; 12. 5; 胶; t; 20; 20; 本项目胶主要为多亚甲基多苯基多异氰酸酯（70%）和硬泡聚醚（30%）. 6; 油漆; t; 0; 8; 其中油漆中：丙烯酸树脂占70%、二甲苯占10%，乙酸乙酯占10%，乙酸丁酯占10%. 项目所用的原辅材料理化特性详见下表。 表1-5 主要化学品的理化特性一览表 名称; 理化性质; 毒性; 燃烧爆炸性. 多亚甲基多苯基多异氰酸酯; 浅黄色至褐色粘稠液体．有刺激性气味。相对密度(20℃/20 ℃)1.2，燃点218℃。凝固点<10℃。黏度(25℃)200~1000mPa.s。PAPI实际上是由50%VOCS与50%官能度大于2以上的多异氰酸酯组成的混合物。升温时能发生自聚作用。溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。; /; /. 硬泡聚醚（EPS）; 淡黄色至黄色透明液体，无机械杂质羟值（KOHmg/g）430±30，水分（%）0.15，年度2500~4000，色度（APHA）10，pH值（9.0~11.0）。本产品用于制备硬质聚氨酯泡沫，广泛应用于冰箱，冷藏门，冷库，隔热的重要原料。; /; /. 丙烯酸树脂; 无色或有色液体，有特殊芳香味；熔点：-47.9℃，沸点：139℃，相对密度（水=1）：0.86；溶解性：可与丙烯酸漆稀释剂等混溶。; 急性毒性： LD50：5000mg/kg，（大鼠经口）；14100mg/kg（兔经皮）; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧时放出有毒气体；流速过快，容易产生和集聚静电。. 二甲苯; 无色透明液体，有类似甲苯的气味。熔点：-34℃，沸点：137-140℃，相对密度(水=1)：0.865，不溶于水，溶于乙醇和乙醚。嗅阈值为1.09mg/m3。; LD50：4300mg/kg(大鼠经口)， 2119mg/kg(小鼠经口)。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方。. 乙酸乙酯; 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发；熔点：-83.6℃，沸点：77.2℃，相对密度（水=1）：0.90；溶解性：微溶于水，溶于氯仿、丙酮、醇、醚等多数有机溶剂。; 低毒类： LD50：5620mg/kg，（大鼠经口）； LC50：1600ppm，8小时（大鼠吸入）; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 乙酸丁酯; 无色透明液体，有果子香味；熔点：-73.5℃，沸点：126.1℃；相对密度（水=1）：0.88；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、醚等多数有机溶剂; 低毒类： LD50：13100mg/kg，（大鼠经口）； LC50：2000ppm，4小时（大鼠吸入）; 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 4. 生产设备 本项目利用现有设备，并购置新设备对喷漆废气治理进行改造，新增的生产设备主要用于此次技改项目改造的喷漆工序和打磨工序，技改前后设备详见表1-6。 表1-6 项目主要设备清单 生产线; 序号; 设备名称; 数量; 备注. 钢结构生产线; 1; 钢结构自动焊接机组; 1组; 原有. 2; C型钢机组; 1组; 原有. 3; 行车; 2台; 原有. 4; 电焊机; 8台; 原有. 5; 铲车; 6台; 原有. 6; 小型设备; 8台; 原有. 7; 抛丸机; 1台; 技改新增. 8; 喷漆房; 1; 技改新增. 彩钢瓦生产线; 1; 彩钢瓦机组; 3组; 原有. 2; 行车; 1台; 原有. 3; 铲车; 1台; 原有. 4; 小型设备; 1台; 原有. 复合板生产线; 1; 复合板生产线; 1条; 原有. 2; 行车; 1台; 原有. 3; 铲车; 1台; 原有. 4; 小型设备; 10台; 原有. 5、工作制服与劳动定员 工作制度：一班制，每班工作8小时，全年工作250天，全年共计2000小时。 劳动定员：本项目不新增用工，企业目前员工定员约25人，本项目不设置食堂、浴室及员工宿舍，员工多为附近居民，就近自行解决。 6. 公用工程及能源 （1）给排水 给水：本项目无生产工艺用水，用水为员工生活用水，本次技改项目不新增定员，企业用水量412.5t/a，依托现有市政给水管网供水。 排水：项目排水采用雨污分流制。雨水采用管道汇集排入市政雨水管网，本项目无生产废水，不新增生活污水量。 企业现有项目无生产性废水产生与排放，本次技改项目无新增废水产生，因此本项目给排水量无变化，产生的废水主要为生活污水和食堂废水，排放量约330t/a。食堂废水经隔油隔渣池处理后与生活污水一起进入污水处理设施处理达到《污水综合排放》（GB8978-1996）一级标准后进入开发区污水管网，最终进入滁河。 （2）用电 本项目建成后全厂用电量共60000千瓦时/年，新增用电10000千瓦时/年，由六合区供电系统提供。 （3）绿化 建设项目厂区占地面积约9500m2，建筑面积约为3600 m2，绿化面积约1000m2。 （4）运输 建设项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输。 7.项目周边概况和平面布置情况 本项目位于六合经济开发区姜宋路，占地面积约为9500m2，建筑面积约为3600 m2，主要包括办公楼、厂房、仓库等，其余为空地。其中生产车间位于院内南侧，高约4米，办公室位于厂区北侧，办公室西侧为固废仓库约10m2。 厂区东侧为六合建筑站；北侧为姜宋路，隔路为南京沪江商贸城；西侧为万络国际物流基地；南侧100m为南京中瀚钢材物流园；东侧为机械加工企业区。项目周边300米范围内主要为工业区，无污染型工业企业。项目平面布置情况见附图2，周围环境概况图详见附图4。 8、产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定，以及《江苏省工业产业结构调整指导目录》（2012年本）中鼓励类、限制类及淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制类与禁止类项目，也不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属允许类建设项目，且该项目已取得六合区发改委备案，因此，拟建项目符合国家和地方产业政策。 9、选址及规划相符性分析 本项目选址位于南京市六合经济开发区内，所占用地土地为工业用地。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》及现场调查，技改项目不涉及生态红线区域。 综上所述，扩建项目符合相关规划要求，选址合理。 9、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《南京市生态红线区域保护规划》，项目建设周边无生态环境保护目标，项目与六合区生态红线位置关系图见附图四。 （2）环境质量底线 根据《南京市2016年质量公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。扩建项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此扩建项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 扩建项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 扩建项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-8。 表1-8 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订），项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 扩建项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 4; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 扩建项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），扩建项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 由表1-8可知，扩建项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，扩建项目建设符合“三线一单”要求。 |
| 与扩建项目有关的现有污染情况及主要环境问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、企业建设历程回顾 南京宏安钢结构有限公司成立于2006年3月，投产于2006年5月，位于南京市六合经济开发区姜宋路。要进行钢结构及彩钢板的制造，主要产品为钢结构800吨/a、彩钢瓦25000平方米/a、复合板25000平方米/a。 原有项目已建成投产，原有项目于2010年2月1日通过六合区环保局审批，原有项目环保审批情况见附件。现有项目已于2017年12月24日通过自主竣工环境保护验收。 二、现有项目生产工艺及产污环节 具体工艺流程详见下图。 1、钢结构 图1-1 现有钢结构生产工艺流程图 2、彩钢瓦 图1-2 现有彩钢瓦生产工艺流程图 3、复合板 图1-2 现有彩钢瓦生产工艺流程图 工艺流程说明： 1、钢结构生产线 现有项目外购刚才，根据图纸切割成所需要的形状后由钢结构自动焊接机组进行焊接，焊接成型后进行油漆，最后成型。此生产线生产过程中油漆部分外协完成，在切割时会产生钢材边角料和切割机产生的噪声，在焊接部分会产生焊接烟尘、焊渣一级焊接机组运行时产生的噪声。 2、彩钢瓦生产线 现有项目外购彩钢瓦，经彩钢瓦机组压制后用电焊机焊接，最后成型。该生产线生产过程中会产生彩钢板边角料、焊接烟尘和焊接，以及设备在运行时产生的噪声。 3、复合板生产线 现有项目外购钢板和保温层材料，在两层钢板之间放置一层保温层材料，用胶将钢板和保温层之间粘合住，胶采用的是多亚甲基多苯基多异氰酸酯和硬泡聚醚，按照一定的比例配置而成，然后再压制成型。此生产过程中在配制胶和涂胶时会产生废气，压制成型时会产生噪声，以及废胶桶等固废产生。 三、项目产排污分析及治理情况 1、废气 现有废气主要为钢结构、彩钢瓦生产线焊接时产生的焊接烟尘、复合板生产线产生的含胶废气以及食堂的液化气燃烧废气和油烟废气。 现有项目焊条采用J422型焊条，直径4mm，现有项目的使用量为12t/a，根据项目焊接的工艺类型，本项目施焊时的发尘量为280mg/min,焊接材料的发尘量为8g/kg，则项目的焊接烟尘产生量为96kg/a，产生浓度为2000mg/Nm3，产生速率为0.04kg/h。 现有项目在配制胶粘合剂时，采用的多亚甲基多苯基多异氰酸酯和硬泡聚醚，按照一定的比例配制而成，配制和涂胶的过程中会有少量的含胶废气产生，主要成分是VOCs，含尘废气量为10×104m3/a，VOCs产生浓度约为136mg/Nm3，则VOCs产生量为0.014t/a。 现有项目食堂燃料使用瓶装液化气，年用量约0.1万m3，其含硫量为以100万m3液化气产生630kg SO2计算，则该项目全年排放SO2为0.6kg/a。对环境不会造成明显影响。 现有项目共有员工25人，生产班制为一班制，人均耗食用油量按30g/天计，每日按高峰2h计，油烟的产生量占油耗量的3.5%计，则食堂油烟的产生量为6.56kg/a。单个灶头基准排风量为2000m3/h，则现有项目使用1口双眼灶头，则油烟废气产生量约4000m3/h，浓度为3.28mg/Nm3。油烟净化设施去除率按60%计，则经处理后的油烟排放量2.62kg/a，排放浓度为1.31mg/Nm3。 2、废水 原有项目生产过程中无废水排放，废水主要为生活废水和食堂废水。 原有项目劳动定员25人，生活用水量按照50L/人·d计算，年生产250天，废水排放系数取80%，则生活用水量为312.5t/a，生活污水排放量为250t/a。主要水污染污COD、SS、NH3-N、TP，其浓度分别为350mg/L、250mg/L、25mg/L、4.0mg/L左右。 原有项目食堂用水量按20L/人·d，则食堂用水量为125t/a，食堂废水产生量按用水量的80%计，则食堂废水产生量为100t/a。主要水污染物为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油，其浓度分别为350mg/L、250mg/L、35mg/L、4.0mg/L、160mg/L左右。 原有项目食堂废水经隔油隔渣池处理后与生活污水一起进入污水处理设施处理达到《污水综合排放》（GB8978-1996）一级标准后进入开发区污水管网，最终进入滁河。 ③噪声 原有项目噪声源主要为生产设备及配套设备的运行产生的噪声。生产设备及配套设备均安置在室内，噪声值约在80～95dB(A)。主要噪声源源强声级见表1-7。 表1-7 主要设备噪声源强 序号; 噪声源名称; 数量; 单台噪声级（dB(A)）; 所在车间 （工段）名称; 治理措施; 降噪效果. 1; 电焊机; 8; 95; 加工车间; 减振基础、建筑物隔声、低噪声涉笔和消声等措施; ≥25dB(A). 2; 彩钢瓦机组; 3; 80; ≥25dB(A). 3; 复合板生产线; 1; 90; ≥25dB(A). 4; 焊接机组; 1; 85; ≥25dB(A). 5; C型钢机组; 1; 88; ≥25dB(A). 4、固体废物 原有项目产生的一般工业固废主要为：1、边角料约为25t，污泥约1t/a，由环卫部门收集后统一清运。2、废胶桶产生量约为0.1t/a，由原厂家回收。 项目处理废气的活性炭吸附装置需定期更换活性炭，产生的废活性炭0.01t/a。焊渣产生量为0.05t/a，废机油产生量为2t/a。焊渣、废活性炭和废机油交有资质的单位回收处理。 项目共有员工25名，产生的生活垃圾为6.25t/a,，由环卫部门清运处理。 四、现有项目污染物排放量 现有项目污染物排放量汇总如表1-8所示。 表1-8 现有项目污染物排放汇总表 t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 焊接烟尘; 颗粒物; 0.096; 0.09504; 0.00096. 含胶废气; VOCs; 0.014; 0.0133; 0.0007. 油烟废气; 颗粒物; 0.00656; 0.00394; 0.00262. 废水; 废水量; 350m3; 350m3; 0. COD; 0.12; 0.01; 0.10. SS; 0.08; 0.04; 0.04. 氨氮; 0.01; 0; 0.01. TP; 0.001; 0; 0.00. 动植物油; 0.0128; 0.01; 0.0026. 固废; 边角料; 25; 25; 0. 污泥; 1; 1; 0. 废胶桶; 0.1; 0.1; 0. 废活性炭; 0.01; 0.01; 0. 焊渣; 1.6; 1.6; 0. 废机油; 2; 2; 0. 生活垃圾; 6.25; 6.25; 0. 现有项目已于2017年12月24日通过自主竣工环境保护验收。 经现场勘查，未发现明显环境问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 一、自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 建设项目位于南京市六合区程桥镇工业区。六合区地处北纬32°11′～32°27′，东经118°34′～119°03′。六合区西、北部接安徽省来安县和天长市，东临江苏省仪征市，南靠长江，流经苏皖两省的滁河横穿境中入江，滨江带滁，土地面积1485.5km2，拥有46km长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区。技改扩建项目地理位置图详见附图1。 2、地形、地貌 南京市是江苏省低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内无高山峻岭，高于海拔400m的低山有钟山、老山和横山。 六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0~5.5m之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等地形单元构成，地势北高南低，高差100多米。丘陵、岗地占全区面积76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘113座，其中海拔100m以上的山丘有19座，最高为231m。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。 建设项目位于南京市六合台商工业园区，项目所在地区地壳稳定，无活动构造，地基土承载力fk=8~10kpa地势平坦；无山丘、岗地。 3、气候、气象 六合区属于北亚热带季风气候，夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主，常年主导风向为东风。六合地区气候温和、四季分明、雨量适中，主要的气象气候特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 项目; 数量及单位. 气温; 年平均气温; 15.4℃. 历史平均最低气温; 11.4℃. 历史平均最高气温; 20.3℃. 极端最高气温; 43.0℃. 极端最低气温; -14.0℃. 湿度; 年平均相对湿度; 77%. 年平均绝对湿度; 15.6HPa. 降水; 年平均降水量; 1001.8mm. 年最小降水量; 684.2mm. 年最大降水量; 1561mm. 一日最大降水量; 198.5mm. 积雪; 最大积雪深度; 51cm. 气压; 年最高绝对气压; 1046.9bar. 年最低绝对气压; 989.1bar. 年平均气压; 1015.5bar. 风速; 年平均风速; 2.5m/s. 年最大风速; 25.2m/s. 4、水文 六合区属长江水系，主要河流是长江及其支流马汊河、滁河。 长江是我国第一大河，流域面积180万km2，长约6300km，径流资源占全国总量的37.8%。长江南京大厂段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约占21.6km，其间主要支流为马汊河。大厂江段水面宽约350~900m，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700～900m，最窄处在南化公司附近，宽约350m，平均河宽约624m，平均水深8.4m，平面形态呈一个向北突出的大弯道。 根据南京下关潮水位资料统计（1921～1991），历年最高水位10.2m，（吴凇基面，1954.8.17），最低水位1.54m，年内最大水位变幅7.7m（1954），枯水期最大差别1.56m（1951.12.31），多年平均潮差0.57m，长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年有最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。长江大厂段的分流比随上游来流大小而变化，汛期的分流比约18%左右，枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12万m3/s。 马汊河是滁河中下游主要分洪道，西起南京市六合区小头李与滁河相接，向东穿山郑高岭，在三航三公司预制厂北侧入长江八卦洲北汊，全长13.6km。马汊河河道防洪标准为二十年一遇，设计流量为1018m3/s，规划标准为：当小头李10.40m，相应南京潮位8.86m，行洪能力达到1220m3/s。马汊河按跨河桥梁位置分为上、中、下三个河段，上游堤防段自小头李至葛新桥，长约6.0km，该段河道顺直，设计河底宽60m，现堤顶高程为12.4～15.4m，迎水坡比为1：4和1：3，背水坡比为1：2.5～1：3之间；中游切岭段自葛新桥至大纬路桥，长约6.2公里，河道弯曲呈圆弧形，设计河底宽35m，现高程为12.4～32.0m之间，迎水坡比为1：4和1：3，背水坡为丘陵岗地；下游堤防段自大纬路桥至入江口，长约1.4km，河道开阔，设计河底宽为12m，现堤顶高程为11m，迎水坡比为1：4和1：3，挡浪墙高程为12.20m。马汊河穿越浦口、六合两区，周边有南京化学工业园、扬子石化、扬巴等工业园区和国有大型企业。 5、地下水 （1）地下水类型及其分布 南京市地下水分为孔隙水、岩溶水、裂隙水三种主要类型，对应的存储介质为松散岩类孔隙含水层组，碳酸盐岩类溶隙含水岩组、碎屑岩（含火山碎屑岩）类含水岩组及火成侵入岩裂隙含水岩组。 地下水类型按含水介质（岩性）、水动力特征，进一步可细分为六个亚类，见表2-2。 表2-2 南京市地下水类型一览表 地下水类型; 含水层（岩）组. 大类; 亚类; 地层代号; 主要含水层岩性; 分层地段; 分布面积（估）Km2. 孔隙水; 松散岩类孔隙潜水; Q4、Q3、Q2、Ny; 粉砂、亚砂土、亚粘土、含泥砂砾石层; 丘岗、沟谷、平原区浅部; 1923. 松散岩类孔隙（微）承压水; Q4、Q3、Q1-2; 粉砂、粉细砂、中粗砂、粗砂含砾; 长江、滁河、秦淮河、运粮河、胥河漫滩平原. 松散岩类孔隙（微）承压水与玄武岩孔洞水; Ny、Nyβ; 砂、砂砾、玄武岩孔洞; 主要六合北部. 溶隙水; 碳酸盐岩类溶隙水; Z2、ε、O1-2、O3t、C、P1q、T1、T2z; 角砾状灰岩、灰岩、白云岩、白云质灰岩、硅质灰岩、泥灰岩; 老山、幕府山、栖霞山、仙鹤山~摄山、青龙山、孔山、汤山; 547. 裂隙水; 碎屑岩岩类、火山碎屑岩类裂隙水; Z1、O3w、S、D、P1g、P2、T2h、T3、J、K1、K2; 千枚岩、泥岩、泥页岩、砂岩、砾岩、凝灰岩、安山岩、粗安岩; 全区均有分布; 3224. 火成侵入岩类裂隙水; γπ、δoπ、δ、γ、βμ; 花岗岩类、闪长岩类、辉绿岩类; 全区零星分布. （2）水文地质单元及基本特征 南京市地下水按边界条件、补泾排关系、水力联系等水文地质特征，以及分布地域，分为17个水文地质单元。松散岩类孔隙水（Ⅰ）分为6个水文地质单元（Ⅰ1~Ⅰ6）；碳酸盐岩类溶隙水（Ⅱ）分为三个水文地质单元（Ⅱ1~Ⅱ3）；碎屑岩、火山碎屑岩、侵入岩类裂隙水（Ⅲ）分为8个水文地质单元（Ⅲ1~Ⅲ8）。基本特征见表2-3。 表2-3 水文地质单元基本特征一览表 水文地质单元; 面积（Km2）; 地下水性质; 含水层（岩）组岩性及结构; 水位埋深（m）. 大区; 亚区; 分区名称. Ⅰ孔隙水; Ⅰ1; 长江漫滩区; 620; 潜水、微承压水; 亚砂土、砂土、砂砾岩等，二元结构; 1~2. Ⅰ2; 滁河漫滩区; 181; 1~2. Ⅰ3; 秦淮河漫滩区; 224; 1~2. Ⅰ4; 高淳孔隙水区; 263; 亚砂土、砂土等，二元结构; 1.5. Ⅰ5; 滁河古漫滩区; 260; 亚砂土、砂土等，二元结构; 1.5>10¦（微承压水）. Ⅰ6; 六合北部区; 364; 潜水、承压水; 亚砂土、砂土、玄武岩孔洞、砾砂等，二元结构; 1~3>10（微承压水）. Ⅱ溶隙水; Ⅱ1; 仙-栖地区; 45; 承压水; 碳酸盐岩、溶蚀孔洞、构造裂隙; 一般>10m，受开采影响. Ⅱ2; 老山岩溶水区; 234. Ⅱ3; 汤山-青龙山; 265. Ⅲ裂隙水; Ⅲ1; 南京城北-栖霞; 179; 潜水、承压水; 砾岩为主、侵入岩、火山碎屑岩、构造裂隙风化裂隙; 变化较大，受地形、风化裂隙、构造裂隙发育所孔隙. Ⅲ2; 紫金山南; 78. Ⅲ3; 老山裂隙水区; 327. Ⅲ4; 秦淮河西部; 900; 火山碎屑岩为主、砂岩、构造裂隙风化裂隙. Ⅲ5; 溧水裂隙水区; 955. Ⅲ6; 高淳裂隙水区; 457. Ⅲ7; 六合中部区; 439; 砂岩、玄武岩，构造裂隙、风化裂隙及成岩裂隙. Ⅲ8; 青龙山南部; 345; 砂岩构造裂隙风化裂隙. （3）主要水文地质单元含水岩组结构 南京地区地下水类型分为潜水、微承压水、承压水，各个水文地质单元不尽相同。 ①长江漫滩 沿长江两岸分布，含水层以粉砂、细砂为主，一般底部含砾。地下水类型为潜水~微承压水。 ②滁河漫滩（古滁河漫滩） 沿江北现滁河分布，河曲摆动较大，含水层组由粉砂、亚砂土组成。古滁河漫滩含水层颗粒较粗，粉砂、细砂等，下不含砾中粗砂。地下水类型为潜水~微承压水。技改扩建项目所在地即属于该类型。 （4）地下水径流排泄规律 地下水作为一个整体系统，具有特定的补给、径流、排泄方式。地下水接受大气降水、地表水入渗、灌溉水入渗、侧向径流补给，以蒸发（含植物蒸腾）、人工开采、向低水位地表水以及侧向径流等方式排泄。相邻水文地质单元，以及不同类型的地下水之间，遵守从高水位向低水位流动的规律，组合成复杂的径流关系（补排关系）。根据南京市地下水类型、水文地质单元特点，归纳其补迳排关系见下图。 图2-1 地下水补迳排关系图 （5）所在地地质及地下水灾害情况 根据《江苏省地质环境监测及分析报告（2010年）》提供的资料和根据《南京地下水开采引起的环境地质问题及防治对策》（黄爱国，张兵，《江苏地质》，23（1），45-48，1999）表明该地区（六合地区）存在地下水污染问题，主要表现为滁河漫滩的孔隙承压水铁含量普遍超标，大部分地段硬度超标，且根据原有资料可以确定，这些组分的超标是由自然环境造成的，而不是人为污染的结果。 6、生态环境（植被、生物多样性） 六合地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物的生长，环境多样，动植物种类繁多。农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭院花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银华等130多种。属国家重点保护的野生植物有翠柏、银杏、银杉、水杉、香樟、油樟、楠木、鹅掌楸、大叶木兰、玉兰、睡莲等多种。 在动物地理区划种，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，属亚热带丛灌草地-农田动物群。动物群种除猪、牛、羊和鸡、鸭、鹅等家畜外，野生动物约100多种，如野鸡、兔、牙獐等；水产包含22科40多种，龙池鲫鱼，沿江的刀鱼，鲫鱼较为名贵，太湖银鱼也饲养成功。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。 二、社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 一、六合区概况 1、社会经济状况 2016年全年实现地区生产总值690亿元，同比增长11.5%；公共财政预算收入(含驻区企业下放数)62.72亿元，下降1.1%；社会消费品零售总额270亿元，增长15%；完成全社会固定资产投资680亿元，增长11.9%；城乡居民收入分别达37180元和16230元，增长12%和13%。 2、农业 2016年，全区农业工作围绕率先基本实现农业现代化目标和农业增效、农民增收的中心任务，在经济形势复杂多变、农产品价格波动频繁、自然灾害频发、生产成本不断攀升的挑战下，实施品种创新、技术创新、装备创新、制度创新，促进现代农业规模化发展，推动全区农业转型升级。全区新增金牛湖、雄州农业园区2个，园区总数增至11个。展现江苏省六合现代农业产业园区、龙袍现代循环农业园区、龙池现代农业示范园示范形象，发挥辐射功能。冶山、马鞍、金牛湖、雄州现代农业园区申报市级农业示范园区，其中冶山、马鞍、雄州3个园区获市农委批复并挂牌。 3、工业 2016年，全区实现工业总产值1631.1亿元，比上年增长12.8%。493家规模以上工业企业实现总产值1571.1亿元，比上年同期增长14.2%。其中：轻工业总产值329.9亿元，增长14.1%，重工业总产值1241.2亿元，增长3.9%，轻重工业比21：79。年底，全区有10亿元以上工业企业22家，实现产值656亿元，比上年下降2.5%，占全部规模以上工业产值的比重为44.1%。全区规模以上工业全年产值销售率97.8%。 4、交通 六合区拥有公路、铁路、水运、空运、管道等多种便捷的运输条件。 宁连(南京/连云港)高速、宁通(南京/南通)高速、宁淮(南京/淮安)高速、宁蚌(南京/蚌埠)高速在境内通过。宁启铁路在六合设有客货站，境内还有三条铁路专用线和一条窄轨铁路。 长江南京港是江海型的内河大港，距长江口437公里，水运外通海洋，内联长江众多支流和京杭大运河；扬子公司、南钢、南热、南化、DNCC均建有自己的货运码头，可停泊1000吨至20000吨级的各种船舶，水运相当便利。 南京是国家输油、气干线到达城市，主要油气运输管道为“西气东输”天然气管道、鲁宁输油管线（年输油能力2000万吨/年）和甬－沪－宁输油管线（全年输油能力2500万吨/年）。 5、教育文化 六合区的文化教育有记载的，始建于唐懿宗咸通年间，即公元860年的六合文庙（学府）即为明证，它是全国仅存的22座孔庙、文庙和夫子庙之一，除了建于公元前478 年（鲁哀公十七年）的山东曲阜孔庙和建于618年（唐武德元年）的江西萍乡文庙这两处外，六合文庙始建年代位列第三，且规模也列为前五位。它更是南京夫子庙重建之样板。六合区通过进一步撤并学校、加大教育支出等多举措发展教育，教育水平发展到了相对高位的阶段。 6、文物保护 六合境内有入选“新金陵四十八景”的国家AA级地质公园桂子山景区、冶山国家矿山公园，以“三群一湖”为代表的六合国家地质公园是江苏省第二家、全市首家国家级地质公园，国家3A级旅游风景区国家水利风景区、省级森林公园金牛湖风景区，国家2A级旅游风景区平山森林公园、国家2A级灵岩山风景区等。六合还有全国爱国主义教育基地，达浦生纪念馆；江苏省文物保护单位，六合文庙、万寿宫；南京市文物保护单位，长芦崇福禅寺、长江路清真寺、南门清真寺；南京市爱国主义教育基地，竹镇市抗日民主政府、桂子山烈士陵园等。 建设项目周围无需特殊保护的自然保护区、人文遗迹、风景名胜区等环境敏感点。 二、与南京市六合区雄州组团控制性详细规划的相符性分析 1、规划范围 北至宁启铁路，南至灵岩大道，西至宁连高速公路，东至城东路，规划总用地面积约为45.91平方公里。 2、土地利用现状 规划区域现状城市建设用地合计为1353.7公顷，占总用地面积的29.7%，其余水域、农林用地和村镇建设用地，总面积为3238.01公顷。 3、现状建设用地概况 现状城市建设用地主要集中在西北的雄州老城区、东部的雄州工业园区。雄州老城用地中以居住用地、行政办公用地和商业服务设施用地为主，有少量工业用地与居住用地混杂布局。东部沿雄州东路和金江公路沿线，现状主要有雄州工业园区的工业用地和少量居住用地。规划区西南部，为未来建设的六合新城区，目前新区的道路框架已经拉开，已有部分已建在建项目。规划区南部、北部以农村居民点和农林用地为主。 4、功能定位 江北副城的中心之一，六合区的经济文化中心，集居住、商务办公、产业与研发等多功能为一体的城市综合功能区。南京雄州组团规划为以机械、新材料、轻纺、精细化工、电子等为主导产业的园区。 5、规划结构 规划形成“一带、两轴、三廊、七区”的布局结构。 一带：滁河综合发展带。 两轴：延安路-江北大道城市发展轴、雄州东路-雄州西路。 三廊：宁连高速交通廊道、金江公路交通廊道、雍六高速交通廊道。 七区：雄州老城片区、六合新城片区、灵岩山片区、科技研发片区、雄州街道片区、南工业片区、北工业片区。 6、土地利用规划 规划主要重点为： ⑴对接上位规划，整合各单元 规划全面梳理规划区现有的上位规划、控制性详细规划、专项规划、相关的审批条文，将新的要求落实到规划中。 ⑵打造核心区，完善公共设施体系布局 规划延续总规提出的在六合片区设置城市副中心的思路，结合对规划区域整体土地利用的思考，依托滁河形成六合片区公共服务设施中心。 ⑶完善交通系统 规划加强各组团间的交通联系，适当增加贯穿性的次干道。 ⑷旧区更新，提升品质 逐步对部分三类居住用地及农村居民进行小区化的改造更新，形成具有一定规模、市政公用设施配套完善、环境优美的居住小区，改善地区居住环境。 ⑸明确滁河沿线功能，重塑滨水景观 对现状水系进行整合，沿滁河适当布置公共设施中心，并设置绿地和开敞空间，使滁河成为城市的公共设施带和绿色廊道。 7、公共服务设施规划 规划公共设施用地面积421.13公顷，占城市建设用地的9.88%，其中行政办公用地面积为20.69公顷；商业金融用地面积为90.85公顷；文化娱乐用地面积为31.51公顷；体育用地面积为25.57公顷；医疗卫生用地面积为11.93公顷；教育科研用地面积为189.18公顷；文物古迹用地面积为1.02公顷；其他公益性公共设施用地面积为0.70公顷；商业办公混合用地面积13.40公顷；居住社区中心用地面积为36.28公顷。 8、市政工程规划 ⑴给水规划 根据上位规划控制要求，本次规划范围内用水由远古水厂提供。输水干管布主要以环状管网为主，局部为枝状管网的供水系统。 ⑵污水工程规划 采用雨污分流制，结合道路骨架的实施，敷设污水管网，区内共设置5座污水提升泵站，白果桥污水泵站、规划1#、2#、3#、4#污水泵站。 ⑶雨水工程规划 雨水就近排入河流及现状水体，雨水最终通过排涝泵站机排入滁河，保留改造及新建排涝泵站总计36座。 ⑷电力工程 规划220kV规划变，3座；规划的10kV规划变，8座；规划建设用地范围内10kV线路就近引自110kV变电所。 ⑸燃气工程 天然气气源来自雄州高中压调压站，雄州高中压调压站位于六合经济开发区内。在规划区内道路设置燃气管线。 ⑹通信工程 遵循“少局址，大容量”组网原则。电信线路采用地下管道方式敷设，实现区内通信基础设施资源共享。 雄州组团基础设施现状汇总详见表2-4。 表2-4 环境影响因子识别一览表 设施名称; 建设情况; 备注. 自来水厂; 依托六合区第二水厂，现状规模15万t/d，实际供水量为11.0万t/d，给水管网已建; 余量4万t/d. 六合区污水处理厂; 一期4万t/d（已建）; 已提标升级. 变电所; 1座220kV变电所; -. 热电厂及供热电网; 无集中供热设施; -. 雨水排水管网; 已建成; -. 污水排水管网; 在建; 预计2018年底建成. 技改扩建项目所在地为六合区雄州组团南部工业片区，南部工业片区主要以机械、塑料、服装等为主导产业的园区，技改扩建项目，属于塑料制造行业，且项目用地属于工业用地，符合雄州组团控制性详细规划。

- 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，同比增加11天，达标率为66.1%，同比上升2.1个百分点。其中，达到一级标准天数为56天，同比增加24天；未达到二级标准的天数为124天（其中，轻度污染97天，中度污染24天，重度污染3天），主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为47.9g/m3，超标0.37倍，同比下降16.0%；PM10年均值为85.2g/m3，超标0.22倍，同比下降11.9％；NO2年均值为44.3g/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；SO2年均值为18.2g/m3，达标，同比下降5.7%；CO年均值为1.0mg/m3，日均值均达标，同比基本持平；O3日最大8小时值超标天数为56天，超标率为15.3%，同比增加1.6个百分点。 2、地表水质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年全市112个水环境功能区监测断面（点），优于Ⅲ类水质断面有63个，占56.2%，同比下降1.5个百分点劣于Ⅴ类水质断面有13个，占11.6％，同比基本持平。全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面，优于Ⅲ类水质断面有14个，占63.6%，劣于Ⅴ类水质断面有2个，占9.1%。滁河为Ⅳ类水体。与上年相比，水质无明显变化。 3、声环境质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.9分贝，同比下降0.9分贝；郊区，区域环境噪声为53.8分贝，同比下降0.8分贝。 全市交通噪声监测点位245个。城区，交通噪声均值为68.3分贝，同比上升0.5分贝；郊区，交通噪声均值为68.0分贝，同比上升0.1分贝。 全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比下降0.9个百分点；夜间噪声达标率为86.6%，同比上升2.7个百分点。 项目所在区为2类区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。目前该地区的声环境质量能够达到标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，建设项目主要环境保护目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 最近距离m; 规模（人口）; 保护级别. 环境空气; 姜宋村; NE; 460; 约50户150人; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 地表水; 滁河; WE; 1600; 小型; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准. 声环境; 厂界; /; 1; /; GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准.

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095–2012）中的二级标准，VOCs参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）执行。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/Nm3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. VOCS; 8小时均值; 600; 参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、地表水环境质量标准 建设项目周围水体主要为滁河，其水质目前执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，SS 参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中标准。具体标准见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838–2002）表1中Ⅳ类标准. 2; COD; ≤30. 3; NH3-N; ≤1.5. 4; TP; ≤0.3. 5; 石油类; ≤0.5. 6; SS; ≤60; 《地表水资源质量标准》 （SL63-94）. 3、声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。本项目喷漆、晾干工序产生VOCs排放标准参照天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5执行。 具体排放标准详见表4-4。 表4-4 扩建项目生产废气排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. VOCs; 50; 15; 1.5; 2.0; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准. - 废水 本次技术改造项目无生产废水产生，不新增员工生活废水。现有项目废水主要为食堂废水和员工生活污水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后进入开发区污水管网，最终进入滁河。 - 噪声 本次技术改造项目不新增用地，不新建厂房。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体数值见表4-5。 表4-5 工业企业厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2; 昼; 60. 夜; 50. - 固废排放标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单（环保部公告2013年第36号）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，需要总量控制的主要污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、VOCs根据本项目排污特征确定总量控制因子为： （1）废气 总量控制因子：VOCs； 总量考核因子：颗粒物； （2）废水 总量控制因子：COD、氨氮； 总量考核因子：废水量、SS、总磷、动植物油； （3）固废 总量考核因子：固废零排放。 本次项目污染物总量控制指标见下表。 表4-6 技术改造项目污染物排放量汇总表（单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.369; 0.36531; 0.00369. VOCs; 0.432; 0.3456; 0.0864. 无组织; 颗粒物; 0.041; 0; 0.041. VOCs; 0.024; 0; 0.024. 固废; 危险废物; 0.6; 0.6; 0. |

- 5、建设项目工程分析

一、施工期 本次技术改造项目施工期仅为设备安装，厂房等建筑构造均依托现有，施工期对外环境影响较小，本报告不再对其进行分析。 - 运营期 企业原有建设内容为年生产钢结构800t/a、彩钢瓦25000平方米/a、复合板25000平方米/a生产线。本次技术改造项目主要是将钢结构生产工艺中增加喷漆工序（现有工艺喷漆工序为外包），其余产品工艺没有变化。 因此本次评价只针对钢结构生产工艺中增加的喷漆工序进行分析评价。 1、工艺流程及产污环节 图5-1 技改项目工艺流程及产污环节图 本次技改项目主要将钢结构生产工艺中增加喷漆工序（现有工艺喷漆工序为外包）。项目内容主要包括：新增喷漆房，废气处理工艺以迷宫纸+活性炭吸附工艺为主。 2、工艺流程简述 项目主要的生产工艺流程及产污环节说明如下： （1）打磨：由员工使用抛丸机将钢结构需要打磨的地方磨平，此工序产生一定的噪声N1、打磨粉尘 G1。 （2）喷漆：采用水性漆喷涂，喷漆废气G2经迷宫纸加活性炭吸附装置处理后通过1个15m高的排气筒有组织排放。 （3）自然晾干：将喷漆后的钢结构放置于喷漆室自然晾干，使其表面的漆固化成均匀、平整、光滑的涂膜，即得成品，因此产生废气G3。 3、其他产物环节 本次技术改造项目在处理废气的迷宫纸+活性炭吸附装置需定期更换迷宫纸及活性炭，会产生废迷宫纸（S1）、废活性炭（S2）。 4、产污环节分析 项目营运期主要污染物产生情况见表5-1。 表5-1 项目营运期主要污染物产生情况 污染物类型; 污染物产生环节; 编号; 污染因子. 废气; 生产线; 打磨; G1; 金属粉尘. 喷漆; G2; VOCs. 晾干; G3; VOCs. 废水; /; /; /; /. 噪声; 生产线; 打磨; N1; 等效连续A声级. 固废; 生产线; 废迷宫纸; S1; 废迷宫纸. 废活性炭; S2; 废活性炭.

主要污染物来源分析： 一、施工期主要污染物 扩建项目不新增用地，不新建厂房，仅在原有厂房闲置位置安装设别。因此施工期短、内容简单，一般不会产生显著的环境影响。在新设备安装时，废旧包装材料随生活垃圾，由环卫统一清运。确保包装材料妥善安置。 二、营运期主要污染物 现有彩钢瓦25000㎡/a、复合板25000㎡/a生产线工艺、设备、产能不变化，产污环节，产污量以及治理措施不变化，污染物排放量均不变化。 本次技改主要针对钢结构800t/a加工生产线，现有工艺不变化并新增打磨和喷漆工序， 现有产污也不变化。本次技改主要新增产污环节以及产污量如下： 1.废气 （1）污染因子来源 本次技改项目新增废气主要为打磨粉尘（G1），喷漆工序产生的喷漆废气（以VOCs计）（G2）、晾干工序产生废气（以VOCs计）（G3）。 （2）防治措施简述 本项目抛丸机自带布袋除尘设备，项目喷漆室侧面设置迷宫纸+活性炭吸附装置。打磨工序与喷漆工序产生的废气各自处理后，经由各自独立风机引入支管道，合并进入车间顶部的主管道，最后由车间顶部经1根15m高排气筒排放。 本项目支线管道安装独立风机，总风量不小于10000m3/h。布袋除尘设备收集效率约为90%，处理效率约为99%，迷宫纸+活性炭吸附装置处理效率约为80%。 （3）产排污源强估算 ①有组织废气 打磨粉尘（G1） 本次技改项目利用抛丸机对结构件的表面进行抛丸处理，根据类比同类企业，抛丸粉尘产生量为钢板用量的0.02%，本项目钢板用量为850t/a，则本项目粉尘产生量为0.17t/a，产生的粉尘经布袋除尘器处理，最终通过15m高的排气筒排放，废气捕集率为90%。则有组织粉尘量为0.153t/a。 喷漆废气（G2）、晾干废气（G3） 本项目设立移动式喷漆房，喷漆房三面固定，一侧最长可拉伸至20m，配备1套迷宫纸及1台风机。喷漆房采用侧面出风的机械进出风模式。本项目喷漆废气采用迷宫纸+活性炭吸附装置处理。本项目油漆采用水性漆，在喷涂时，70%的固体份在喷漆过程中附着在产品上，30%散失； VOCs 挥发量占总挥发量的30%。本项目喷漆及晾干均在密闭的喷漆房内进行，在喷涂时，漆雾经排风系统收集进迷宫纸+活性炭吸附漆雾处理装置，喷漆房捕集效率不低于90%。进入迷宫纸+活性炭吸附漆雾处理装置的固体份99%被捕集，其余1%以颗粒物的形式经排气筒集中排放；VOCs 的吸附效率按80%考虑。本项目所使用的油漆中固体份占10%， VOCs 占20%，纯水占70%，项目油漆用量约为8t/a，故项目有组织颗粒物产生量为0.216t/a，VOCs产生量为0.432t/a。本项目喷漆废气中颗粒物排放量为0.0036t/a，VOCs排放量为0.0864t/a。 表5-2 本项目有组织废气排放情况表 污染源; 污染物名称; 废气量 m3/h; 污染物产生情况; 治理措施; 处理效率; 污染物排放情况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 喷漆废气; 粉尘; 5000; 7.2; 0.036; 0.216; 迷宫纸+活性炭吸附; 99%; 0.072; 0.0036; 0.00216. VOCs; 14.4; 0.072; 80%; 0.0086; 0.0432; 0.432. 打磨废气; 金属粉尘; 5000; 0.0154; 0.077; 0.153; 布袋除尘器; 99%; 0.0002; 0.0008; 0.00153. ②无组织废气 本次技术改造项目无组织废气来源于未能被布袋除尘收集的粉尘及未捕集的喷漆废气和晾干废气VOCs。布袋除尘器捕集率为90%，项目抛丸时产生的金属废气未捕集量为0.017t/a。本项目未捕集的喷漆废气约为喷漆废气总量的10%。经计算，本项目喷漆工序无组织颗粒物产生量为0.024t/a，VOCs产生量为0.048t/a。未能捕集的废气在车间内呈无组织排放。 表5-3 本项目无组织排放废气情况 编号; 污染物名称; 位置; 排放量 t/a; 面源面积 m2; 面源高度 m. 无组织; 金属粉尘; 生产车间; 0.017; 2000; 8. 喷漆粉尘; 0.024; 8. VOCs; 0.048. - 废水 扩建项目无生产废水产生，由于不新增员工，因此不新增员工生活废水。 - 噪声 本次技术改造项目噪声情况统计见表5-4。 表5-4 扩建项目噪声情况统计 序号; 噪声源名称; 数量; 单台噪声级（dB(A)）; 所在车间 （工段）名称; 治理措施; 降噪效果. 1; 喷漆房; 1; 80; 生产车间; 隔声、减震; ≥25dB(A). 2; 打磨机; 5; 90; 生产车间; 隔声、减震; ≥25dB(A). 根据扩建项目生产过程的特点，项目正常运行时，产生的主要噪声为喷漆房、打磨机等产生噪声，其声级值在80~90dB。设备都安装在室内，通过厂房的隔声屏蔽，对厂房外的噪声辐射量大大减小，必要时安装减振设施，并在车间与工厂围墙之间种植高大树木，以做到达标排放。 - 固废 扩建项目不新增员工，因此无生活垃圾产生。本次技改项目主要固废为废迷宫纸及废活性炭。 （1）一般工业固废 本项目无一般工业固废产生。 （2）危险固废 项目处理废气的迷宫纸+活性炭吸附装置需定期更换迷宫纸及活性炭，则产生的废迷宫纸0.2t/a，废活性炭0.4t/a，委托有资质单位处置。 本次扩建项目不增加员工，因此无新的生活垃圾产生。本次扩建项目副产物判定情况见表5-5，固体废物产生情况汇总见表5-6。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 废迷宫纸; 废气处理; 固体; 有机物、迷宫纸; 0.2; √; 生产过程中产生的废弃物质. 废活性炭; 固体; 有机物、活性炭; 0.4; √; 生产过程中产生的废弃物质. 表5-6 固体废物产生情况一览表 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 废迷宫纸; 危险固废; 废气处理; 固体; 有机物、迷宫纸; 名录鉴定; T/In; HW49; 900-041-49; 0.2. 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固体; 有机物、活性炭; 名录鉴定; T/In; HW49; 900-041-49; 0.4. 三、拟建项目污染物排放情况 本项目三废产排污情况见表5-10。 表5-10 本项目三废产排污情况汇总表 单位:t/a 项目; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 油烟; 0.0066; 0.0036; 0.003. 焊接烟尘; 0.096; 0.09054; 0.00096. 含胶废气; 0.014; 0.0133; 0.0007. 粉尘; 0.216; 0.21384; 0.00216. VOCs; 0.432; 0.3456; 0.0864. 金属粉尘; 0.153; 0.15147; 0.00153. 无组织; 金属粉尘; 0.017; 0; 0.017. VOCs; 0.048; 0; 0.048. 粉尘; 0.024; 0; 0.024. 废水; 废水量; 350; 0; 0. CODcr; 0.12; 0.01; 0.10. SS; 0.08; 0.04; 0.04. NH3-N; 0.01; 0; 0.01. TP; 0.001; 0; 0.00. 动植物油; 0.0128; 0.01; 0.0026. 固废; 一般工业固废; 边角料; 25; 25; 0. 污泥; 1; 1. 其它（非固废）; 废胶桶; 0.1; 0.1; 0. 危险废物; 废活性炭; 0.41; 0.41; 0. 焊渣; 1.6; 1.6; 0. 废机油; 2; 2; 0. 废迷宫纸; 0.2; 0.2; 0.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/m3 |  | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 粉尘 | 7.2 | 0.036 |  | 0.216 |  | 0.0036 | 0.00216 | 大气 |
|  |  | VOCs | 14.4 | 0.072 |  | 0.432 |  | 0.0432 | 0.0864 |  |
|  |  | 金属粉尘 | 0.0154 | 0.077 |  | 0.153 |  | 0.0008 | 0.00153 |  |
|  | 无组织废气 |  | 产生量t/a |  |  |  |  | 排放量t/a |  |  |
|  |  | 粉尘 | 0.017 |  |  |  |  | 0.017 |  |  |
|  |  | VOCs | 0.048 |  |  |  |  | 0.048 |  |  |
|  |  | 金属粉尘 | 0.024 |  |  |  |  | 0.024 |  |  |
| 水 污 染 物 | / | 污染物名称 | 废水量 t/a |  | 产生浓度 mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 |  | 污染物名称 | 产生量 t/a |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 危险固废 | 废活性炭 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 分类收集处理，零排放 |
|  |  | 废迷宫纸 | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 主要噪声源主要包括喷漆房、打磨机等，噪声值在80~90dB（A）之间，经减震、隔声和一定距离衰减后，厂界噪声可达标排放，对周围环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 扩建项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为原地技改项目，依托现有已建厂房，场地内已建好相关设施，施工期仅在已建成厂区内进行装修和设备安装调试，对周边环境影响较小。故本次评价对施工期不再做详细分析，主要对运营期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、废气对环境的影响分析 (1)有组织废气 本次技术改造项目产生的废气主要为抛丸工序产生的打磨粉尘和喷漆房产生的粉尘和VOCs。其中粉尘产生量为0.17t/a，经布袋除尘器处理；喷漆废气中颗粒物排放量为0.0036t/a，VOCs排放量为0.0864t/a，漆雾经排风系统收集进迷宫纸+活性炭吸附漆雾处理装置。所有气体最终一起通过15m高的排气筒排放。 (2)无组织废气分析 本次技术改造项目产生的废气主要为未能被布袋除尘收集的粉尘0.017 t/a及未捕集的喷漆粉尘废气0.024t/a和晾干废气VOCs0.048t/a。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式SCREEN3。 估算模式SCREEN3 是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。 大气环境影响预测： （1）预测内容 预测因子：根据拟建项目废气排放特点，环境空气预测因子为锡及其化合物。 预测范围：为大气评价范围。 预测内容：使用导则推荐估算模式SCREEN3对废气排放正常工况及非正常工况下，下风向2.5km范围内的环境质量进行预测。 （2）预测源强 本次项目有组织排放的废气源强见表7-1。无组织废气源强见表7-2。 表7-1 有组织废气排放源强参数一览表 污染源; 污染物; 废气量(m3/h); 排气筒高度(m); 直径(m); 出口温度(℃); 排放速率(kg/h). 排气筒1#; 粉尘; 5000; 15; 0.2; 80; 0.0036. VOCs; 5000; 15; 0.2; 80; 0.0432. 金属粉尘; 5000; 15; 0.2; 80; 0.0008. 表7-2 无组织废气排放源强参数一览表 污染源; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放时间（h/a）; 面源面积（m2）; 面源高度(m). 生产车间; 金属粉尘; 0.0085; 0.017; 2000; 2000; 8. 喷漆粉尘; 0.012; 0.024; 2000; 2000; 8. VOCs; 0.024; 0.048; 2000; 2000; 8. （3）预测数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）规定，三级评价可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。采用估算模式SCREEN3预测结果列于表7-3。 表7-3 扩建项目有组织废气预测结果一览表 下风距离(米); 喷漆粉尘; VOCs; 金属粉尘. 下风向预测浓度ci/(ug/m^3); 浓度占标率Pi/%; 下风向预测浓度ci/(ug/m^3); 浓度占标率Pi/%; 下风向预测浓度ci/(ug/m^3); 浓度占标率Pi/%. 10; 2.17E-06; 0; 2.60E-05; 0; 4.82E-07; 0. 100; 2.17E-06; 0; 2.60E-05; 0; 4.82E-07; 0. 200; 3.27E-05; 0; 0.000392; 0.07; 7.27E-06; 0. 275; 4.31E-05; 0; 0.000517; 0.09; 9.57E-06; 0. 300; 4.23E-05; 0; 0.000507; 0.08; 9.39E-06; 0. 400; 4.02E-05; 0; 0.000483; 0.08; 8.94E-06; 0. 500; 3.75E-05; 0; 0.000449; 0.07; 8.32E-06; 0. 600; 3.98E-05; 0; 0.000477; 0.08; 8.84E-06; 0. 700; 3.86E-05; 0; 0.000463; 0.08; 8.57E-06; 0. 800; 3.58E-05; 0; 0.000429; 0.07; 7.95E-06; 0. 900; 3.25E-05; 0; 0.000389; 0.06; 7.21E-06; 0. 1000; 2.92E-05; 0; 0.00035; 0.06; 6.49E-06; 0. 1100; 2.94E-05; 0; 0.000353; 0.06; 6.54E-06; 0. 1200; 2.93E-05; 0; 0.000351; 0.06; 6.51E-06; 0. 1300; 2.88E-05; 0; 0.000346; 0.06; 6.40E-06; 0. 1400; 2.81E-05; 0; 0.000337; 0.06; 6.24E-06; 0. 1500; 2.73E-05; 0; 0.000327; 0.05; 6.06E-06; 0. 1600; 2.64E-05; 0; 0.000316; 0.05; 5.86E-06; 0. 1700; 2.54E-05; 0; 0.000305; 0.05; 5.65E-06; 0. 1800; 2.44E-05; 0; 0.000293; 0.05; 5.43E-06; 0. 1900; 2.35E-05; 0; 0.000282; 0.05; 5.22E-06; 0. 2000; 2.26E-05; 0; 0.000271; 0.05; 5.02E-06; 0. 2100; 2.17E-05; 0; 0.00026; 0.04; 4.82E-06; 0. 2200; 2.08E-05; 0; 0.00025; 0.04; 4.62E-06; 0. 2300; 2.00E-05; 0; 0.00024; 0.04; 4.44E-06; 0. 2400; 1.92E-05; 0; 0.00023; 0.04; 4.27E-06; 0. 2500; 1.85E-05; 0; 0.000221; 0.04; 4.10E-06; 0. 下风向最大浓度; 4.31E-05; 0; 0.000517; 0.09; 9.57E-06; 0. D10%,m; /; /; /. 表7-4 扩建项目无组织废气预测结果 污染源; 污染因子; 周界外最高浓 度点（mg/m3）; 厂界浓度监控值 （mg/m3）; 空气质量标 准（mg/m3）; 周界外最高浓度点 与排放源的距离. 生产车间; 金属粉尘; 0.003944; 0.001303; 0.9; 196m. 喷漆粉尘; 0.005567; 0.00184; 0.9; 196m. VOCs; 0.01113; 0.00368; 1.8; 196m. 预测结果表明：在正常工况下，扩建项目有组织排放、无组织排放的大气污染物对区域最大地面小时浓度的贡献值占标率均小于10%。 综上所述，扩建项目不会对周围大气环境产生明显不利影响，周边大气环境基本可维持现状。 大气环境防护距离： 由于本项目无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。计算结果如下： 表7-5 本项目大气环境防护距离计算表 污染指标; 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; Cm （mg/Nm3）; 污染物排放速率 Qc（kg/h）; L（m）; 大气环境防护距离（m）. 粉尘; 8; 20; 100; 0.9; 0.0036; 无超标点; 0. VOCs; 8; 20; 100; 1.8; 0.0432; 无超标点; 0. 金属粉尘; 8; 20; 100; 0.9; 0.0008; 无超标点; 0. 依据上述计算结果可知，由于污染物排放速率较低，厂界外无超标点，因此本项目的不需要设置大气环境防护距离。 卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm－标准浓度限值； L－工业企业所需卫生防护距离，m； R－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。非甲烷总烃和粉尘：A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84计算可得，本项目卫生防护距离计算结果见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; 计算结果（m）; 需设置防护距离（m）. 生产车间1; VOCs; 0.001; 50. 根据计算结果，不足50m按最低50m计。本项目有机废气卫生防护距离需设置为50m。根据卫生防护距离的规定，建议本项目的卫生防护距离设置为：储罐区外周边50m。该范围内现状无民宅等敏感目标，满足防护要求。 2、废水对环境的影响分析 扩建项目无生产废水，无新增员工，不产生生活污水。因此本次扩建项目对当地地表水环境无影响。 3、声环境的影响分析 扩建项目噪声源主要为生产设备及配套设备的运行产生的噪声。生产设备及配套设备均安置在室内，噪声值约在80～90dB(A)，经采取相应的降噪措施后，噪声削减约25dB。 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据HJ2.4-2008《环境影响评价技术导则—声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 （1）噪声预测模式 LA(r)=LAW-20lg(r)-8 式中：LA(r)——距噪声源r数处预测点的A声级，dB(A)； LAW——点声源的A声级，dB(A)； r——点声源到预测点的距离，m。 （2）叠加计算 n个噪声源对同一受声点的声压级迭加： Leq=10lg(i=1n100.1Lpi) 式中： ——某预测受声点的总声压级，dB（A）； ——某声源在预测受声点产生的声压级，dB（A）； —— 声源数量。 根据建设项目高噪声设备声级所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到项目建成后各场界处的噪声级，扩建项目仅昼间生产，夜间不生产，以贡献值作为厂界噪声预测值。建设项目噪声预测结果见表7-5。 表7-5 拟建项目噪声预测结果统计表 测点编号; 测点位置; 预测值（dB(A)）. 1; 厂界东1m处; 55.7. 2; 厂界南1m处; 56.5. 3; 厂界西1m处; 56.4. 4; 厂界北1m处; 55.8. 建设项目夜间不生产，因此从表7-5可知，建设项目厂界各预测点的噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准（昼间：60dB(A)）。 4、固体废弃物的影响分析 本次扩建项目产生的固废主要是危险废物。 生产过程中会产生废迷宫纸及废活性炭。委托有危废处理资质的单位处理。 场内设有危废暂存场所，位于车间内部，占地面积约为10m2，危废暂存场所采用防雨、防渗、防腐等措施。 固废处置场所要求： 厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤危废库应有明显的标志，并有防雨、防渗、防腐等设施。 综上所述，建设项目产生固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。 5.全厂污染物三本账 本扩建项目建成后全厂污染物排放三本账见表7-6。 表7-6 全厂污染物排放三本账 污染类别; 污染物; 现有项目; 技术改造项目; 全厂接管量; 全厂排放量; 排放增减量; 以新带老削减量. 接管量; 排放情况; 产生量; 削减量; 接管量; 排放量. 有组织废气; 颗粒物; /; 0.00096; 0.369; 0.36531; /; 0.00369; /; 0.00465; +0.00369; 0. 油烟废气; 0.003; 0; 0; /; 0; /; 0.003; 0; 0. VOCs; /; 0.0007; 0.432; 0.3456; /; 0.0864; /; 0.0871; +0.0864; 0. 固废; 各类业固废; 0; 0; 0.6; 0.6; /; 0; 0; 0; 0. 6、清洁生产 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 扩建项目原材料及产品较清洁，生产使用清洁能源，能耗符合清洁生产要求；项目产生的污染物经处理后能够达标排放。 清洁生产是企业提高管理水平和控制污染环境的有效手段，不仅可以减少原材料的浪费，降低废弃物的产生，而且在降低生产成本和提高产品质量的同时，也可减少污染物的排放对环境的危害程度。企业应建立清洁生产组织，落实专人负责企业日常的清洁生产，具体职责如下。 (1)制定企业的清洁生产方案，对企业职工进行清洁生产知识教育和培训； (2)定期对生产过程进行清洁生产审核，编制清洁生产审核报告； (3)不断吸取同类行业国内外先进清洁生产操作经验，提高清洁生产水平； (4)制定持续清洁生产计划，建立清洁生产激励制度，使员工在积极参与清洁生产过程中，以激励清洁生产工作持续、有效地发展。 综上所述，项目的建设符合清洁生产的要求。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目营运期间，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识 教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备兼职环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。环境管理工作具体内容如下： ①建设单位应加强对垃圾暂存点的管理，与环卫部门订立合同，及时清运； ② 制定危险废物管理计划。建设单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划。将危险废物的产生、处置等情况纳入记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。严格执行危险废物转移联单制度，运输符合本市危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位； ③ 处理各种涉及环境保护的有关事项，记录并保存有关环境保护的各种原始资料。 （2）监测计划 表7-7 项目日常监测计划建议 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 营 运 期; 废气; 排气筒; VOCs; 1-2次/年; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 厂界; VOCs; 1-2次/年; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 噪声; 厂界外1米; Leq（A）; 1-2次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 8、环保投资估算 为有效的控制拟建项目对环境的污染，对高噪声源采取有限的治理措施，拟建项目环保投资估算见表7-8。 表7-8 拟建项目环保投资估算情况 序号; 环保项目; 投资费用（万元）. 1; 喷漆; 迷宫纸+活性炭吸附装置; 25. 9、“三同时”验收一览表 表7-9 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 治理效果; 完成时间. 废气; 车间; 颗粒物; 布袋除尘; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. VOCs; 迷宫纸+活性炭吸附装置; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 噪声; 生产 设备; —; 车间合理布局，选用低噪声型号设备，加强设备的保养与检修，绿化吸声，配件加工过程中高噪声设备设减震机座; 达《工业企业场界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生产; 一般固废; 环卫部门收集处理 厂家统一回收; 妥善处理不外排. 危险固废; 委托有资质单位处理.

- 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 喷漆房 | VOCs | 迷宫纸+活性炭吸附装置处理，通过 1个15m 高的排气筒排放 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  | 喷漆房、抛丸工序 | 颗粒物 | 布袋除尘通过 1个15m 高的排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固体 废弃物 | 生产工序 | 废迷宫纸 | 委托有资质单位处理 | 不外排 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 项目在生产运营过程中，噪声污染源在声级为80dB(A)-90dB(A)，经减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目设计阶段进行合理设计，优化建设，加强施工管理，最大限度减少临时施工占地，减少植被和上层土壤的破坏，减少水土流失，以减缓扩建项目对生态环境的影响。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 南京宏安钢结构有限公司位于南京市六合经济开发区姜宋路，主要进行钢结构及彩钢板的制造，主要产品为钢结构800吨/a、彩钢瓦25000平方米/a、复合板25000平方米/a。公司成立于2006年3月，投产于2006年5月，总投资350万元。 根据市场需求及企业发展需要，现拟投资200万元，购置一套移动式喷漆房及其配套的废气处理设备，对现有钢结构生产线进行技术改造（原有钢结构生产线中喷漆工序为委外）。本次技术改造完成后，全厂产能不变。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目年用漆量10吨以下，属于“二十二、金属制品业：67、金属制品加工制造”类，应编制环境影响报告表。建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、改扩建项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度。 2、选址合理性 本项目在南京宏安钢结构有限公司现有厂房内改造，不新增用地，所在地供电、给水等基础设施基本满足公司发展需求。项目所在地位于六合经济开发区内，该土地利用性质属工业用地，符合南京市六合区建设规划和用地规划。本项目不新增废水量，废气经收集处理后，对外环境影响较小，固废100%不外排，符合当地环境规划。 根据《南京市生态红线区域保护规划》，本项目不在生态红线区域一级管控区、二级管控区范围内，距最近的生态红线区域六合国家地质公园的距离为3公里，因此，项目选址用地符合规划要求。因此，本项目与《南京市生态红线区域保护规划》是相符的。 3、产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定，以及《江苏省工业产业结构调整指导目录》（2012年本）中鼓励类、限制类及淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制类与禁止类项目，也不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属允许类建设项目，且该项目已取得六合区发改委备案，因此，拟建项目符合国家和地方产业政策。 本项目已获得南京六合工信局备案（备案号：2018-320116-33-03-609624），符合国家和地方产业政策。经对照宁政发[2015]251号文，项目基本符合南京市建设项目环境准入暂行规定的要求。 4、环境影响分析 （1）废气 项目有组织废气主要为喷漆废气、打磨粉尘，无组织废气主要包括：喷漆晾干废气、底漆车间打磨粉尘等。主要污染物为漆雾颗粒物、打磨粉尘和VOCs。喷漆废气经收集（收集效率90%）进入迷宫纸+活性炭吸附（去除效率约90%）处理后15m高的1#排气筒高空排放，废气量为5000m3/h。 颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中表 2 中的二级标准；VOCs排放符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准。 选用估算模式Screen3进行估算，正常工况下的有组织排放废气污染物下风向最大浓度均不超标，对周边大气环境影响很小，达到环境质量评价标准要求，不会降低周边空气质量等级；无组织排放废气厂界浓度贡献值符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297/1996)表2中二级标准厂界浓度监控限值要求， VOCs排放符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中相应标准，无需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目大气污染物对周围环境影响较小。 - 废水 本次技术改造项目无生产废水产生，由于不新增员工，因此不新增员工生活废水。因此本次扩建项目对当地地表水环境无影响。 - 噪声 本次技术改造项目噪声源经合理布局车间、车间厂房隔声、高噪声设备采取隔声减振措施后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准排放。 - 固废 扩建项目各类固废分类收集，分类处置，零排放。 5、清洁生产 本项目符合国家和地方产业政策，项目的原辅材料清洁，各种污染物均得到了妥善的处理或处置，能够达标排放，对周围环境影响小。因此，本次技术改造项目符合清洁生产要求。 6、总量控制 扩建项目总量控制指标见表9-1 表9-1 总量控制指标 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.369; 0.36531; 0.00369. VOCs; 0.432; 0.3456; 0.0864. 无组织; 颗粒物; 0.041; 0; 0.041. VOCs; 0.024; 0; 0.024. 固废; 危险废物; 0.6; 0.6; 0. 综上所述，扩建项目符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；建设项目所在地大气、地表水及声环境质量现状良好；项目施工期污染采取措施后，对环境的影响可得到有效的控制，施工结束后其影响随之消失；项目运营期所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放。在落实环保措施后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状。因此，从环保的角度出发，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 （1）应建立、健全环境保护监督管理机构和制度。公司应由专人负责全公司的环保工作，落实环保责任制，落实环保措施的管理实施，认真执行“三同时”制度，做到污染物稳定达标排放。 （2）增强环保意识，认真学习，落实国家各项环境保护法规和制度，做到社会效益、环境效益和经济效益协调发展。 （3）加强绿化，集中封闭，减少噪声排放。 （4）加强对员工的技能培训，加强环境管理。 （5）工程竣工后应及组织验收，验收合格后后方能投入生产。 |
| --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |