所在行政区 六合区                  环评编号：

审批编号□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项目名称：   岩棉高端砂浆研发装置项目

建设单位（或个人）盖章：  南京恒翔保温材料制造有限公司

建设单位排污申报登记号□□□□□□□□□□□□

申报日期  2018年12月

南京市环境保护局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附件2 项目周围环境图 - 如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项 评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则中的要求进行。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 岩棉高端砂浆研发装置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京恒翔保温材料制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈凯 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 王小云 |  |
| 通讯地址 | 南京市六合经济开发区湖荡路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13814188481 |  |  | 传真 |  | —— |  | 邮政编码 |  |  | 211500 |  |
| 建设地点 | 南京市六合经济开发区湖荡路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 南京市六合区发展和改革局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 2018-320116-30-03-542135 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | [C3039]其它建筑材料制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 300（不新增） |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  | 依托原有 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 5 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  |  | 0.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 |  |  |  |  | 2018.12 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料：详见表1； 主要设备：详见表2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  |  | — |  | 液化气（立方米/年） 水（吨/年） |  |  |  |  | — |  |  |
| 电（度/年） |  |  | 3000 |  | 蒸汽（吨/年） 电（度/年） |  |  |  |  | — |  |  |
| 天然气（万立方米/年） |  |  | — |  | 燃煤（吨/年） |  |  |  |  | — |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 该企业实行雨污分流，雨水经收集后排入园区管网内。 本项目无废水产生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 工程内容及评价标准

工程内容及规模 1、项目概况 南京恒翔保温材料制造有限公司，公司创建于1996年，前身为南京凯华保温材料有限公司。南京恒翔保温材料制造有限公司在2008年投入5500多万元，在南京六合经济开发区新建了生产与技术开发基地，新生产线设备投资3500多万元，工厂占地面积60000平方米。其中厂房15000平方米，办公楼1400平方米，宿舍1000平方米，食堂600平方米，配套2000平方米。项目投产后，年生产能力为8000吨岩棉制品。项目名称为年产8000吨岩棉制品生产线项目，已于2007年4月通过六合区环境保护局审批同意建设，并于2012年1月通过环评验收，文号为六环监字（2012）验第（001）号。南京恒翔保温材料制造有限公司在2012年投资4000万元，新建厂房3000平方米，年生产能力30000吨。项目名称为年产30000吨建筑保温岩棉制品项目，扩建项目位于南京市六合经济开发区一期厂房旁边。该项目已于2012年六月通过六合区环境保护局审批同意建设，文号为六环书复（2012）012号，并通过环评验收。 本项目位于南京市六合经济开发区湖荡路，项目建筑面积约300平方米。该项目主要生产干粉砂浆。现该项目的业务用房面积300㎡，设岩棉高端砂浆研发装置，该装置主要用于研发使用，待研发成功的产品交由其它生产厂家生产。 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。为此，南京恒翔保温材料制造有限公司委托本公司进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对南京恒翔保温材料制造有限公司周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写了本次影响评价报告表。 2、生产规模及产品方案： 现有项目为岩棉制品8000吨/年、建筑保温岩棉制品30000吨/年；本项目为干粉砂浆1910吨/年。 建设项目产品方案见表1。 表1 产品方案 产品名称; 扩建前; 扩建后; 年生产时数. 岩棉制品; 8000吨/年; 8000吨/年; 2400h. 建筑保温岩棉制品; 30000吨/年; 30000吨/年; 2400h. 干粉砂浆; 0; 1910吨/年; 1274h. 3、改扩建项目工程主要建设内容如下： 3.1原辅材料供应及储运 本项目主要原辅材料使用情况详见表2。 表2 本项目原辅材料一览表 序号; 原料; 数量; 备注. 1; - 水泥; - 800t/a; 外购. 2; - 黄沙; - 1000t/a. 3; - 胶粉; - 100t/a. 4; - 纤维素; - 10t/a. 3.2改扩建项目主要设备清单详见表4。 表2 建设项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 规格型号; 生产厂家; 备注. 1; 单轴间歇式搅拌机; 1台; 1.5吨/小时; 苏宝芒顿; 外购. 4、项目工程组成 项目建设过程主要详见表5。 表5 项目工程组成表 序号; 类别; 名称; 设计内容; 备注. 1; 主体工程; 岩棉制品车间（1车间）; 建筑面积11613m2; 厂区已建. 建筑保温岩棉制品（2车间）; 建筑面积14000m2; 厂区已建. 干粉砂浆车间; 建筑面积300m2; 本项目车间（利用现有空闲厂房）. 辅助工程; 辅助用房; 建筑面积5000m2; 厂区已建. 公用工程; 供电; 3000kwh; 开发区电网供电. 绿化; 无新增绿化; 依托现有厂区. 废气; 经车间通风系统无组织通风排放; 新增. 噪声; 噪声设备减震、降噪措施; 新增. 固废暂存建设; 一般固废堆场; 依托现有项目. 5、公用工程 （1）供电 本项目用电来自开发区电网，总用电量3000度/年。 6、职工人数及工作制度： 现有项目员工180人，扩建项目人员从厂内进行抽调，不新增人员，累计研发时间1274小时，厂区不提供食宿。 7、环保投资 本项目总环保投资为0.5万元，占建设项目总投资10%，主要用于废气、固废、噪声等治理。 表4 建设项目环保投资一览表 污染源; 内容; 数量（套）; 投资（万元）. 废气; 收尘系统; 1; 0.3. 噪声; 隔声减振措施; —; 0.1. 固废; 环卫清运; —; 0.1. 合计; 0.5. 5、与产业政策、用地规划的相符性 ①产业政策相符性 对照《产业结构调整指导目录》（2011年本）修订，新建项目不属于限制和淘汰类，属于允许类，符合目前国家产业政策。新建项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》部分条目的通知苏经信产业﹝2013﹞183号的通知。因此建设项目的实施符合国家的相关产业政策。 南京市六合经济开发区产业由高端装备制造业以及节能环保两大产业组成。改扩建项目主要产品为干粉砂浆，为节能环保的新型建材，符合六合经济开发区“节能环保产业”的产业发展规划。 ②用地规划相符性 新建项目所在地位于南京市六合区六合经济开发区，土地性质属于工业用地，已申办了土地征用手续，所以该项目符合当地总体规划。 9、“三线一单”相符性分析和“263”相符性分析 (1)与南京市生态红线区域保护规划的相符性 新建项目位于南京市六合经济开发区湖荡路，根据《南京市生态红线区域保护规划》(宁政发[2018]74号)，距离项目最近的生态红线范围为城市生态公益林，属于二级管控区，最近距离约1300米，新建项目不在生态红线区域保护规划划定的管控区。 (2)环境质量底线相符性 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破该项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 - 资源利用上线相符性分析 项目位于南京市六合经济开发区湖荡路，项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目新征用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 - 环境准入负面清单 根据六合经济开发区规划，其产业发展定位为： “经济区”产业主要以发展一类工业为主，产业以服装、玩具、电子、机械、铸造等传统工业为主，并辅以物流、商场、居住作为其配套区。“企业区”的产业定位为发展二类工业，允许部分有先进环保治理设施的三类工业进入，鼓励发展科技先导型、高附加、低能耗、无污染高新技术产业，工业门类以电子、通讯、服装、轻纺、生物制药、新材料等企业，尤其重点引进电子、通讯、生物制药、新材料等高科技工业，并辅以物流、商场作为其配套区。 本项目位于南京市六合经济开发区湖荡路，属于六合经济开发区中企业区，用地性质为一类工业用地，用地性质符合园区用地规划，项目采用先进的生产工艺、设备，并配套技术可靠、经济合理的污染防治措施，符合园区产业功能定位。因此本项目符合六合经济开发区规划要求，未列入环境准入无负面清单。 - 与“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 新建项目废气主要为干粉砂浆搅拌废气。搅拌废气主要为粉尘，根据建设单位提供资料，原材料水泥用量为800t/a，黄沙用量为1000t/a。类比同类项目，粉尘产生量按水泥及黄沙用量的 0.01%计算，粉尘产生量约 0.18t/a，搅拌工序每天工作时间按8h计，则产生速率为0.045 kg/h，通过添加收尘系统收集粉尘回收利用，加强厂房通风无组织排放，对周围环境影响较小，不涉及《“两减六治三提升”专项行动方案》中相关管控措施，因此，本项目的建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》要求。 8、建设项目周边环境状况 建设项目位于南京市六合经济开发区湖荡路，项目北侧为湖荡路，南侧为空地。 本建设项目地理位置图见附图1，建设项目周围概况图见附图2，生态红线图见附图3。 与现有项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原辅材料供应及储运 现有项目主要原辅材料使用情况详见表7。 表7 现有项目原辅料使用情况一览表 现有项目; 序号; 名称; 消耗量. 岩棉制品8000吨/年; 1; 玄武岩（块料）; 6400t/a. 2; 焦炭; 1600t/a. 3; 白云石（块料）; 800t/a. 4; 矿渣（块料）; 2000t/a. 建筑保温岩棉制品30000吨/年; 5; 白云石; 17949t/a. 6; 玄武岩; 17000t/a. 7; 矿渣; 6000t/a. 8; 酚醛树脂; 3750t/a. 9; 防尘油; 150t/a. 2、主要生产设备 现有项目主要设备清单详见表8。 表8 现有项目主要设备清单 序号; 产品名称及型号; 型号; 数量; 单位. 1; 熔化炉; —; 1; 台. 2; 固化炉; —; 1; 台. 3; 冲天炉辅助配套系统; —; 1; 台. 4; 冷却器冷却风机; 5-48-6A; 1; 台. 5; 集棉机负压风机; 4-73-12.8; 1; 台. 6; 升棉机风机; 9-26-4.5A; 1; 台. 7; 固化炉辅助配套系统; —; 1; 台. 8; 收尘风机; 9-38-9.2D; 1; 台. 9; 吹离风机; 9-19-10D; 1; 台. 10; 包装机; 3吨/小时; 1; 台. 11; 树脂进罐配套系统; SJW40-100(1); 1; 台. 12; 氨水进罐配套系统; SJW40-100; 1; 台. 13; 配胶泵; SJW40-100; 1; 台. 14; 真空泵; SZ-2; 1; 台. 15; 变压器; SCB10-1000/10; 2; 台. 16; 离心机; 1; 台. 17; 空压机; CS75-7; 1; 台. 18; 装载车; —; 1; 辆. 19; 料仓; —; 16; 个. 20; 称量斗; —; 12; 个. 21; 接收皮带输送机; —; 1; 台. 22; 碎料皮带机; —; 1; 台. 23; 上料皮带输送机; —; 1; 台. 24; 接收皮带输送机; —; 1; 台. 25; 投料皮带输送机; —; 1; 台. 26; 卸料斗(含钢支架); —; 1; 台. 27; 原料筛选; —; 1; 台. 28; 熔制系统; —; 1; 套. 29; 成纤系统; —; 1; 套. 30; 集棉摆锤系统; —; 1; 套. 31; 成型、秤量、打褶系统; —; 1; 套. 32; 制品及后加工系统; —; 1; 套. 33; 冷却水系统; —; 1; 套. 34; 压缩空气系统; —; 1; 套. - 现有项目工艺 现有项目主要产品为岩棉制品8000吨/年、建筑保温岩棉制品30000吨/年，具体工艺流程见图1、图2。 图1 年产岩棉制品8000吨/年工艺流程图 注：N：噪声，G：废气，L：废水，S：固废 外购白云石、玄武岩、矿渣、焦炭，先进行熔融，再进行成纤、喷胶，然后摆锤成棉，进行打褶，之后固化成型，成品板需要定尺切割，最后包装出厂。项目在熔融、成纤、固化、定尺切割过程中会产生噪声；主要废气为熔融、成纤、喷胶、摆锤成棉、固化时产生的少量的废气；其固废为切割产生的边角料和包装时产生的包装废弃物。 图3 年产建筑保温岩棉制品30000吨/年工艺流程及产污情况 注：N：噪声，S：固废，G：废气 岩棉生产线的主要原料是玄武岩， 白云石和焦炭。将原材料及破碎成大小合适的铸用焦炭贮存在原料筒仓内，通过自动称量和自动进料系统将它们按照正确的顺序和比例填到冲天炉中。点燃的焦炭将石料被融化。称量和上料操作均采用自动化操作。经下游热交换器预热的空气注入冲天炉内的燃烧区域。为了降低焦炭的消耗量，同时采用了富氧系统，将一定量的氧气同时注入冲天炉，提高融化效率。 融化的原料在冲天炉底部聚集，并通过可调节的通道从熔炉浇注口流入离心机。经高温融化的熔体从出口流经导流槽，流到高速成绵装置上，并在高速旋转离心辊的离心作用和离心辊外围风吹出的高速气流的共同作用下，熔体被牵拉成纤维，同时纤维由集棉机负压风机被吹送至集棉滚筒。离心辊中心设有粘接剂喷吹装置。薄棉毡经滚筒集棉送入摆锤，经摆锤带往复摆动铺在与其成90°布置的成型输送机上形成多层折叠的均匀棉毡，棉毡由成型输送机送入打摺加压装置进行打摺，并预压后进入固化炉，棉毡在固话炉中被加压并由220℃热风加热使粘接剂固化形成具备一定厚度和强度的岩棉板，自固化炉出来的产品经过冷却，两面切边并切割为预设的长度。生产线上的切割装置为无尘切割，保证切割时尽可能少的产生粉尘，同时还在所有的切割单元上设置了收尘系统。之后成型的岩棉板、毡被码垛或包装起来，可以出厂销售。 4、现有项目“三废”排放现状： 1、现有项目概况 现有项目批复以及环保“三同时”竣工验收情况见表9 表9现有项目批复及环保“三同时”竣工验收情况 建设地点; 项目名称; 审批时间; 环保三同时竣工验收; 建设情况. 六合经济开发区湖荡路; 年产8000吨/年岩棉制品项目; 2007年4月11日; 2012年1月18日; 通过环保 竣工验收. 年产30000吨干混砂浆及腻子项目; 2012年6月26日; 2016年7月1日. - 现有项目污染物产生和排放情况 现有项目污染物产生和排放情况根据现有项目环保竣工验收监测报告进行核算。 - 废水 现有项目废水主要为员工生活污水，生活污水产生量为3649.2t/a，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中TP、NH3-N达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准后经开发区污水管网至六合区污水处理厂集中处理达标后排入滁河，根据已验收项目监测结果废水排放口中PH为7.03，COD最大日均浓度值为23mg/L，SS最大日均浓度值为42mg/L，动植物油最大日均浓度值为0.31mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮最大日均浓度值为0.129mg/L，总磷最大日均浓度值为0.04mg/L，均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表4中三级标准。 （2）废气排放现状 现有项目主要的大气污染物为：本项目的工艺废气产生源主要为原料输送产生的粉尘G1，冲天炉及废气焚烧系统产生的废气G2（烟尘、SO2、NOX），集棉机成纤产生的废气G3（粉尘、甲醛、苯酚），固化设备和热风设备产生的废气G4（烟尘、甲醛、苯酚、SO2、NOX），以及后加工产生的粉尘G5。 本项目车间内生产过程中产生的废气均分别由各废气处理系统经行处理，原料传输、冲天炉、成纤固化阶段产生的废气由1#排气筒排放，排放高度为30米；生产线后加工阶段产生的废气由2#排气筒排放，排放高度为20米。 南京市六合区环境监测站于2016年9月22日对企业岩棉制品生产项目有组织废气进行监测，监测结果见表10。 表10参数测试结果及评价 点位; 监测日期; 监测内容; 单位; 评价标准; ①; ②; ③; 评价值/均值; 评价. 有组织废气1#; 9 月 22 日; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 120; 31.6; 34; 29.9; 31.83; 达标. 颗粒物排放速率; Kg/h; 3.5; 2.1; 2.4; 2.2; 2.23; 达标. 二氧化硫浓度; mg/m3; 850; 25; 23; 22; 23.33; 达标. 二氧化硫速率; Kg/h; 7; 1.7; 1.6; 1.6; 1.63; 达标. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 240; ND; ND; ND; ND; 达标. 氮氧化物排放速率; Kg/h; 4.4; <0.2; <0.2; <0.2; <0.2; 达标. 甲醛排放浓度; mg/m3; 25; 0.3; 0.2; 0.1; 0.2; 达标. 甲醛排放速率; Kg/h; 1.4; 0.02; 0.01; 0.01; 0.013; 达标. 苯酚排放浓度; mg/m3; 100; 0.02; 0.02; 0.04; 0.026; 达标. 苯酚排放速率; Kg/h; 0.58; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 达标. 废气参数; 动压; Pa; /; 54; 60; 63; 59; /. 静压; Kpa; /; 0.12; 0.13; 0.13; 0.126; /. 烟气温度; ℃; /; 120; 120; 120; 120; /. 烟气流速; m/s; /; 8.9; 9.4; 9.6; 9.3; /. 烟气标干流量; m3/h; /; 67148; 70815; 72421; 70128; /. 测点截面积; m2; /; 3.1416. 有组织废气2#; 9 月 22 日; 颗粒物排放浓度; mg/m3; 120; 8.1; 9.7; 11.0; 9.6; 达标. 颗粒物排放速率; Kg/h; 3.5; 1.2; 1.4; 1.7; 1.43; 达标. 二氧化硫浓度; mg/m3; 850; 9; 7; 9; 8.33; 达标. 二氧化硫速率; Kg/h; 7; 1.3; 1.0; 1.4; 1.23; 达标. 氮氧化物排放浓度; mg/m3; 240; ND; ND; ND; ND; 达标. 氮氧化物排放速率; Kg/h; 4.4; <0.3; <0.3; <0.3; <0.3; 达标. 甲醛排放浓度; mg/m3; 25; 1.6; 1.6; 2.6; 1.93; 达标. 甲醛排放速率; Kg/h; 1.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.16; 达标. 苯酚排放浓度; mg/m3; 100; 0.005; 0.005; 0.005; 0.005; 达标. 苯酚排放速率; Kg/h; 0.58; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001; 达标. 废气参数; 动压; Pa; /; 73; 73; 82; 76; /. 静压; Kpa; /; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; /. 烟气温度; ℃; /; 46; 46; 46; 46; /. 烟气流速; m/s; /; 9.4; 9.4; 10; 9.6; /. 烟气标干流量; m3/h; /; 148522; 148963; 157665; 151716; /. 测点截面积; m2; /; 5.3093. 由监测结果可知，现有岩棉制品生产项目有组织1#颗粒物小时最大排放浓度和小时最大排放速率分别为34mg/m3和2.4kg/h，二氧化硫小时最大排放浓度和小时最大排放速率分别为25mg/m3和1.7kg/h，氮氧化物小时最大排放浓度和小时最大排放速率分别为ND和<0.2kg/h，甲醛小时最大排放浓度和小时最大排放速率分别为0.3mg/m3和0.02kg/h，苯酚小时最大排放浓度和小时最大排放速率分别为0.04mg/m3和0.001kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 由监测结果可知，现有岩棉制品生产项目有组织2#颗粒物小时最大排放浓度和小时最大排放速率分别为9.7mg/m3和1.7kg/h，二氧化硫小时最大排放浓度和小时最大排放速率分别为9mg/m3和1.4kg/h，氮氧化物小时最大排放浓度和小时最大排放速率分别为ND和<0.3kg/h，甲醛小时最大排放浓度和小时最大排放速率分别为2.6mg/m3和0.2kg/h，苯酚小时最大排放浓度和小时最大排放速率分别为0.005mg/m3和0.001kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 现有项目原料矿石、焦碳在输送、配料及堆放过程中会产生无组织扬尘，约0.8t/a，经换风系统以无组织形式排出厂房外。另外，在联合车间后处理切割过程中，会有部分无组织粉尘排放。粉尘量约为1.4t/a，粉尘经换风系统以无组织形式排出厂房外。 （3）噪声污染现状 现有项目的噪声源主要为各种设备在工作时产生的噪声，拟选用低噪声设备，并采取建筑物隔声、做减振基础和消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 根据已验收项目噪声监测结果，在厂界西、南、东共布设4个噪声监测点，各测点昼间厂界环境噪声监测值范围53.6dB（A）—58.7dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体排放现状 现有项目固体废物主要为岩棉制品生产项目产生的除尘器收集粉尘、打炉废渣、渣球、废水处理渣、废成品、脱硫系统废渣、生活垃圾、废活性炭、边角料、岩棉粉尘。除尘器收集粉尘产生量约为1956.86t/a、打炉废渣产生量约为1539t/a、渣球产生量约为8030.54t/a、废水处理渣产生量约为15t/a、废成品产生量约为400t/a、脱硫系统废渣产生量约为1492t/a、生活垃圾产生量约为86.4t/a、废活性炭产生量约为100t/a、边角料产生量约为800t/a、岩棉粉尘产生量约为37.772t/a。除尘器收集粉尘、打炉废渣、渣球、废水处理渣、废成品、脱硫系统废渣用于砖厂制砖，生活垃圾交由环卫清运，废活性炭由供应商回收处理，边角料、岩棉粉尘回收后返回生产过程，对周围环境影响较小。 综上所述，厂区所有项目生产、生活过程中产生的各项污染物经采取有效措施处理后，均可达标排放。 5、主要环境问题 本项目为新建，项目地块归属于南京恒翔保温材料制造有限公司，南京恒翔保温材料制造有限公司在2008年投入5500多万元，在南京六合经济开发区新建了生产与技术开发基地，新生产线设备投资3500多万元，工厂占地面积60000平方米。其中厂房15000平方米，配套5000平方米。项目投产后，年生产能力为8000吨岩棉制品。项目于2007年4月11日已获得环评批复，并于2012年1月18日通过环评验收。南京恒翔保温材料制造有限公司在2012年投资4000万元，新建厂房3000平方米，年生产能力30000吨。扩建项目位于南京市六合经济开发区一期厂房旁边。该项目已于2012年6月26日获得环评批复，并于2016年7月1日通过环评验收。南京恒翔保温材料制造有限公司现在产品为建筑保温岩棉制品，年产38000吨。批复全厂废气污染物排放总量控制指标为：粉尘32.98t/a、SO242.015t/a、NOX48.123t/a；废水量3629.2t/a。与本项目岩棉高端砂浆研发装置无关。本项目岩棉高端砂浆研发装置现状为未使用空房，无原有污染情况及主要环境问题。 厂区现有项目水平衡图详见下图、污染物排放情况详见下表 图4 现有项目水平衡图 （单位m3/a） 表12 厂区现有项目污染物排放情况一览表 （单位 t/a） 污染物名称; 项目; 单位; 产生量; 削减量; 接管考核量（排放量）; 最终外排环境量. 废水; 废水量; t/a; 3649.2; 0; 3649.2; 3649.2. COD; t/a; 1.657; 0.958; 0.699; 0.699. SS; t/a; 1.043; 0.527; 0.516; 0.516. NH3-N; t/a; 0.1078; 0.0798; 0.028; 0.028. TP; t/a; 0.01342; 0.00238; 0.01104; 0.01104. 动植物油; t/a; 0.0125; 0.0069; 0.0056; 0.0056. 废气; 有组织; SO2; t/a; 160.8; 136.7; 24.1; 24.1. 粉尘; t/a; 670; 649.9; 20.1; 20.1. NOX; t/a; 32.8; 0; 32.8; 32.8. 甲醛; t/a; 3; 1.8; 1.2; 1.2. 苯酚; t/a; 1.05; 0.84; 0.21; 0.21. 固体废弃物; 一般固废; 渣球; t/a; 80030; 80030; 0; 0. 除尘器收集粉尘; t/a; 1500; 1500; 0; 0. 焦炭渣; t/a; 240; 240; 0; 0. 边角料; t/a; 450; 450; 0; 0. 岩棉粉尘; t/a; 376; 376; 0; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; t/a; 19.6; 19.6; 0; 0.

- 项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 地质地貌 六合区地貌大部分属宁镇扬山区，地势北高南低，北部为丘陵岗地区，中部为河谷平原、岗地区，南部为沿江平原圩区。 - 土地利用状况 全区有耕地72400.8公顷，占全区总面积49.3%；园地1657公顷，占1.1%；林地92504公顷，占6.3%；牧草地689.2公顷，占0.5%；交通用地2761.3公顷，占1.9%；居民点及工矿用地22399.6公顷，占15.3%；水域面积31913.6公顷，占21.8%；未用土地5561.5公顷，占3.8%。 3、水系 境内水系分属长江和淮河水系。沿东北部的冶山至中部的骡子山向西北至大圣庙一线，为江淮分水岭，南侧为长江水系，北侧为淮河水系。境内有大小河道62条，其中，各类塘坝2149，水域面积12444公顷，蓄水量6400万立方米；中小型水库56，蓄水量13611万立方米。 4、矿产 全区探明的矿种有铁、铜、硼、蓝宝石、雨花玛瑙石、大理石、白云石、花岗岩石、石灰石、辉绿岩、铸型用红砂、建筑用黄砂、石英砂、膨润土、凹凸棒粘土、矿泉水等20余种，其中有工业开采价值的有10余种。 5、动植物资源 全区林地生长树种有39科92种。境内生产药用动植物有487种，其中属全国重点药材品种的有115种。全区可利用水面近1400公顷，生产经济鱼类15科36种。龙池鲫鱼饮誉国内外。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 建设项目所在地位于南京市六合经济开发区湖荡路，根据《2016年南京市环境状况公报》，建设项目所在区域环境质量如下： 1、大气环境质量现状：根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。根据2016年南京环境状况公报，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，同比增加11天，达标率为66.1%，同比上升2.1个百分点。其中，达到一级标准天数为56天，同比增加24天；未达到二级标准的天数为124天（其中，轻度污染97天，中度污染24天，重度污染3天），主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为47.9g/m3，超标0.37倍，同比下降16.0%；PM10年均值为85.2g/m3，超标0.22倍，同比下降11.9％；NO2年均值为44.3g/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；SO2年均值为18.2g/m3，达标，同比下降5.7%；CO年均值为1.0mg/m3，日均值均达标，同比基本持平；O3日最大8小时值超标天数为56天，超标率为15.3%，同比增加1.6个百分点。 2、水环境质量现状：根据南京市水环境功能区划，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。其COD≤30 mg/L、氨氮≤1.5mg/L总磷≤0.3mg/L、SS≤25 mg/L、高锰酸盐指数≤10 mg/L、BOD5≤6 mg/L、pH 6-9。根据2016年南京环境状况公报，滁河现状符合功能区划要求。 3、声环境质量现状：根据南京市噪声环境功能区划，项目所在区为2类区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.9分贝，同比下降0.9分贝；全市交通噪声监测点位245个。城区，交通噪声均值为68.3分贝，同比上升0.5分贝；全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比下降0.9个百分点；夜间噪声达标率为86.6%，同比上升2.7个百分点。目前该地区的声环境质量能够达到标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目位于南京市六合经济开发区湖荡路。项目北侧为湖荡路，南侧为空地。 项目环境敏感保护目标及大气评价范围见图2。 表13 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 方位; 距离(m); 环境功能. 大气环境; 严营村; E; 760; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级区. 地表水环境; 滁河; E; 5000; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体. 声环境; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表14。 表14 大气污染物的浓度限值 污染物名称; 取值时间; 单位; 标准浓度限值; 标准来源. CO; 1小时平均浓度; mg/m3; 10; 《环境空气质量标准》（GB3095. 2012）二级标准; 24小时均浓度; 4. 年均浓度; -. SO2; 1小时平均浓度; μg/m3; 500. 24小时均浓度; 150. 年均浓度; 60. NO2; 1小时平均浓度; 200. 24小时均浓度; 80. 年均浓度; 40. NOX; 1小时平均浓度; 250. 24小时均浓度; 100. 年均浓度; 50. TSP; 1小时平均浓度; -. 24小时均浓度; 300. 年均浓度; 200. PM10; 1小时平均浓度; -. 24小时均浓度; 150. 年均浓度; 70. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，滁河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水质标准，其中SS引用《地表水资源质量标准》(SL63-94)，见表15。 表15 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH除外 水体; 类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP（以P计）. 滁河; IV; 6-9; ≤30; ≤6; ≤60; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见表16。 |
| --- | --- |
|  | 表16 环境噪声标准限值 类别; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]; 标准来源. 2; 60; 50; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、废气排放标准 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度值，详见表18。 表18 大气污染物综合排放标准 污染物; 周界外浓度最高点; 依据. 颗粒物; 1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 干粉砂浆搅拌过程中会产生粉尘，主要为颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 表19 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 施工期环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体取值见表20。 表20 建筑施工场界环境噪声限值 单位：dB(A) 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 项目运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准见表21。 表21 运营期噪声排放标准 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |
|  | 3、 一般固废 一般性固体废物，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29 修改）等国家有关规定；沉砂隔油池油泥暂存场地应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准修改单（2013.6.8修改），不属于危险废物的储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准修改单（2013.6.8修改）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成后，不产生废水，无需申请总量。 固废均得到有效处置，固体废弃物实现“零排放”。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 施工期 新建项目利用已有空闲厂房做生产车间，施工期间进行主体工程建设，装修工程、设备安装，其中会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 建设项目施工期工艺流程及产污环节如图5。 少量的建筑垃圾 生活废水 噪声 扬尘、废气 主体工程 装修工程 设备安装 工程验收 工程结束 图5 项目施工期工艺流程及产污环节图 （1）主体工程 新建项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。改扩建项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。改扩建项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等建筑垃圾。 （2）装修工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，故挥发的有机废气较少。 （3）设备安装 包括污水处理设施、雨、污水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 营运期 新建项目为岩棉高端砂浆研发装置项目 ，具体工艺流程见下图。 注：N 噪声 S固废 图6 岩棉高端砂浆研发装置项目工艺流程图 工艺流程简述： 只在往水泥筒仓里面装料的过程有废气（正常无废气），筒仓里面自带布袋除尘器，净化后从仓顶排出，无固废S 将水泥筒仓和黄沙筒仓中的水泥和黄沙分别通过管道运送至单轴间歇搅拌机中进行搅拌，在搅拌过程中人工添加胶粉、纤维素，搅拌完成后就是干粉砂浆成品。水泥从水泥筒仓运送到管道这一过程会有噪声，由于是密闭管道，不产生扬尘。黄沙从黄沙筒仓运送到管道这一过程会有噪声，由于是密闭管道，不产生扬尘。只在往水泥筒仓里面装料的过程有废气（正常无废气），筒仓里面自带布袋除尘器，净化后从仓顶排出，无固废S。收集后的粉尘可作为干粉砂浆的原材料进行使用。单轴间歇式搅拌机在运作过程中也会有噪声，搅拌机搅拌过程有废气G产生，自带旋风分离，自动落入搅拌机，也不产生固废S，收集后的粉尘可作为干粉砂浆的原材料进行使用。

主要污染工序： 营运期： 1、废气 （1）干粉砂浆搅拌废气 本项目废气主要为干粉砂浆搅拌废气，搅拌废气为粉尘，主要为颗粒物，根据建设单位提供资料，原材料水泥用量为800t/a，黄沙用量为1000t/a。类比同类项目，粉尘产生量按水泥及黄沙用量的 0.01%计算，粉尘产生量约 0.18t/a，搅拌工序每天工作时间按8h计，则产生速率为0.045 kg/h，通过添加收尘系统收集粉尘回收利用，加强厂房通风无组织排放。 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览见表27。 表27 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/L; 产生量kg/h; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/L; 排放量kg/h. 搅拌; 单轴间歇式搅拌机; 搅拌粉尘; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.045; 通风系统; /; 产污系数法; /; /; 0.045; 667. 2、噪声 本项目的噪声源主要为各种设备机械在生产过程中产生的噪声，声级值在80～90dB（A）。根据上述设备说明，噪声源的源强声级详见表28。 表28 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB(A) 工序; 装置; 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 生产; 岩棉高端砂浆研发装置; 单轴间歇式搅拌机; 频发; 类比法; 80; 减震、隔声; 降噪25; 类比法; 55; 667. 表29 本项目主要高噪声设备 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 声效等级dB(A); 数量; 车间; 距厂界最近位置m; 治理措施; 降噪效果. 东; 南; 西; 北. 1; 单轴间歇式搅拌机; 80; 1; 生产车间; 50; 60; 61; 52; 基础减震+厂房隔声; 25dB(A).

项目主要污染物产生及预计排放情况

- 改扩建项目

| 类别 | 排放源 (编号) | 主要污染物名称 | 处理前浓度及 产生量 | 预计排放浓度和量 | 防治 措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 单轴间歇式搅拌机 | 颗粒物 | 0.045t/a | 0.045t/a | 收尘装置 车间通风 | 无组织排放 |
| 噪 声 | 项目噪声源为生产设备噪声，噪声级大约为80dB(A)—90dB(A)，经室内隔声、减震后噪声级约为50dB(A)—70dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 项目所在地原为荒地，不影响生物生长环境，对动物或植物的个体、种群和群落也不产生影响。 项目所在地无珍惜濒危物种及重要经济、历史、景观和科研价值的物种；项目建成后该地区动物、植物生长环境基本无变化。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析及防治措施： （1）施工期废气环境影响分析 ①各类燃油动力机械在进行场地挖填、清理平整、运输等施工活动时排放的废气，主要有害成分有CO、NOx、HC等。由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，通过加强对设备的维护保养，减少排放量，对空气质量产生的影响较小。 ②在整个建设施工阶段土石方开挖、整地、钻孔、散装水泥和建筑材料运输及混泥土搅拌等作业过程中会产生扬尘，对周围环境有一定影响。其影响分为主要在扬尘下风向200m范围内，其中，0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。根据类似工程实地监测资料，在正常情况下，对施工区域周围50～100m范围以外环境空气中的TSP仍可达二级标准（TSP浓度1.5～30mg/m3）。但在大风（＞5级）情况下，施工粉尘对施工区域周围100～300m范围以外的TSP才能达二级标准。如果在施工期间对车辆行驶的路面撒水抑尘，每天撒水4～5次，预计扬尘可减少70%左右。对环境影响较小。 （2）防治措施 根据城市房地产开发工程施工特点，施工场地的二次扬尘是主要的大气污染源。为尽可能减少施工期有害气体和粉尘在工程区及周围环境中的扩散，本环评要求施工时施工方应严格按照国家环保总局、建设部《关于有效控制城市扬尘污染的通知》和建设部的有关施工规范，采取有效的抑尘措施，尽量将施工扬尘对周边环境的影响降到最低，主要措施如下： ①加强管理，工程建设单位应制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②实行封闭施工 建筑工地必须实行围挡封闭施工，围墙高度不低于1.8m。建筑工地脚手架外侧必须用密闭式安全网全封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上并定期保洁。同时施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖等一系列措施减少扬尘； ③采用湿式作业 对施工主要产尘工作面进行洒水降尘，按排专人对施工场地进出路口100m范围内的道路进行洒水降尘。视天气情况而定，一般每天洒水2～3次；若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ④实行硬地坪施工 建筑工地的场内道路，采用桩基础的工地要进行硬化处理，实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施，安排专人对施工场进出路口100m范围内的道路进行清扫。 ⑤加强施工现场运输车辆管理 加强密闭运渣车辆管理，防止施工工地进出车辆的带泥和冒装撒漏，严禁运输车辆沿路撒漏和污染道路，确保密闭运输效果。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装卸车厢完好，装卸货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥土上路，严禁超载，必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料、垃圾和尘土飞洒落和流溢。 ⑥规定制度、定期监控，制定控制扬尘污染方案，对施工工地和道路的扬尘污染进行监控，定期公布监控结果。 二、水环境影响分析及防治措施 （1）施工废水环境影响分析 施工期间产生的混凝土养护废水，拟设简易沉淀池，经沉淀处理后全部回用，不会对周边环境造成影响；动力、运输设备的冲洗设固定场地，冲洗废水主要污染物为SS和石油类，经隔油-沉淀池处理后回用于场地防尘及冲洗用水，不外排，对环境影响小。施工人员生活污水产生量约为0.96m3/d，排入市政污水管网，由于生活污水量很小，对地表水环境影响小。 （2）防治措施 ①施工场地四周设排水沟，设置固定的车辆冲洗场所，施工燃油机械维护和冲洗的含油污水经隔油、沉淀，用于场地防尘及冲洗用水，不外排。同时加强施工机械管理，防止油的跑、冒、漏、滴。 ②施工地点处于城市区域，部分施工人员生活可以利用已有房屋作营地，利用已有房屋水处理系统处理生活污水；在施工场地自建营地生活的施工人员产生的生活污水，经预建的简易生活污水处理系统处理达后排入市政污水管网。 ③工程完工后尽快完善小区绿化或固化地面，尽量减少雨水对裸露地表的冲刷，减小水土流失对地表水的影响。 ④实行一水多用、循环利用、节约用水的原则、对施工废水应分类收集，按其不同的性质，做相应的处理后循环利用或排放。 三、声环境影响分析及防治措施 （1）声环境影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，将不可避免地产生噪声污染。施工中使用的挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。施工期高噪声设备的噪声值见表35。 表35 各种施工机械设备的噪声源强 单位：dB(A) 序号; 主要噪声源; 测点距施工机械设备的噪声源强(m); 等效连续A声级dB(A). 1; 挖掘机; 10; 82. 2; 推土机; 10; 76. 3; 搅拌机; 10; 84. 4; 夯土机; 10; 83. 5; 起重机; 10; 82. 6; 卡车; 10; 85. 7; 电锯; 10; 84. 改扩建项目施工噪声源可近似作为点声源处理，属于低频噪声，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：L2—声点源在预测点产生的声压级； L1—声电源在参考点产生的声压级； r2—预测点距声源的距离； r1—参考点距声源的距离； △L—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收引起的衰减量) 在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各种施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表36。 表36各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 噪声源距离（m）; 10; 25; 50; 100; 180; 300; 400; 550. 搅拌机、电锯、卡车、夯土机; 85; 77; 71; 65; 60; 55; 53; 50. 起重机、挖掘机; 84; 76; 70; 64; 59; 54; 52; 49. 推土机; 76; 68; 62; 56; 51; 46; 44; 41. 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，白天施工时，施工设备超标范围在50m以内；夜间施工影响范围为300m，禁止夜间高噪声设备的施工作业。 （2）防治措施 鉴于施工场地的开放性质及施工机械自身特点，不易进行噪声防治，只能从声源上控制和靠距离、绿化等自然衰减，尽量降低对周围环境的影响。施工期噪声控制主要措施有： ①从声源上控制，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。同时加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。 ②减少噪声干扰范围，充分利用地形、地物等自然条件，选择环境要求低的位置安放强噪声设施；移动噪声源如空压机、混凝土搅拌机等应尽可能屏蔽，在可能的条件下应尽量远离噪声敏感区，以减少噪声对周围地区的影响。同时施工场地应采用屏障围护，减弱噪声对外辐射，同时应在不同的施工阶段，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 ③施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和敏感时段。进出施工场地的车辆应严格执行施工计划，按城市交通管制规定和规定路线进出场地，并设专人负责指挥小区内部运输交通运输和接入，在项目施工出入口前后应设置标示牌，施工场地车辆出入地点应尽量远离敏感点，经过敏感地段必须限速、禁鸣。 ④加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。在保证施工质量前提下，加快施工进度，尽量缩短工期。 四、固废的环境影响分析及防治措施 （1）固体废弃物影响分析 施工固体废物主要包括施工人员的生活垃圾、平整土地和开挖地基的多余土方、施工过程中残余泄漏的混凝土、断砖破瓦、破残的瓷片、玻璃、钢筋、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、零件、和含有废棉纱以及装修时使用剩下的有机溶剂废物和废涂料等危险废物。 对施工现场的固体废物、余泥渣要及时收集处理，渣土等垃圾应倾倒到指定的地方。由于生活垃圾长期堆放容易变质腐烂，发生恶臭，污染空气，并成为蚊蝇滋生和病菌传播的源头，因此施工区域内应设置垃圾收集容器，派人专门收集，交由环卫部门进行处理。固体废物中的废机油、废润滑油和有机溶剂废物、废涂料等属于危险废物，应与建筑垃圾及生活垃圾分开收集，并交由专业公司回收处理。 （2）防治措施 ①施工上，要尽量取得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。剩余土石方、弃渣等集中运至瓜埠镇政府指定的渣场进行处理； ②在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。 ③在施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业尽量集中和避开雨季。 ④施工人员生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处理。 ⑤是对建设中不需要用水泥覆盖的地面进行绿化，要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与总体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。 营运期环境影响分析及防治措施： 1、大气环境影响分析及防治措施 本项目废气主要为干粉砂浆搅拌废气，搅拌废气为粉尘，主要为颗粒物，根据建设单位提供资料，原材料水泥用量为800t/a，黄沙用量为1000t/a。类比同类项目，粉尘产生量按水泥及黄沙用量的 0.01%计算，粉尘产生量约 0.18t/a，搅拌工序每天工作时间按8h计，则产生速率为0.045 kg/h，通过添加收尘系统收集粉尘回收利用，加强厂房通风无组织排放。 本项目无组织废气排放参数见表37。正常工况下无组织废气1小时最大地面浓度预测结果汇总见表39，由表可见在所有气象条件下改扩建项目正常运行时无组织废气的1小时最大地面浓度未超过标准值，最大占标率为12.03%，未超过标准值，对周围环境影响较小。 表37 正常工况下无组织废气排放参数 序号; 污染源位置; 污染源; 污染因子; 排放速率 (kg/h); 污染源高度 m; 污染源面积 m2. 1; 单轴间歇式搅拌机; 搅拌粉尘; 颗粒物; 0.045; 5; 300. 表38 本项目厂房四无组织废气下风向浓度分布 距源中心 下风向距 离D(m); 颗粒物. 下风向 预测浓度（mg/m3）; 浓度 占标 率Pi(%). 10; 0.01815; 3.63. 100; 0.05996; 11.99. 105; 0.06017; 12.03. 200; 0.05559; 11.12. 300; 0.04105; 8.21. 400; 0.0294; 5.88. 500; 0.0218; 4.36. 600; 0.01677; 3.35. 700; 0.01333; 2.67. 800; 0.01096; 2.19. 900; 0.0092; 1.84. 1000; 0.007857; 1.57. 1100; 0.006833; 1.37. 1200; 0.006012; 1.2. 1300; 0.005342; 1.07. 1400; 0.004787; 0.96. 1500; 0.00432; 0.86. 1600; 0.003924; 0.78. 1700; 0.003583; 0.72. 1800; 0.003288; 0.66. 1900; 0.003032; 0.61. 2000; 0.002807; 0.56. 2100; 0.002618; 0.52. 2200; 0.00245; 0.49. 2300; 0.0023; 0.46. 2400; 0.002164; 0.43. 2500; 0.002042; 0.41. 下风向最大浓度; 0.06017; 12.03. 下风向最大浓度出现距离（m）; 105. 评价标准(mg/m3); 0.2. 采用《环境影响评价大气评价导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离软件计算项目所需设置的环境防护距离，本项目无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。 卫生防护距离计算： ①计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（毫克/米3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（千克/小时）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L--为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 ②参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m,但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为3.5m/s，A、B、C、D值的选取见表39。卫生防护距离计算结果见表40。 表39卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 表40卫生防护距离计算结果 污染物名称; 污染源位置; 计算结果(m); 卫生防护距离（m）. 颗粒物; 单轴间歇式搅拌机; 8.929; 50. 以本项目单轴间歇式搅拌机设置50m卫生防护距离。根据实际调研，本项目厂房附近无敏感点，则本项目卫生防护距离内无环境敏感点，且今后不得建设住宅学校等敏感目标，在此基础上，本项目废气对周边大气环境影响较小。 2、噪声污染影响分析及防治措施 本项目建成后，噪声源主要为各种设备机械在生产过程中产生的噪声，声级值在80～90dB（A）。 本次环评通过预测各噪声设备经降噪措施并经距离衰减后，对厂界噪声的影响值来评述本次项目噪声设备对周围环境的影响。声环境影响预测模式如下： （1）LX=LN-LW-LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G（kg/m2）及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg(r/r0) 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离(m)； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）各声源在预测点产生的声级的合成 LTp=10lgi=1n100.1LPi （4）多源叠加计算总声压级 各受声点上收到多个声源的影响叠加，计算公式如下： L=10lgi=1n100.1Li - 声环境影响预测结果 序号; 设备名称; 声效等级dB(A); 数量; 车间; 距厂界最近位置m; 治理措施; 降噪效果. 东; 南; 西; 北. 1; 单轴间歇式搅拌机; 80; 1; 生产车间; 50; 60; 61; 52; 基础减震+厂房隔声; 25dB(A). 通过采取减震、围墙隔声、距离衰减等综合性降噪措施，厂界处减噪效果可达55dB(A)，环境噪声排放量约为37~55dB(A)，建设项目夜间不生产，因此，项目四周厂界昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 预测四个厂界噪声影响，预测结果见表41。 表41 扩建项目厂界噪声影响预测结果 关心点; 噪声源; 单条（台）设备噪声值dB(A); 减振、隔声dB(A); 各噪声源离厂界距离（m）; 距离 衰减dB(A); 所有设备声级贡献值 dB(A); 叠加贡献值dB(A). 东厂界; 单轴间歇式搅拌机; 80; 25; 50; 25.67; 25.67; 25.67. 南厂界; 单轴间歇式搅拌机; 80; 25; 60; 24.01; 24.01; 24.01. 西厂界; 单轴间歇式搅拌机; 80; 25; 61; 23.41; 23.41; 23.41. 北厂界; 单轴间歇式搅拌机; 80; 25; 52; 24.88; 24.88; 24.88. 改扩建项目高噪声设备经合理布局、厂房隔声及减振底座等措施后，对东、南、西、北厂界噪声贡献值分别为25.67dB(A)、24.01dB(A)、23.41dB(A)、24.88dB(A)，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)。 综上所述，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。

- 本项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | 扬尘 | 地面保湿、保洁 | 减轻影响 |
|  |  | 燃油、机械废气 | NOx、CO、NMHC | 自带尾气净化装置 |  |
|  | 营运期 | 单轴间歇式搅拌机 | 颗粒物 | 收尘装置、车间通风 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油、沉淀后回用 | 减轻影响 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 集中处理 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工过程 | 弃土 | 运至指定地点 | 对环境基本无影响 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交由城市环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械噪声 | 加强管理，落实责任，严格管理，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） |  | 达标排放 |
|  | 营运期 | 各种生产设备 | 噪声范围在80-95dB(A)，拟选用低噪声设备，并采取建筑物隔声，做减振接触和消声等措施 |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 |
| 其他：无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果：本项目的废气、废水、固废等经治理达标后排放，对生态不产生影响。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、工程概况 南京恒翔保温材料制造有限公司位于南京市六合经济开发区湖荡路，项目建筑面积约300平方米。该项目主要生产干粉砂浆。现该项目的业务用房面积300㎡，设岩棉高端砂浆研发装置，该装置主要用于研发使用，待研发成功的产品交由其它生产厂家生产。 2、符合产业政策 对照《产业结构调整指导目录》（2011年本）修订，本项目不属于限制和淘汰类，属于允许类，符合目前国家产业政策。本项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》部分条目的通知苏经信产业﹝2013﹞183号的通知。因此建设项目的实施符合国家的相关产业政策。 南京市六合经济开发区产业由高端装备制造业以及节能环保两大产业组成。本项目主要产品为干粉砂浆，为节能环保的新型建材，符合六合经济开发区“节能环保产业”的产业发展规划。 3、符合规划 本项目所在地位于南京市六合区六合经济开发区，土地性质属于工业用地，已申办了土地征用手续，所以该项目符合当地总体规划。由以上营运期环境影响分析可知，改扩建项目对周围大气、水、声等环境影响较小，所以该项目符合当地的环境规划。 4、三线一单相符性 本项目符合当地生态保护红线要求，不突破环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合国家及地方产业政策要求和《市场准入负面清单草案》要求，因此项目的建设符合“三线一单”要求。 5、“两减六治三提升”相符性 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《南京市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 6、环境现状评价结论 （1）大气环境：区域大气环境能够达到二类功能区的标准，环境质量良好。 （2）根据南京市水环境功能区划，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。其COD≤30 mg/L、氨氮≤1.5mg/L总磷≤0.3mg/L、SS≤25 mg/L、高锰酸盐指数≤10 mg/L、BOD5≤6 mg/L、pH 6-9。根据2016年南京环境状况公报，滁河现状符合功能区划要求。 （3）声环境：根据南京市噪声环境功能区划，项目所在区为2类区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。目前该地区的声环境质量能够达到标准要求。 7、“三同时”验收内容 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目应在试营运阶段申请环保部门进行“三同时”验收， “三同时”验收清单如下表。 表43 环保措施投资与“三同时”一览表 验收 项目; 污染源 验收点; 验收 因子; 处理措施验收; 执行标准; 验收要求. 废气; 单轴间歇式搅拌机; 颗粒物; 收尘系统 车间通风; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 达标排放. 噪声; 各种设备机械在生产过程中产生的噪声; 噪声; 合理布局、绿化降噪等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 满足环保要求. 环境风险; /; 消防排水收集系统，包括管网及排水监控系统; /; /; 规范设置. 环境管理; 环境管理机构和人员. 卫生防护距离; 单轴间歇式搅拌机设置50m卫生防护距离. 8、总量控制 本项目建成后，营运期不产生废水和固废。 9、地区环境质量不变 本项目的实施，对周围大气、水、声环境影响较小，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 10、总结论 上述评价结果是根据南京恒翔保温材料制造有限公司提供的规模、布局、工艺流程及与此对应的排放情况的基础上得出的，如果规模、布局、工艺流程和排污情况有所变化，应由南京恒翔保温材料制造有限公司按环保部门要求另行申报。 本项目符合产业政策，符合相关规划，项目产生的污染物可实现达标排放，对周围的大气、水、声环境影响较小，因此，从环境保护的角度考虑，改扩建项目是可行的。 二、建议 建设单位在项目实施过程中，务必认真落实改扩建项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，确保环保设施的正常运转，使污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。公司应十分重视引进和建立先进的环保管路模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日