所在行政区：六合区                     环评编号：

审批编号□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项目名称   年产50万平方米“斯玛特”保温装饰一体板/一体墙项目

建设单位（或个人）盖章  南京博贝科环保科技有限公司

建设单位排污申报登记号

申报日期 2019年1月

南京市环境保护局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目周边概况图 附图3 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项 评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则中的要求进行。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  | 年产50万平方米“斯玛特”保温装饰一体板/一体墙项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 南京博贝科环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 曹敬华 |  |  |  |  | 联系人 |  | 庞经理 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 南京市六合经济技术开发区时代大道96号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 13851671087 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 210048 |
| 建设地点 |  |  |  | 南京市六合经济技术开发区时代大道96号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  |  |  | 南京市六合区发展和改革局 |  |  |  |  | 备案号 |  | 六发改备[2018]299号 |  |  |
| 建设性质 |  |  |  | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3024 轻质建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积 |  |  |  | 1563.72m2（建筑面积） |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 依托租赁方绿化 |  |  |
| 总投资 |  |  |  | 5000万元 | 环保投资 |  |  |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.5% |
| 工程计划进度 |  |  |  | 2019年2月-2019年4月 |  |  |  |  |  |  | 年工作时间 |  | 2400h |
| 主要产品产量、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品产量：年产50万平方米“斯玛特”保温装饰一体板/一体墙 主要设备：见表2。 主要原辅材料：见表1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能 源 年 用 量 | 电 |  | 5.4万度 |  |  |  |  | 燃 油 |  | 重油 |  | / |  |
|  | 燃煤 |  | / |  |  |  |  |  |  | 轻油 |  | / |  |
|  | 燃气 |  | / |  |  |  |  | 其它 |  | / |  |  |  |
| 给 排 水 情 况 | 年总用水量（万吨） |  |  |  |  | 0.05498 |  | 年总排水量（万吨） |  |  |  | 0.03 |  |
|  | 其中 | 循环水量（万吨） |  |  |  | / |  | 其中 |  | 工业污水（万吨） |  | / |  |
|  |  | 新鲜水量（万吨） |  |  |  | 0.05498 |  |  |  | 生活污水（万吨） |  | 0.03 |  |
|  | 新鲜水来源 |  |  |  |  | 市政自来水管网 |  | 排放去向 |  |  |  | 六合污水处理厂 |  |

- 工程内容及评价标准

| 1、主要原辅材料 项目原辅料消耗表见表1，原辅料理化性质见表2。 表1 本项目主要原辅材料表 序号; 名称; 主要成分规格; 形态; 包装储存; 用量（t/a）; 备注. 1; 铝箔; 铝; 固态; 捆装; 270; 外购. 2; 改性阻燃防水纤维纸; -; 固态; 捆装; 150; 外购. 3; 自制胶粘剂; 淀粉; -; 固态; 25kg/袋; 5.52; 外购. 4; 聚乙烯醇; 聚乙烯醇; 固态; 25kg/袋; 3.68; 外购. 5; 助剂; 金属氧化物; 固态; 20kg/袋; 4.5; 外购. 6; 水; -; 液态; -; 174.8; 150t/a 为回用水，24.8t/a为新鲜水. 7; 装饰板; 彩钢彩铝、玻镁板、钙镁板、（仿）大理石; 固态; 码放; 50万m2; 外购. 注：企业自制胶粘剂全部自用，不外卖。 表2 主要原辅料理化性质一览表 名称; 分子式; 危规号; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性及危害性. 聚乙烯醇; -; -; 有机化合物，白色片状，絮状或粉状固体，无味。溶于水，微溶于二甲基亚砜，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯等。; 可燃; 吸入、摄入对身体有害，对眼睛有刺激作用. 2、主要设备 建设项目设备见表3。 表3 建设项目主要设备情况表 生产线; 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 涂布生产线; 1; 放卷机; /; 1; 台. 2; 涂布机; /; 1; 台. 3; 收卷机; /; 1; 台. 蜂窝芯生产线; 1; 上纸架; 最大纸卷直径：1400mm，有效宽度：900-2000mm; 3; 台. 2; 纸芯涂胶机; /; 1; 台. 3; 纸张预热&输送辊; 15kw; 1; 台. 4; 涂胶机; /; 1; 台. 5; 横切机组; 720刀/min; 1; 台. 6; 传送带; /; 1; 台. 7; 电控系统; /; 1; 套. 保温板复合线; 1; 放卷机; 最大门幅：1600mm; 2; 台. 2; 纸芯拉伸平台; 6kw; 1; 台. 3; 纸芯烘干机组; 长度7米; 1; 台. 4; 涂胶机; 0.75kw; 1; 台. 5; 热板; 长度2000mm，27kw; 1; 台. 6; 复合板烘箱; 最高速度20m/min，15kw; 1; 台. 7; 复合带; 传动功率：3kw; 1; 台. 8; 纵切机; 四刀; 1; 台. 9; 复合板横切机; 精度：+/-1.5mm; 1; 台. 10; 复合板输送平台; /; 1; 台. 11; 控制系统; /; 1; 台. - 工程内容及规模： 1、项目由来 南京博贝科环保科技有限公司拟投资5000万元租赁南京六合经济技术开发总公司位于时代大道96号惠通七号一楼的闲置厂房从事保温装饰一体板、一体墙的生产加工，生产厂房总建筑面积为1563.72m2，本项目建成后将形成年产50万平方米“斯玛特”保温装饰一体板/一体墙的生产规模。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号）和《关于修改[建设项目环境影响评价分类管理名录]部分内容的决定》（生态环境部令第 1 号）中“十九、非金属矿物制品业”中的“55、耐火材料及其制品，除石棉制品编制报告书外，其他全部应编制报告表”。为此南京博贝科环保科技有限公司委托我司承担该项目环境影响报告表的编制工作，我单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料，编制了该项目的环境影响报告表。通过环境影响分析，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的环境管理提供科学依据。 2、主要建设内容及规模 建设项目工程内容包括设备的购买、安装与调试等。建设项目主体工程方案见表4。 表4 主体工程建设内容一览表 工程类别; 产品名称; 建设性质; 生产规模; 年工作时数. 保温装饰一体板/一体墙生产线; 保温装饰一体板/一体墙; 新建; 50万m2; 2400h. 3、选址可行性及规划相符性 建设项目位于六合经济开发区时代大道96号，用地性质为工业用地，不属于《限制用地项目目录》（2012年本）中限制用地项目，不属于《禁止用地项目目录》（2012年本）中禁止用地项目，不属于《江苏省限制、禁止用地项目目录》（2013年本）中限制类、禁止类用地项目，且厂址范围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有基本农田保护区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，项目选址合理。 4、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环评[2016]150号，为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①生态保护红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）及市政府关于印发南京市生态红线区域保护规划的通知（宁政发[2014]74号），距离本项目最近的是城市生态公益林，距离本项目约1750m，本项目符合生态红线区域保护规划要求。 ②环境质量底线 根据《2017年南京市环境状况公报》，南京市全年各项污染物指标监测结果： PM2.5年均值为0.04mg/m³，超标0.14倍；PM10年均值为0.076mg/m³，超标0.09倍；二氧化氮年均值为0.047mg/m³，超标0.18倍；O3日最大8小时值超标；二氧化硫年均值为0.016mg/m³，未超标。项目所在地PM2.5、PM10、O3、二氧化氮均超过环境空气质量二级标准，因此判定为非达标区。NO2超标可能是由于南京区域内小型汽车数量较大，部分道路拥堵，汽车尾气排放量较大所致，PM10、PM2.5超标原因主要是由于城市施工工程较多，道路扬尘所致。根据大气环境质量达标规划，区域目前正在开展集中整治，深入推进工地扬尘管控“五达标、一公示”制度和“日查周报月讲评”制度，稳步推进扬尘管控的网格化管理，自2016年4月1日起，执行机动车国五排放标准，在销售、注册环节查验柴油车污染控制装置15937辆，抽检24家汽车销售企业柴油车环保达标情况；实施机动车排气超标治 理维护闭环管理制度。改善区域交通现状，加强对粉尘的治理，预计环境质量状况有望改善。 根据《2017年南京市环境状况公报》，建设项目附近水域主要为滁河南京段， 滁河南京段现状水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据南京市噪声环境功能区划，项目所在区为2类区。根据南京市环境保护局发布的《2017年南京市环境状况公报》：建设项目所在地声环境质量符合《声 环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 ③资源利用上线 本项目用水来自市政自来水管网，用电市政电网供给，用水和用电量均很小，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表5。。 表5 建设项目与国家及地方产业政策等相符性分析一览表 序号; 要求; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 本项目属于轻质材料制造，经查《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订，项目产品、所用设备及工艺均不属于其限制及淘汰类，符合该文件要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结 构调整指导目录（2012年本）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年 本）》（修订），项目不在其限制及淘汰类，符合该文件的要求. 3; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》，项目不在其限制及淘汰类，符合该文件的要求. 4; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁 止用地项目目录（2012 年本）》中. 5; 《江苏省限制用地项目目录 (2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013 年本)》中。. 6; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 7; 《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发（2015）251号）; 经查，本项目符合《南京市建设项目环境准入暂行规定》相关规定. 8; 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》; 经查，本项目不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》中禁止和限制类. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》、《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发（2015）251号）要求，本项目符合“三线一单”要求。 - 与江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案相符性分析 本项目主要从事保温板生产，项目使用的胶粘剂为绿色环保水性胶黏剂，满足方案中“（二十四）禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代”的要求，因此，本项目符合合江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的要求。 - 与“两减六治三提升”环保专项行动方案相符性分析 2016年12月1日中共江苏省委江苏省人民政府印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知(苏发[2016]47号)中提出“强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的水性涂料、胶黏剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等。”本项目属于建筑材料制造，全面使用环保水性胶粘剂，符合相关要求。 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为水溶性胶配制用水、涂胶辊清洗用水和职工生活用水，用水量549.8m3/a，主要来自市政自来水管网。 （2）排水 本项目生活污水300t/a经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准后接管六合区污水处理厂集中处理，达标尾水排入滁河。 （3）供电 本项目用电量为5.4万kwh/a，由市政电网供给。 建设项目公用及辅助工程见表6。 表6 本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 549.8t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 300t/a; 收集后进入六合区污水处理厂集中处理. 供电; 5.4万kwh/a; 由市政电网供给. 绿化; -; 依托租赁方现有绿化. 环保工程; 废气; 车间通风; 满足要求. 废水; 管网建设; 雨污分流; 依托租赁方，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 雨、污水接管口; 雨、污水排口规范化设置. 废气; 二级活性炭吸附装置; 1套，风量5000m3/h; 废气达标排放. 布袋除尘器; 1套，风量2000m3/h. 排气筒; 2根，15m. 噪声; 减振; 降噪量25dB; 选用低噪声设备，减振底座，厂界噪声达标排放. 固废; 一般工业固废暂存场所; 20m2; 满足要求. 危废暂存间; 2m2. 8、劳动定员与工作制度 项目共有员工25人，年工作300天，每天工作8h。本项目不提供食宿。 9、平面布置 本项目租用南京六合经济技术开发总公司位于时代大道96号惠通七号一楼的闲置厂房，建筑面积约为1563.72m2。配料系统位于厂房北侧，厂房中间由西至东分别布置涂布生产线、蜂窝纸芯生产线和蜂窝复合板生产线，办公室位于厂房西北角，建设项目车间平面布置图见附图3。 |
| --- |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目入驻前为新建厂房，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |
| 评价适用标准： |  |
| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 南京市属于“两控区”的酸雨控制区。 项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，VOCs参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值中TVOC相关限值。 表7 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. CO; 24小时平均; 10mg/m3. VOCs; 8小时平均; 600μg/m3; 参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 2、地表水环境质量标准 根据南京市六合区地表水（环境）功能规划，本项目纳污水体滁河规划 为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，SS参照执行《地 表水资源质量标准》（SL63-94）中相应标准。具体见表8。 表8 地表水环境质量标准限值 项目; Ⅳ类标准值（mg/L）; 评价标准依据. PH; 6-9; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002). COD; 30. 氨氮; 1.5. 总磷; 0.3. SS; 60; 参考水利部SL63-94《地表水资源质量标准》. 3、声环境质量标准 根据《市政府关于批转市环保局<南京市声环境功能区划分调整方案>的通知》（宁政发[2014]34号），项目所在区域属于2类噪声功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表9 声环境质量标准 噪声; 昼间; 夜间; 标准来源. 60（dB(A)）; 50（dB(A)）; （GB3096-2008）2类. |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 建设项目废气主要为投料废气，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，VOCS参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准。 表10 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/Nm³; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度m3/Nm³. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. VOCS; 80; 15; 2.0; 2.0; 参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准. 2、水污染物排放标准 建设项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，接入南京六合区污水处理厂进行深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入滁河，具体取值见表11。 表11 水污染物排放标准 类别; 序号; 项目; 标准; 标准来源. 接管标准; 1; pH（无量纲）; 6-9; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表1中B级标准. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 45. 5; TP; 8. 排放标准; 1; pH（无量纲）; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 2; COD; 50. 3; SS; 10. 4; 氨氮; 5（8）. 5; TP; 0.5. 注：1)括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≦12℃时控制指标。 3、厂界噪声排放标准 根据《市政府关于批转市环保局<南京市声环境功能区划分调整方案>的通知》（宁政发[2014]34号），评价区域属于2类区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表12 厂界环境噪声排放标准 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 4、固体废物评价执行标准 项目实施后产生的一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废水：COD、氨氮； 废气：颗粒物、VOCs； 固废：各类固废。 建设项目总量控制指标如下： 废气：进入环境量：颗粒物0.006t/a、VOCs 0.017t/a。 废水：接管考核量：COD 0.120t/a、氨氮 0.008t/a； 进入环境量：COD 0.015t/a、氨氮 0.002t/a。 固废:本项目固废均得到有效处置。 |

- 环境状况及保护目标

建设项目所在地自然环境社会环境简况： 1、自然环境概况 （1）地理位置 南京地处长江下游，位于北纬31°14′-32°36′，东经118°22′-119°14′。东距长江入海口约300km，西靠皖南丘陵，北接江淮平原，南望太湖水网地区。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北长、东西窄，南北直线距离150km，中部东西宽50～70km，南北两端东西宽约30km。总面积6515.74km2。 本项位于六合经济技术开发区时代大道96号，建设项目地理位置见附图1。建设项目周围环境状况示意图见附图2。 （2）气象气候 本地区属北亚热带季风气候，气候温和，四季分明，雨量适中。降雨量四季分配不均。冬半年（10～3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年（4～9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极峰”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987～2170小时。该地区主要的气象气候特征见表14。 表14 主要气象气候特征 编号; 项 目; 数量及单位. （1）; 气温; 年平均气温; 15.3℃. 历年平均最低气温; 11.4℃. 历年平均最高气温; 20.3℃. 极端最高气温; 39.1℃. 极端低气温; -16.3℃. （2）; 湿度; 年平均相对湿度; 79%. 年平均绝对湿度; 15.6HPa. （3）; 降水; 年平均降水量; 979.5mm. 年最小降水量; 684.2mm. 年最大降水量; 1561mm. 日最大降水量; 204.3mm. （4）; 积雪; 最大积雪深度; 51cm. （5）; 气压; 年最高绝对气压; 1069mb. 年最低绝对气压; 989.1mb. 年平均气压; 1015.5mb. （6）; 风速; 年平均风速; 2.9m/s. 30年一遇10分钟最大平均风速; 25.2m/s. （7）; 风向; 主导风向; 冬季：东北东风 夏季：东南东风. 静风频率; 22%. （3）水文 长江是我国第一大河，流域面积180万平方公里，长约6300公里，径流资源占全国总量的37.8%。长江南京大厂段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约占21.6公里，其间主要支流为马汊河。右汊是主汊，全长约10.4公里，江面宽约1.1公里，枯水期平均水深18.4米，河道顺直。八卦洲左汊是支汊，全长约21.6公里，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700～900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，左汊平均河宽为624米，平均水深8.4米，江道呈一个向北突出的大弯道。 长江南京段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计历年最高水位10.2米，最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米，枯水期最大潮差别1.56米，多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。 滁河六合境内流经 11 个乡镇，长 73.4 公里。滁河最高洪水位 10.47米，最低枯水位 4.7 米。目前该河段河面宽 200－300 米，达到十年一遇标准。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，滁河雄州段功能为工业农业用水，水环境功能区划目标为Ⅳ类。滁河由东向西流过开发区北侧，并且弯入开发区北侧中部。 （4）地形地貌地质 六合区在三迭纪之前，地壳长期处于小缓慢的升降运动，形成近万米厚的海相夹陆相沉积地层。三迭纪晚期，地壳开始褶皱上升，产生一系列纵向和横向断裂。燕山运动时期，褶皱断裂继续发展，造成舒缓的褶皱和坳陷。喜马拉雅运动时期，部分断裂“复活”，沿深断裂有大规模的岩浆活动，造成新的断陷盆地。历经沧海桑田变迁，加之岩浆活动六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在 5.0-5.5 米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等构成，地势北高南低，高差达 100 多米。丘陵、岗地占全区面积 76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原。圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘 113 座，其中海拔 100 米以上的山丘有19 座，最高为 231 米。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特频繁，使本区地质构造复杂，地层古老而完整。 （5）植被生物多样性 六合地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物的生长，环境多样，动植物种类繁多。农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭院花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银华等130多种。属国家重点保护的野生植物有翠柏、银杏、银杉、水杉、香樟、油樟、楠木、鹅掌揪、大叶木兰、玉兰、睡莲等多种。在动物地理区划中。该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。野生动物约100多种，水产10月22科40多种。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。 2、区域环境功能规划 （1）地表水环境 依据《江苏省地表水(环境)功能区划》，滁河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 （2）大气环境 根据区域环境保护规划，区域内大气环境质量执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准。 （3）声环境 区域内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： - 大气环境质量现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，2017年，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点。其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天（其中：轻度污染83天，中度污染15天，重度污染2天，严重污染1天），主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为40μg/m3，超标0.14倍，同比下降16.7%；PM10年均值为76μg/m3，超标0.09倍，同比下降10.6%；NO2年均值为47μg/m3，超标0.18倍，同比上升6.8%；SO2年均值为16μg/m3，达标，同比下降11.1%；CO日均浓度第95百分位数为1.5毫克/立方米，达标，较上年下降16.7%；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%，同比增加0.6个百分点。 根据环境状况公报，2017年NO2、O3、PM10、PM2.5年均浓度均超过环境质量标准，因此判定为非达标区。 2、水环境质量现状 建设项目附近水体为滁河，根据南京市水环境功能区划，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据《2017 年南京市环境状况公报》：滁河南京段总体水质为Ⅲ类，水质良好。与上年相比，水质持平。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，本项目区域环境噪声功能区划为2类。根据《2017年南京市环境状况公报》：全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝；全市交通噪声监测点位 243个。城区，交通噪声均值为68.2 分贝，同比下降0.1分贝；郊区，交通噪声均值为 67.3分贝，同比下降0.7分贝；全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比持平；夜间噪声达标率为 94.6%，同比上升8.0个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，厂区周边敏感目标分布情况见下表15和表16： 表15 主要大气环境敏感目标 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂址距离. 经度; 纬度. 大气; /; /; /; /; /; /; /; /. 表16 环境敏感目标 类别; 环境敏感点; 相对装置区边界; 规模; 保护目标. 与本项目相对方位; 距离（m）. 水环境; 滁河; N; 2700; 小型; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准. 声环境; 厂界; 厂界外; 200; -; GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准. 生态; 城市生态公益林; E; 1750; 二级保护区; 江苏省生态 红线区域.

- 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 本项目工艺主要是将原辅材料加工制成规定尺寸和性能的“斯玛特”保温板，然后将“斯玛特”保温板安装于外装饰板内制成保温装饰一体板，安装于金属预制材建骨架制成一体墙，工艺主要包括助剂涂布生产线、“斯玛特”保温板生产线（蜂窝芯生产线和保温板复合线）及“斯玛特”保温装饰一体板/墙生产线。 - 胶粘剂配制 企业胶粘剂配制工艺见图1。配制的胶粘剂全部用于企业保温板的生产，不外卖。 胶粘剂配制：常温常压下，将固体中性淀粉和聚乙烯醇按6:4比例用自来水配制成浓度为5%的环保型水溶性胶粘剂，然后将助剂均匀分散在水性胶粘剂中。该工序投料过程会有粉尘产生（G1-1）。 原理：聚乙烯醇分子结构中含有大量的仲羟基和少量的乙酰氧基，与淀粉分子结构具有一定得相似性，利用淀粉与聚乙烯醇的相容性可以得到复杂的聚合物共混体系，增强了玉米淀粉胶粘剂的粘接强度和干燥速度。因此，该工程仅是简单的物理混合过程，不发生化学反应。 - 助剂涂布生产线 涂布生产线工艺流程见图2。 图2 涂布生产线工艺流程图 工艺流程简述： ①放卷：利用放卷机将外购的阻燃纸展开。 ②张力控制：采用自动张力控制系统，根据工艺要求自行量化设定张力，使展开的纸均匀受力，避免褶皱。 ③纠偏：采用自动纠偏机构，使纸保持平整，提高材料成品率。 ④涂布：利用提升泵将胶液提升至涂布机，在涂布机的精确计量的供胶系统操控下与开卷后的改性阻燃防水纤维纸进行精密的涂布作业。该过程会产生有机废气（G2-1）。 ⑤干燥：经涂布后的物料送至干燥机（采用电加热，加热温度为50-60℃）进行加热去除水分，以加快材料粘合速度。该过程会产生有机废气（G2-2）。 ⑥收卷：烘干后的物料进行收卷。 设备清洗：本项目涂胶机需要每日下班前用水清洗，用水量为0.5kg/（次·台），该部分清洗液直接回用于配胶过程，不外排。 （2）“斯玛特”保温板生产线 “斯玛特”保温板生产线包括蜂窝芯生产线及保温板复合线，具体工艺流程见图3。 图2 “斯玛特”保温板生产线工艺流程图 工艺流程简述： 蜂窝纸芯生产工艺 ①纸上架：采用上纸架及张力控制系统将卷纸展开平整送入涂胶机，共6个上纸架同时将6卷纸展开送入涂胶机； ②涂胶线：在纸的表面上规定位置涂上胶线；该过程会产生有机废气（G3-1）。 ③复合烘干：将多层（6层）涂了胶线的纸挤压复合粘贴在一起，并采用电加热（温度为50-60℃）烘除其中的水分；该过程会产生有机废气（G3-2）。 ④涂胶线：在复合烘干后纸外表面的规定位置涂上胶线；该过程会产生有机废气（G3-3）。 ⑤横切：将复合烘干并在外表面涂了胶线的多层纸横向裁切成规定的高度，并将其挤压粘合在一起形成蜂窝纸芯；该工序会产生边角料（S3-1）。 ⑥收集：将蜂窝纸芯收集放在纸芯托盘上，托盘上蜂窝纸芯达到一定高度后将其截断送至蜂窝纸芯暂存处暂存。 复合板生产工艺 ①铝箔上架：采用放卷机及张力控制系统将2卷铝箔卷展开均匀平整地送入复合机； ②蜂窝纸芯拉伸：采用纸芯拉伸机将蜂窝纸芯拉伸为标准孔口的蜂窝纸芯，并将其送入复合机，蜂窝纸芯位于展开的两层铝箔的中间位置； ③蜂窝纸芯烘干：采用电加热烘除拉伸后蜂窝纸芯中的水分； ④蜂窝纸芯涂胶：在烘干后的蜂窝纸芯上下两面涂胶；该过程会产生有机废气（G3-4）。 ⑤加热烘干复合压实：将涂胶后的蜂窝纸芯电加热（温度为50-60℃）烘除一定水分，然后采用压辊将其与上下两层铝箔复合，并压实牢固，形成保温板；该过程会产生有机废气（G3-5）。 ⑥纵切：采用纵切刀将复合后的保温板左右两侧裁切整齐，有时也会采用纵切刀将复合后的保温板纵向裁切为某种要求规格的保温板，该工序会产生边角料（S3-2）。 ⑦保温板横切：采用横切刀将保温板横向裁切成符合要求规格大小的“斯玛特”保温板，该工序会产生边角料（S3-3）。 （3）斯玛特”保温装饰一体板/墙生产工艺 斯玛特”保温装饰一体板/墙生产工艺见图4。 图3 斯玛特”保温装饰一体板/墙生产工艺流程图 生产工艺简述： ①装配生产：将符合规格要求的“斯玛特”保温板单面涂胶，涂胶后放置在外装饰板（金属板（彩钢彩铝板等）、玻镁板、钙镁板、（仿）大理石等）内，涂胶面与外装饰板粘合固定，装配成“斯玛特”保温装饰一体板；该过程会产生有机废气（G4-1）。 ②检验包装：根据产品质量要求进行产品检验，符合质量要求的“斯玛特”保温装饰一体板包装送入产品放置区暂存。

- 主要污染工序： 1、水污染物排放状况 建设项目用水主要为水溶性胶配制用水、涂胶辊清洗用水和职工生活用水。 - 涂胶辊清洗用水 建设项目助剂涂布生产线和保温板复合线涂胶工序胶辊需要每日用水清洗一次，每次用水量为0.5m3，则胶辊清洗水用量为150m3/a，清洗废水回用于水性胶粘剂的配制，不外排。 - 水溶性胶配制用水 建设项目使用的胶粘剂需要用水配制，将固体中性淀粉和PVA按比例6:4用自来水配制成一定浓度（一般为5%）的环保型水溶性胶粘剂，中性淀粉和PVA总用量约为9.2t/a，则用水量为174.8m3/a，其中150m3/a为涂胶辊清洗废水，其余24.8m3/a为自来水。该部分水大部分在烘干过程蒸发为水蒸气，小部分进入产品。 - 生活用水 建设项目职工定员25人，职工生活用水根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），员工用水定额为每人每天40-60L，本项目按50L/人·d计算，则本项目生活用水375m3/a。产污系数以80%，生活污水产生量约为300t/a。水中主要污染物浓度为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35 mg/L、总磷4mg/L。 图4 建设项目用排水平衡图（t/a） 表17 本项目废水产生及排放情况表 种类; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a. 生活污水; 300; COD; 400; 0.120; -; 400; 0.120; 接管进入六合区污水处理厂. SS; 200; 0.060; 200; 0.060. 氨氮; 25; 0.008; 25; 0.008. 总氮; 35; 0.011; 35; 0.011. 总磷; 4; 0.001; 4; 0.001. 2、大气污染物排放状况 建设项目废气主要为粉末状原料投料过程产生的粉尘和胶水使用过程产生的有机废气。 （1）胶水使用废气 建设项目使用的胶粘剂为企业自行配制的胶粘剂，为水性环保型胶粘剂，主要成分为中性淀粉、聚乙烯醇和助剂（成分为金属氧化物）。本项目在常温下涂胶，烘干温度为50-60℃，温度较低，不会导致聚乙烯醇等物质分解， 仅有少量未反应的单体物质挥发形成有机废气。类比同类项目，未反应单体约占聚乙烯醇用量的1%，产生的废气以VOCs计，本项目聚乙烯醇用量为3.68t/a，则VOCs产生量为0.037t/a。 建设项目涂胶机和烘干机上方均设置集气罩，涂胶和烘干工序产生的有机废气经集气罩收集后经管道送至一套二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，处理效率90%（本项目进气浓度低，按50%计），处理后的废气通过15m高排气筒排放，未收集的废气在车间内无组织排放。 （2）投料废气 本项目产生的废气主要为固体粉末状原料（玉米淀粉、聚乙烯醇和助剂）投加过程中产生的粉尘。 类比同类项目，粉末物料人工称量及投料过程粉尘产生量约为总使用量的0.5%。本项目粉末状原料总用量为13.7t/a，则粉尘产生量为0.069t/a。 建设项目配料机上方设集气罩，投料工序产生的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，收集效率90%，处理效率90%，处理后的废气通过15m高排气筒排放，未收集的废气在车间内无组织排放，布袋除尘器收集粉尘回用于生产。 本项目有组织大气污染物排放情况见表18，无组织大气污染物排放情况见表19。 表18 本项目有组织废气产生及排放情况 排放源 名称; 废气量 (Nm³/h); 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率 （%）; 排放状况; 排放 高度 (m); 排气筒编号; 排放去向. 浓度 (mg/m³); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m³); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 涂胶和烘干; 5000; VOCs; 2.78; 0.014; 0.033; 二级活性炭吸附; 50*; 1.39; 0.007; 0.017; 15; 1#; 大气. 投料废气; 2000; 粉尘; 38.81; 0.078; 0.062; 布袋除尘器; 90; 3.88; 0.008; 0.006; 15; 2#. 注*：由于VOCs产生浓度较低，根据经验数据，有机物的进气浓度在10mg/m3以下时，活性炭吸附装置去除效率按50%计。 表19 本项目无组织废气产生及排放情况 污染源位置; 污染物; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a; 排放速率（kg/h）; 面源面积m2; 面源高度m. 生产车间; 粉尘; 0.006; 0; 0.006; 0.008; 1563.72; 5. VOCs; 0.004; 0; 0.004; 0.002. 3、噪声排放状况 本项目噪声主要为放卷机、切割机、涂胶机等设备运行产生的噪声，噪声值在80-90dB（A）之间，各噪声源及其源强如下表所示。 表20 本项目各噪声源及源强 序号; 噪声源名称; 设备台数; 源强dB（A）; 治理措施; 降噪效果[dB]. 1; 放卷机; 2; 85; 选用低噪声设备、合理布局，隔声、减震; 25. 2; 涂胶机; 4; 85; 选用低噪声设备、合理布局，隔声、减震; 25. 3; 切割机; 3; 85; 选用低噪声设备、合理布局，隔声、减震; 25. 4; 输送机; 3; 80; 选用低噪声设备、合理布局，隔声、减震; 25. 4、固废排放状况 建设项目产生的固体废物主要为废阻燃纸、废保温板、聚乙烯醇废包装材料、其他废包装材料、生活垃圾、废活性炭。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。 （1）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等进行属性判定，本项目产生的副产物情况汇总表见表21。 ①废阻燃纸：根据建设单位提供的资料，建设项目废阻燃纸产生量约1t/a，属于一般工业固体废物； ②废保温板：根据建设单位提供的资料，建设项目废保温板产生量约2t/a，属于一般工业固体废物； ③聚乙烯醇废包装材料：根据建设单位提供的资料，建设项目产生的聚乙烯醇废包装袋约148个，1个废包装袋约0.1kg，则建设项目产生的废包装袋约0.015t/a，属于危险固体废物，危废代码为HW49 900-41-49，危险特性为T/In； ④其他废包装材料：根据建设单位提供的资料，建设项目产生其他废包装袋约450个，1个废包装袋约0.1kg，则建设项目产生的废包装袋约0.045t/a。属于一般工业固体废物； ⑤废活性炭：建设项目胶水挥发产生的有机废气经集气罩收集后进入活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒排放。活性炭定期更换，其使用周期及更换频率都与吸附容量有关，当吸附容量已满，活性炭功能失效，则需要更换。根据相关经验参数，3公斤活性炭约能吸附1公斤有机废气，项目有机废气吸附量约0.016t/a，因此每年约需0.048t/a的活性炭，废活性炭产生量约为0.064t/a（含污染物）。废活性炭属于危险固体废物，危废代码为HW49 900-041-49，危险特性为T/In。根据建设项目活性炭吸附装置设计参数，活性炭一次填充量约25kg，每半年更换一次，当胶黏剂用量每达到95t时需更换一次活性炭； ⑥生活垃圾：建设项目职工定员25人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，约为3.75t/a。 表21 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断[1]. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废阻燃纸; 横切; 固态; 阻燃纸; 1; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废保温板; 横切; 固态; 铝箔、阻燃纸; 2; √; -. 3; 聚乙烯醇废包装材料; 原料包装; 固态; 聚乙烯醇、包装袋; 0.015; √; -. 4; 其他废包装材料; 产品包装; 固态; 包装袋; 0.045; √; -. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 0.048; √; -. 6; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 废纸等; 3.75; √; -. 本项目固废产生及处置情况见表22。 表22 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物类别; 废物代码; 估算产生量 （t/a）. 1; 废阻燃纸; 一般固废; 横切; 固态; 阻燃纸; -; 79; -; 1. 2; 废保温板; 一般固废; 横切; 固态; 铝箔、阻燃纸; -; 79; -; 2. 3; 其他废包装材料; 一般固废; 送检样品包装; 固态; 包装袋; -; 79; -; 0.045. 4; 聚乙烯醇废包装材料; 危险废物; 原料包装; 固态; 聚乙烯醇包装袋; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; HW49; 900-041-49; 0.015. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; HW49; 900-041-49; 0.048. 6; 生活垃圾; 一般固废; 办公、生活; 固态; 废纸等; -; 99; -; 3.75. 表23 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称及编号; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 聚乙烯醇废包装材料; HW49; 900-041-49; 0.045; 原料包装; 固态; 聚乙烯醇、包装袋; 聚乙烯醇; T、In; 桶装后存于危废库房，定期交有资质的单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.048; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 有机废气; T、In.

- 建设项目污染源及治理情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） |  | 排放浓度及 排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1#排气筒 | VOCs |  | 2.78mg/m3，0.033t/a |  | 1.39mg/m3，0.017t/a |  |
|  | 2#排气筒 | 粉尘 |  | 38.81mg/m3，0.062t/a |  | 3.88mg/m3，0.006t/a |  |
|  | 生产车间 | 粉尘 |  | 无组织，0.006t/a |  | 无组织，0.006t/a |  |
|  |  | VOCs |  | 无组织，0.004t/a |  | 无组织，0.004t/a |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 300t/a | COD SS 氨氮 总氮 总磷 |  | 400mg/L，0.120t/a 200mg/L，0.060t/a 25mg/L，0.008t/a 35mg/L，0.011t/a 4mg/L，0.001t/a |  | 400mg/L，0.120t/a 200mg/L，0.060t/a 25mg/L，0.008t/a 35mg/L，0.011t/a 4mg/L，0.001t/a |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 生产 |  | 废阻燃纸 |  | 1t/a |  | 收集外售 |
|  |  |  | 废保温板 |  | 2t/a |  |  |
|  |  |  | 聚乙烯醇废包装材料 |  | 0.015t/a |  | 委托处置 |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 0.048t/a |  |  |
|  |  |  | 其他废包装材料 |  | 0.045t/a |  | 环卫清运 |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 |  | 3.75t/a |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为放卷机、切割机、涂胶机等设备运行产生的噪声，噪声值在80-90dB（A）之间，经采取减振、隔声等降噪措施及经车间墙体屏蔽隔声后，项目厂界外噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目施工期主要为设备安装调试，不涉及土建施工，施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境的影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 建设项目废气主要为涂胶和烘干工序产生的有机废气以及固体粉末状原料投加工序产生的粉尘。 （1）胶水挥发废气 建设项目涂胶机和烘干机上方均设置集气罩，涂胶和烘干工序产生的有机废气经集气罩收集后经管道送至一套二级活性炭吸附装置处理，收集效率90%，处理效率90%，处理后的废气通过1#15m高排气筒排放。 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。 建设项目活性炭吸附装置的设计参数见表24。 表24 活性炭吸附装置主要设计参数表 项目; 数据. 风机风量; 5000m3/h. 活性炭类型; 蜂窝状. 吸附塔; Φ4000×500mm. 吸附塔数量; 2套. 吸附塔使用方式; 串联. 比表面积; 850m2/g. 堆积密度; ≤50g/l. 孔体积; 0.88m3/g. 气体流速; 1.11m/s. 每级填充量; 25kg. 更换频次; 每半年更换一次. 净化效率; ≥90%（本项目进气浓度低，去除效率以50%计）. 经二级活性炭吸附装置处理后，排气筒污染物排放情况：VOCs 1.39mg/m3、0.007kg/h，VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准，不会造成周围环境空气质量下降。 建设项目在运营过程中，必须切实使用废气处理装置，如发生活性炭处理效率降低或饱和的情况使废气处理效率降低，必须立即停止生产，更换活性炭，以确保大气污染物达标排放。 （2）投料粉尘 建设项目投料粉尘经集气罩收集送入布袋除尘器处理，处理后废气经2#15m高排气筒排放。 布袋除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋,在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 经布袋除尘器装置处理后，2#排气筒污染物排放情况：粉尘3.88mg/m3、0.008kg/h，粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，不会造成周围环境空气质量下降。 （2）无组织废气 建设项目无组织废气主要为未收集的投料粉尘和有机废气，无组织排放量较小，对周围环境影响较小。 建设单位通过以下措施加强无组织废气控制： ①加强废气处理设施的维护，定期对废气处理设施进行检查，确保其正常运行，避 免无组织排放量增大； ②加强车间通风，避免无组织废气在车间存量过大，使车间内的无组织废气满足相 应的车间浓度标准。 （3）大气环境影响预测 ①评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 表25 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表26 估算模式计算结果统计 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; VOCs; 1200.0; 1.9852; 0.1654; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 7.9407; 0.8823; /. 点源1#; VOCs; 1200.0; 0.3213; 0.0268; /. 点源2#; TSP; 900.0; 1.9024; 0.2114; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的VOCs，Pmax值为0.9098%，Cmax为10.9177ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 ②污染源参数 表27 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 118.77943; 32.303574; 10.0; 15.0; 0.45; 20.0; 13.0; VOCs; 0.007; kg/h. 点源; 118.77938; 32.303538; 10.0; 15.0; 0.45; 20.0; 13.0; 颗粒物; 0.008; kg/h. 表28 大气面源参数调查清单 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 118.779624; 32.302942; 9.0; 57.48; 63.99; 5.0; 颗粒物; 0.008; kg/h. VOCs; 0.002; kg/h. ③项目参数 估算模式所用参数见表29。 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 8335000. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. ④预测结果 预测结果见表30。 表30 预测结果 下方向距离(m); 1#点源; 2#点源. VOCs浓度（μg/m3）; VOCs占标率（%）; 颗粒物浓度（μg/m3）; 颗粒物占标率（%）. 50.0; 0.1314; 0.011; 1.8117; 0.2013. 100.0; 0.1282; 0.0107; 1.0376; 0.1153. 200.0; 0.0721; 0.006; 0.6077; 0.0675. 300.0; 0.0497; 0.0041; 0.443; 0.0492. 400.0; 0.0406; 0.0034; 0.2842; 0.0316. 500.0; 0.046; 0.0038; 0.2153; 0.0239. 600.0; 0.0486; 0.0041; 0.194; 0.0216. 700.0; 0.0467; 0.0039; 0.1858; 0.0206. 800.0; 0.0441; 0.0037; 0.1519; 0.0169. 900.0; 0.0415; 0.0035; 0.1321; 0.0147. 1000.0; 0.0387; 0.0032; 0.1154; 0.0128. 1200.0; 0.0338; 0.0028; 0.0956; 0.0106. 1400.0; 0.03; 0.0025; 0.0835; 0.0093. 1600.0; 0.0263; 0.0022; 0.0704; 0.0078. 1800.0; 0.0231; 0.0019; 0.0591; 0.0066. 2000.0; 0.021; 0.0018; 0.054; 0.006. 2500.0; 0.0176; 0.0015; 0.0472; 0.0052. 下风向最大浓度; 0.3213（22m）; 0.0268; 1.9024（20m）; 0.2114. D10%最远距离; /; /; /; /. 下方向距离(m); 矩形面源. VOCs浓度（μg/m3）; VOCs占标率（%）; 颗粒物浓度（μg/m3）; 颗粒物占标率（%）. 50.0; 1.4681; 0.1223; 5.8725; 0.6525. 100.0; 0.5316; 0.0443; 2.1265; 0.2363. 200.0; 0.2045; 0.017; 0.8182; 0.0909. 300.0; 0.1172; 0.0098; 0.4688; 0.0521. 400.0; 0.079; 0.0066; 0.316; 0.0351. 500.0; 0.0582; 0.0049; 0.2328; 0.0259. 600.0; 0.0453; 0.0038; 0.1813; 0.0201. 700.0; 0.0367; 0.0031; 0.1467; 0.0163. 800.0; 0.0305; 0.0025; 0.1221; 0.0136. 900.0; 0.026; 0.0022; 0.1039; 0.0115. 1000.0; 0.0226; 0.0019; 0.0903; 0.01. 1200.0; 0.0176; 0.0015; 0.0703; 0.0078. 1400.0; 0.0142; 0.0012; 0.0569; 0.0063. 1600.0; 0.0118; 0.001; 0.0474; 0.0053. 1800.0; 0.0101; 8.0E-4; 0.0403; 0.0045. 2500.0; 0.0064; 5.0E-4; 0.0257; 0.0029. 下风向最大浓度; 1.9852（34m）; 0.1654; 7.9407（34m）; 0.8823. D10%最远距离; /; /; /; /. 由表30可以看出，正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中1#排气筒排放的VOCs最大浓度为0.3213μg/m3，最大占标率为0.0268%；1#排气筒排放的颗粒物最大浓度为1.9024μg/m3，最大占标率为0.2114%；车间无组织排放的颗粒物最大浓度为79407μg/m3，最大占标率为0.8823%；车间无组织排放的VOCs最大浓度为1.9852μg/m3，最大占标率为0.1654%。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。 （2）大气环境防护距离 本项目排放的大气污染物贡献值较小，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 建设项目废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后接管排入市政管网，最终排入六合区污水处理厂集中处理，达标尾水排入滁河。 南京市六合区污水处理厂于 2006年3月31日由南京市六合区发展和改革委员会批准立项，污水处理厂设计规模9万吨/日，占地面积7.56公顷，拟分三期建设，其中一期4 万吨/日，目前还有 9316.7m3/d 余量，本项目废水量 1t/a，占一期规模余量的 0.01%，本项目废水主要为生活污水，水量较小，水质简单，各类污染物浓度低于接管标准，不会对污水处理厂造成冲击。 图 5 六合区污水处理厂工艺流程图 六合区污水处理厂收水范围为整个雄州组团，包括六合经济开发区南、北区、滁北老城区、滁南片区、雄州工业园区在内的五大片区的污水，服务面积38.75平方公里，本项目位于六合经济开发区，在六合区污水处理厂一期规模的接管范围内，目前项目附近的市政污水管网已铺设完成，因此，本项目废水排入六合区污水处理厂是可行的。 建设单位应按江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置雨、污水排口，同时应在排污口设置明显排口标志 建设项目污水接管口租赁方现有项目污水接管口及管网，且接管口已根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的排水体制的规定进行设计，并实施了“雨污分流”，厂区内设置了污水排放口一个、雨水排放口一个，并在排污口设置了明显排口标志。 3、声环境影响分析 建设项目噪声污染源主要是各类生产设备，其主要噪声级在80～90dB(A)之间。且项目地处惠通创意园区内，四周均为规划工业用地，区域声环境良好。因此，本项目产生噪声对外环境影响较小。通过设备安装减震基础、标准厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可以满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。 为确保厂界噪声达标排放，建设单位需采取必要的隔声、减震等降噪措施，建议项目单位采取以下噪声治理措施： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 4、固废影响分析 本项目固废主要为废阻燃纸、废保温板、聚乙烯醇废包装材料（HW49）、废活性炭（HW49）、其余废包装材料、生活垃圾。其中，聚乙烯醇包装材料（HW49）、废活性炭（HW49）收集后委托有资质单位处置，废阻燃纸、废保温板收集后外售，其余废包装材料和生活垃圾经收集后委托通过环卫清运处理。 表31 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废阻燃纸; 横切; 一般固废; 79; -; 1; 收集外售; -. 2; 废保温板; 横切; 一般固废; 79; -; 2. 3; 聚乙烯醇废包装材料; 原料包装; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.015; 委托处置; -. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.048; -. 5; 其他废包装材料; 原料包装; 一般固废; 79; -; 0.045; 环卫清运; 环卫部门. 6; 生活垃圾; 办公、生活; 一般固废; 99; -; 3.75. 本项目在厂房设置1个20m2的一般固废贮存库和1个面积为2m2危险废物贮存库，危废贮存库内危险废物定期运走，委托有资质的单位处置。危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，危险废物暂存处地面根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。同时在危废暂存库周围设置导流沟，保证泄漏物能够及时得到控制。危险废物采用密闭容器盛装暂存，同类型危废堆码暂存，不同类型危废分区暂存，不混放。 表32 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存库; 聚乙烯醇废包装材料; HW49; 900-041-49; 车间西南角; 2m2; 密闭容器盛装; 2吨; 一年. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49. 项目产生的聚乙烯醇废包装材料和废活性炭，危废量很少，基本不会发生散落、泄漏等事故，且危废暂存周期较短，定期交有资质单位处置；建设项目应强化固废产生、收集、贮放各环节的管理，各类固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的。建设单位应在项目投产前落实危废处置协议，并按照危废管理要求对危废进行收集、贮存、处置，防止造成二次污染。 本项目固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。 5、总量控制分析 建设项目建成后污染物排放总量见表33。 表33 建设项目污染物排放量汇总 （单位：t/a） 类别; 来源; 污染物名称; 废气量 （m³/h）; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放去向. 废气; 涂胶和烘干; VOCs; 5000; 0.033; 2.78; 0.017; 1.39; 1#15m高排气筒. 投料废气; 粉尘; 2000; 0.062; 38.81; 0.006; 3.88; 2#15m高排气筒. 生产车间; 粉尘; -; 0.006; -; 0.006; -; 大气. VOCs; -; 0.004; -; 0.004; -. 种类; 废水名称; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度; 排放量; 排放去向. 水污染物; 生活 污水; 300; COD; 400; 0.120; 400; 0.120; 接管进入六合区污水处理厂. SS; 200; 0.060; 200; 0.060. 氨氮; 25; 0.008; 25; 0.008. 总氮; 35; 0.011; 35; 0.011. 总磷; 4; 0.001; 4; 0.001. 类别; 名称; 产生量（t/a）; 处理处置量 （t/a）; 综合利用量（t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 固体废物; 废阻燃纸; 1; 0; 1; 0; 外售. 废保温板; 2; 0; 2; 0. 聚乙烯醇废包装材料; 0.015; 0.015; 0; 0; 委托处置. 废活性炭; 0.048; 0.048; 0; 0. 其他废包装材料; 0.045; 0.045; 0; 0; 环卫清运. 生活垃圾; 3.75; 3.75; 0; 0. 建设项目完成后，污染物排放总量见表33。 表33 建设项目污染物排放总量 （单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 排放总量; 最终排放量. 废气; VOCs（有组织）; 0.033; 0.016; 0.017; 0.017. 颗粒物（有组织）; 0.062; 0.056; 0.006; 0.006. 颗粒物（无组织）; 0.006; 0; 0.006; 0.006. VOCs（无组织）; 0.004; 0; 0.004; 0.004. 废水; 废水量; 300; 0; 300[1]; 300[2]. COD; 0.120; 0; 0.120[1]; 0.015[2]. SS; 0.060; 0; 0.060[1]; 0.003[2]. 氨氮; 0.008; 0; 0.008[1]; 0.002[2]. 总氮; 0.011; 0; 0.011[1]; 0.005[2]. 总磷; 0.001; 0; 0.001[1]; 0.0003[2]. 固废; 一般固废; 3.045; 3.045; 0; 0. 危险废物; 0.063; 0.063; 0; 0. 生活垃圾; 3.75; 3.75; 0; 0. 注：[1]接管进入六合区污水处理厂的量[2]经六合区污水处理厂处理后排入水体的量。 建设项目总量控制指标如下： 废气：进入环境量：颗粒物0.006t/a、VOCs 0.017t/a。 废水：接管考核量：COD 0.120t/a、氨氮 0.008t/a；进入环境量：COD 0.015t/a、氨氮 0.002t/a；总量指标纳入六合区污水处理厂总量范围内。 固废:本项目固废均得到有效处置。 5、排污口规范化设置 根据国家环境保护部门《关于开展排放口规范化整治工作的通知》及《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）的体制规定要求，建设项目必须正确设置废水等排放口。 （1）废气排放口 建设项目设置2个15m高排气筒，根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号），废气排放口应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台。 （2）废(污)水排放口 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）规定：凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和“清下水”排污口各一个；生产经营场所不在同一地点的单位，每个地点原则上只允许设一个排污口。个别单位特殊原因，其污染口设置需要超过允许数量的，须报经环保部门审核同意。排放污水的，环境保护图形标志牌原则上应设在排污口附近醒目处。 本项目依托租赁方内现有的雨污排放系统和雨水排放口及污水接管口，不改变现有排水系统，不单独设置雨水排放口、污水接管口。 （3）固定噪声源 根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 本项目厂界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的规定，每半年监测1天（昼间一次），设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存（处置）场所 各种固体废物处置设施、堆放场所有防火、防扬散、防流失、防淋雨、防腐蚀、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，在醒目处设置环境保护图形标志牌。 建设项目设置固废堆场2处（一般工业固废和危险固废规范化堆场各1处；生活垃圾利用垃圾桶收集，不单独设置生活垃圾堆场）；按上述要求，设置提示性环境保护图形标志牌。 （5）排污口环境保护图形标志牌 根据原国家环保总局和江苏省环保厅对于排污口规范化整治的要求，对建设单位各排污口应设置环境保护图形标志。 6、环境管理与监测体系 （1）环境监理管理 根据国家相关环境政策法规要求，公司必须加强日常环境管理，依法接受市（区）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。 根据该项目的建设规模和环境管理的任务，项目建成后应在公司车间设置1-2名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，污染源监测可委托第三方检测公司承担。 （2）污染物排放清单 表34建设项目运营期污染物排放清单一览表 类别; 污染物; 排放情况; 治理措施; 处理效果、执行标准或拟达要求. 排放量; 排放浓度. 废水; 生活污水; 废水量; 300; -; 生活污水经化粪池处理后接管至六合区污水处理厂集中处理; 达到六合区污水处理厂废水接管标准. COD; 400; 0.120. SS; 200; 0.060. 氨氮; 25; 0.008. 总氮; 35; 0.011. 总磷; 4; 0.001. 废 气; 涂胶和烘干工序; VOCs; 0.017; 1.39; 二级活性炭+1#15m高排气筒; VOCS参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 投料工序; 颗粒物; 0.006; 3.88; 布袋除尘器+2#15m高排气筒. 生产车间; VOCs; 0.004; 无组织; 车间通风. 颗粒物; 0.006; 无组织. 固废; 一般固废; 0; 一般固废堆场20m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 危险废物; 0; 危废堆场2m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 噪声; 噪声; 80～90dB(A); 选用低噪声设备、设置隔声罩、消声器、安装减振底座; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. （2）环境监测计划 根据企业实际生产情况，需定期对各厂界噪声、厂界无组织颗粒物浓度、废水接管口各污染物浓度进行监测。建议监测项目和内容如下表所示： 表34 监测计划表 监测项目; 点位/断面; 监测参数; 监测频次; 实施单位; 监督部门. 噪声; 东、南、西、北各厂界; 连续等效A声级; 半年一次; 委托有资质的单位监测; 六合区环境保护局. 废气; 上风向设一个点、下风向设1个点; 颗粒物、VOCs; 一年一次. 1#排气筒排口; VOCs. 2#排气筒排口; 颗粒物. 废水; 污水接管口; COD、SS、NH3-N、TN、TP. 7、向社会公示的信息内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》，重点排污单位应进行环境信息公开。本项目不属于重点排污单位，企业根据事情情况可以自愿向社会公开环境信息，公开内容包括基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案等。 8、“三同时”验收一览表 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。项目建设后，“三同时”验收一览表如下。 表36 “三同时”验收一览表 项目名称; 南京博贝科环保科技有限公司年产50万平方米“斯玛特”保温装饰一体板/一体墙项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资 (万元); 完成时间. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 雨污分流，化粪池，1座; 达六合区污水处理厂废水接管标准; 依托租赁方; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 废气; 投料废气; 颗粒物; 布袋除尘器+2#15m高排气筒; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、VOCS参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业标准; 5. 涂胶和烘干工序; VOCs; 二级活性炭+1#15m高排气筒; 5. 生产车间; 颗粒物、VOCs; 车间通风; 2. 固废; 运营过程; 一般固废; 一般固废堆场20m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求; 3. 危险废物; 危废堆场2m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 噪声; 切割机、涂胶机等设备; 噪声; 选用低噪声设备、设置隔声罩、消声器 安装减振底座; 降噪量≥25dB，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 10. 绿化; -; -; 依托租赁方. 以新带老; -; -; —. 总量平衡具体方案; 废气：进入环境量：颗粒物0.006t/a、VOCs 0.017t/a。 废水：接管考核量：COD 0.120t/a、氨氮 0.008t/a； 进入环境量：COD 0.015t/a、氨氮 0.002t/a。 固废:本项目固废均得到有效处置。; —. 大气环境防护距离设置; 项目不设置大气环境防护区域。; —. 环保投资合计; 25.

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 南京博贝科环保科技有限公司拟投资5000万元租赁南京六合经济技术开发总公司位于时代大道96号惠通七号一楼的闲置厂房从事保温装饰一体板、一体墙的生产加工，生产厂房总建筑面积为1563.72m2，本项目建成后将形成年产50万平方米“斯玛特”保温装饰一体板/一体墙的生产规模 2、符合产业政策 本项目属于轻质建筑材料制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中鼓励类、限制和淘汰类项目；不属于《江苏省工业结构调整指导目录（2012）年本》（2013年修订）中限制类和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发[2015]118 号）中的限制类和淘汰类项目，因此本项目符合相关国家和地方产业政策；本项目符合《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发（2015）251号）相关规定，对照《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委办发[2018]57号），本项目不属于禁止和限制项目，因此本项目符合相关国家和地方产业政策。 3、相关规划符合性和选址合理性 本项目位于六合经济开发区时代大道96号，用地性质为工业用地，不属于《限 制用地项目目录》（2012年本）中限制用地项目，不属于《禁止用地项目目录》（2012年本）中禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录》（2013年本）、《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）中限制类、禁止类用地项目，且厂址范围内无矿床、文物古迹和军事设施，没有基本农田保护区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，项目选址合理。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）及市政府关于印发南京市生态红线区域保护规划的通知（宁政发[2014]74号），距离本项目最近的是城市生态公益林，距离本项目约1750m，本项目符合生态红线区域保护规划要求。 4、污染物达标排放 （1）废气：本项目位于环境质量非达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为三级。 a) 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中1#排气筒排放的VOCs最大浓度为0.3213μg/m3，最大占标率为0.0268%；1#排气筒排放的颗粒物最大浓度为1.9024μg/m3，最大占标率为0.2114%；车间无组织排放的颗粒物最大浓度为79407μg/m3，最大占标率为0.8823%；车间无组织排放的VOCs最大浓度为1.9852μg/m3，最大占标率为0.1654%。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。 b) 项目环境影响符合环境功能区划。 c）项目项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 （2）废水：本项目无生产废水排放，主要为职工生活污水，经化粪池预处理达污水处理厂接管标准后接管排入六合区污水处理厂集中处理，达标尾水排入滁河，对地表水环境影响较小； （3）噪声：本项目噪声主要为放卷机、切割机、涂胶机等设备运行产生的噪声，噪声值在80-90dB（A）之间，经采取减振、隔声等降噪措施及经车间墙体屏蔽隔声后，项目厂界外噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固废：本项目固废主要为废阻燃纸、废保温板、聚乙烯醇废包装材料（HW49）、废活性炭（HW49），其余废包装材料、生活垃圾。其中，聚乙烯醇包装材料（HW49）、废活性炭（HW49）收集后委托有资质单位处置，废阻燃纸、废保温板收集后外售，其余废包装材料和生活垃圾经收集后委托通过环卫清运处理。固废均得到有效处置。 5、总量控制 废气：进入环境量：颗粒物0.006t/a、VOCs 0.017t/a。 废水：接管考核量：COD 0.120t/a、氨氮 0.008t/a； 进入环境量：COD 0.015t/a、氨氮 0.002t/a。 固废:本项目固废均得到有效处置。 建设项目符合国家产业政策，项目位于南京六合经济技术开发区时代大道96号，不需新占农田、土地，符合国家土地利用政策和地方规划要求。本项目建设符合清洁生产，污染物达标排放，满足污染物总量控制要求。建设项目的厂址选择和建设，从环境保护角度考虑是可行的。 二、建议与要求 1.本项目在生产过程中应做好噪声防治工作，注意对机械噪声的屏蔽。 2.建立健全环保责任制，安排专人负责污染治理设施的维护、保养和使用，确保污染治理设施正常运行，定期检查污染治理设施，定期监测污染物排放情况，保证污染物稳定达标排放。 3.企业在营运期要严格管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保各种污染都得到妥善处置。 4.落实固废处置的途径渠道，及时清运处理，不得产生二次污染；

审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日