建设项目环境影响报告表

项目名称：     蜡微粉及特种粉体生产线技术改造项目

建设单位（盖章）：  南京天诗新材料科技有限公司

编制日期：2019年5月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 蜡微粉及特种粉体生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京天诗新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韦海翔 |  |  | 联系人 |  | 唐小勇 |  |  |
| 通讯地址 | 南京市六合经济开发区槽坊路29号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18913036816 |  | 传真 | — |  | 邮政编码 |  | 211500 |
| 建设地址 | 南京市六合经济开发区槽坊路29号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 南京市六合区工业和信息化局 |  |  |  | 批准文号 | 项目代码：2019-320116-41-03-624460 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 | C_4190其他未列明制造业 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 21333.3 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 5333.6 |  |  |
| 经纬坐标 | 经度 | 118.7613398E |  |  | 纬度 | 32.2891731N |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 50 | 环保投资占总投资比例 | 1.67% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2021年8月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 原辅材料一览表详见第2页表1，主要设备一览表见第2页表2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（吨/年）; 1440; 天然气（立方米/年）; /. 电（万千瓦时/年）; 35; 液化气（吨/年）; /. 蒸汽（吨/年）; /; 其他; /. 废水排水量及排放去向： 项目生产过程无废水产生；企业现有职工人数110人，本项目新增职工人数60人，生活污水新增排放量约1152t/a，项目建成后全厂生活污水排放量为4714t/a，经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河，最终汇入长江。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况： 无。 原辅材料及主要设备： #### 一、原辅材料 #### 建设项目主要原辅材料见表1，原辅材料理化性质见表2。 表1 主要原辅材料表 序号; 名称; 主要成分; 年用量t/a; 运输方式; 来源. 1; 块状合成蜡; 聚乙烯蜡; 8000; 汽运; 外购. 2; 无机粉体; 碳酸钙、硫酸钡、滑石粉、二氧化硅微粉; 4000; 汽运; 外购. 3; 聚合物树脂; PTFE、PVC; 3000; 汽运; 外购. 表2 主要原辅材料理化性质及毒性毒理表 序号; 物质; 理化性质; 毒性毒理. 1; 聚乙烯蜡; 白色蜡状固体，熔点102~106℃; /. 2; 碳酸钙; 白色粉末，无臭无味，几乎不溶于水，不溶于醇; LD50=6450mg/kg（大鼠经口）. 3; 硫酸钡; 无色或白色斜方晶系结晶，熔点1580℃，几乎不溶于水，微溶于浓硫酸; /. 4; 滑石粉; 一水硅酸镁，白色粉状，熔点800℃; /. 5; 二氧化硅; 具有多微孔结构、比表面积高，机械强度高。无毒、无臭熔点大于1600℃; /. 6; PTFE（聚四氟乙烯）; 具有耐高低温性、化学稳定性、电绝缘性、不粘性等特性，熔点327℃，沸点400℃; /. 7; PVC（聚氯乙烯）; 白色或浅黄色粉末，熔点70~85℃，可溶于或被酮类、酯类、四氢呋喃、氯代烃类溶胀，具有极好的耐化学腐蚀性; /. 二、主要设备 #### 本项目主要生产设备、设施清单见表3。 表2 本项目生产设备、设施一览表 生产线; 序号; 设备名称; 规格型号及参数; 技改后全厂数量（台/套）; 布置位置; 备注. 8000吨蜡微粉技改生产线; 1; 投料站; /; 18; 二车间; 依托现有. 2; 料仓; 1m3; 18; 二车间; 依托现有. 3; 气流磨; 10m3/min、20m3/min; 18; 二车间; 新增. 4; 旋风分离器; 400mm、500mm; 18; 二车间; 依托现有. 5; 集尘器; 13.5m2、30m2; 18; 二车间; 依托现有. 6; 引风机; /; 18; 二车间; 依托现有. 7; 筛分机; /; 4; 二车间; 新增. 8; 混合机; /; 4; 二车间; 新增. 9; 空压机; 20m3/min; 9; 二车间; 依托现有. 10; 喷雾塔; /; 5; 二车间; 依托现有. 11; 制氮机; 100Nm3/h; 2; 二车间; 依托现有. 12; 排气筒; 200mm; 18; 二车间; 依托现有. 7000吨特种粉体技改生产线; 1; 投料站; /; 18; 一车间; 依托现有. 2; 料仓; 1m³; 18; 一车间; 依托现有. 3; 气流磨; 10m3/min、20m3/min; 18; 一车间; 新增. 4; 旋风分离器; 400mm、500mm; 18; 一车间; 依托现有. 5; 集尘器; 13.5m2、30m2; 18; 一车间; 依托现有. 6; 引风机; /; 18; 一车间; 依托现有. 7; 筛分机; /; 8; 一车间; 新增. 8; 混合机; /; 3; 一车间; 新增. 9; 空压机; 20m3/min; 10; 一车间; 依托现有. 10; 机械粉碎磨; 2m3/min; 4; 一车间; 新增. 11; 排气筒; 200mm; 18; 一车间; 依托现有. |

# 工程规模和内容：（不够时可附另页）

1、项目概况 南京天诗新材料科技有限公司（以下简称“天诗新材料”）是一家致力于利用自行开发的超临界流体粉碎工艺与设备，为涂料、油墨等行业提供优质蜡微粉的企业。该企业于2011年进驻六合经济开发区，并于2014年10月投运试生产。 2011年7月12日，《南京天诗新材料科技有限公司年产9000吨蜡微粉项目环境影响报告表》通过了南京市六合区环境保护局的审批，取得了批复文件（六环表复[2011]051号），2015年7月，该项目申请了阶段性环境保护验收，通过了南京市六合区环境保护局组织的竣工环境保护验收并取得意见。2016年1月，《南京天诗新材料科技有限公司年产6000吨水性蜡浆项目环境影响报告表》取得了六合区环境保护局的批复文件（六环表复[2016]009号），目前正在开展竣工环境保护验收工作。2016年10月，《南京天诗新材料科技有限公司年产12000吨特种蜡及特种粉体技改项目环境影响评价报告表》取得了六合区环境保护局的批复文件（六环表复[2016]094号），目前正在开展竣工环境保护验收工作。 现根据市场需求，为提升产品质量，企业拟投资3000万元对现有蜡微粉及特种粉体生产线进行技术改造。项目建成后，全厂生产能力可达到年产9000吨蜡微粉、6000吨水性蜡浆及7000吨特种粉体。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）等文件的有关规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》[国家环境保护部令第44号及2018年4月28日修订（生态环境部令第1号）]，本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业——第39项、日用化学品制造——单纯混合或分装的”类别，应当编制报告表。我单位在接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析（见下表3）后，编制了环境影响报告表，提交主管部门参考。 表3 项目信息初筛表 分析项目; 分析结论. 1、建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划相符; 该项目选址位于工业用地范围内，选址、规模、性质和工艺路线符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划. 2、项目与规划环境影响评价结论及审查意见是否相符; 本项目的建设与六合经济开发区规划相符. 3、建设项目是否与当地生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（“三线一单”）是否相符; 本项目不在当地生态保护红线内，本项目建设不会降低周边环境质量，不会超出当地资源利用上线，且不在负面清单范围内，与“三线一单”要求相符. 4、项目周边环境保护目标情况，有行业卫生防护距离的，关注环境保护目标是否在行业卫生防护距离内; 本项目距离周边最近居民约240m，距离较远，且本项目无行业卫生防护距离. 5、项目所在地环保基础设施是否能支撑本项目的建设; 项目所在地环保基础设施能支撑本项目的建设. 6、是否存在环境遗留问题其他环境制约因素; 否. 项目名称：蜡微粉及特种粉体生产线技术改造项目； 建设单位：南京天诗新材料科技有限公司； 建设地点：南京市六合经济开发区槽坊路29号； 建设性质：技改； 占地面积：全厂占地面积21333.3m2； 绿化面积：全厂绿化面积约5333.6m2，绿地率约25%； 投资额：总投资3000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1.67%； 职工人数：现有员工110人，本项目新增60人（厂内设有餐厅，由外部供餐）； 工作制度：年工作300天，三班24h工作制，年运行7200小时； 投产日期：2021年8月。 2、产品方案 本项目具体建设规模和产品方案见表4。 表4 本项目产品方案情况表 工程名称; 产品名称; 技改前年设计能力; 技改后年设计能力; 年运行时数/h. 二车间; 微蜡粉; 9000t/a; 8000t/a; 7200. 一车间南侧; 特种粉体; 7000t/a; 7000t/a; 7200. 本项目建成后全厂产品方案见表5。 表5 本项目建成后全厂产品方案情况表 工程名称; 产品名称; 年设计能力; 年运行时数/h. 二车间; 微蜡粉; 8000t/a; 8760. 一车间南侧; 特种粉体; 7000t/a; 8760. 一车间北侧; 水性蜡浆; 6000t/a; 8760. 三车间. 三车间; 特种蜡（聚乙烯蜡）; 5000t/a; 8760. 3、工程内容及规模 本项目主要依托已建的生产车间及其他配套设施，不新增建筑面积。全厂主体工程情况见表5。 表5 主体工程一览表 类别; 名称; 设计能力; 备注. 生产性用房; 一车间; 建筑面积2991.05m2; 北侧布置水性蜡浆生产线，南侧布置特种粉体生产线. 二车间; 建筑面积2821.08m2; 微蜡粉生产线. 三车间; 建筑面积760.48m2; 水性蜡浆生产线及特种蜡生产线. 仓储性用房; 四车间; 建筑面积902.1m2; 用作仓库. 五车间; 建筑面积898.9m2; 用作仓库. 办公性用房; 综合楼; 建筑面积3986.5m2，包括办公室、餐厅等; 依托原有，不新增. 4、公用及辅助工程 本项目配套有相关的供水、排水、供电、环保、安全等公用辅助工程。 （1）给水 本项目新增自来水用量约为1440t/a，用水来自市政自来水管网。 （2）排水 本项目依托现有排水系统，实行雨污分流，雨水经管网收集后，就近排入周边道路上的市政雨水管网；项目生产过程无废水产生；本项目新增生活污水排放量约1152t/a，项目建成后，全厂生活污水排放量约4714t/a，经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网。 （3）供电 项目用电由当地电网提供。项目建成后，全厂生产用电量35万千瓦时。 （4）储运工程 本本项目原辅材料及成品运输均使用汽车运输，依托厂内现有仓库暂存。 （5）绿化方案 厂区绿化面积约为5333.6m2。 表6 本项目建成后全厂公用及辅助工程 工程类别; 建设名称; 设计能力、规模; 备注; 建设情况. 公辅工程; 给水; 本项目新增用水1440t/a，项目建成后全厂总用水量约6253t/a; 市政自来水管网; 已建. 排水; 本项目新增生活污水排放量约1152t/a，项目建成后全厂生活污水排放量约4714t/a; 经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网，接管至六合区污水处理厂; 已建. 供电; 35万kWh/a; 由电网供应; 已建. 环保工程; 废水处理; 地埋式一体化处理系统; 生活污水经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网; /; 已建. 废气处理; 粉尘; 旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过排气筒排放; /; 已建. 固体废弃物; 一般固废暂存间; 三车间南侧中部区域; /; 已建 依托现有. 噪声治理; 减振、密闭隔声、绿化; 厂界噪声达标排放; 已建. 绿化; 5333.6m2; 绿化率达到25%; 依托现有. 5、项目周边概况及平面布置 （1）周围环境概况 本项目位于南京市六合经济开发区槽坊路29号，具体地理位置见附图1。 项目东北面为火炬路，隔火炬路为纸联再生资源有限公司江北基地和南京盛扬机动车检测站；南面为经五路，路南为江苏朗博管道有限公司和鑫溢新材料科技有限公司。企业现有项目原环评中西南侧70m处大葛村和西南侧380m处童马村以及东南侧300m处李营村都已经拆迁搬离。 本项目周边环境现状见附图2。 （2）厂区平面布置 天诗新材料主要构建筑物为3座生产车间、2座仓库、1座综合楼及1座门卫，其中二车间主要布置微蜡粉生产线，一车间北侧及三车间布置水性蜡浆生产线，一车间南侧为特种粉体生产线，三车间东侧为特种蜡生产线。厂内各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率。本项目平面布置图见附图3。 综上所述，本项目平面布置合理可行。 6、产业政策 本项目为蜡粉及特种粉体制造项目，属于其他未列明制造业（C4190），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本），修正》（2016年3月25日）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本），修正》（苏经信产业〔2013〕183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能源限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类、淘汰类项目，为允许类；不含有《产业结构调整指导目录（2011年本），修正》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本），修正》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中列出的淘汰设备。 同时本项目已于2019年5月经南京市六合区工业和信息化局备案，项目编码为：2019-320116-41-03-624460。 综上，本项目符合国家和地方产业政策的要求。 7、项目用地性质及规划相符性 本项目用地性质为工业用地，且本项目不属于《禁止用地名录》（2012）、《限制用地名录》（2012）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》范围内，因此本项目建设符合土地使用要求。 本项目位于南京市六合区经济技术开发区，项目用地为二类工业用地，具备污染集中控制条件，符合六合经济开发区用地规划要求。六合经济开发区产业定位以发展高技术含量、高附加值的高技术产业为主导，重点发展机械装备、电子信息、生物与医药、新型建材工业等，本项目的引进并不违背开发区的产业定位。 8、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发〔2017〕30号）的通知，“全面开展城乡生活垃圾分类收集，加快建设垃圾分类收集、中转和处理处置体系”，“治理挥发性有机物及扬尘污染”。本项目生活垃圾分类收集，最终由环卫部门回收处理；本项目对废气污染物进行了妥善收集，并采用高效、合理的废气治理设施，进一步削减颗粒物、挥发性有机物等污染物的排放量；且本项目生产过程中不使用锅炉，能源主要来自于电能。因此，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 9、项目选址可行性分析 项目所在地地势平坦，交通便利，基础设施完善，为本项目提供了充足便利的建设条件。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》所列建设项目。根据企业提供的土地证，地块用地性质为工业用地，且项目与规划相符。因此，本项目的选址是可行的。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）、《南京市生态红线区域保护规划》，距本项目较近的生态保护红线有：“马汊河-长江生态公益林”、“长芦-玉带生态公益林”、城市生态公益林等。距离本项目最近的为马汊河-长江生态公益林，距离本项目最近距离为3.1km，本项目不在其管控范围内，与生态规划相符。详见附图4。 （2）环境质量底线 根据《2017年南京市六合区环境质量状况》，项目所在地的空气环境质量略有超标，主要污染物为PM2.5和O3，各类污染物同比有所降低；南京市制订实施《南京市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（宁政办发〔2017〕58号），对大气污染防治工作提出相应要求。水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水取自当地自来水，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线 （4）环境准入负面清单 对照《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》，本项目不属于目录中禁止类和限制类，具体见下表。 表7 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订），本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 4; 《江苏省限制用地项目目录 （2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 6; 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》; 经查，本项目不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》的禁止和限制类。. 综上，本项目符合“三线一单”要求及国家和地方相关产业政策。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目基本情况 2011年7月12日，《南京天诗新材料科技有限公司年产9000吨蜡微粉项目环境影响报告表》通过了南京市六合区环境保护局的审批，取得了批复文件（六环表复[2011]051号），2015年7月，该项目申请了阶段性环境保护验收，通过了南京市六合区环境保护局组织的竣工环境保护验收并取得意见。2016年1月，《南京天诗新材料科技有限公司年产6000吨水性蜡浆项目环境影响报告表》取得了六合区环境保护局的批复文件（六环表复[2016]009号），目前正在开展竣工环境保护验收工作。2016年10月，《南京天诗新材料科技有限公司年产12000吨特种蜡及特种粉体技改项目环境影响评价报告表》取得了六合区环境保护局的批复文件（六环表复[2016]094号），目前正在开展竣工环境保护验收工作。 2、现有项目建设内容 （1）产品方案 现有项目主体项目及产品方案见表6。 表6 主体项目及产品方案 工程名称; 产品名称; 年设计能力; 年运行时数/h; 备注. 二车间; 微蜡粉; 9000t/a; 8760; 已验收4000t/a. 一车间南侧; 特种粉体; 7000t/a; 8760; 正在验收阶段. 一车间北侧; 水性蜡浆; 6000t/a; 8760; 正在验收阶段. 三车间; 特种蜡; 5000t/a; 8760; 正在验收阶段. （2）原辅材料及主要产品 表7 原辅材料用量及产品产量表 主要原辅材料; 年用量(t/a); 主要产品; 年产量(t/a). 块状合成蜡; 4000; 合成蜡微粉; 4000. 微蜡粉; 2500; 水性蜡浆; 6000. 表面活性剂; 500. 聚乙烯蜡（固态）; 5000; 特种蜡; 5000. 无机粉体(碳酸钙、硫酸钡、滑石粉、二氧化硅微粉); 4000; 特种粉体; 7000. 聚合物树脂(PTFE、PVC); 3000. （3）生产设备 表8 主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量(台); 备注. 一; 年产9000吨蜡微粉项目生产设备. 1; 双螺杆挤出机; 12; 现有. 2; 原材料混合机; 1; 现有. 3; 喷雾塔; 12; 现有. 4; 布袋除尘器; 14; 现有. 5; 旋风除尘器; 12; 现有. 6; 自动定量粉体灌装机; 12; 现有. 7; 高压引风机; 2; 现有. 8; YZWFL系列活性炭纤维 有机废气净化塔; 2; 现有. 9; 在线激光粒度仪; 2; 现有. 10; PSA变压吸附制氮机; 2; 现有. 二; 年产6000吨水性蜡浆项目生产设备. 1; 搅拌机; 10; 现有. 2; 均质机; 10; 现有. 3; 过滤器; 10; 现有. 4; 计量泵; 10; 现有. 5; 油温机; 3; 现有. 6; 热交换器; 10; 现有. 7; 真空投料机; 2; 现有. 8; 引风机; 2; 现有. 9; 自动灌装机; 2; 现有. 10; 布袋除尘器; 2; 现有. 11; 活性炭吸附装置; 2; 现有. 三; 5000吨特种蜡生产设备. 1; 分切收集装置; 2; 现有. 2; 电加热导热油锅炉; 1; 现有. 3; 进料泵; 2; 现有. 4; 输送泵; 3; 现有. 5; 造粒泵; 1; 现有. 6; 喷粉塔; 4; 现有. 7; 除尘器; 2; 现有. 8; 高压风机; 2; 现有. 9; 调温装置; 2; 现有. 10; 冷却塔; 1; 现有. 11; 真空机组; 2; 现有. 12; 挤出机; 1; 现有. 13; 结片机; 2; 现有. 14; 缓冲罐; 7; 现有. 15; 熔蜡釜; 2; 现有. 四; 7000无机粉体生产设备. 1; 机械粉碎磨设备; 2; 现有. 2; 空压机; 7; 现有. 3; 气流磨机; 7; 现有. 4; 除尘设备; 7; 现有. 5; 风机; 7; 现有. 6; 冷风机; 4; 现有. 7; 储气罐; 4; 现有. 8; 过滤器; 4; 现有. 9; 过滤器; 4; 现有. 10; 过滤器; 4; 现有. 11; 液氮罐; 1; 现有. 3、现有项目生产工艺流程 (1)年产9000吨蜡微粉项目生产工艺流程介绍： 图1-1 年产9000吨蜡微粉项目生产工艺流程图 流程简述：本项目两栋生产车间共有5条生产线，均为聚乙烯蜡微粉生产线，且一个车间设置一个总的排气口，项目共有两个排气筒1#、2#，均位于车间中部。整个生产过程为一个物理过程，不改变原料的性能指标，仅仅是形状的改变，每条生产线生产工艺完全相同，均将块状或片状蜡原料投入到双螺杆挤出机中进行化料，挤出机的加热机构为电加热，故原料在挤出机中通过电加热融化为高温熔体（120-160℃）。高温融体通过管道流至喷嘴中，项目通过气泵向喷嘴中不断鼓入氮气与融体混合（氮气由项目外购变压式吸附制氮机制得，位于项目动力设备房内），混合后含氮气的高温融体喷出后急剧膨胀、雾化，雾化后的原料在喷雾塔中冷却下来形成非常细微的粒子。相对较粗的产品直接从喷雾塔中落下来收集出来，相对较细的产品被吸入旋风除尘器，部分在旋风除尘器中落下并收集起来，少数经过旋风除尘器后被引风机吸入布袋除尘器，产品被布袋除尘器滤筒的滤纸阻挡，大部分落到除尘器中收集，极少数进入二级布袋除尘器进行除尘收集，二级除尘器中物质被引风机吸入活性炭纤维有机废气净化塔中进行去异味处理，最终剩余物质（氮气和极少量粉尘）由排气管道从排气口排向空气。最后收集包装好的成品在质检室使用在线激光粒径分析仪进行质检，粒径大小不合格的产品进行返回工艺重新加工或降级销售处理。 (2)年产6000吨水性蜡浆项目生产工艺流程介绍： 图1-2 年产6000吨水性蜡浆项目生产工艺流程图 流程简述： ①投料：关闭阀门1和阀门2的情况下，将厂区现有生产线产品——蜡微粉(直径小于10微米)和表面活性剂采用真空投料的方式，从原料入口按比例投入搅拌罐中，并同时使用水泵将新鲜水抽至搅拌罐中，通过计量泵，确保投料比例：蜡粉：水：表面活性剂=5:10:1。 ②加热搅拌：将蜡粉、水和表面活性剂按比例投入搅拌罐后，进行加热初步搅拌，加热温度控制在60～70°C，并使用热交换器保持搅拌温度，确保热平衡。该过程中加热的目的主要为提高表面活性剂效果，使原料混合更充分。 ③过滤：打开阀门2，初步搅拌均匀的物料进入过滤器进行过滤过程，该过程目的主要过滤原料在运输过程中混入的石子、沙砾等大颗粒杂质。根据原料粒径的不同，项目实际生产中将更换不同孔径的滤网，更换下来的滤网经清洗后可重复利用，清洗产生的水回用于生产，不外排。 ④均质：过滤后的物料全部进入均质机进行均质，均质过程是用柱塞泵将物料加压，在一定的压力下，高压物料快速的通过均质腔，同时受到高速剪切、高频震荡、空穴现象和对流撞击等机械力作用和相应的热效应，这样就能将物料进行更好的分散。 ⑤冷却出料：均质完成后，关闭阀门2，均质机内物料全部进入搅拌罐，在搅拌罐中通过搅拌罐的冷却盘管进行冷却，盘管中使用冷却水使用水泵打入，循环使用，不外排；冷却到合适温度后，打开阀门1，将冷却后的产品通过自动灌装机进行装桶。 ⑥包装入库：装桶后的产品经包装后放置于成品库，等待外售。 （3）年产5000吨特种蜡项目生产工艺流程介绍： 图1-3 年产5000吨特种蜡项目生产工艺流程图 流程简述： 生产特种蜡原料为外购聚乙烯蜡，固体蜡原料由熔蜡釜进行熔化，加热温度为120°C，经进料泵加压后送入薄膜蒸发器，轻组分冷凝冷却后做为目的产品软蜡，重组分进入分子切割器。分子切割器利用不同物质分子运动平均自由程的差别实现分离，轻组分经分子切割器冷凝器冷凝后进入分子蒸馏器轻组分收集罐作为产品中间石蜡，分子切割器的重组分成型作为硬蜡进行销售。软蜡、中间石蜡、硬蜡进入结片机进而成型，成型后的产品统称为特种蜡。项目分子切割装置采用电加热导热油炉给装置供热。 分子切割技术：本项目特种蜡采用分子切割技术，该技术为物理过程，不涉及化学反应。分子切割是一种特殊的液--液分离技术，它不同于传统蒸馏依靠沸点差分离原理，而是靠不同物质分子运动平均自由程的差别实现分离，工作在0~0.001mbar压力非常适合热敏性、高沸点物。 当液体混合物沿加热板流动并被加热，轻、重分子会逸出液面而进入气相，由于轻、重分子的自由程不同，因此，不同物质的分子从液面逸出后移动距离不同，若能恰当地设置一块冷凝板，则轻分子达到冷凝板被冷凝排出，而重分子达不到冷凝板沿混合液排出。这样，达到物质分离的目的。 （4）年产7000吨无机粉体项目生产工艺流程介绍： 图1-4 年产7000吨无机粉体项目生产工艺流程图 流程简述： 将较粗的聚合物树脂加入到机械磨设备进行粗粉碎，得到细度为30-300微米的特种粉体，无机粉料加入到气流磨设备进行细粉碎，得到细度为2-10微米的特种粉体。本项目机械式粉粹主要是利用原料投入到料筒中，通过机械粉碎的方式加工成30-300um的产品。而气流式粉碎机与除尘器、引风机组成一整套粉碎系统。压缩空气经过滤干燥后，通过喷嘴高速喷射入粉碎腔，在多股高压气流的交汇点处物料被反复碰撞、磨擦、剪切而粉碎，粉碎后的物料在风机抽力作用下随上升气流运动至分级区，在高速旋转的分级涡轮产生的强大离心力作用下，使粗细物料分离，符合粒度要求的细颗粒通过分级轮进入旋风分离器和除尘器收集，粗颗粒下降至粉碎区继续粉碎。 4、现有项目污染物产生及排放情况 现有项目主要污染包括：粉尘及异味；生活污水；生产设备运行时产生的噪声；生活垃圾、食堂垃圾以及废旧包装物。 (1)废水 根据验收数据与现场调查，现有项目废水主要为生活污水。生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后，化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷日均浓度最大值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，可达标接入六合区污水处理厂。 (2)废气 粉尘：根据现有项目环评验收报告与现场调查，现有项目主要粉尘污染为拆除包装或混合后进行投料时的原材料及部分不合格产品进行返工时在搬运过程中产生的少量无组织排放粉尘。蜡微粉生产线产生粉尘经布袋除尘器和活性炭纤维有机废气净化塔处理后经2#排气筒排放；无组织粉尘颗粒物周界外最大小时浓度为0.589mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准；一车间排气筒与二车间排气筒最大排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。水性蜡浆生产线产生粉尘经布袋除尘器和活性炭纤维有机废气净化塔处理后经1#和3#排气筒排放。 异味：现有项目生产车间存在的少许异味主要为项目各种原料蜡堆放时自身所带的蜡味及在挤出机加热时熔化产生的蜡味，属于生产过程中产生的次生污染。项目原料蜡堆放、搬运产生的蜡味通过加强通风进行处理，生产工艺中蜡熔化产生的蜡味在负压状态下抽至活性炭纤维有机废气净化塔中进行吸附处理，对周边环境影响较小。 (3)噪声 根据现有项目环评验收报告，在厂界北、东、西、南共布设4个噪声监测点，各测点昼间、夜间厂界环境噪声值监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 (4)固废 现有项目固废主要为生产过程中产生的废旧包装、生活垃圾及废活性炭等。其中生活垃圾交由环卫清运处置，废活性炭委外处理；由于本项目原料及产品均为蜡，且蜡无毒无害，故包装原料及产品产生废旧包装不为危险废物，故收集后可进行外售。现有项目各种固废污染物均得到合理的处理处置，不外排，无二次污染产生，固废暂存场所位于3号车间南侧中部区域。 5、主要环境问题： 原有项目在运行的过程中，企业严格遵守各项环保法律法规，污染防治设施运行良好，各类污染物均能实现达标排放，无遗留环境问题。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 六合区是江苏省会南京市北大门，全区面积1485.5平方公里，人口88.43万人。区域地处北纬32°11′～32°27′，东经118°34′～119°03′。西、北接安徽省来安县和天长市，东临江苏省仪征市，南靠长江，流经苏皖两省的滁河横穿境中入江，滨江带滁，拥有46公里长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝，中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌《茉莉花》的发源地。 本项目位于南京市六合经济开发区槽坊路29号现有厂区内。 2、地形地质 六合区在三迭纪之前，地壳长期处于小缓慢的升降运动，形成近万米厚的海相夹陆相沉积地层。三迭纪晚期，地壳开始褶皱上升，产生一系列纵向和横向断裂。燕山运动时期，褶皱断裂继续发展，造成舒缓的褶皱和坳陷。喜马拉雅运动时期，部分断裂“复活”，沿深断裂有大规模的岩浆活动，造成新的断陷盆地。历经沧海桑田变迁，加之岩浆活动频繁，使本区地质构造复杂，地层古老而完整。六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0/5.5米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等构成，地势北高南低，高差达100多米。丘陵、岗地占全区面积76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘113座，其中海拔100米以上的山丘有19座，高为231米。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。 3、气候、气象 六合地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温15-16℃左右。每年6月中旬到7月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏未秋初，受沿西北移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987～2170小时。六合区属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为E，冬季主导风向为N、NW，春季为S、SW，秋季为E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速3.5m/s，各月最大风速在20m/s。六合地区主要的气象气候特征见表8。 表8 主要气候气象特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.4℃. 历年平均最低气温; 11.4℃. 历年平均最高气温; 20.3℃. 极端最高气温; 43.0℃. 极端最低气温; -14.0℃. 2; 湿度; 年平均相对湿度; 77%. 年平均绝对湿度; 15.6HPa. 3; 降水; 年平均降水量; 1001.8mm. 年最小降水量; 684.2mm. 年最大降水量; 1561mm. 一日最大降水量; 198.5mm. 4; 积雪; 最大积雪深度; 51cm. 5; 气压; 年最高绝对气压; 1046.9mb. 年最低绝对气压; 989.1mb. 年平均气压; 1015.5mb. 6; 风速; 年平均风速; 3.5m/s. 30年一遇10分钟最大平均风速; 25.2m/s. 7; 风向和频率; 静风频率; 22%. 冬季主导风向和频率; ENE. 夏季主导风向和频率; SE. 4、水文水系 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；北部丘陵山区，地势高亢，水源紧缺。水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10:1。长江六合段全长29公里，滁河六合段全长73.4公里。还有马汊河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、岳子河等52条次要河流，总长度385公里，形成了四通八达的河网。境内有中小型水库92座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。本项目接管至六合区污水处理厂处理，尾水排放至滁河，滁河西起安徽省肥东境内，东至六合区东沟大河口入长江，跨皖苏两省，全程269公里，是长江南北水路交通的重要枢纽之一。该河六合境内流经11个乡镇，长73.4公里。滁河最高洪水位10.47米，最低枯水位4.7米。目前该河河面宽200-300米，达到十年一遇标准。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，该段水环境功能区划目标为IV类。 5、生态环境 六合地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物的生长，环境多样，动植物种类繁多。农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭院花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银华等1309多种。在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。野生动物约100多种，水产10月22科40多种。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气 根据《2017年南京市环境状况公报》，2017年全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点。其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天（其中：轻度污染83天，中度污染15天，重度污染2天，严重污染1天），主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为40μg/m3，超标0.14倍，同比下降16.7%；PM10年均值为76μg/m3，超标0.09倍，同比下降10.6%；NO2年均值为47μg/m3，超标0.18倍，同比上升6.8%；SO2年均值为16μg/m3，达标，同比下降11.1%；CO日均浓度第95百分位数为1.5毫克/立方米，达标，较上年下降16.7%；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%，同比增加0.6个百分点。 2、地表水环境质量现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，全市水环境质量同比总体持平，全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面中，Ⅲ类及以上的断面16个，占72.7%，同比上升9.1%，无劣于Ⅴ类水质断面。长江南京段干流水质总体稳定，水质现状为Ⅱ类；滁河南京段总体水质为Ⅲ类，水质良好。 3、环境噪声 根据《2017年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝。全市交通噪声监测点位243个。城区，交通噪声均值为68.2分贝，同比下降0.1分贝；郊区，交通噪声均值为67.3分贝，同比下降0.7分贝。 全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比持平；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升8.0个百分点。

#### 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标详见表9。 表9 本项目主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离*(m); 规模; 环境功能. UTM坐标/m; 名称. x; y. 大气环境; 665855; 3573851; 小葛村; NW; 240; 416人/130户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 水环境; 滁河; N; 4000; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 声环境; 200m范围内无环境保护目标; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 马汊河-长江生态公益林; SW; 3100; /; 森林公园的生态保育区和核心景观区. 长芦-玉带生态公益林; SE; 6500. 城市生态公益林; NE; 5200. 注1：距离为本项目与保护目标的最近距离，以厂界计。 注2：结合原环评声环境功能区划，本次评价声环境仍按2类区执行。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 一、大气环境 - 项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准限值要求；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准。具体指标见表10。 表10 环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. TVOC; 8小时平均; 0.6; mg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 参照《大气污染物综合排放标准详解》. #### 二、地表水环境 #### 根据江苏省地表水环境功能区划，滁河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。具体标准值见表11。 表11 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 水域名; 执行标准; 污染物指标; 标准限值. 滁河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准; pH; 6~9. COD; 30. BOD5; 6. SS*; 60. 高锰酸盐指数; 10. 氨氮; 1.5. 总氮; 1.5. 总磷; 0.3. 石油类; 0.5. 注：SS执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 #### 三、声环境 本项目位于南京市六合区内，所占用地属于工业用地，虽然企业周边200m内居民已搬迁，结合原环评声环境功能区划，本次评价声环境仍按2类区执行。项目所在地区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准值见表12。 表12 区域声环境质量标准 单位：dB(A) 区域; 功能类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 工业、居住混杂; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 一、废气 本项目生产过程中会有少量粉尘产生，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的最高允许排放浓度和无组织排放限值，具体见表13。 表17 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. #### 二、废水 #### 本项目生活污水经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网，水质应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河，最终汇入长江。具体标准见表15。 表15 六合污水处理厂接管及排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 接管标准; 排放标准. pH; 6～9; 6～9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 5（8）*. 总氮; 70; 15. 总磷; 8; 0.5. #### 三、噪声 #### 项目营运期内，项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，具体标准值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 项 目; 昼 间; 夜 间. 2类标准值; 60; 50. 项目建设期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表17。 表17 建筑施工场界噪声限值表 执行标准; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 项 目; 昼 间; 夜 间. 70; 55. 注1：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）； 注2：当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将上表中相应的限值减10 dB（A）作为评价依据。 #### 四、固体废物 #### 本项目固体废物的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据原环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）文的要求，结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废气：颗粒物； 废水：COD、氨氮、总氮、总磷； 固废：零排放。 建设项目污染物排放总量指标见表18、表19。 表18 本项目总量控制汇总表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量. 废气; 有组织; 颗粒物; 4.166; 3.791; 0; 0.375. 无组织; 颗粒物; 0.015; /; 0; 0.015. 废水; 废水量; 1152; 1152; 1152. COD; 0.403; 0.058; 0.346; 0.058. SS; 0.288; 0.058; 0.230; 0.012. NH3-N; 0.040; 0.006; 0.035; 0.006. TN; 0.069; 0.012; 0.058; 0.017. TP; 0.005; 0.001; 0.004; 0.001. 固废; 生活垃圾; 9; 9; /; 0. （1）废气：本项目主要废气污染物排放量为：颗粒物0.375t/a，废气污染物总量在六合区范围内平衡，由建设单位向六合区环保局申请获准后执行。 （2）废水：本项目无生产废水排放，生活污水经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网。本项目水污染物接管考核量为：废水总量1152t/a，COD0.346t/a，SS0.23t/a，氨氮0.035t/a，总氮0.058t/a、总磷0.004t/a；水污染物最终外排量为：废水量1152t/a、COD0.058t/a、SS0.012t/a、氨氮0.006t/a、总氮0.017t/a、总磷0.001t/a，纳入六合区污水处理厂水污染物排放总量内平衡。 （3）固废：厂内固废可无害化妥善处置，实现零排放，无需申请总量。 |

# 建设项目工程分析

建设项目工艺流程简述（图示）： 本项目对已建的蜡微粉及特种粉体生产线进行技术改造，施工期主要为设备安装及调试，无土建工程，对环境影响较小，故本章节主要对其营运期的污染物产生环节进行分析描述。 技改项目蜡微粉生产线主要工艺为投料、气流粉碎、筛分，从而制得成品，工艺粉尘通过旋风分离器及布袋除尘器处理；特种粉体生产线主要工艺为机械研磨粗粉碎、气流粉碎、筛分，从而制得成品，工艺粉尘通过旋风分离器及布袋除尘器处理。本项目全部工艺均在常温下进行，无熔融挤出工段。工艺流程见图1。 图1 技改项目蜡微粉生产线工艺流程及产污环节示意图 蜡微粉生产线主要工艺简介： （1）放料：原料聚乙烯蜡（固体合成蜡）从料仓放料至气流粉碎机中。 （2）气流粉碎：经过压缩空气喷嘴对吹，利用气流对原料进行粉碎。 （3）筛分：通过筛分机对破碎后的蜡粉进行筛分，细度合格的产品经过分级机头到达旋风分离器和布袋除尘器，收集得到合格产品。细度未达标的产品继续在气流粉碎机内进行粉碎，粉碎到合格为止。气流粉碎及筛分机为密闭，粉尘G1由布袋除尘器产生。每条生产线对应一套废气处理系统及排气筒。 （4）包装入库：合格产品包装入库待售。 图2 技改项目特种粉体生产线工艺流程及产污环节示意图 特种粉体生产线主要工艺简介： （1）放料：将较粗的聚合物树脂及无机粉体从料仓放料至机械研磨机中。 （2）机械研磨：通过机械研磨机进行粗粉碎，得到细度为30-300微米的特种粉体。 （3）气流粉碎：机械粗粉碎后的材料加入到气流粉碎机，经过压缩空气喷嘴对吹，利用气流对原料进行粉碎，得到细度为2-10微米的特种粉体。 （4）筛分：通过筛分机对破碎后的特种粉体进行筛分，细度合格的产品经过分级机头到达旋风分离器和布袋除尘器，收集得到合格产品。细度未达标的产品继续在气流粉碎机内进行粉碎，粉碎到合格为止。气流粉碎及筛分机为密闭，粉尘G2由布袋除尘器产生。每条生产线对应一套废气处理系统及排气筒。 （5）包装入库：合格产品包装入库待售。 本项目放料口进行负压投料，出料时采用自动定量粉体灌装机进行产品的收集包装，密闭性较好，粉尘散发量较小；本项目从进料至布袋除尘器，绝大部分会被全部收集下来，剩余少许粉体进入布袋除尘器进行除尘收集，最终只有极少量粉尘经由排气筒排向大气。 主要污染工序： 一、废气 1、有组织废气 本项目产生的有组织废气主要为蜡微粉生产线以及特种粉体生产线粉碎后未被除尘器收集的废气，主要污染物为颗粒物。 根据类比同类项目资料，生产过程中产生的粉尘约占原料的5‰，旋风分离器及布袋除尘器收集到的粉体量约为99.5%。蜡微粉及特种粉体各有18条生产线，由于本项目产品粒径较细，出于安全角度考虑，每条生产线设置一套废气治理设施及1根排气筒，每条蜡微粉生产线有组织排放的粉尘量约为0.011t/a，每条特种粉体生产线有组织排放粉尘量约为0.01t/a。根据建设单位提供资料，每套废气治理设施风量为150m3/h，蜡微粉生产线粉尘排放速率0.002kg/h，排放浓度约为10.288mg/m3，特种粉体生产线粉尘排放速率0.001kg/h，排放浓度约为9.002mg/m3，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准。 本项目有组织废气产生、排放情况见表19。 表19 本项目有组织废气产生及排放情况表 污染源; 风量 Nm3/h; 污染物; 产生状况; 治理 措施; 排放状况; 执行标准; 排气筒参数. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 1#~18#; 150; 颗粒物; 2057.613; 0.309; 2.222; 旋风+布袋除尘器; 10.288; 0.002; 0.011; 120; 3.5; 15m高，内径0.08m. 19#~36#; 150; 颗粒物; 1800.412; 0.270; 1.944; 旋风+布袋除尘器; 9.002; 0.001; 0.010; 120; 3.5; 15m高，内径0.08m. 备注：1#~18#为蜡微粉生产线排气筒；19#~36#为特种粉体生产线排气筒。 表20 本项目排气筒有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#~18#; 颗粒物; 10.288; 0.002; 0.2. 2; 19#~36#; 颗粒物; 9.002; 0.001; 0.175. 一般排放口合计; 颗粒物; /; /; 0.375. 有组织排放. 有组织排放总计; 颗粒物; /; /; 0.375. 2、无组织废气 本项目主要粉尘污染为拆除包装或混合后进行投料时的原材料及部分不合格产品进行返工时在搬运过程中产生的少量无组织排放粉尘，产生量较小。根据同行业类比分析，项目无组织粉尘产生量约为0.015t/a。 无组织废气产生、排放情况见表21。 表21 本项目无组织废气排放情况表 面源名称; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 高度 （m）; 源强. 污染物; 速率（kg/h）; 排放量(t/a). 二车间（蜡微粉生产线）; 81.8; 36.6; 12; 颗粒物; 0.001; 0.008. 一车间（特种粉体生产线）; 81.8; 36.6; 12; 颗粒物; 0.001; 0.007. 表22 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 二车间（蜡微粉生产线）; 拆包装、搬运; 颗粒物; 加强管理、通风; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1.0; 0.008. 2; 一车间（特种粉体生产线）; 颗粒物; 加强管理、通风; 1.0; 0.007. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.015. 二、废水 本项目无生产废水产生。企业现有职工人数110人，本项目新增职工人数60人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》，本项目用水定额以80L/人·天计算，年工作时间为300天，则该项目生活用水为1440m3/a，排水系统取0.8，则生活污水产生量为1152m3/a，项目建成后全厂生活污水排放量为4714t/a，废水经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河，最终汇入长江。 本项目水平衡见图2。 图2 本项目水平衡 项目生活污水污染物产生情况见表23。 表23 项目生活污水污染物产生及排放情况表 类型; 废水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 处理措施; 污染物处理量; 排放标准; 排放去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度 mg/L. 生活 污水; 1152; COD; 350; 0.403; 地埋式一体化处理系统处理达标接管; 300; 0.346; 500; 经六合经济开发区污水管网处理达标后排入滁河，最终汇入长江. SS; 250; 0.288; 200; 0.230; 400. NH3-N; 35; 0.040; 30; 0.035; 45. TN; 60; 0.069; 50; 0.058; 70. TP; 4; 0.005; 3.5; 0.004; 8. 三、噪声 本项目投入运营后，产生的噪声主要为气流磨、机械粉碎磨、旋风分离机、空压机、风机等设备工作时的机械噪声，经隔声、减震措施和距离衰减后对周围环境影响较小。类比同类项目，本项目主要设备噪声见源强表24。 表24 本项目设备噪声一览表 序号; 设备名称; 单台噪声值dB(A); 数量; 所处位置; 至厂界距离m; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 排放方式. 东; 北; 西; 南. 1; 气流磨; 80; 36; 生产车间; 89; 70; 50; 83; 隔声、减振; 20; 间歇. 2; 机械粉碎磨; 80; 4; 44; 70; 95; 83; 隔声、减振; 20; 间歇. 3; 旋风分离机; 75; 36; 80; 80; 59; 73; 隔声、减振; 20; 间歇. 4; 空压机; 80; 36; 60; 55; 79; 98; 隔声、减振; 20; 间歇. 5; 风机; 85; 1; 60; 50; 79; 103; 隔声、减振; 20; 间歇. 四、固体废物 本项目生产过程中的固废全部可回用于生产，主要固体废物为职工生活垃圾。 表25 本项目固体废物产生量及处理处置情况 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危废特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 生活垃圾; /; 办公生活; 固态; 果皮、纸屑; /; /; 99; 9; 委托环卫清运.

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产线 | 颗粒物 | / | 4.166 | / | 0.375 | 经“旋风除尘+布袋除尘器”处理后通过15m高1#~36#排气筒排放 |
|  | 无组织 排放 | 颗粒物 | / | 0.015 | / | 0.015 | 大气 |
| 水 污 染 物 | 废水 种类 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | 废水量 | / | 1152 | / | 0 | 地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网，尾水达标一级A标准后排入滁河，最终汇入长江。 |
|  |  | COD | 350 | 0.403 | 300 | 0.346 |  |
|  |  | SS | 250 | 0.288 | 200 | 0.230 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.040 | 30 | 0.035 |  |
|  |  | TN | 60 | 0.069 | 50 | 0.058 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.005 | 3.5 | 0.004 |  |
| 固 体 废 物 | 固废 种类 | 污染物 名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 9 | 9 | 0 | 0 | 委托环卫清运 |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为气流磨、机械粉碎磨、旋风分离机、空压机、风机等，噪声声级在75~85dB(A)范围内，经过隔声、减振措施等衰减后，项目对拟建区域内噪声影响值满足GB12348-2008中2类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建成后不会对城市气候、城市土壤、城市动物群落等指标有明显的影响，对生态环境的影响很小。本项目绿化布置重视乔灌草的搭配，对美化环境，改善环境空气质量，降低噪声影响等方面起到很好的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期主要内容仅为设备安装，无土建。项目在施工期间，拟采用以下防治措施： 1、垃圾清运到指定的堆放场所。 2、建简易隔声屏降低施工噪声。 项目施工期产生的生活污水经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网，对周边环境影响较小；粉尘通过加强对施工现场及运输车辆的管理、设置围挡、定时洒水压尘等措施后，可减小对周边环境的影响；施工期噪声经加强施工管理、合理安排施工作业时间、增加消声减振的装置、加强对运输车辆的管理等措施后，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应要求；施工期间产生的废弃建筑材料及生活垃圾经环卫部门及时清运后，可减小对周边环境的影响。 项目施工期产生的污染物均可得到合理有效的处理处置，且项目施工期较短，施工期对环境的影响将随着工程的结束而终结。 运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目中产生的工艺废气主要为蜡微粉生产线以及特种粉体生产线粉碎后未被除尘器收集的废气，污染物为颗粒物，项目主要点源源强排放参数见表26，面源源强排放参数见表27。 表26 本项目废气主要点源源强排放参数 排放口编号; 污染物名称; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 废气量(m3/h); 烟气出口温度(K); 源强(kg/h). 1#~18#; 颗粒物; 15; 0.08; 150; 298.15; 0.002. 19#~36#; 颗粒物; 15; 0.08; 150; 298.15; 0.001. 表27 本项目无组织废气排放参数 序号; 车间; 污染物名称; 排放量 （t/a）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 排放源强 （kg/h）. 1; 二车间（蜡微粉生产线）; 颗粒物; 0.008; 81.8; 36.6; 12; 0.001. 2; 一车间（特种粉体生产线）; 颗粒物; 0.007; 81.8; 36.6; 12; 0.001. （1）评价等级判定 ①评价因子和评价标准筛选 本项目评价因子和评价标准见表28。 表28 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. TSP; 24小时平均; 300. 注：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），PM10、TSP小时平均质量浓度限值按日平均质量浓度限值的3倍折算为450μg/m3。 ②估算模型参数 估算模型参数见表29。 表29 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 最高环境温度/℃; 43.0. 最低环境温度/℃; -14.0. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是√ 否□. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ③评价等级判定 - 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 - 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为： - Pi＝(Ci/C0i)×100% - 式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； - Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3； - C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； - C0i一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对该标准中未包含的污染物，使用导则5.2中确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 表30 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表31 估算模式参数取值一览表（有组织） 下风向距离; 1#~18#; 19#~36#. 颗粒物; 颗粒物. 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 下风向最大质量浓度及占标率; 4.42×10-4; 0.10; 2.21×10-4; 0.05. D10%最远距离/m; 49; 49. 表32 估算模式参数取值一览表（无组织） 污染源; 二车间（蜡微粉生产线）; 二车间（特种粉体生产线）. 颗粒物; 颗粒物. 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 下风向最大质量浓度及占标率; 8.19×10-4; 0.09; 8.19×10-4; 0.09. D10%最远距离/m; 77; 75. 综上所述，经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为二级。根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。 经预测，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小，项目大气污染物排放方案可行。 本项目大气环境影响评价自查情况见表33。 表33 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km√; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（PM10、SO2、NO2） 其他污染物（挥发性有机物）. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准; 附录D√; 其他标准√. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准√; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; 颗粒物0.375t/a。. 2、水环境影响分析 本项目无工业废水外排，主要废水为员工的日常办公的生活污水，经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网，尾水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河，最终汇入长江。 本项目废水符合六合区污水处理厂设计进水标准。六合区污水处理厂工程设计处理能力12万m3/d，一期工程4万m3/d。本项目接管废水量3.84m3/d，废水量较小，污水处理厂尚有余量接纳本项目废水，能满足处理要求。 建设项目废水水质简单，水量较小，接管进入污水处理厂集中处理，污水处理厂有余量接收本项目废水，本项目废水经厂区污水站预处理可满足六合区污水处理厂接管标准，对污水处理厂的正常运行影响较小。 3、声环境影响分析 本项目产生的噪声主要来自于气流磨、机械粉碎磨、旋风分离机、空压机、风机等生产设备工作时的机械噪声，噪声源强值为75~85dB（A）。 以本项目的厂界作为关心点，根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A — 倍频带衰减，dB（A）； （2)声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti —i声源在T 时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中： Leqg —项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，贡献结果见表34。 表34 项目噪声贡献表 关心点; 噪声源; 单台噪声源强(dB(A)); 设备数量（台）; 减振、隔声(dB(A)); 各噪声源离预测点距离(m); 距离衰减(dB(A)); 贡献值(dB(A)). 东厂界; 气流磨; 80; 36; 20; 89; 39.0; 42.8. 机械粉碎磨; 80; 4; 20; 44; 32.9. 旋风分离机; 75; 36; 20; 80; 38.1. 空压机; 80; 36; 20; 60; 35.6. 风机; 85; 1; 20; 60; 35.6. 西厂界; 气流磨; 80; 36; 20; 50; 34.0; 43.9. 机械粉碎磨; 80; 4; 20; 95; 39.6. 旋风分离机; 75; 36; 20; 59; 35.4. 空压机; 80; 36; 20; 79; 38.0. 风机; 85; 1; 20; 79; 38.0. 南厂界; 气流磨; 80; 36; 20; 83; 38.4; 40.8. 机械粉碎磨; 80; 4; 20; 83; 38.4. 旋风分离机; 75; 36; 20; 73; 37.3. 空压机; 80; 36; 20; 98; 39.8. 风机; 85; 1; 20; 103; 40.3. 北厂界; 气流磨; 80; 36; 20; 70; 36.9; 43.6. 机械粉碎磨; 80; 4; 20; 70; 36.9. 旋风分离机; 75; 36; 20; 80; 38.1. 空压机; 80; 36; 20; 55; 34.8. 风机; 85; 1; 20; 50; 34.0. 本项目设备经隔声减震、距离衰减后对厂界的噪声贡献值分别为东厂界42.8dB(A)、西厂界43.9dB(A)、南厂界40.8dB(A)、北厂界43.6dB(A)，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。本项目占地面积较大，高噪声设备均布置在室内，设备经隔声减震、距离衰减后对周边声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目生产过程中产生的废物可全部回用于生产，本项目产生的固废主要为职工生活垃圾9t/a。 表35 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 办公生活; /; 99; 9; 委托环卫清运; 环卫. 由表47可知，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，实现零排放，对外环境的影响可减至最小程度，不会产生二次污染。 （3）固体废物暂存场所建设要求 建设项目一般工业固废的暂存场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设，具体如下： ①贮存、处置场的建设类型，与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠； ④设计渗滤液集排水设施； ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，构筑堤、坝、挡土墙等设施； ⑥为保障设施、设备正常运营，采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 另外要求在厂内暂时存放固体废物期间应加强管理，在清运过程中，要求做好密闭措施，防止固废扬尘逸散或抛洒遗漏而导致污染扩散，对运输过程沿途环境造成环境影响。本项目在生产车间内划分一块20m2一般固废暂存区，可满足本项目固体废物的贮存需求。本项目固废经妥善处置或综合利用后，对周围环境影响较小。 5、清洁生产分析 清洁生产是对企业提出要求，从原料、生产、产品和服务全过程，减少和节约原材料、能源，淘汰有毒材料；不断采取改进设计工艺、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减免或者消除对人类健康和环境的危害。 本项目符合国家及地方产业政策，不属于环境准入负面清单；生产原辅材料外购自正规厂家；生产过程使用天然气及电能等清洁能源；生产选用先进的设备，有效降低了物耗、能耗和污染物排放量。因此，本项目生产符合清洁生产要求。 6、总量控制分析 本项目无生产废水排放，生活污水经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网。本项目水污染物接管考核量为：废水总量1152t/a，COD0.346t/a，SS0.23t/a，氨氮0.035t/a，总氮0.058t/a、总磷0.004t/a；水污染物最终外排量为：废水量1152t/a、COD0.058t/a、SS0.012t/a、氨氮0.006t/a、总氮0.017t/a、总磷0.001t/a，纳入六合区污水处理厂水污染物排放总量内平衡。 本项目有组织废气污染物排放量为：颗粒物0.375t/a，废气污染物总量在六合区范围内平衡。 项目生产过程中产生的不合格品收集后回用至生产；生活垃圾委托环卫清运。本项目所有固废均进行无害化处置或综合利用，正常情况下不会对外环境产生影响和危害，外排量为零，不需要区域内平衡总量。

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#~36#排气筒 | 颗粒物 | 旋风除尘器+布袋除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、总氮、总磷 | 地埋式生化处理系统 | 处理达标后排入六合经济开发区污水管网 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 妥善处置，对周围环境影响较小 |
| 噪 声 | 建设项目主要高噪声设备为气流磨、机械粉碎磨、旋风分离机、空压机、风机等，噪声声级在75~85dB(A)范围内，经过隔声、减振措施等衰减后，项目对拟建区域内噪声影响值满足GB12348-2008中2类标准。 |  |  |  |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响及防治措施（不够时可附另页） 项目绿化布置重视乔灌草的搭配，对美化环境，吸附有毒有害废气、改善环境空气质量，降低噪声影响等方面起到很好的效果。 建设项目废水、废气、噪声治理后能够达标排放，减小对周围环境的影响；固体废物得到妥善处理，对环境亦无害，建设项目对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境管理与监测计划

- 1、环境管理计划 （1）管理目的 保证工程各项环保措施的顺利落实，使工程建设对环境的不利影响得以减免，并保证工程区环保工作的长期胜利进行，以保持工程地区生态环境的良性发展。 （2）环境管理 在合同中明确各环保设施施工单位的环保责任，检查“三同时”的实施情况，保证各项环境保护措施的落实，防止和减轻工程施工对环境造成的污染和破坏。 （3）环境监理 本项目施工期主要为设备、组件、支架的安装，时间较短，影响较小，无需安排环境监理。 （4）信息公开 建设单位应按照《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》等相关要求，对企业基础信息进行公开，主要包括：排放的主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度及排放标准、核定的排放总量、超标、超总量情况，企业环保设施的建设和运行情况，突发环境事件应急预案等信息。 （5）排污许可制度 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）中相关要求，本报告编制过程中，已综合考虑了国家及地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向，并按根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等文件要求制定了自行监测计划；建设单位承诺，将按文件要求严格执行排污许可制度。 - 2、环境监测计划 （1）监测目的 结合项目污染特点和项目所在区域环境现状，本项目运行期环境监测重点是废气和噪声。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制订了本项目监测计划，具体见表36。企业应定期委托有资质单位进行监测，以便连续、系统地观测项目建设前后环境因子的变化及其对当地环境的影响，验证环境影响评价结论。 （2）污染源监测 表36 污染源监测计划表 类别; 监测位置; 监测点数; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; 1#~36#排气筒; 36; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 上风向1个、下风向3个监测点; 4; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界外1m; 4; 等效间歇A声级; 1天/季度， 昼夜各监测一次. （3）监测要求 建设单位应查清所有污染源，按相关要求制定监测方案；排污单位应按照规定设置满足要求的监测设施，废气（采样）监测平台、监测断面及监测孔的设置应符合监测规范的要求；上述例行监测，建设单位既可以自建监测实验室承担其监测任务，也可委托其他有资质、有能力的监测单位承担其监测任务；排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 - 3、环保“三同时”项目 该项目建设、生产过程中，应严格执行“三同时”制度，项目环保“三同时”项目及投资估算情况见表37。 表37 环保“三同时”项目及投资估算表 项目名称; 南京天诗新材料科技有限公司蜡微粉及特种粉体生产线技术改造项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 环保投资（万元）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 生产车间; 颗粒物; 旋风除尘器+布袋除尘器+15m排气筒; 45; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 与本项目同时施工、同时建成、同时投入使用. 废水; 办公生活; COD、氨氮、SS、总氮、总磷; 地埋式生化处理系统; 0; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 噪声; 设备 噪声; -; 隔声、减震、消声器、合理布局; 3; 厂界达标. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 环卫清运; 2; 妥善处置. 绿化; 绿化面积5333.6m2; /; 美化环境，降噪. 事故应急措施; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 随时监控相关污染物，满足日常监测需要. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 具备采样监测计划，醒目处树立环保图形标志牌；废气排口附近醒目处应树立环保图形标志牌，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；堆放场地或贮存设施，必须有防扬散、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌。. “以新带老”措施; /. 总量平衡具体方案; 本项目无生产废水排放，生活污水经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网。本项目水污染物接管考核量为：废水总量1152t/a，COD0.346t/a，SS0.23t/a，氨氮0.035t/a，总氮0.058t/a、总磷0.004t/a；水污染物最终外排量为：废水量1152t/a、COD0.058t/a、SS0.012t/a、氨氮0.006t/a、总氮0.017t/a、总磷0.001t/a，纳入六合区污水处理厂水污染物排放总量内平衡。 本项目大气污染物排放量为：颗粒物0.375t/a，废气污染物总量在六合区范围内平衡。 固体废物得到妥善处置，外排量为零，符合总量控制的要求。. 区域解决问题; /.

# 结论和建议

结论： （1）项目概况 南京天诗新材料科技有限公司（以下简称“天诗新材料”）是一家致力于利用自行开发的超临界流体粉碎工艺与设备，为涂料、油墨等行业提供优质蜡微粉的企业。该企业于2011年进驻六合经济开发区，并于2014年10月投运试生产。 2011年7月12日，《南京天诗新材料科技有限公司年产9000吨蜡微粉项目环境影响报告表》通过了南京市六合区环境保护局的审批，取得了批复文件（六环表复[2011]051号），2015年7月，该项目申请了阶段性环境保护验收，通过了南京市六合区环境保护局组织的竣工环境保护验收并取得意见。2016年1月，《南京天诗新材料科技有限公司年产6000吨水性蜡浆项目环境影响报告表》取得了六合区环境保护局的批复文件（六环表复[2016]009号），目前正在开展竣工环境保护验收工作。2016年10月，《南京天诗新材料科技有限公司年产12000吨特种蜡及特种粉体技改项目环境影响评价报告表》取得了六合区环境保护局的批复文件（六环表复[2016]094号），目前正在开展竣工环境保护验收工作。 现根据市场需求，为提升产品质量，企业拟投资3000万元对现有蜡微粉及特种粉体生产线进行技术改造。项目建成后，全厂生产能力可达到年产9000吨蜡微粉、6000吨水性蜡浆及7000吨特种粉体。 （2）项目符合相关产业政策 本项目为蜡粉及特种粉体制造，属于其他未列明制造业（C4190），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本），修正》（2016年3月25日）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本），修正》（苏经信产业〔2013〕183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能源限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类、淘汰类项目，为允许类；不含有《产业结构调整指导目录（2011年本），修正》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本），修正》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中列出的淘汰设备。 同时本项目已于2018年12月经南京市六合区工业和信息化局备案，项目编码为：2019-320116-41-03-624460。 综上，本项目符合国家和地方产业政策的要求。 （3）项目符合相关规划、选址合理 本项目用地性质为工业用地，且本项目不属于《禁止用地名录》（2012）、《限制用地名录》（2012）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》范围内，因此本项目建设符合土地使用要求。 （4）区域大气环境质量存在一定程度的超标，其他环境要素质量现状满足相应功能区划要求 根据《2017年南京市环境状况公报》，项目所在地的大气环境质量略有超标，主要污染物为PM2.5和O3，各类污染物同比有所降低；南京市制订实施《南京市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（宁政办发〔2017〕58号），对大气污染防治工作提出相应要求。八百河水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；项目所在地昼夜间噪声均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类区标准要求。 （5）污染物达标排放 污染物可实现达标排放，区域环境功能不会下降。 项目实施后各种污染物均得到有效治理，做到污染物达标排放： ①废气：本项目蜡微粉生产线以及特种粉体生产线粉碎后未被除尘器收集的废气，尾气经15米高排气筒排放，本项目有组织排放量颗粒物0.375t/a；无组织排放量约为颗粒物0.015t/a。 ②废水：本项目无生产废水排放，生活污水经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网。本项目水污染物接管考核量为：废水总量1152t/a，COD0.346t/a，SS0.23t/a，氨氮0.035t/a，总氮0.058t/a、总磷0.004t/a；水污染物最终外排量为：废水量1152t/a、COD0.058t/a、SS0.012t/a、氨氮0.006t/a、总氮0.017t/a、总磷0.001t/a，纳入六合区污水处理厂水污染物排放总量内平衡。 ③噪声：本项目生产设备噪声源强约为75~85dB(A)，项目应采用“合理布局”的设计原则，生产设备设置在车间内，车间墙体实砌，车间墙壁采用吸声材料，工作时门窗采取密封措施，优先选用低噪声设备，高噪声设备安装消声器、减震垫，日常生产时需加强科学管理，保持各类机械设备处于正常运行的状态，减少设备的故障噪声，噪声源经采取相应的防治措施可行，可减小设备噪声对周围环境的影响。 ④固废：本项目产生的固废主要为生活垃圾9t/a，委托环卫清运。 各类固废经综合利用或合理处置后对周围环境影响较小。 （6）符合清洁生产要求 本项目符合国家及地方产业政策，不属于环境准入负面清单；生产原辅材料外购自正规厂家；生产过程使用天然气及电能等清洁能源；生产选用先进的设备，有效降低了物耗、能耗和污染物排放量。因此，本项目生产符合清洁生产要求。 （7）总量控制满足要求 本项目无生产废水排放，生活污水经地埋式一体化处理系统处理达标后排入六合经济开发区污水管网。本项目水污染物接管考核量为：废水总量1152t/a，COD0.346t/a，SS0.23t/a，氨氮0.035t/a，总氮0.058t/a、总磷0.004t/a；水污染物最终外排量为：废水量1152t/a、COD0.058t/a、SS0.012t/a、氨氮0.006t/a、总氮0.017t/a、总磷0.001t/a，纳入六合区污水处理厂水污染物排放总量内平衡。 本项目主要废气污染物排放量为：颗粒物0.375t/a，废气污染物总量在六合区范围内平衡，由建设单位向六合区环保局申请获准后执行。 固体废物得到妥善处置，外排量为零，符合总量控制的要求。 综上所述，建设项目符合相关产业政策和规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 上述评价结果是根据业主提供的生产规模、生产设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的污染防治措施排污情况基础上得出的，如果生产设备布局、生产品种、规模、工艺流程和污染防治设施运行排污情况有所变化，南京天诗新材料科技有限公司应按照环保部门要求另行申报。 要求及建议： 企业在生产过程中要严格管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保各种污染都得到妥善处置。严格执行“三同时”制度，确保污染治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。并执行以下要求： 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。若发现问题，企业应及时采取措施，防止发生环境污染；检查监督污染治理处理装置的运行、维修等管理情况。 2、妥善处置厂内固体废物，进一步落实固体废物的分类收集、安全处置和综合利用措施，防止二次污染。 3、加强推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。 4、加强生产车间通风系统的运行管理工作，确保生产车间有好的通风效果。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目登记信息单 附件3 土地证 附件4 营业执照 附件5 现有项目环评批复及验收意见 附件6 项目认可声明 附件7 建设项目环评审批基础信息表 附图1 本项目地理位置图 附图2 本项目周边500m范围内环境现状图 附图3 厂区平面布置示意图 附图4 本项目与六合区生态红线保护区域相对位置示意图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。