建设项目环境影响报告表

项  目  名  称： 控制部件研发、生产、组装、承接加工项目

建设单位(盖章)	：        南京驰富电子科技有限公司

江苏省环保厅监制

编制日期：二〇一九年六月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资－－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、卫生室、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 控制部件研发、生产、组装、承接加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京驰富电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵云全 |  |  | 联系人 |  | 赵云全 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市六合区龙池街道新港湾路95号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17701595799 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 211500 |  |
| 建设地点 | 南京市六合区龙池街道新港湾路95号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京市六合区发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2019-320116-39-03-524963 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3990其他电子设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 877m2 |  |  | 建筑面积 （平方米） |  | 877m2 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 |  | 其中：环保投资（万元） | 3 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 3% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 | 2019年9月投产 |  |  |  |  |  |
| 主要产品产量、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1新建项目原辅材料一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; PCB板; 片; 6万; 新建项目. 2; 元器件（电阻、电容、芯片、传感器）; 个; 50万; 新建项目. 3; 锡膏（500g/瓶）; 瓶; 100; 新建项目. 4; 锡丝（1kg/卷）; 卷; 20; 新建项目. 5; 卷纸（48cm×45cm）; 卷; 10; 新建项目. 6; 接料袋（100g/盒）; 盒; 10; 新建项目. 7; 助焊膏（100g/盒）; 盒; 2; 新建项目. 8; 清洗剂（20L/桶）; 桶; 1; 新建项目. 表1-2 主要化学品的理化特性一览表 名称; 主要成分; 理化性质. 清洗剂; 无水乙醇; 无水乙醇是无色澄清液体。有灼烧味。易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。折光率(n20D)1.361。. 主要产品及设备规格数量情况详见“工程内容及规模”中表1-4、表1-6。 |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 | 来源 |  | 名称 |  | 消耗量 |  | 来源 |
| 水(吨/年) |  | 120 | 市政供水管网 |  | 燃油 |  | / |  | / |
| 电(万千万时/年) |  | 0.8 | 市政电网 |  | 天然气（立方米） |  | / |  | / |
| 蒸汽(吨/年) |  | / | / |  | 其他 |  | / |  | / |
| 废水(工业废水□、生活污水)排水量及排放去向 本项目实行雨污分流，雨水经厂区管网收集后排入园区雨水管网；生活污水经厂区管网排入化粪池预处理，接管开发区污水管网排入六合污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目不使用有放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目背景 南京驰富电子科技有限公司拟投资100万元进行“控制部件研发、生产、组装、承接加工项目”建设，本项目租用中智电气南京有限公司位于南京市六合区龙池街道新港湾路95号闲置厂房，项目位置图见附图1。建设项目租用厂房面积877m2，新增设备32台套，预计投产后年产PCB板子6万片。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于 “二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业，81电子真空器件、集成电路、半导体分立器制造、光电子器件、其他电子器件制造等中“有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的”这个行业类别，应编制环境影响报告表。建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、改扩建项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度，本项目需编制环评报告表。 表1-3 建项目产能情况表 序号; 项目产能; 备注. 2; 年产PCB板子6万片; 新建项目. 2、工程内容 本项目为新建项目，项目厂房为租赁厂房，租赁中智电气南京有限公司位于南京市六合区龙池街道新港湾路95号闲置厂房。本项目占地面积877m2，建筑面积877m2。包含办公、生产厂房、生产车间等。建设项目建设项目公用及辅助工程一览表见表1-4。 表1-4 建设项目公用及辅助工程一览表 工程名称; 单项工程名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 办公室一; 35m2; 三楼. 办公室二; 35m2; 三楼. 会议室; 35m2; 三楼. 值班室; 35m2; 三楼. 贴片车间; 215m2; 三楼. 波峰焊车间; 210m2; 三楼. 组装车间; 110m2; 三楼. 辅助工程; 厕所; 15m2; 三楼. 更衣间休息室; 7.2m2; 三楼. 贮运工程; 物料间; 43m2; 三楼. 公用工程; 供电; 0.8万千万时/年; 市政电网. 供水; 150; 市政给水管网. 天然气; /; /. 环保工程; 废气; 活性炭处理装置; 处理效率85%，风机风量约5000m3/h; /. 废水; 雨水; /; 利用厂区雨水管网，排至厂外的市政雨水管网. 污水; 排水量120t/a; 利用厂区污水管网及化粪池，接管进六合污水处理厂处理达标后排放. 噪声; 噪声防治工程; 隔声量≥25dB（A）; 设备置于厂房内，合理布局，定期检修和保养设备，对高噪声设备加装减振垫、加强绿化等降噪措施。厂界达标，符合规范. 固废; 固废堆场; 10m2; 生活垃圾：环卫部门统一清运处理. 危废仓库; 10m2; 收集至危险废弃物仓库统一存放，后交由有资质单位进行处置. 3.主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-5。 表1-5 建设项目主要设备清单 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 贴片机; SM482、SM481PLUS; 2. 2; 回流焊; JTE-800; 1. 3; 波峰焊; SM-PC-350DS; 1. 4; 锡膏印刷机; GKG-G5; 2. 5; AOI-检测台; ALD515; 1. 6; 恒温干燥箱; DHG-9146A; 1. 7; 热风枪; QUICK-990A; 1. 8; 进板机; QQULD-250; 1. 9; 出板机; QQLD-250; 1. 10; PCB板清洁机; MEC-137; 1. 11; 半自动浸焊机; ZB3525BG-1.1; 1. 12; 空气压缩机; DA-7A; 1. 13; 抽风机; 鸿冠HF-200P; 2. 14; 6米皮带线; JXF 400*300; 1. 15; 接驳台; QQCR-350A; 2. 16; 数控雕刻机; SD-6060; 1. 17; 温度可调焊台; ### QUICK936; 12. 4、地理位置、项目平面布置及周围概况图 地理位置：本项目为新建项目，租赁中智电气南京有限公司位于南京市六合区龙池街道新港湾路95号闲置厂房。具体地理位置见附图1。 总平面布置：本项目厂房为租用厂房，占地面积877m2，建筑面积877m2。包含办公、生产车间等。具体平面布置见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：拟建项目厂界北侧为邻厂南京欧陆电气股份有限公司，东侧为邻厂云海汽车玻璃设备制造公司；南侧为邻厂布莱希特伊斯自动化系统（南京）有限公司；西侧为南京大润发仓储有限公司。建设项目边界周围300米土地利用现状见附图3。 5.工作制度与劳动定员 工作制度：项目建设完成投产后，生产人员每天工作时间为8小时，全年工作300天，全年共计2400小时。 劳动定员：新建项目新招员工10人，本项目不设食堂，员工用餐全部外送。 6、产业政策及规划相符性分析 根据“中华人民共和国国家发展和改革委员会令[第9号]”《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目。因此，本项目符合相关产业政策。 本项目位于租赁中智电气南京有限公司位于南京市六合区龙池街道新港湾路95号闲置厂房。用地性质为工业用地。故本项目符合规划，选址合理可行。 7、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《南京市生态红线区域保护规划》，项目建设周边均无生态环境保护目标。 - （2）环境质量底线 - 根据《南京市2017年质量公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 - （3）资源利用上线 - 本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 - （4）环境准入负面清单 - 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-6。 - 表1-6 建设项目“三线一单”相符性 内容; 相符性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 项目位于南京市六合区龙池街道新港湾路95号，周边无自然保护区、引用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求; 无. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的电源、水源资源等资源消耗; 项目资源消耗量相对较少，符合资源利用上线要求 无. 环境质量底线; 项目附近地表水环境、声环境、空气环境均满足相应要求。项目三废经处理后对周边环境影响较小，符合环境底线要求; 无. 负面 清单; 项目位于南京六合经济开发区，不存在负面清单; 无. 由表1-6可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目为新建项目，租赁中智电气南京有限公司位于南京市六合区龙池街道新港湾路95号闲置厂房。无原有环境污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2 建设项目所在自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 六合区是江苏省会南京市北大门，全区面积1485.5平方公里，人口88.43万人。区域地处北纬32°11′～32°27′，东经118°34′～119°03′。西、北接安徽省来安县和天长市，东临江苏省仪征市，南靠长江，流经苏皖两省的滁河横穿境中入江，滨江带滁，拥有46公里长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝，中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌《茉莉花》的发源地。 （2）地形地貌 南京市是江苏省低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内无高山峻岭，高于海拔400m的低山有钟山、老山和横山。 六合区地貌大部分属宁镇扬山区，地势北高南低，北部为丘陵岗地区，中部为河谷平原、岗地区，南部为沿江平原圩区。全区有耕地72400.8公顷，占全区总面积49.3%；园地1657公顷，占1.1%；林地92504公顷，占6.3%；牧草地689.2公顷，占0.5%；交通用地2761.3公顷，占1.9%；居民点及工矿用地22399.6公顷，占15.3%；水域面积31913.6公顷，占21.8%；未用土地5561.5公顷，占3.8%。 （3）气相气候 六合地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温 15-16℃左右。每年 6 月中旬到 7 月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏未秋初，受沿西北移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期 222～224天，年日照时数 1987～2170 小时。六合区属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为 E，冬季主导风向为 N、NW，春季为 S、SW，秋季为 E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速2.5m/s，各月最大风速在 20 m/s。六合地区主要的气象气候特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.4℃. 历年平均最低气温; 11.4℃. 历年平均最高气温; 20.3℃. 极端最高气温; 43.0℃. 极端最低气温; -14.0℃. 2; 湿度; 年平均相对湿度; 77%. 年平均绝对湿度; 15.6HPa. 3; 降水; 年平均降水量; 1001.8mm. 年最小降水量; 684.2mm. 年最大降水量; 1561mm. 一日最大降水量; 198.5mm. 4; 积雪; 最大积雪深度; 51cm. 5; 气压; 年最高绝对气压; 1046.9mb. 年最低绝对气压; 989.1mb. 年平均气压; 1015.5mb. 6; 风速; 年平均风速; 3.5m/s. 30 年一遇 10 分钟最大平均风速; 25.2m/s. 7; 风向和频率; 静风频率; 22%. 冬季主导风向和频率; ENE. 夏季主导风向和频率; SE. 4、水文 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；北部丘陵山区，地势高亢，水源紧缺。水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29公里，滁河六合段全长73.4公里。还有马汊河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、岳子河等52条次要河流，总长度385公里，形成了四通八达的河网。境内有中小型水库92座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。 长江南京六合段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约占21.6公里，其间主要直流为马汊河。大厂江段水面宽约350~900米，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700~900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面形态呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921-1991），历年最高水位10.2米（吴淞基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954），枯水期最大潮差别1.56米（1951.12.31），多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。大厂江段的分流比随上游来流大小而变化，汛期的分流比约18%左右，枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12万m3/s。 滁河西起安徽省肥东境内，东至六合区东沟大河口入长江，跨皖苏两省，全程269公里，是长江南北水路交通的重要枢纽之一。该河六合境内流经11个乡镇，长73.4公里。滁河最高洪水位10.47米，最低枯水位4.7米。目前该河河面宽200-300米，达到十年一遇标准。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，该段水环境功能区划目标为IV类。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、六合区概况 1、社会经济状况 2017年全年实现地区生产总值690亿元，同比增长11.5%；公共财政预算收入(含驻区企业下放数)62.72亿元，下降1.1%；社会消费品零售总额270亿元，增长15%；完成全社会固定资产投资680亿元，增长11.9%；城乡居民收入分别达37180元和16230元，增长12%和13%。 2、农业 2017年，全区农业工作围绕率先基本实现农业现代化目标和农业增效、农民增收的中心任务，在经济形势复杂多变、农产品价格波动频繁、自然灾害频发、生产成本不断攀升的挑战下，实施品种创新、技术创新、装备创新、制度创新，促进现代农业规模化发展，推动全区农业转型升级。全区新增金牛湖、雄州农业园区2个，园区总数增至11个。展现江苏省六合现代农业产业园区、龙袍现代循环农业园区、龙池现代农业示范园示范形象，发挥辐射功能。冶山、马鞍、金牛湖、雄州现代农业园区申报市级农业示范园区，其中冶山、马鞍、雄州3个园区获市农委批复并挂牌。 3、工业 2017年，全区实现工业总产值1631.1亿元，比上年增长12.8%。493家规模以上工业企业实现总产值1571.1亿元，比上年同期增长14.2%。其中：轻工业总产值329.9亿元，增长14.1%，重工业总产值1241.2亿元，增长3.9%，轻重工业比21：79。年底，全区有10亿元以上工业企业22家，实现产值656亿元，比上年下降2.5%，占全部规模以上工业产值的比重为44.1%。全区规模以上工业全年产值销售率97.8%。 4、交通 六合区拥有公路、铁路、水运、空运、管道等多种便捷的运输条件。 宁连(南京/连云港)高速、宁通(南京/南通)高速、宁淮(南京/淮安)高速、宁蚌(南京/蚌埠)高速在境内通过。宁启铁路在六合设有客货站，境内还有三条铁路专用线和一条窄轨铁路。 长江南京港是江海型的内河大港，距长江口437公里，水运外通海洋，内联长江众多支流和京杭大运河；扬子公司、南钢、南热、南化、DNCC均建有自己的货运码头，可停泊1000吨至20000吨级的各种船舶，水运相当便利。 南京是国家输油、气干线到达城市，主要油气运输管道为“西气东输”天然气管道、鲁宁输油管线（年输油能力2000万吨/年）和甬－沪－宁输油管线（全年输油能力2500万吨/年）。 5、教育文化 六合区的文化教育有记载的，始建于唐懿宗咸通年间，即公元860年的六合文庙（学府）即为明证，它是全国仅存的22座孔庙、文庙和夫子庙之一，除了建于公元前478 年（鲁哀公十七年）的山东曲阜孔庙和建于618年（唐武德元年）的江西萍乡文庙这两处外，六合文庙始建年代位列第三，且规模也列为前五位。它更是南京夫子庙重建之样板。六合区通过进一步撤并学校、加大教育支出等多举措发展教育，教育水平发展到了相对高位的阶段。 6、文物保护 六合境内有入选“新金陵四十八景”的国家AA级地质公园桂子山景区、冶山国家矿山公园，以“三群一湖”为代表的六合国家地质公园是江苏省第二家、全市首家国家级地质公园，国家3A级旅游风景区国家水利风景区、省级森林公园金牛湖风景区，国家2A级旅游风景区平山森林公园、国家2A级灵岩山风景区等。六合还有全国爱国主义教育基地，达浦生纪念馆；江苏省文物保护单位，六合文庙、万寿宫；南京市文物保护单位，长芦崇福禅寺、长江路清真寺、南门清真寺；南京市爱国主义教育基地，竹镇市抗日民主政府、桂子山烈士陵园等。 二、六合经济开发区： 1.社会经济概况 2016年，六合经济开发区认真贯彻落实中央和省市区委决策部署，围绕“迈上新台阶，建设新六合”总体布局，坚持稳中求进、转中谋变、改中求好总体思路，主动适应新常态，统筹推进各项工作，经济社会保持了平稳健康发展态势。 2.教育 六合经济开发区具有丰富的人力资源。南京48所高等院校及百家一流研究中心，为企业提供了各类高层次的人才，六合当地相对低廉的劳动力成本为企业发展提供了有利条件。 3.交通运输 （1）公路 六合经济开发区内主干道两横两纵，宽38米；次干道八横八纵，宽26米。并连通宁通、宁淮、宁连高等级公路及南京长江二桥连接线。 与苏中、苏北相连接的宁通、宁连、宁淮高等级公路穿区而过，与苏南、上海相连接的雍六高速、长江二桥连接线在这里交汇，并向四周延伸，实现了“城内成网、城外成环、交通便捷、四通八达”的立体交通框架，从根本上改变了江北交通运输的分布格局，使南京江北和江南的交通运输更加方便快捷。 - 铁路 南京的铁路处于华东第一通道的咽喉区域，南京长江大桥和华东地区最大的电气化、机械化的现代化货物列车编组站，沟通了大江南北的铁路和公路网，津浦、沪宁、宁铜、皖赣4条铁路干线交汇于此，连接着全国各主要铁路干线和各大中城市，成为连接华中、华东、华北地区的重要铁路枢纽。六合经济开发区距铁路南京火车站30分钟车程；在建中的宁启铁路从六合境内穿过，2004年4月即可通车使用。 - 航空 六合经济开发区距华东地区较大的客货两用国际机场——南京禄口国际机场50分钟车程。南京禄口国际机场已开通航线64条，辐射国内41个主要城市和香港地区。随着机场口岸对外开放，陆续开通了韩国、泰国、新加坡、美国等国际航线及澳门、台湾等地区航线，并将逐渐开通欧洲航线，将成为国内重要干线机场和华东地区的主要货运机场。 - 港口 六合经济开发区距南京长江新生圩外贸港口25分钟车程，半径250公里境内还有张家港、上海港、宁波北仑港等国际货运港口。东距上海吴淞口347公里，经长江入海，可与世界各大洲相连，辟有至美国、日本、香港、欧洲、东南亚等共十几条国际航线。 - 地铁 南京地铁S8号线南起泰山新村站，经过桥北地区、浦口沿江、大厂、六合，北至金牛湖站，途径浦口区和六合区。线路总长45.2千米；共设置17座车站，其中地下站6座，高架站11座。 4.基础设施 （1）供电 六合经济开发区内用电由华东一级电网供应，现有110KV变电站1座，4万KVA、10万KV出线16门。区内工业用电电价平均约为0.698元/kwh，照明0.52元/kwh。 （2）通讯 六合经济开发区内邮电分局程控电话装机容量3万门，已开通国际互联网络，可提供电报、传真、移动通讯等多项服务。 （3）供水 六合经济开发区内日供水10万吨，工业用水价为3.1元/立方米，生活用水2.5元/立方米。 （4）排水 六合经济开发区内排水管网已经建成，接口标高为6.5米。 （5）供气 国家“西气东输工程”已在区内设立天然气分输站，价格约3.69元/立方米。 - 集中供热 工业热源：化工园热电厂做为六合经济开发区内工业用地集中供热热源。 分布式能源站：在商业集中地区设置分布式能源站供应系统，用于满足特殊用户对电、冷、热、汽多种终端能量供应需求，实现对能源的高效利用。 - 污水处理系统 六合经济开发区属六合污水处理系统，六合污水处理厂规模为16万立方米/日，尾水达一级A标准，排至滁河。 - 垃圾中转站 六合经济开发区内垃圾中转站2座，其中龙华路垃圾中转站，位于龙华路污水泵站内，另外一座为地斗式垃圾中转站。 5.南京市六合经济开发区控制性详细规划及城市设计 （1）近期规划 六合经济开发区总规划面积50平方公里，现已完成28平方公里“八通一平”，形成电动汽车产业、环保装备产业、新能源电气产业、都市型工业及商贸物流业五大支柱产业。 六合经济开发区已初步形成“一心，三园，五大产业”的基本格局。“一心”即龙池湖行政商务中心、“三园”即北部人文生态居住园，中部新型工业化产业园，南部商贸物流园。最终将建成具有鲜明产业特色的六合新城区和忠诚服务于大城市、大产业、大企业的生态创新型开发区，全力争创国家级开发区。 （2）远期规划 开发区严格遵循科学规律，融南京主城区发展战略和六合区城市发展规划于一体，按照建设现代化江北新城区、高科技园区的定位，坚持高起点、高标准、严要求的原则，精心规划设计，体现城市特色，完善配套功能，层次鲜明清晰，有序合理开发。 开发区总体规划的目标：把六合经济开发区建设成为一个具有鲜明特色的国际化、现代化、生态型的江北新市区；一个以高新技术产业、高科技企业、高科技人才为支撑的经济园区；一个与国际惯例接轨、与国际市场经济接轨的创业园区；一个人与自然和谐共生的城郊休闲旅游生态园区；一个人居环境清洁优雅、文化气息浓郁、充满生机活力的文化园区。从而勾勒出以高科技和现代先导产业为主体、融山、水、城、林于一体、功能齐全、设施配套的高科技花园新城、知识创新基地的宏伟蓝图。

# 表3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为264天，同比增加22天，达标率为72.3%，同比上升6.2个百分点。其中，达到一级标准天数为62天，同比增加6天；未达到二级标准的天数为101天（其中：轻度污染83天，中度污染 15天，重度污染2天，严重污染1天），主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为40μg/m3，超标0.14倍，同比下降16.7%；PM10年均值为76μg/m3，超标0.09倍，同比下降10.6%；NO2年均值为47μg/m3，超标0.18倍，同比上升6.8%；SO2年均值为16μg/m3，达标，同比下降11.1%；CO日均浓度第95百分位数为1.5毫克/立方米，达标，较上年下降16.7%；O3日最大8小时值超标天数为58天，超标率为15.9%，同比增加0.6个百分点。 2、地表水质量现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，全市水环境质量同比总体持平，全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面中，Ⅲ类及以上的断面16个，占72.7%，同比上升9.1%，无劣于Ⅴ类水质断面。 3、声环境质量现状 根据《2017年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.7分贝，同比下降0.2分贝；郊区，区域环境噪声为53.7分贝，同比下降0.1分贝。 全市交通噪声监测点位243个。城区，交通噪声均值为68.2分贝，同比下降0.1分贝；郊区，交通噪声均值为67.3分贝，同比下降0.7分贝。 全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比持平；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升8.0个百分点。

主要环境目标（列出名单及保护级别）： 拟建项目厂界北侧为邻厂南京欧陆电气股份有限公司，东侧为邻厂云海汽车玻璃设备制造公司；南侧为邻厂布莱希特伊斯自动化系统（南京）有限公司；西侧为南京大润发仓储有限公司。建设项目边界周围300米土地利用现状见附图3。环境保护目标如表3-1所示 表3-1 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能. 大气环境; 跺石村; WN; 350; 240人/80户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准. 宣叶; W; 100; 300人/100户. 金商坊; S; 790; 1000人. 毛许; E; 1100; 1500人/500户. 水环境; 七里河; W; 290; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002) 中的Ⅳ类标准. 滁河; S; 4200; /. 声环境; 跺石村; WN; 350; 240人/80户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 表1中2类标准. 宣叶; W; 100; 300人/100户. 金商坊; S; 790; 1000人. 毛许; E; 1100; 1500人/500户.

# 表4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目所在地区的环境空气质量功能区为二类区，SO2、NO2、CO、臭氧、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准；TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准；VOCs 执行《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准。标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 评价 因子; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时均值; 8小时平均; 日均值; 年均值. SO2; 500; -; 150; 60; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 表1中二级标准. NO2; 200; -; 80; 40. CO; 10000; -; 4000; -. 臭氧; 200; 160; -; -. PM10; -; -; 150; 70. PM2.5; -; -; 75; 35. TSP; -; -; 300; 200; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 表2中二级标准. TVOC; -; 600; -; -; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018） 附录D. 2、地表水环境质量标准 项目所在地主要水体为滁河，水体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水要求，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/l；pH无量纲） 水体; 类别; pH; COD; TP; NH3-N; 石油类; BOD5. 滁河; Ⅳ类; 6～9; ≤30; ≤0.3; ≤1.5; ≤0.5; ≤6. 3、区域环境噪声标准 根据噪声功能区划，项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 项目; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经厂区现有雨水管网收集后排入市政雨水管网；项目无生产废水，废水主要为生活污水，废水量约为120t/a，生活污水经园区污水管网接入六合污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后进附近沟渠排入滁河。具体标准见表4-4、4-5。 表4-4 废水接管、排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45*; 5(8). 总磷; 8*; 0.5. 标准来源; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准. *注：氨氮、总磷接管标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准 - 废气排放标准 项目在生产过程中有颗粒物、VOCs的产生，颗粒物、VOCs废气采用集气罩收集+活性炭吸附+15米排气筒对外排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，VOCs参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），详见表4-5。 表4-5 废气排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周围外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. VOCS; 50; 15; 50; 无组织排放监控点; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 3、噪声排放标准 项目所在地为《声环境质量标准》中2类标准适用区域，其边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 厂界噪声标准 项 目; 昼 间; 夜 间. 2类; 60 dB(A); 50 dB(A). 4、固废贮存标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年36号）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废水： COD、氨氮、总量； 废气：颗粒物、VOCs； 固废：各类固废。 建设项目污染物排放总量控制指标见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 总量控制因子和特征因子; 产生量; 削减量; 接管量; 排入环境量; 建议申请量. 废水; 水量; 120; 0; 120; 120; 120. COD; 0.042; 0.0063; 0.0357; 0.006; 0.006. SS; 0.03; 0.021; 0.009; 0.0012; 0.0012. 氨氮; 0.003; 0; 0.003; 0.0006; 0.0006. TP; 0.00048; 0; 0.00048; 0.00006; 0.00006. 废气; 颗粒物; 0.000177922; 0.00012533; /; 0.0000525917; 0.0000525917. VOCs; 0.014583; 0.012288; /; 0.002295; 0.002295. 固废; 4.009245; 4.009245; 0; 0; 0. 水污染物：COD产生量0.042t/a，排放量0.006t/a；氨氮产生量0.003t/a，排放量0.0006t/a。 大气污染物：颗粒物产生量0.000177922t/a，排放量0.0000525917 t/a，VOCs产生量0.014583 t/a，排放量0.002295t/a。 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，不外排。 |

# 表5 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目为租用厂房，施工期仅为现有厂房装修工程，施工期较短，施工期结束后，环境影响随即消失。 二、运营期工艺流程及产污环节 1、工艺流程 首先，公司根据市场需要资助研发产品技术，制定生产计划并做好准备工作，生产车间线将电路板载到印刷机上，将准备好的无铅锡膏刷到电路板上，为元器件焊接做好准备，然后将电阻、电容准确放置到刷好锡膏的电路板上，用贴片机进行贴片，在进回流焊炉通过电加热将无铅锡膏融化，使电阻、电容与电路板牢固粘接在一起，而产品降温后才出炉，产生的热气要与车间温度隔离并排除室外（其车间环境使用空调系统保持确保恒温状态），产品再由目检人员透过直接目视或使用放大镜、显微镜检查有无焊接不合格品，不合格品使用无铅锡丝经简单手工补焊（锡丝热熔焊接）后可全部在入库，最后技术人员对其进行程序写入并测试。装配好的进行总装调试，经检验后方可入库。 本项目所使用的回流焊接及补焊为电热熔焊接，将锡膏加热138℃至熔融状态下贴片，冷却完成焊接工序，回流焊接中会产生G1焊接废气（锡膏助剂融化会产生VOCs和锡及其化合物（以颗粒物计））；补焊过程中会产生G1焊接废气（锡膏助剂融化会产生VOCS和锡及其化合物（以颗粒物计））； 项目在清洗环节时会产生G3清洗废气（清洗剂为无水乙醇）VOCs； 项目SMT贴片环节会产生机械噪声； 研发调试环节会产生S1不合格品、清洗环节会产生S2清洗剂空瓶、总装调试环节会产生S3不合格品、检验环节环会产生S4不合格品、包装入库环节会产生S5废包装； 其他产污环节：本项目生产过程中会产生相应类别的其他污染物，主要为厂区职工生活污水W1、员工生活垃圾S6、废气处理装置产生的废活性炭S7。 具体工艺流程图见图5-1。 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 三、水量平衡 本项目用水环节主要为职工生活用水。 生活用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009年版表3.1.12中用水定额：工业企业建筑，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定,一般宜采用30～50L/人·班，本报告取50L/人·班。项目员工共10人，生活用水量以人均50L/人/天计，年工作有效日300天计，则用水量为150t/a，损耗以20%计，则生活污水排放量为120t/a。 本项目水量平衡图见图5-2。 图5-2 本项水平衡图 主要污染工序： 一、施工期 本项目为租用厂房，施工期仅为现有厂房装修工程，施工期较短，施工期结束后，环境影响随即消失。 二、运营期 (一)、污染因子识别 根据本项目生产工艺分析，本项目营运期污染因子识别情况见表5-1。 表5-1 本项目污染因子识别表 污染类别; 污染来源; 编号; 污染因子; 特性. 废气; 回流焊接; G1; 颗粒物、VOCs; 连续. 补焊; G2; 颗粒物、VOCs; 连续. 清洗; G3; VOCs; 连续. 废水; 员工生活; W1; COD、SS、氨氮、TP; 间歇. 噪声; SMT贴片; /; 等效A声级; 连续. 固废; 研发调试; S1; 不合格品; 间歇. 清洗; S2; 清洗剂空瓶; 间歇. 总装调试; S3; 不合格品; 间歇. 检验; S4; 不合格品; 间歇. 包装入库; S5; 废包装材料; 间歇. 员工生活; S6; 生活垃圾; 间歇. 废气处理装置; S7; 废活性炭活性炭; 间歇. (二)、污染物产生、治理及排放情况 1、废气 （1）有组织废气 A、回流焊焊接废气： 本项目使用锡膏是由金属锡和助剂组成，回流焊接过程中助剂加热融化后会有有机废气产生，以VOCs计。项目此段工艺需要进行隔绝排热，设备采取密闭处理，在密闭环境中将加热过程中产生的热气通过管道排至室外，确保室内恒温。因此项目拟利用管道将废气引至活性炭处理装置，处理后引至15m高的排气筒（FQ-1）高空排放。本项目年使用锡膏0.05t，焊锡时会产生少量焊锡烟尘，考虑到本项目锡焊丝及助焊膏中松香含量较低，主要污染物为锡及其化合物。参考《焊接工艺手册》（史耀武，化学工业出版社，2009年7月）焊锡烟尘产生系数，焊锡烟尘产生量约为5.233kg/t锡，则焊锡烟尘（颗粒物）产生量为0.00026165t/a。VOCs产生量按使用量的2%计算，则废气VOCs源强为0.001t/a。因此本项目考虑废气捕集率100%，活性炭吸附效率85%，风机风量约5000m3/h。则本项目回流焊焊接废气中颗粒物的产生量为0.00026165t/a、排放量为0.0000392475t/a，VOCs的产生量为0.001t/a、排放量为0.00015t/a。 B、补焊过程中产生的焊接废气: 补焊是对原有焊接中瑕疵部分进行补充。此工段焊接量较小，且不稳定，年使用锡丝20kg，焊锡时会产生少量焊锡烟尘，考虑到本项目锡焊丝及助焊膏中松香含量较低，主要污染物为锡及其化合物。参考《焊接工艺手册》（史耀武，化学工业出版社，2009年7月）焊锡烟尘产生系数，焊锡烟尘产生量约为5.233kg/t锡，则焊锡烟尘（颗粒物）源强为0.00010466t/a。项目使用助焊膏0.2kg/a，助焊膏全部挥发，则VOCs源强为0.0002t/a，因此项目拟利用管道将废气引至活性炭处理装置，处理后引至15m高的排气筒（FQ-1）高空排放。因此本项目考虑废气捕集率85%，活性炭吸附效率85%，风机风量约5000m3/h。则补焊废气中颗粒物的产生量为0.000088961t/a、排放量为0.0000133442t/a，VOCs的产生量为0.00017t/a，排放量为0.0000255t/a。 C、清洗废气 检验合格后的PCB以及元器件在检验合格后需要清洗包装入库，项目清洗年使用清洗剂20L,清洗剂为无水乙醇，无水乙醇在标准状态下的相对密度为0.789g/cm3。则年使用清洗剂为0.01578t/a，此部分清洗剂全部挥发，则VOCs源强为0.01578t/a，因此项目拟利用管道将废气引至活性炭处理装置，处理后引至15m高的排气筒（FQ-1）高空排放。因此本项目考虑废气捕集率85%，活性炭吸附效率85%，风机风量约5000m3/h。VOCs的产生量为0.013413t/a，排放量为0.0021195t/a。 本项目回流焊焊接废气（颗粒物、VOCs）、补焊过程中产生的焊接废气（颗粒物、VOCs）、清洗废气（VOCs）三股废气并入活性炭处理装置后通过排气筒（FQ-1）高空排放。其中回流焊焊接废气捕集率100%，补焊过程中产生的焊接废气、清洗废气捕集率85%，三股废气并入活性炭处理装置，活性炭吸附效率85%，风机风量约5000m3/h。则项目有组织废气颗粒物的产生量为0.000350611t/a、VOCs的产生量为0.014583 t/a，颗粒物的排放量为0.000052546 t/a、VOCs的排放量为0.002295 t/a。 本项目有组织废气产生和排放情况见表5-2、5-3。 表5-2 本项目有组织废气产生情况表 序号; 生产工艺; 名称; 产生情况. 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 1; 回流焊焊接废气; 颗粒物; 0.000088961; 0.0000370671; 0.0074134167. VOCs; 0.001; 0.0004166667; 0.0833333333. 2; 补焊废气; 颗粒物; 0.000088961; 0.0000370671; 0.0074134167. VOCs; 0.00017; 0.0000708333; 0.0141666667. 3; 清洗废气; VOCs; 0.01341; 0.00558875; 1.11775. 表5-3 本项目有组织废气产生排放情况表 序号; 名称; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放参数. 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 废气量（m3/h）; 高度（m）; 温度（℃）; 方式. 1; 颗粒物; 0.000177922; 0.0000741342; 0.0148268333; 活性炭处理装置; 0.0000525917; 0.0000219132; 0.0043826417; 5000; 15; 60; 连续2400h. 2; VOCs; 0.014583; 0.00607625; 1.21525; 0.002295; 0.00095625; 0.19125. （2）无组织废气 A、补焊过程中产生的焊接废气: 补焊是对原有焊接中瑕疵部分进行补充。 此工段焊接量较小，且不稳定，年使用锡丝20kg，焊锡时会产生少量焊锡烟尘，考虑到本项目锡焊丝及助焊膏中松香含量较低，主要污染物为锡及其化合物。参考《焊接工艺手册》（史耀武，化学工业出版社，2009年7月）焊锡烟尘产生系数，焊锡烟尘产生量约为5.233kg/t锡，则焊锡烟尘（颗粒物）源强为0.00010466t/a。项目使用助焊膏0.2kg/a，助焊膏全部挥发，则VOCs源强为0.0002t/a，因此项目拟利用管道将废气引至活性炭处理装置，处理后引至15m高的排气筒（FQ-1）高空排放。因此本项目考虑废气捕集率85%，则补焊废气中无组织废气颗粒物的排放量为0.000015699t/a，无组织废气VOCs的排放量为0.00003t/a。 B、清洗废气 检验合格后的PCB以及元器件在检验合格后需要清洗包装入库，项目清洗年使用清洗剂20L,清洗剂为无水乙醇，无水乙醇在标准状态下的相对密度为0.789g/cm3。则年使用清洗剂为0.01578t/a，此部分清洗剂全部挥发，则有组织废气VOCs源强为0.01578t/a，因此项目拟利用管道将废气引至活性炭处理装置，处理后引至15m高的排气筒（FQ-1）高空排放。因此本项目考虑废气捕集率85%，则无组织废气VOCs排放量为0.002367t/a。 本项目无组织废气为补焊过程中产生的焊接废气（颗粒物、VOCs）、清洗废气（VOCs）。本项目补焊以及清洗均在波峰焊车间车间内进行，则本项目波峰焊车间无组织颗粒物源强为0.000015699t/a，无组织VOCs源强为0.002397t/a。 则本项目无组织废气产生和排放情况见表5-4。 表5-4 本项目无组织废气产生和排放情况表 序号; 污染源; 名称; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 面源尺寸. 长(m); 宽(m); 高度(m). 1; 波峰焊车间; 颗粒物; 0.000015699; 0.000006541; 12.6; 8.75; 5. 2; VOCs; 0.002397; 0.00099875; 12.6; 8.75; 5. 2、废水 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经厂区现有雨水管网收集后排入市政雨水管网；项目无生产废水，废水主要为生活污水，废水量约为120t/a，生活污水经厂区污水管网接入六合污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后进附近沟渠排入滁河。具体标准见表5-5。 表5-5 本项目废水产生及排放情况一览表 废水种类; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生量; 处理措施; 污染物接管量; 处理措施; 污染物排放量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生 量t/a. 生活污水; 120; COD; 350; 0.042; 化粪池预处理; 297; 0.0357; 六合污水处理厂; 50; 0.006. SS; 250; 0.03; 30; 0.009; 10; 0.0012. 氨氮; 25; 0.003; 25; 0.003; 5; 0.0006. 总磷; 4; 0.00048; 4; 0.00048; 0.5; 0.00006. 3、噪声 本项目噪声主要来源于贴片机、空气压缩机等，其噪声强一般在75~85dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表5-6 噪声设备声源一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强 （dB（A））; 降噪措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 贴片机; 2; 75~85; 建筑隔声、距离衰减; 25. 2; 空气压缩机; 1; 75~85; 25. 4、固废 本项目运营期固废主要来源于研发调试环节中产生的不合格品、清洗环节中产生的清洗剂空瓶、总装调试环节中的不合格品、检验环节中的不合格品、包装入库环节产生的废包装、员工生活产生的生活垃圾、活性炭废气处理装置产生的废活性炭。 （1）本项目研发调试、总装调试、检验环节产的不合格品根据业主提供资料，产生两位0.5/a； （2）废包装材料0.5 t/a； （3）定员10人，年生产300天，生活垃圾产生量按1kg/人·天计算，则生活垃圾产生量为3t/a。 （4）类比同类项目本项目废活性炭产生系数为锡膏使用量的5%，助焊膏使用量的250%，清洗剂使用量的250%。本项目锡膏、助焊膏、清洗剂用量分别为0.05t、0.0002t/a、0.01578t/a，则本项目废活性炭产生分别为0.00025t/a、0.00005t/a、0.003945t/a。本项目合计废活性炭产生量约为0.004245t/a，项目每半年更换一次废活性炭。 （5）本项目年使用1桶清洗剂，废清洗剂的空桶质量为5kg，则年产生废清洗剂桶0.005t/a。 a、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表5-7所示。 表5-7 固体废物产生及处置情况 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产物; 判定依据. 1; 不合格品; 研发调试、总装调试、检验; 固; 电路板、元器件; 0.5; √; —; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 废包装; 包装入库; 固; 纸张、塑料包装袋; 0.5; √; —. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固; 果皮、纸屑; 3; √; —. 4; 废活性炭; 活性炭处理装置; 固; 废活性炭; 0.004245; √; —. 5; 废清洗剂桶; 清洗; 固; 塑料桶; 0.005; √; —. b、危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。 根据副产物产生情况分析和副产物属性判定，本项目固体废物分析结果见表5-8。 表5-8 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 不合格品; 一般固废; 研发调试、总装调试、检验; 固; 电路板、元器件; 国家危险废物名录; T; HW49; 900-045-49; 0.5. 2; 废包装; 一般固废; 包装入库; 固; 纸张、塑料包装袋; —; —; —; 0.5. 3; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 固; 果皮、纸屑; —; —; —; 3. 4; 废活性炭; 危险废物; 活性炭处理装置; 固; 废活性炭; I.T; HW49; 900-041-49; 0.004245. 5; 废清洗剂桶; 危险废物; 清洗; 固; 塑料桶; I.T; HW49; 900-041-49; 0.005.

# 表6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接、补焊、清洗废气（FQ-01） | 颗粒物 | 0.0148268333 | 0.0001779220 | 0.0043826417 | 0.0000219132 | 0.0000525917 | FQ-01排气筒15米高排 |
|  |  | VOCs | 1.21525 | 0.014583 | 0.19125 | 0.00095625 | 0.002295 |  |
|  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量t/a |  |  | 排放量t/a |  |  |
|  | 波峰焊车间 | 颗粒物 | 0.000015699 |  |  | 0.000015699 |  |  |
|  |  | VOCs | 0.002397 |  |  | 0.002397 |  |  |
| 水污染物 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 终排浓度mg/L | 终排量t/a | 排放去向 |
|  | 生活废水 | COD | 120 | 350 | 0.042 | 50 | 0.006 | 滁河 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.03 | 10 | 0.0012 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.003 | 5 | 0.0006 |  |
|  |  | TP |  | 4 | 0.00048 | 0.5 | 0.00006 |  |
| 固 体 废 物 | 产生工序 | 污染 物名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 研发调试、总装调试、检验 | 不合格品 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 收集至危险废弃物仓库统一存放，后交由有资质单位进行处置 |
|  | 活性炭处理装置 | 废活性炭 | 0.004245 | 0.004245 |  | 0 | 0 |  |
|  | 清洗 | 废清洗剂桶 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 0 |  |
|  | 包装入库 | 废包装 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 环卫部门统一收集处理 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3 | 3 |  | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于贴片机、空气压缩机，其噪声强一般在75~85dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表7 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目为租用厂房，施工期仅为现有厂房装修工程，施工期较短，施工期结束后，环境影响随即消失。 二、运营期环境影响分析： 1、运营期大气影响分析 （1）有组织废气： 本项目回流焊焊接废气（颗粒物、VOCs）、补焊过程中产生的焊接废气（颗粒物、VOCs）、清洗废气（VOCs）三股废气并入活性炭处理装置后通过排气筒（FQ-1）高空排放。其中回流焊焊接废气捕集率100%，补焊过程中产生的焊接废气、清洗废气捕集率85%，三股废气并入活性炭处理装置，活性炭吸附效率85%，风机风量约5000m3/h。未收集的部分呈无组织排放。 本项目回流焊焊接废气（颗粒物、VOCs）、补焊过程中产生的焊接废气（颗粒物、VOCs）、清洗废气（VOCs）三股废气并入活性炭处理装置后通过排气筒（FQ-1）高空排放。其中回流焊焊接废气捕集率100%，补焊过程中产生的焊接废气、清洗废气捕集率85%，三股废气并入活性炭处理装置，活性炭吸附效率85%，风机风量约5000m3/h。则项目有组织废气颗粒物的产生量为0.000177922t/a、VOCs的产生量为0.014583 t/a，颗粒物的排放量为0.0000525917 t/a、VOCs的排放量为0.002295t/a。 活性炭吸附原理 ： 1、依靠自身独特的孔隙结构：活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800－1500平方米，特殊用途的更高。 2、分子之间相互吸附的作用力：虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响，但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到添满活性炭内孔隙为止 类比其他项目有机废气的吸附效率，一般可在80%-90%之间，项目采取保守估算采用85%的吸附率计算。 - 无组织废气： 本项目无组织废气为补焊过程中产生的焊接废气（颗粒物、VOCs）、清洗废气（VOCs）。本项目补焊以及清洗均在波峰焊车间车间内进行，则本项目波峰焊车间无组织颗粒物源强为0.000015699t/a，无组织VOCs源强为0.002397t/a。 评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离 D10%进行计算。其中 Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第 i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-1 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 大气污染物源强 大气污染物点源、面源参数调查清单详见下表： 表7-2 大气污染源点源参数调查清单 序号; 污染物名称; 工段; 排气筒底部中心坐标; 排气筒海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 废气流速; 废气温度; 年排 放时 长; 工况; 排放 速率. X; Y. 1; 颗粒物; 焊接、补焊、清洗; 32.311818; 118.791431; 20m; 15m; 0.4m; 13.08m/s; 50℃; 2400h; 连续; 0.0000219132kg/h. 2; VOCs; 0.00095625kg/h. 表7-3 大气污染源面源参数调查清单 序号; 污染物名称; 位置; 面源中心坐标; 面源海拔高度; 面源高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北夹角; 年排 放时 长; 工况; 排放 速率. X; Y. 1; 颗粒物; 波峰焊车间; 32.311754; 118.791495; 20m; 5m; 12.6m; 8.75m; 22.5°; 2400h; 连续; 0.000006541 kg/h. 2; VOCs; 0.00099875kg/h. 备注：面源高度以最矮楼层计，污染影响最大化考虑 表7-4 AERSCREEN估算模型参 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项; /. 最高环境温度/℃; 43. 最低环境温度/℃; -14. 土地利用类; 城市. 区域湿度条; 1. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏; 否. 海岸线距; /. 海岸线方向/℃; /. 估算结果 表7-5 估算模式计算结果 类别; 污染源; 污染物; 最大落地浓度Cmax(μg/m3); 最大落地浓度占标率 Pmax(%); 下风向最大浓度出现距离(m). 有组织; 焊接、补焊、清洗; 颗粒物; 9.095×10-7; 0.00; 305. VOCs; 3.969×10-5; 0.00; 305. 无组织; 波峰焊车间; 颗粒物; 1.068×10-6; 0.00; 148. VOCs; 0.0001631; 0.01; 148. 由上表可知，项目大气污染物最大浓度占标率<1%，确定本项目境空气影响评价等级为三级，可不进行进一步预测与评价。 2、运营期废水影响分析 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经厂区现有雨水管网收集后排入市政雨水管网；项目无生产废水，废水主要为生活污水，废水量约为120t/a，生活污水经厂区污水管网接入六合污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后进附近沟渠排入滁河。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表7-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; COD、SS、氨氮、总磷; 城市污水处理厂; 间歇排放; /; 生活污水处理系统; 化粪池; /; 是; 企业总排. 表7-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; /; 32.3057; 118.7849; 0.012; 城市污水处理厂; 间歇排放; /; 六合污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. 表7-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; /; COD; 350; 0.00002; 0.006. SS; 250; 0.000004; 0.0012. 氨氮; 25; 0.000002; 0.0006. 总磷; 4; 0.0000002; 0.00006. 表7-9 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判断依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d； 水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级B; 间接排放; -. - 本项目建成后，新增废水量共计120t/a，主要污染物为 COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油等，接管六合污水处理厂，不直接排放，同时排放水量为0.4t/d，对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B，根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求，本次主要对依托污染处理设施环境可行性进行分析。 六合污水处理厂： 根据《六合区污水厂提标改造工程项目环境影响评价报告》预测分析结果：提标后六合区污水处理厂出水由原先执行的一级B指标提高至一级A指标；污水处理厂总体处理水量及尾水排放量均无变化，通过深度处理后，进一步降低COD、SS、氨氮等主要污染物的浓度，改善了尾水水质，总体上有利于改善滁河水质，减轻对滁河的影响；地表水影响预测引用原六合区污水处理厂环评报告及六合区污水处理厂提标改造工程项目排污口论证报告相关结论，结论表明：项目尾水通过排污口排入滁河后对水功能区水质、水生态环境及第三方用水户均无不良影响。 六合污水处理厂采用采用CAST周期循环活性污泥处理工艺，CAST工艺是近年来在传统SBR工艺上发起来的一种新型工艺，它是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机理，将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。这种工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件（具有基质浓度梯度和较高的絮体负荷）和完全活性污泥法的优点（较强的耐冲击负荷能力），无论对城市污水还是工业废水都是一种有效的方法，有效地防止污泥膨胀。另外如果选择器的厌氧的方式运行，则具有生物除磷作用。 有资料介绍：由于CAST工艺引入了厌氧选择器，使该系统具有很强的除磷脱氮能力。实际这种说法不完全正确。因为就脱氮而言，CAST系统与传统的SBR没有太多的不同，静止沉淀时的反硝化作用和同时硝化反硝化作用在脱氮过程中起主要的作用。而除磷方面，仅20-30%的回流比，则无法保证选择区内的污泥浓度，举例而言，若反应池内的污泥浓度为6g/L（一般没这么高），回流比为20%时，选择的污泥浓度仅为1g/L。这样低的污泥浓度是很难保证良好的除磷效果的。况且回流是在进水同时进行，这时处在曝气阶段，回流的混合液含有大量的溶解氧和硝态氧，也不利除磷。第三，生物除磷是通过排除富集磷的污泥来实现的，而系统长泥龄低负荷的运行，产泥率很低，同样无法保证良好的除磷效果。实际上，很多实际工程设计中，CAST工艺往往都辅以化学除磷，以保证处理达标。所以，许多资料所介绍的CAST工艺良好的除磷脱氮能力有必要进行进一步的探讨和研究。 综上所述， CAST工艺有一定的生物除磷效果，而且在进水污染物浓度很低的情况下，CAST工艺可有效的防止污泥膨胀。 六合污水处理厂处理工艺流程图如图7-1所示。 图7-1 六合污水处理工艺流程图 接管可行性分析 A、接管处理能力分析 六合污水处理厂总处理能力为8万t/d，本项目所在区域属污水厂的接管区域，项目建成后新增生活污水10.6t/d（日最大量），仅占到污水处理厂总负荷的0.013%，对其正常处理几乎没有冲击影响，故本项目废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 B、接管水质可行性分析 本项目产生的污水主要为生活污水，水质简单，污水各指标均可达到接管标准，对六合污水处理厂的正常运行不会产生影响。 C、接管的时空分析 本项目处于六合污水处理厂的污水收集范围内。目前项目周边道路污水管网已敷设完毕。 本项目拟于2020年1月全部竣工运营，而六合污水处理厂8万m3/d的二期工程已投产运营，因此本项目废水送六合污水处理厂处理，从时间和空间的同步性来看是可行的。 根据上述评述，本项目运营期污水接管六合污水处理厂总体可行。 - 运营期噪声影响分析 本项目噪声主要来源于贴片机、空气压缩机，其噪声强一般在75~85dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 (3)噪声预测结果及评价 根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表7-6。 表7-10 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点位; 预测值（贡献值）; 标准值. 昼间; 昼间. N1; 北厂界; 51.5; 60. N2; 东厂界; 52.2. N3; 南厂界; 53.4. N4; 西厂界; 53.7. 由表7-10预测结果可知，本工程投产后，项目厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目夜间不生产，不会对周围环境产生影响。 本工程对主要设备噪声源根据噪声机理和频谱特性采取必要防治措施，在工艺设备配置上考虑距离衰减，设计中尽可能选用低噪声设备。以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 4、运营期固废影响分析 本项目运营期固废主要来源于研发调试环节中产生的不合格品、清洗环节中产生的清洗剂空瓶、总装调试环节中的不合格品、检验环节中的不合格品、包装入库环节产生的废包装、员工生活产生的生活垃圾、活性炭废气处理装置产生的废活性炭。 废包装材料、生活垃圾由环卫部门统一清运处理；不合格品、清洗剂空桶、废活性炭收集至危险废弃物仓库统一存放，后交由有资质单位进行处置。 所有固废均分类处置，不对外排放。 场内设有危废暂存场所，位于车间内部，占地面积约为10m2，危废暂存场所采用防雨、防渗、防腐等措施。 固废处置场所要求： 厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤危废库应有明显的标志，并有防雨、防渗、防腐等设施。 综上所述，建设项目产生固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。 5、运营期固废影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他类属于Ⅳ类，可不进行进一步预测与评价。土壤环境影响评价项目类别详见下表： 表7-11 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 农林牧渔业; 灌溉面积大于50万亩的灌区工程; 新建5万亩至20万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖或养殖小区; 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖或养殖小区; 其他. 水利; 库容1亿m3及以上水库；长度大于1000km的引水工程; 库容1000万m3至1亿m3的水库；跨流域调水的引水工程; 其他. 采矿业; 金属矿、石油、页岩油开采; 化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选；天然气开采；页岩气开采；砂岩气开采；煤层气开采（含净化、液化）; 其他. 制造业; 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造; 制革、毛皮鞣制; 化学纤维制造、有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的鞋业; 其他. 造纸和纸制品; 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；造纸（含纸浆工艺）; 其他. 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造a; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他. 石油、化工; 石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火药及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造; 半导体材料、日用化学品制造、化学肥料制造; 其他. 金属冶炼和压延工艺及非金属矿物制品; 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）; 有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含陪烧的石墨、碳素制品; 其他. 电力热力燃气及水生产和供应业; 生活垃圾及污泥发电; 水利发电；火力发电（燃气发电除外）、矸石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理、燃气生产; 生活污水处理；燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程；燃油锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程; 其他. 交通运输仓储邮政业; 油库（不含加油站的油库）；机场的供油工程及油库；涉及危险品、化学品、石油、成品邮储罐区的码头及仓储；石油及成品油的输送管线; 公路的加油站；铁路的维修场所; 其他. 环境和公共设施管理业; 危险废物利用及处置; 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废弃物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置; 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用; 其他. 生辉事业与服务业; 高尔夫球场；加油站；赛车场; 其他. 其他行业; 全部. 注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类。 注2：建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照行进或相似项目类别确定。. a其他用品制造包括：①木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；②家具制造业；③文教、工美、体育和娱乐用品制造业；④仪器仪表制造业等制造业。. 6、清洁生产分析 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 本项目为生物质生产项目，生产工艺较为成熟，且产生的污染物较少，产生的污染得到了有效控制，生产过程中尽量使用清洁能源，如电能，符合清洁生产的要求；项目产生的污染物经处理后能够达标排放。 清洁生产是企业提高管理水平和控制污染环境的有效手段，不仅可以减少原材料的浪费，降低废弃物的产生，而且在降低生产成本和提高产品质量的同时，也可减少污染物的排放对环境的危害程度。企业应建立清洁生产组织，落实专人负责企业日常的清洁生产，具体职责如下。 (1)制定企业的清洁生产方案，对企业职工进行清洁生产知识教育和培训； (2)定期对生产过程进行清洁生产审核，编制清洁生产审核报告； (3)不断吸取同类行业国内外先进清洁生产操作经验，提高清洁生产水平； (4)制定持续清洁生产计划，建立清洁生产激励制度，使员工在积极参与清洁生产过程中，以激励清洁生产工作持续、有效地发展。 综上所述，项目的建设符合清洁生产的要求。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目营运期间，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备兼职环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。环境管理工作具体内容如下： ①建设单位应加强对垃圾暂存点的管理，与环卫部门订立合同，及时清运； ②处理各种涉及环境保护的有关事项，记录并保存有关环境保护的各种原始资料。 - 监测计划 表7-12 项目日常监测计划建议 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 营 运 期; 有组织废气; FQ-01 排气筒; 颗粒物; 1-2次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. VOCs; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-524-2014）表2标准. 无组织废气; 无组织; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. VOCs; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-524-2014）表5中“其他行业”标准. 废水; 总排; pH、COD、SS、氨氮、总磷; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准. 噪声; 厂界外1米; Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类. 7、环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资3万元，占总投资额的3%，建设项目“三同时”验收一览表见表7-13。 表7-13 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 环保设施名称; 设计规模; 数量; 环保投资 （万元）; 效果; 备注. 废气; 集气罩+活性炭处理装置+排气筒; 1000m3/h; 1个; 1.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-524-2014）表2标准; 同时设计、同时施工、同时投产. 废水; 化粪池; 6m3; 1; 0; 租用中智电气南京有限公司. 固废; 固废堆场; 10m2; 1个; 0.5; 固体废物零排放. 危废仓库; 10m2; 1个; 0.5; 危险废物零排放. 噪声; 噪声防治工程; 隔声量 ≥15dB（A）; —; 0.5; 降噪隔声. 排污口规范化设置; 雨水、清下水排放口; /; 各1个; 0; 租用中智电气南京有限公司. 合计; —; —; —; 3; —.

# 表8 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | FQ-01 | 颗粒物 | 集气罩+活性炭吸附 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | VOCs |  | 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-524-2014）表2标准 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | VOCs |  | 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-524-2014）表5中“其他行业”标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、TP、 | 生活污水厂区区污水管网接入六合污水处理厂 | 处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后进入滁河 |
| 电离电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固废 | 包装入库 | 废包装 | 环卫部门统一收集处理 | 0排放 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 研发调试、总装调试、检验 | 不合格品 | 收集至危险废弃物仓库统一存放，后交由有资质单位进行处置 |  |
|  | 活性炭处理装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 清洗 | 废清洗剂桶 |  |  |
| 噪声 | 贴片机、空气压缩机 | 噪声 | 厂区合理布局，厂房隔声，优先选用低噪声设备，各类生产设施均置于室内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

# 表9 结论与建议

一、结 论 南京驰富电子科技有限公司拟投资100万元进行“控制部件研发、生产、组装、承接加工项目”建设，本项目租用中智电气南京有限公司位于南京市六合区龙池街道新港湾路95号闲置厂房，项目位置图见附图1。建设项目租用厂房面积877m2，新增设备32台套，预计投产后年产PCB板子6万片。 - 产业政策相符性 根据“中华人民共和国国家发展和改革委员会令[第9号]”《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目。因此，本项目符合相关产业政策。 2、规划相容性及选址合理性 本项目位于租赁中智电气南京有限公司位于南京市六合区龙池街道新港湾路95号闲置厂房。用地性质为工业用地。故本项目符合规划，选址合理可行。 3、影响分析 （1）大气环境影响： 项目废气主要为生产过程中产生的颗粒物、VOCs，集气罩收集+活性炭处理装置处理进行处理后通过15m高排气筒高空排放，集气罩未能捕集的颗粒物、VOCs呈无组织排放。 根据预测结果，排气筒排放的颗粒物最大落地浓度为9.095×10-7mg/m3，占标率＜0.01%,故排气筒排放的污染物对周围大气环境影响较小，颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。排气筒排放的VOCs最大落地浓度为3.969×10-5mg/m3，占标率＜0.10%,可满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。 波峰焊车间周界外颗粒物最高浓度为1.068×10-6mg/m3,可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准，周界外最高浓度点距离排放源为148。VOCs最高浓度为0.0001631mg/m3,可以满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-524-2014）表2及表5中“其他行业”标准，周界外最高浓度点距离排放源为148m。 （2）水环境影响： 项目无生产废水，废水主要为生活污水，废水量约为120t/a，生活污水经厂区污水管网接入六合污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后进入滁河。 （3）声环境影响： 本项目噪声主要来源于贴片机、空气压缩机。本工程对主要设备噪声源根据噪声机理和频谱特性采取必要防治措施，在工艺设备配置上考虑距离衰减，设计中尽可能选用低噪声设备。以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 （4）固废： 各类固废分类收集，分类处置，零排放。对周围环境基本无影响。 4、清洁生产 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。本项目为秸秆生物质综合利用项目，生产工艺较为成熟，且产生的污染物较少，产生的污染得到了有效控制；生产过程中尽量使用清洁能源，如电能，符合清洁生产的要求。 5、总量控制 水污染物：COD产生量0.042t/a，排放量0.006t/a；氨氮产生量0.003t/a，排放量0.0006t/a。 大气污染物：颗粒物产生量0.000177922t/a，排放量0.0000525917 t/a，VOCs产生量0.014583 t/a，排放量0.002295t/a。 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，不外排。 结论：本项目的建设符合相关产业政策，符合六合区环保规划和用地规划，选址基本可行，项目建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项环保设施合理，各类污染物可达标排放；本项目符合清洁生产要求，项目建成投产后不会改变项目建设地现有功能区类别。因此本报告认为，建设单位在落实本报告中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。 二、建议与要求 1、建议： （1）项目建成投产后管理应加强，制度应规范，环保网络机制应健全，争创环保模范企业。 （2）进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。 （3）加强原辅料堆放管理，防止原辅料乱堆、乱放，影响厂容厂貌。 （4）加强厂房密封。 2、环境管理要求： （1）建立环保管理体制，管理人员及其员工应树立保护环境的思想，杜绝污染事故的发生。

# 表10 审批意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 # 注 释 - 本报告表附以下附图、附件： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目厂区平面布置图 附图3 建设项目周边概况图 附图4 生态红线图 附件一 委托书 附件二 建设单位声明 附件三 建设单位环境保护措施承诺 附件四 营业执照 附件五 法人身份证 附件六 房屋租赁合同 附件七 江苏省投资项目备案证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。