建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：      高端光学薄膜研发生产项目

建设单位(盖章)	：       南京五人光学薄膜有限公司

江苏省环保厅监制

编制日期：二〇一九年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资－－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、卫生室、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 高端光学薄膜研发生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京五人光学薄膜有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 夏翠华 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 欧长龙 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市六合经济开发区浦六路以南，龙杨路以东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15961256271 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 211500 |  |
| 建设地点 | 南京市六合经济开发区浦六路以南，龙杨路以东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京市六合区发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2019-320116-39-03-517062 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | [C2929]塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 20799.87m2 |  |  |  | 建筑面积 （平方米） |  |  | 37654m2 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 15000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 660 |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 4.4% |  |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 |  | 2020年3月投产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品产量、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1新建项目原辅材料一览表 序号; 名称; 主要成分; 使用量; 备注. 1; PET薄膜; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 1500t; 917万平方. 2; 胶水; 丙烯酸树脂、乙酸乙酯; 522t; 40%丙烯酸树脂/60%乙酸乙酯. 3; 乙酸乙酯; 乙醇、浓硫酸、乙酸; 44.8t; 其中41.8t用于生产，3t用于清洗. 4; 托盘; 木头; 2294个; /. 5; 堵头; 聚乙烯; 15227个; /. 6; 卷芯管; 聚乙烯; 7613个; /. 7; 纸箱; 纸张; 20000个; /. 8; PE滤芯; 聚乙烯; 132 根; /. 主要产品及设备规格数量情况详见“主要生产设备”表1-4。 |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 | 来源 |  |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  | 来源 |
| 水(吨/年) |  | 5470 | 市政供水管网 |  |  |  | 燃油 |  |  | / |  |  | / |
| 电(万千万时/年) |  | 1440 | 市政电网 |  |  |  | 天然气（立方米） |  |  | 20万 |  |  | 市政燃气 |
| 蒸汽(吨/年) |  | / | / |  |  |  | 其他 |  |  | / |  |  | / |
| 废水(工业废水□、生活污水)排水量及排放去向 本项目运营期生产过程无废水产生，废水主要为员工生活废水、食堂污水，约4368t/a，生活污水经厂区管网排入化粪池预处理，接管开发区污水管网排入六合污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目不使用有放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目背景 南京五人光学薄膜有限公司于南京市六合经济开发区浦六路以南，龙杨路以东地块新建厂房及附属设施，新建“高端光学薄膜研发生产项目”，项目拟投资15000万元，新增4条光学膜生产线及研发等设备，建设项目建筑面积37654m2，从事高端光学薄膜研发及生产，预计项目投产后年生产光学薄膜500万平方米。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于 “十八、橡胶和塑料制品业中47、塑料制品制造中其他”这个行业类别，应编制环境影响报告表。建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、改扩建项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度，本项目需编制环评报告表。 表1-2 建项目产能情况表 序号; 产品名称; 建设性质; 全厂产能; 年工作时间. 1; OCA膜; 新建; 500万平方米; 7200. 2、工程内容 本项目为新建项目，在南京市六合经济开发区浦六路以南，龙杨路以东新建厂房。本项目占地面积20799.86m2，建筑面积37654m2。新建办公、研发楼1栋、综合楼1栋、生产车间1栋等。建设项目建构筑物情况表见表1-3，项目配套工程见表1-4。 表1-3 建设项目公用及辅助工程一览表 工程名称; 单项工程名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体工程; 办公、研发楼; 接待区; 建筑面积1488m2; 长104m，宽12米，高23.85m，6F 接待区位于1楼。办公与位于二、三楼研发区位于四、五、六楼. 办公区; 建筑面积2496m2. 研发区; 建筑面积3744m2. 综合楼; 建筑面积9900m2; 长110m，宽15米，高23.85m，6F. 生产车间; 一~八车间; 建筑面积7680m2; 长80m，宽12米，共8间，高10.15m，1F. 老化车间一; 建筑面积306m2; 长18m，宽17米，高10.15m，1F. 老化车间二; 建筑面积408m2; 长24m，宽17米，高10.15m，1F. 分切车间; 建筑面积306m2; 长18m，宽17米，高10.15m，1F. 质检车间; 建筑面积408m2; 长24m，宽17米，高10.15m，1F. 周转车间; 建筑面积288m2; 长12m，宽24米，高10.15m，1F. 辅助工程; 门卫室; 建筑面积32m2; 1F. 地下消防泵房; 建筑面积300m2; -1F. 贮运工程; 原料仓库; 建筑面积1650m2; 长110m，宽15米，高23.85m，位于综合楼一楼. 半成品仓库; 建筑面积1650m2; 长110m，宽15米，高23.85m，位于综合楼二楼. 成品仓库; 建筑面积1650m2; 长110m，宽15米，高23.85m，位于综合楼三楼. 一般固废残废库; 建筑面积160m2; 长20m，宽8米，高6m，1F. 危险废弃物仓库; 建筑面积40m2; 长5m，宽8米，高6m，1F. 公用工程; 供电; 1440万千万时/年; 市政电网. 供水; 5470; 市政给水管网. 天然气; 20万立方米; 市政燃气. 环保工程; 废气; 蓄热式氧化炉（RTO）; 处理效率99%; 2套装置. 废水; 雨水; /; 新建厂区雨水管网，排至厂外的市政雨水管网. 污水; 排水量4368t/a; 新建厂区污水管网及化粪池，接管进六合污水处理厂处理达标后排放. 噪声; 噪声防治工程; 隔声量≥25dB（A）; 设备置于厂房内，合理布局，定期检修和保养设备，对高噪声设备加装减振垫、加强绿化等降噪措施。厂界达标，符合规范. 固废; 危废仓库; 40m2; 收集至危险废弃物仓库统一存放，后交由有资质单位进行处置. 3.主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 建设项目主要设备清单 序号; 名称; 数量（台/套）; 生产厂家. 1; OCA涂布机; 3; 三菱部件组装. 2; OCA涂布机; 1; 全线日本三菱进口. 3; 分切机; 4; 中山松德. 4; 空压机; 4; 国产. 5; 低氮天然气燃烧锅炉（1.2t）; 4; 国产. 6; 蓄热式氧化炉（RTO）; 4; 国产. 7; 叉车; 2; 国产. 8; 保持力机; 20; 国产. 9; 工业相机; 4; 国产. 10; 脱泡机; 6; 国产. 11; 贴合机; 4; 国产. 12; 热压贴合机; 4; 国产. 13; 雾度透光率仪; 4; 国产. 14; 介质损耗测试装置; 2; 国产. 15; 高温高湿机; 10; 国产. 16; 高温老化实验烘箱; 10; 国产. 17; 精密烘箱; 10; 国产. 18; 快速温湿度变化试验箱; 4; 国产. 19; UV热固化仪; 8; 国产. 20; 水浴锅; 10; 国产. 21; 电动搅拌器; 10; 国产. 22; 低温恒温反应浴; 2; 国产. 23; 蒸馏水机; 4; 国产. 24; LED UV 固化器; 4; 国产. 25; 精密天平; 8; 国产. 26; 旋转式粘度仪; 6; 国产. 27; 测静电值仪; 6; 国产. 28; 测阻值仪; 6; 国产. 29; 分光测色仪; 2; 国产. 30; UV能量仪; 20; 国产. 31; 电脑; 20; 国产. 32; 拉力机; 10; 国产. 33; 老化烘箱; 10; 国产. 34; 显微镜仪器; 2; 国产. 35; 拉伸冲击试验机; 2; 国产. 36; 折射率仪器; 2; 国产. 37; 滴水角仪; 2; 国产. 38; 流变仪; 2; 国产. 39; 紫外可见光光度计; 2; 国产. 40; 盐雾腐蚀试验机; 2; 国产. 41; 普通电子称; 5; 国产. 4、地理位置、项目平面布置及周围概况图 地理位置：本项目为新建项目，新建厂房位于南京市六合经济开发区浦六路以南，龙杨路以东，项目位置图见附图1。 总平面布置：本项目占地面积20799.86m2，建筑面积37654m2。新建办公、研发楼1栋、综合楼1栋、标准厂房1栋等。具体平面布置见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：拟建项目厂界北侧为浦六路，东侧为空地；南侧为南京烨华建设工程有限公司；西侧为龙杨路。建设项目边界周围300米土地利用现状见附图3。 5.工作制度与劳动定员 工作制度：项目建设完成投产后，生产人员每天工作时间为12小时，二班制，全年工作300天，全年共计7200小时。 劳动定员：新建项目新招员工260，本项目设食堂，项目建成后，食堂260人用餐。 6、产业政策相符性分析 根据“中华人民共和国国家发展和改革委员会令[第9号]”《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目，因此本项目属于国家允许类建设项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目。因此，本项目符合相关产业政策。 本项目已经取得南京市六合区发展和改革委员会备案，备案号为六发改投[2019]86号，符合产业政策之条目，同意开展前期相关工作，因此本项目符合国家和地方产业政策。 7、规划相符性分析 （1）与《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划（2018-2030）》相符性分析： 六合经济开发区总体定位为南京江北新区产业城，一个一体化发展的现代化产业新城，将重点优化提升高端装备制造和节能环保2大主导产业。未来的六合经济开发区将规划形成“两心、两轴、三廊、六组团”的空间布局结构，“两心”为龙池地区中心和龙池湖绿心。“两轴”为六合大道城市发展轴和龙华路城市发展轴。“三廊”为滁河绿廊、中部生态隔离廊道、南部生态隔离廊道。“六组团”包括1个综合服务组团、3个生活组团和2个综合产业组团。 根据南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划，其产业发展定位为：严禁三类污染工业进入，允许发展二类低污染工业，鼓励发展科技先导型、高附加、低能耗、无污染高新技术产业，工业类以一类工业为主，如电子、通讯、服装、轻纺、新材料等企业，尤其重点引进电子、通讯、新材料等高科技工业”（不包含化工、电镀、印染、染整类工业），并重点优化提升高端装备制造和节能环保2大主导产业，强化发展 1大产业用纺织品特色产业，培育壮大现代服务业：“现代物流、检验检测、研发设计、职业教育和行业综合服务”5大生产性服务业，构建“2大主导+1大特色+5大支撑”的制造+服务型现代产业体系。 本项目位于南京市六合经济开发区浦六路以南，龙杨路以东，位于“六组团”中的综合产业组团，用地性质为工业用地，用地性质符合园区用地规划，本项目为高端光学薄膜研发生产项目，采用先进的生产工艺、设备，并配套技术可靠、经济合理的污染防治措施，符合园区产业功能定位。 （2）与生态红线保护要求相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号）生态红线区域实行分级管理，划分为一级管控区和二级管控区。一级管控区是生态红线的核心，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动；二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。本项目距离城市生态公益林二级管控区边界1.5km，距离六合国家地质公园二级管控区边界8.5km，本项目不占用生态红线用地，项目的选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》的管控要求。本项目与南京市生态红线保护区的位置关系见附图4。 - 与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 2016 年 12 月 1 日中共江苏省委江苏省人民政府印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知(苏发[2016]47 号)中提出“强制使用水性涂料，2017 年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低 VOCs 含量的水性涂料、胶黏剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等。”，本项目属于[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造，本项目使用环保水性胶水，对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目符合“二六三”专项行动要求。 本项目为新建项目，建设项目拟建地位于六合经济开发区经六路以东、火炬路以北，拟建项目厂界北侧为空地，东侧为空地；南侧为南京三创自动化科技有限公司；西侧为空地。项目所在地属工业用地。根据《江苏省生态红线区域保护规划》及现场调查，本项目不涉及生态红线区域。综上所述，新建项目符合相关规划要求，选址合理。 8、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）和《南京市生态红线区域保护规划》，项目建设周边均无生态环境保护目标。 - （2）环境质量底线 - 根据《六合区2017年质量公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 - （3）资源利用上线 - 本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 - （4）环境准入负面清单 - 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-5。 - 表1-5 建设项目“三线一单”相符性 内容; 相符性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 项目位于南京市六合经济开发区浦六路以南，龙杨路以东，周边无自然保护区、引用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求; 无. 资源利用上线; 项目运营过程中消耗一定量的电源、水源资源等资源消耗; 项目资源消耗量相对较少，符合资源利用上线要求 无. 环境质量底线; 项目附近地表水环境、声环境、空气环境均满足相应要求。项目三废经处理后对周边环境影响较小，符合环境底线要求; 无. 负面 清单; 根据《南京六合经济开发区（龙池片区）》生态环境准入清单，开发区禁止入驻项目有： 高端装备制造业汽车零部件：低固体分、溶剂型等挥发性有机物含量高的涂料；含传统含铬钝化等污染较大的前处理工艺的企业；使用限制类制冷剂生产的企业。 新材料：含化学反应的合成材料生产；含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产企业。电子信息：硅原料、多晶硅电池片、单晶硅电池片生产企业；印刷线路板生产企业；废气产生量大的芯片制造、电路板生产企业；线路板拆解企业。 其他类： ① 环境保护综合名录所列高污染、高环境风险产品生产企业； ② 其它各类不符合园区定位或国家明令禁止或淘汰的企业； ③ 纯电镀等污染严重企业，制革、化工、酿造等项目或者其他污染严重的项目； ④ 废水含高浓度难降解有机物，或工艺废气中含三致、恶臭、有毒有害物质无法达标排放的，水质经预处理难以满足六合区污水处理厂 接管要求的项目； ⑤ 产生或排放放射性物质的企业，工艺废气中含难处理的、排放致癌、致畸、致突变物质的项目； ⑥ 排放汞、铬、隔、铅、砷五类重金属废水或废气的企业。 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不在禁止引入清单类。; 无. 由表1-5可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2 建设项目所在自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 六合区是江苏省会南京市北大门，全区面积1485.5平方公里，人口88.43万人。区域地处北纬32°11′～32°27′，东经118°34′～119°03′。西、北接安徽省来安县和天长市，东临江苏省仪征市，南靠长江，流经苏皖两省的滁河横穿境中入江，滨江带滁，拥有46公里长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝，中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌《茉莉花》的发源地。 （2）地形地貌 南京市是江苏省低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内无高山峻岭，高于海拔400m的低山有钟山、老山和横山。 六合区地貌大部分属宁镇扬山区，地势北高南低，北部为丘陵岗地区，中部为河谷平原、岗地区，南部为沿江平原圩区。全区有耕地72400.8公顷，占全区总面积49.3%；园地1657公顷，占1.1%；林地92504公顷，占6.3%；牧草地689.2公顷，占0.5%；交通用地2761.3公顷，占1.9%；居民点及工矿用地22399.6公顷，占15.3%；水域面积31913.6公顷，占21.8%；未用土地5561.5公顷，占3.8%。 （3）气相气候 六合地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温 15-16℃左右。每年 6 月中旬到 7 月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏未秋初，受沿西北移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期 222～224天，年日照时数 1987～2170 小时。六合区属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为 E，冬季主导风向为 N、NW，春季为 S、SW，秋季为 E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速2.5m/s，各月最大风速在 20 m/s。六合地区主要的气象气候特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.4℃. 历年平均最低气温; 11.4℃. 历年平均最高气温; 20.3℃. 极端最高气温; 43.0℃. 极端最低气温; -14.0℃. 2; 湿度; 年平均相对湿度; 77%. 年平均绝对湿度; 15.6HPa. 3; 降水; 年平均降水量; 1001.8mm. 年最小降水量; 684.2mm. 年最大降水量; 1561mm. 一日最大降水量; 198.5mm. 4; 积雪; 最大积雪深度; 51cm. 5; 气压; 年最高绝对气压; 1046.9mb. 年最低绝对气压; 989.1mb. 年平均气压; 1015.5mb. 6; 风速; 年平均风速; 3.5m/s. 30 年一遇 10 分钟最大平均风速; 25.2m/s. 7; 风向和频率; 静风频率; 22%. 冬季主导风向和频率; ENE. 夏季主导风向和频率; SE. 4、水文 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；北部丘陵山区，地势高亢，水源紧缺。水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29公里，滁河六合段全长73.4公里。还有马汊河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、岳子河等52条次要河流，总长度385公里，形成了四通八达的河网。境内有中小型水库92座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。 长江南京六合段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约占21.6公里，其间主要直流为马汊河。大厂江段水面宽约350~900米，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700~900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面形态呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921-1991），历年最高水位10.2米（吴淞基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954），枯水期最大潮差别1.56米（1951.12.31），多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。大厂江段的分流比随上游来流大小而变化，汛期的分流比约18%左右，枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12万m3/s。 滁河西起安徽省肥东境内，东至六合区东沟大河口入长江，跨皖苏两省，全程269公里，是长江南北水路交通的重要枢纽之一。该河六合境内流经11个乡镇，长73.4公里。滁河最高洪水位10.47米，最低枯水位4.7米。目前该河河面宽200-300米，达到十年一遇标准。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，该段水环境功能区划目标为IV类。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、六合区概况 1、社会经济状况 2017年全年实现地区生产总值690亿元，同比增长11.5%；公共财政预算收入(含驻区企业下放数)62.72亿元，下降1.1%；社会消费品零售总额270亿元，增长15%；完成全社会固定资产投资680亿元，增长11.9%；城乡居民收入分别达37180元和16230元，增长12%和13%。 2、农业 2017年，全区农业工作围绕率先基本实现农业现代化目标和农业增效、农民增收的中心任务，在经济形势复杂多变、农产品价格波动频繁、自然灾害频发、生产成本不断攀升的挑战下，实施品种创新、技术创新、装备创新、制度创新，促进现代农业规模化发展，推动全区农业转型升级。全区新增金牛湖、雄州农业园区2个，园区总数增至11个。展现江苏省六合现代农业产业园区、龙袍现代循环农业园区、龙池现代农业示范园示范形象，发挥辐射功能。冶山、马鞍、金牛湖、雄州现代农业园区申报市级农业示范园区，其中冶山、马鞍、雄州3个园区获市农委批复并挂牌。 3、工业 2017年，全区实现工业总产值1631.1亿元，比上年增长12.8%。493家规模以上工业企业实现总产值1571.1亿元，比上年同期增长14.2%。其中：轻工业总产值329.9亿元，增长14.1%，重工业总产值1241.2亿元，增长3.9%，轻重工业比21：79。年底，全区有10亿元以上工业企业22家，实现产值656亿元，比上年下降2.5%，占全部规模以上工业产值的比重为44.1%。全区规模以上工业全年产值销售率97.8%。 4、交通 六合区拥有公路、铁路、水运、空运、管道等多种便捷的运输条件。 宁连(南京/连云港)高速、宁通(南京/南通)高速、宁淮(南京/淮安)高速、宁蚌(南京/蚌埠)高速在境内通过。宁启铁路在六合设有客货站，境内还有三条铁路专用线和一条窄轨铁路。 长江南京港是江海型的内河大港，距长江口437公里，水运外通海洋，内联长江众多支流和京杭大运河；扬子公司、南钢、南热、南化、DNCC均建有自己的货运码头，可停泊1000吨至20000吨级的各种船舶，水运相当便利。 南京是国家输油、气干线到达城市，主要油气运输管道为“西气东输”天然气管道、鲁宁输油管线（年输油能力2000万吨/年）和甬－沪－宁输油管线（全年输油能力2500万吨/年）。 5、教育文化 六合区的文化教育有记载的，始建于唐懿宗咸通年间，即公元860年的六合文庙（学府）即为明证，它是全国仅存的22座孔庙、文庙和夫子庙之一，除了建于公元前478 年（鲁哀公十七年）的山东曲阜孔庙和建于618年（唐武德元年）的江西萍乡文庙这两处外，六合文庙始建年代位列第三，且规模也列为前五位。它更是南京夫子庙重建之样板。六合区通过进一步撤并学校、加大教育支出等多举措发展教育，教育水平发展到了相对高位的阶段。 6、文物保护 六合境内有入选“新金陵四十八景”的国家AA级地质公园桂子山景区、冶山国家矿山公园，以“三群一湖”为代表的六合国家地质公园是江苏省第二家、全市首家国家级地质公园，国家3A级旅游风景区国家水利风景区、省级森林公园金牛湖风景区，国家2A级旅游风景区平山森林公园、国家2A级灵岩山风景区等。六合还有全国爱国主义教育基地，达浦生纪念馆；江苏省文物保护单位，六合文庙、万寿宫；南京市文物保护单位，长芦崇福禅寺、长江路清真寺、南门清真寺；南京市爱国主义教育基地，竹镇市抗日民主政府、桂子山烈士陵园等。 二、六合经济开发区： 1.社会经济概况 2016年，六合经济开发区认真贯彻落实中央和省市区委决策部署，围绕“迈上新台阶，建设新六合”总体布局，坚持稳中求进、转中谋变、改中求好总体思路，主动适应新常态，统筹推进各项工作，经济社会保持了平稳健康发展态势。 2.教育 六合经济开发区具有丰富的人力资源。南京48所高等院校及百家一流研究中心，为企业提供了各类高层次的人才，六合当地相对低廉的劳动力成本为企业发展提供了有利条件。 3.交通运输 （1）公路 六合经济开发区内主干道两横两纵，宽38米；次干道八横八纵，宽26米。并连通宁通、宁淮、宁连高等级公路及南京长江二桥连接线。 与苏中、苏北相连接的宁通、宁连、宁淮高等级公路穿区而过，与苏南、上海相连接的雍六高速、长江二桥连接线在这里交汇，并向四周延伸，实现了“城内成网、城外成环、交通便捷、四通八达”的立体交通框架，从根本上改变了江北交通运输的分布格局，使南京江北和江南的交通运输更加方便快捷。 - 铁路 南京的铁路处于华东第一通道的咽喉区域，南京长江大桥和华东地区最大的电气化、机械化的现代化货物列车编组站，沟通了大江南北的铁路和公路网，津浦、沪宁、宁铜、皖赣4条铁路干线交汇于此，连接着全国各主要铁路干线和各大中城市，成为连接华中、华东、华北地区的重要铁路枢纽。六合经济开发区距铁路南京火车站30分钟车程；在建中的宁启铁路从六合境内穿过，2004年4月即可通车使用。 - 航空 六合经济开发区距华东地区较大的客货两用国际机场——南京禄口国际机场50分钟车程。南京禄口国际机场已开通航线64条，辐射国内41个主要城市和香港地区。随着机场口岸对外开放，陆续开通了韩国、泰国、新加坡、美国等国际航线及澳门、台湾等地区航线，并将逐渐开通欧洲航线，将成为国内重要干线机场和华东地区的主要货运机场。 - 港口 六合经济开发区距南京长江新生圩外贸港口25分钟车程，半径250公里境内还有张家港、上海港、宁波北仑港等国际货运港口。东距上海吴淞口347公里，经长江入海，可与世界各大洲相连，辟有至美国、日本、香港、欧洲、东南亚等共十几条国际航线。 - 地铁 南京地铁S8号线南起泰山新村站，经过桥北地区、浦口沿江、大厂、六合，北至金牛湖站，途径浦口区和六合区。线路总长45.2千米；共设置17座车站，其中地下站6座，高架站11座。 4.基础设施 （1）供电 六合经济开发区内用电由华东一级电网供应，现有110KV变电站1座，4万KVA、10万KV出线16门。区内工业用电电价平均约为0.698元/kwh，照明0.52元/kwh。 （2）通讯 六合经济开发区内邮电分局程控电话装机容量3万门，已开通国际互联网络，可提供电报、传真、移动通讯等多项服务。 （3）供水 六合经济开发区内日供水10万吨，工业用水价为3.1元/立方米，生活用水2.5元/立方米。 （4）排水 六合经济开发区内排水管网已经建成，接口标高为6.5米。 （5）供气 国家“西气东输工程”已在区内设立天然气分输站，价格约3.69元/立方米。 - 集中供热 工业热源：化工园热电厂做为六合经济开发区内工业用地集中供热热源。 分布式能源站：在商业集中地区设置分布式能源站供应系统，用于满足特殊用户对电、冷、热、汽多种终端能量供应需求，实现对能源的高效利用。 - 污水处理系统 六合经济开发区属六合污水处理系统，六合污水处理厂规模为16万立方米/日，尾水达一级A标准，排至滁河。 - 垃圾中转站 六合经济开发区内垃圾中转站2座，其中龙华路垃圾中转站，位于龙华路污水泵站内，另外一座为地斗式垃圾中转站。 5.南京市六合经济开发区控制性详细规划及城市设计 （1）近期规划 六合经济开发区总规划面积50平方公里，现已完成28平方公里“八通一平”，形成电动汽车产业、环保装备产业、新能源电气产业、都市型工业及商贸物流业五大支柱产业。 六合经济开发区已初步形成“一心，三园，五大产业”的基本格局。“一心”即龙池湖行政商务中心、“三园”即北部人文生态居住园，中部新型工业化产业园，南部商贸物流园。最终将建成具有鲜明产业特色的六合新城区和忠诚服务于大城市、大产业、大企业的生态创新型开发区，全力争创国家级开发区。 （2）远期规划 开发区严格遵循科学规律，融南京主城区发展战略和六合区城市发展规划于一体，按照建设现代化江北新城区、高科技园区的定位，坚持高起点、高标准、严要求的原则，精心规划设计，体现城市特色，完善配套功能，层次鲜明清晰，有序合理开发。 开发区总体规划的目标：把六合经济开发区建设成为一个具有鲜明特色的国际化、现代化、生态型的江北新市区；一个以高新技术产业、高科技企业、高科技人才为支撑的经济园区；一个与国际惯例接轨、与国际市场经济接轨的创业园区；一个人与自然和谐共生的城郊休闲旅游生态园区；一个人居环境清洁优雅、文化气息浓郁、充满生机活力的文化园区。从而勾勒出以高科技和现代先导产业为主体、融山、水、城、林于一体、功能齐全、设施配套的高科技花园新城、知识创新基地的宏伟蓝图。

# 表3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 2017年六合区二氧化硫、二氧化氮年均值分别为0.013毫克/立方米、0.031毫克/立方米，均已达到国家空气质量二级标准。可吸入颗粒物PM10、可吸入颗粒物PM2.5年均值分别为0.074毫克/立方米、0.047毫克/立方米，超过国家空气质量二级标准，分别超标0.06、0.34倍。一氧化碳和臭氧年均值分别为0.923毫克/立方米、0.093毫克/立方米。降尘年均值为4.86吨/平方公里·月，硫酸盐化速率年均值为0.21mg·SO3/100cm2·碱片·日。 2、地表水质量现状 2017年滁河干流水质较上年度有所好转，滁河六合段综合污染指数较2016年明显下降。干流四个断面监测指标年均值均达到功能区划要求。滁河支流均达到相应功能区标准要求。划子口河水质较2016年明显好转，达到III类标准。五水库现状功能均达到相应规划功能。马汊河水质偏差，三个监测断面新桥、东钱桥、乙烯桥断面水质均为劣V类，其中新桥、东钱桥断面粪大肠菌群超标，新桥、乙烯桥总磷超标。 3、声环境质量现状 2017年噪声监测中，混合区昼间噪声等效等级Ld为 50.6dB（A）比去年上升了4.2dB（A）。夜间噪声等效声级Ln为42.2dB（A），比去年同期上升了3.2dB（A）；交通干线两侧昼间噪声等效声级Ld为57.9dB（A），昼间较去年下降了0.5分贝，夜间噪声等效声级Ln为51.4dB（A），夜间噪声等效声级较去年同期下降了0.9分贝。从这个结果上来看与去年基本持平。

主要环境目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，建设项目主要环境保护目标见表3-1和表3-2。 表3-1 大气环境保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模（人）; 相对厂区方位; 距离（m）. X; Y. 1; 沪江商贸城; 32.296882; 118.788803; 人群; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准; 1000; WS; 50. 2; 茉莉江苏文化产业博览园; 32.299086; 118.800723; 居住区; 人群; 1500人 /500户; E; 967. 表3-2 其他主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 滁河; N; 2600; 小型; 《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002) 中的Ⅳ类标准. 声环境; 厂界四周; -; -; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 表1中2类标准. 生态环境; 马汊河-长江生态公益林; S; 1500; 8.8km2; 二级管控区. 六合国家地质公园; E; 8500; 13.04km2.

# 表4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目所在地区的环境空气质量功能区为二类区，SO2、NO2、CO、臭氧、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，VOCs 执行《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准。标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 评价 因子; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时均值; 8小时平均; 日均值; 年均值. SO2; 500; -; 150; 60; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 表1中二级标准. NO2; 200; -; 80; 40. CO; 10000; -; 4000; -. 臭氧; 200; 160; -; -. PM10; -; -; 150; 70. PM2.5; -; -; 75; 35. TVOC; -; 600; -; -; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018） 附录D. 2、地表水环境质量标准 项目所在地主要水体为滁河，水体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水要求，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/l；pH无量纲） 水体; 类别; pH; COD; TP; NH3-N; 石油类; BOD5. 滁河; Ⅳ类; 6～9; ≤30; ≤0.3; ≤1.5; ≤0.5; ≤6. 3、区域环境噪声标准 根据噪声功能区划，项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 项目; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经厂区新建雨水管网收集后排入市政雨水管网；项目无生产废水，废水主要为生活污水、食堂污水，生活污水水量约为4368t/a，食堂污水经隔油池预处理后与生活污水一并经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015)表1中B等级标准后接管六合污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河，具体标准见表4-4。 表4-4 废水接管、排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45*; 5(8). 总氮; 70*; 15. 总磷; 8*; 0.5. 标准来源; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准. *注：氨氮、总磷接管标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 - 废气排放标准 本项目有组织废气VOCs参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准，根据《市政府关于印发南京市打赢蓝天保卫战实施方案的通知》宁政发〔2019〕7号，本项目低氮天然气燃烧锅炉排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中标准，油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型标准，具体排放标准详见表4-5、4-6、4-7 表4-5 废气排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 50; 15; 50; 无组织排放监控点; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 表4-6 锅炉大气污染物排放标准限值表 项目; 浓度限值（mg/m3）; 烟囱高度; 标准来源. 颗粒物; 20; 8m; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 烟气黑度 （格林曼黑度，级）; ≤1. 表4-7 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 3、噪声排放标准 项目所在地为《声环境质量标准》中2类标准适用区域，其边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体标准值见表4-8。 表4-8 厂界噪声标准 项 目; 昼 间; 夜 间. 2类; 60 dB(A); 50 dB(A). 4、固废贮存标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年36号）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废水：COD、氨氮； 废气：VOCs、烟尘、二氧化硫、氮氧化物； 固废：各类固废。 建设项目污染物排放总量控制指标如下： 水污染物：接管考核量：COD 1.299t/a、氨氮0.109t/a； 进入环境量：COD 0.218t/a、氨氮0.022 t/a。 大气污染物：进入环境量：VOCs：3.55t/a； 烟尘：0.048t/a； 二氧化硫：0.02t/a； 氮氧化物：0.126t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，不外排。 |

# 表5 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期工艺流程图及产污环节见下图5-1。 图5-1 施工期工艺流程图及产污环节图 1.2 施工期污染源分析 本项目施工期工程主要为一般的土建工程，主要工艺为基础施工、主体施工和装饰施工。在施工期基础施工、主体施工和装饰施工期间将产生较多污染物，以施工扬尘、施工噪声、废弃建筑物料（废渣）、废弃土石方为主。 （1）废气 本项目施工期废气的主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放的废气、装修阶段的油漆废气，其中以施工扬尘对空气环境质量影响最大。 （2）废水 施工期废水主要是工地施工废水和施工人员产生的生活污水。 （3）噪声 施工期间噪声主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声。 （4）固体废物 本项目产生固废主要为施工时挖掘的弃土、废渣以及施工人员产生的生活垃圾。 （5）水土流失 施工期间在场地开挖、材料的堆放等，若处理不当会产生水土流失。施工过程对城市景观也会产生不利影响。 二、运营期工艺流程及产污环节 1、工艺流程 本项目主要为光学薄膜生产，具体工艺流程图如下。 图5-2 膜生产线工艺流程图 工艺流程图简述： ①粘合溶配置：根据生产不同品种的光学薄膜，将不同的添加剂（乙酸乙酯）与胶水配比配置，此过程中会有废气（G1 VOCs）的产生； ②涂布：利用提升泵将粘合剂提升至涂布机，在涂布机的精确计量的供胶系统操作下与开卷后的PET薄膜进行精密的涂布作业，此过程中会有废气（G1 VOCs）、噪声（N1 机械噪声）的产生； ③烘干固化：涂了粘合剂的PET薄膜，利用蓄热式氧化炉（RTO）处理装置或低氮天然气燃烧锅炉产生的热气通过导热油来供热，从而烘干其中的水分，加热温度为30~140℃此过程中会有废气（G3 VOCs）的产生； ④贴合：将烘干固化后的PET薄膜与PET薄膜进行贴合，此过程无产物环节； ⑤收卷：将贴合完成的光学薄膜进行收卷，在收卷时会有机械噪声（N2 机械噪声）产生； ⑥熟化：将粘合收卷完成光学进行熟化，利用蓄热式氧化炉（RTO）处理装置或低氮天然气燃烧锅炉产生的热气通过导热油来供热，从而烘干其中的水分，以加快材料粘合速度，加热温度为60℃，此过程中会有废气（G4 VOCs）的产生； ⑦分切：将熟化完成后的光学薄膜进行分切，去除边角料等，此过程中会有固废（S1 边角料）、噪声（N3 机械噪声）的产生； ⑧质检：根据产品质量要求进行产品检验，符合质量要求的光学薄膜送入产区放置区暂存，此过程中会有固废（S2 不合格品）的产生； ⑨包装入库：将质检合格的成品进行包装入库，此过程中会有固废（S3 废包装）的产生。 2、其他产污环节 建设项目生产过程中还会产生：W1厂区员工生活污水、W2食堂污水、S4生活垃圾、S5胶水及添加剂废桶、S6清洗废液（本项目清洗采用乙酸乙酯对仪器设备进行擦拭，不实用其他液体）、G5食堂油烟、G6天然气燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）。 三、水量平衡 本项目用水主要为职工生活用水、食堂用水和空调系统循环水。 生活用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009年版表3.1.12中用水定额：工业企业建筑，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定,一般宜采用30～50L/人·班，本报告取50L/人·班。项目员工共260人，生活用水量以人均50L/人/天计，年工作有效日300天计，则用水量为3900t/a，损耗以20%计，则生活污水排放量为3120t/a。 食堂用水：食堂用水平均每人每天20L，本项目就餐员工260人，年工作天数为300天，则食堂用水为1560t/a，损耗以20%计，则食堂污水排放量为1248t/a。 空调系统循环水：本项目使用水冷空调，循环水池为50t，添加量为10t/a，循环水循环使用，不外排。 食堂污水经隔油池预处理后与生活污水一并经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-20150)表1中B等级标准后接管六合污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 本项目水量平衡图见图5-3。 图5-3 本项目水平衡图 主要污染工序： 一、施工期 1、废气 （1）扬尘 扬尘的主要来源于以下几个方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘；搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。施工扬尘是重要的大气污染物，在部分城市中，大气可吸入颗粒物中30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 本项目新增建筑面积为37654m2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验因子0.292kg/m2，可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量为8.21t。经类比分析，施工场地扬尘浓度在1.5～3.0mg/m3。在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 严格落实《南京市大气污染防治条例》的第四章的防治扬尘污染内容（第二十三条、第二十四条、第二十六条和第二十七条）将污染降到最小。 第二十三条从事建筑施工、道路施工、地下管线施工和房屋拆除等各类工程的建设单位应当在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任，并将防治扬尘污染的费用列入工程概算。施工单位应当按照规定，制定扬尘污染防治方案，并报施工所在区县环保部门备案。 第二十四条 主城、新市区和新城范围内的建筑施工，应当符合下列扬尘污染防治要求： （一）施工工地四周应当设置不低于二米的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭； （二）施工工地应当硬化并保持清洁，出口处必须设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净； （三）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应当在四十八小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土； （四）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止凌空抛撒； （五）不得在施工现场搅拌混凝土； （六）闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施； （七）工程项目竣工后，应当平整施工工地，并清除积土、堆物，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。 第二十六条 主城、新市区和新城范围内的建筑物、构筑物拆除工程，除应当符合第二十四条第（三）项规定外，还应当符合下列规定： （一）工地周边应当设置二米以上硬质密闭围挡，人口密集区及临街一面应当设置密目网，实行封闭拆除； （二）风速达到五级以上时，应当停止爆破或者拆除建筑物、构筑物； （三）人工拆除或者爆破拆除建筑物、构筑物，应当对被拆除的建筑物、构筑物进行洒水或者喷淋，但可能导致建筑物、构筑物结构疏松产生安全隐患的除外。 第二十七条 主城、新市区和新城范围内运输易产生扬尘污染物料的单位和个人，应当采用密闭化车辆运输。 运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用，运输途中的物料不得泄漏、散落或者飞扬。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）装修废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属于无组织排放，由于本项目只进行内部的装修施工，过程中仅需对部分内墙进行涂料粉刷施工及对部分外露的铁件进行油漆粉刷，本项目装修过程使用的涂料均为水性环保涂料，使用过程不涉及有机溶剂。本项目装修废气主要来自于办公设备、文件柜等家具用品表面散发的有机废气。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，本项目装修阶段产生的有机废气较少，对周边环境影响较小。 2、废水 （1）施工废水 施工过程中的生产废水主要来自基坑排水、备料生产废水、施工机械冲洗废水，废水排放量约10m3/d。主要污染物为SS，其值为1000~2000mg/L。 施工期间产生的施工废水，主要污染物为SS。这些废水中含有泥沙和固体废料，为了防止施工废水进入周围地表水，污染水质，减少施工废水中的悬浮物浓度，本项目对施工废水采取自然沉降法进行处理且循环利用，在施工工地设置简易废水沉淀池，施工废水全部经沉淀池处理后循环利用不外排，以防止淤塞排水管道，减轻地表水污染负荷，防止废水中的泥沙被带入水体环境中，以达到节约用水和环保的目的。 （2）生活污水 施工人员居住在周围的项目施工高峰期施工人员可达80人左右。施工人员所产生的生活污水的排放依托周边公厕原有污水管网接管六合污水处理厂进行处理，处理达标后排入长江。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声及车辆运输噪声。施工期的机械有起重机、挖土机、推土机、运输机等，这些机械噪声一般在75~105dB(A)之间，装修期按使用功能对房屋的室内外进行装修和设备安装过程中因使用钻机、电锤、切割机等而产生噪声。由于设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，很难计算其确切的施工场界噪声。主要噪声源及声压级见表5-1。 表5-1 施工期噪声声源强度 设备; 声源强度（dB）. 建筑机械; 推土机; 78-96. 气锤; 80-98. 搅拌机; 75-88. 卷扬机; 90-95. 压缩机; 75-88. 打桩机; 95-105. 挖土机; 78-96. 运输车辆; 重型汽车; 84-89. 轻型汽车; 79-85. 拖拉机（农用车）; 79-88. 本项目周围环境简单，但仍需要注重施工期间的噪声防治，防止对周围境产生大的影响。 根据国家环保局《关于贯彻实施中华人民共和国环境噪声污染防治法的通知》（环控[1997]066 号的规定），建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记，除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业的外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；“因特殊要求必须连续作业的， 必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明（《中华人民共和国环境污染噪声防治法》第三十条），并且必须公告附近居民。” 针对本项目，施工期噪声污染防治措施具体有： ①理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-7:00）施工，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ②距离衰减是控制噪声的最方便、简单的方式，对本项目的施工进行合理布局。 ③选择低噪声的机械设备；对高噪声源施工设备采用一定的围护结构对其进行隔声处理，并严格控制高噪声施工机械的作业时间；对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点禁止车辆鸣笛。 ④在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 ⑤降低人为噪声：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑥对长期工作在强噪声工作岗位的施工人员，上岗时须配戴耳塞等防护工具，并实行定时轮换制度。 ⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑧加强施工期高噪声机具的管理，同时加强与周围群众的沟通，取得群众对本项目的支持。 4、固体废弃物 （1）弃土 本项目产生的弃土由市政统一运输及处理。 （2）建筑垃圾 在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的边角料等，参照《环境统计手册》，单位面积施工固体废物的产生系数为144kg/m2，本项目总建筑面积为37654m2，则建筑垃圾产生量为5422.176t。 对施工期产生的废弃建筑材料和废包装材料加强收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分类回收，而后将废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定地点，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。运输时应选择对城市环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输，严禁废渣进入周边河体。 （3）生活垃圾 施工期高峰期施工人员约80人，工地生活垃圾按0.1kg/d 人计，产生量为8kg/d。 施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一收集处理，不可就地填埋，以避免对居住区环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 5、水土流失 在施工期间，避免施工场地外部的径流流经工地，场内场外分开排放，禁止施工废水随意排放。在进行基础开挖时，由于土石方堆放量较大，堆置临时弃土，土壤裸露，结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。因此，要求在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。本环评要求： ①输车辆不得超载，并对运输车辆进行篷布覆盖，严禁沿途遗洒，造成环境污染。 ②应严格控制回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，以及在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用。 ③土石方的运输时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。 ④强化水土保持方案和弃渣的临时堆放要求，严禁将土石方随意倾倒，污染京杭运河。 在施工期，认真按施工要求进行文明施工，对施工扬尘、废水、噪声和建渣、弃土按环评提出的上述环保措施进行有效治理和处置，及时对裸露土地进行表面植被培养，栽种花草、树木进行绿化和生态恢复，能有效控制施工期造成的环境影响。 施工期结束后，环境影响随即消失。 二、运营期 (一)、污染因子识别 根据本项目生产工艺分析，本项目营运期污染因子识别情况见表5-2。 表5-2 本项目污染因子识别表 污染类别; 污染来源; 编号; 污染因子; 特性. 废气; 粘合剂配置; G1; VOCs; 连续. 涂布; G2; VOCs; 连续. 烘干固化; G3; VOCs; 连续. 熟化; G4; VOCs; 连续. 食堂油烟; G5; 饮食业油烟; 间歇. 低氮天然气燃烧锅炉; G6; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 间歇. 废水; 员工生活; W5-1; COD、SS、氨氮、总氮、TP; 间歇. 食堂废水; W5-2; COD、SS、氨氮、总氮、TP 、动植物油; 间歇. 噪声; 涂布; N1; 等效A声级; 连续. 收卷; N2; 等效A声级; 连续. 分切; N3; 等效A声级; 连续. 固废; 分切; S1; 边角料; 间歇. 质检; S2; 不合格品; 间歇. 包装入库; S3; 废包装; 间歇. 员工生活; S4; 生活垃圾; 间歇. 胶水及添加剂废桶; S5; 胶水及添加剂废桶; 间歇. 清洗废液; S6; 乙酸乙酯; 间歇. (二)、污染物产生、治理及排放情况 1、废气 本项目产生的废气主要为粘合剂配置、涂布、烘干固化、熟化阶段会挥发出来的VOCs、低氮天然气燃烧锅炉废气、食堂废气以及食堂油烟。 - 、食堂废气、饮食业油烟（G5） - 本项目食堂使用液化气，员工液化气定额按2092MJ/（年*人）（50万Kcal/（年*人）），燃气低热值为113755KJ/Nm3，本项目新增员工260人，则新增食堂年用气量为4780Nm3，参照《环境保护实用数据手册》中燃料燃烧产生的各污染物量，计算的项目产生的废气量约为4.55万m3/a。液化气为清洁能源，产生很少的废气量对环境影响很小。 本次新建项目在厨房烹饪过程中产生油烟废气，油烟是指在食物烹饪加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物。根据类比经验数据，食用油消耗系数以2kg/100人次计，根据建设方提供的资料，本项目建成后预计新增日就餐人次约为260人次（二餐），服务天数300天，食用油消耗量为3.12t/a。根据不同的炒炸工况，油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2％，则油烟的产生量为0.0624t/a。油烟排风量为5000m3/h，按日高峰期4小时计算，则高峰期该项目油烟产生速率为0.052kg/h，产生浓度为10.4mg/m3。 本项目共有6个灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（试行），本项目餐饮部门规模属于大型，项目设有静电式油烟净化装置（油烟净化效率85%），故本项目油烟净化装置处理效率以85％计，处理后油烟排放量约0.0078t/a，排放速率为0.0078kg/h，浓度约1.56mg/m3。经8m烟囱（FQ-01）对外排放，排放浓度小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》规定要求，对周围环境影响较小。 - 低氮天然气燃烧锅炉废气（G6）： 本项目使用的低氮天然气燃烧锅炉采用清洁能源天然气，而且使用低氮燃烧器。项目天然气用量约为20万Nm3/a，天然气的主要成分为CH495%、C2H21.5%、C2H60.4%、C3H80.8%、N2+H2+He约1%、H2S≤20mg/Nm3。由上述成分可见，天然气中有效成分CH4的含量很高，而杂质N2、H2S含量极少，燃烧天然气时产生的污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物（以NO2计）。根据《环境保护实用数据手册》：燃烧10000m3的天然气，产生6.3kg的NOx，1.0kg的SO2，2.4kg的烟尘。则产生量分别为1.26t/a、0.2t/a、0.48t/a。项目设置4台低氮天然气燃烧锅炉，天然气燃烧废气合并为1根8米的专用烟道排放（FQ-02），每台风机的风量为10000m³/h，风机每天运行时间为12h，年工作300天，则排放量分别为0.126t/a、0.02t/a、0.048t/a，排放浓度分别为氮氧化物0.88mg/m3、二氧化硫0.14mg/m3、烟尘0.33mg/m3。 - 粘合剂配置废气（G1）： 根据生产不同膜的成品，需要在胶水中假如不用的添加剂。本项目年使用胶水（522t/a(40%丙烯酸树脂/60%乙酸乙酯)），添加剂：乙酸乙酯（44.8t/a：其中41.8t用于生产、3t用于清洗），类比同类项目，粘合剂配置阶段粘合剂中溶剂挥发量约占粘合剂配置量的10%，则粘合剂配置废气产生量为35.5t/a。本项目均在无尘环境（万级无尘车间）工作，因此此部分有机废气的收集效率为100%，收集后的废气利用蓄热式氧化炉（RTO）处理装置，处理效率为99%。处理后的废气合并通过1根15米排气筒（FQ-03）排气筒排放，排口风机风量为40000m3/h。 - 涂布废气（G2）： 本项目年使用胶水（522t/a(40%丙烯酸树脂/60%乙酸乙酯)）,添加剂乙酸乙酯（44.8t/a：其中41.8t用于生产、3t用于清洗），类比同类项目，涂布阶段粘合剂中溶剂挥发量约占粘合剂配置量的15%，则涂布废气产生量为53.25t/a。本项目均在无尘环境（万级无尘车间）工作，因此此部分有机废气的收集效率为100%，收集后的废气利用蓄热式氧化炉（RTO）处理装置，处理效率为99%。处理后的废气合并通过1根15米排气筒（FQ-03）排气筒排放，排口风机风量为40000m3/h。 - 烘干固化废气（G3）： 本项目年使用胶水（522t/a(40%丙烯酸树脂/60%乙酸乙酯)），添加剂乙酸乙酯（44.8t/a：其中41.8t用于生产、3t用于清洗），类比同类项目，烘干固化阶段粘合剂中溶剂挥发量约占粘合剂配置量的50%，则烘干固化废气产生量为177.5t/a。本项目均在无尘环境（万级无尘车间）工作，因此此部分有机废气的收集效率为100%，收集后的废气利用蓄热式氧化炉（RTO）处理装置，处理效率为99%。处理后的废气合并通过1根15米排气筒（FQ-03）排气筒排放，排口风机风量为40000m3/h。 - 熟化废气（G4）： 本项目年使用胶水（522t/a(40%丙烯酸树脂/60%乙酸乙酯)），添加剂乙酸乙酯（44.8t/a：其中41.8t用于生产、3t用于清洗），类比同类项目，熟化阶段粘合剂中溶剂挥发量约占粘合剂配置量的25%，则熟化废气产生量为88.75t/a。本项目均在无尘环境（万级无尘车间）工作，因此此部分有机废气的收集效率为100%，收集后的废气利用蓄热式氧化炉（RTO）处理装置，处理效率为99%。处理后的废气合并通过1根15米排气筒（FQ-03）排气筒排放，排口风机风量为40000m3/h。 本项目设置8个生产车间及周转车间、老化车间、分切车间、质检车间，设置2套蓄热式氧化炉（RTO）处理装置。处理后的废气合并通过1根15米排气筒（FQ-03）排气筒排放，排口风机风量为40000m3/h（每套风机风量为20000m3/h）。 本项目有组织废气下表5-2。 表5-2 本项目有组织废气产生和排放情况表 名称; 污染源; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放参数. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 废气量m3/h; 高度m; 温度℃; 方式. 油烟; 食堂 （G5）; 0.0624; 0.052; 10.4; 静电式油烟净化装置; 0.0094; 0.0078; 1.56; 5000; 15; 60; 连续1200h. 氮氧化物; 低氮天然气燃烧锅炉 （G6）; 0.126; 0.03500; 0.88; 直排; 0.126; 0.03500; 0.88; 40000; 8; 80; 连续3600h. 二氧化硫; 0.02; 0.00556; 0.14; 0.02; 0.00556; 0.14. 烟尘; 0.048; 0.01333; 0.33; 0.048; 0.01333; 0.33. VOCs; 粘合剂配置 （G1）; 35.5; 4.93; 123.26; 蓄热式氧化炉（RTO）处理装置（收集率100%、处理率99%）; 0.355; 0.0493; 1.23; 40000; 15; 80; 连续7200h. 涂布 （G2）; 53.25; 7.40; 184.90; 0.533; 0.0740; 1.85. 烘干固化（G3）; 177.5; 24.65; 616.32; 1.775; 0.2465; 6.16. 熟化（G4）; 88.75; 12.33; 308.16; 0.888; 0.1233; 3.08. 合计; 355; 49.31; 1232.64; 3.55; 0.4931; 12.33. 蓄热式氧化炉（RTO）处理装置废气处理原理： 图5-4 蓄热式氧化炉（RTO）处理装置废气处理原理 本工艺采用三室蓄热陶瓷热力焚烧装置。一个焚烧炉膛，三个能量回用体（陶瓷蓄热体），通过阀门的切换，回收高温烟气温度，达到节能净化效果。蓄热式氧化炉（RTO）处理装置基本结构见图5-5、三室 RTO设备原理图见图；5-6 1、室体 2、气动阀门 3、清扫管路 图5-5 蓄热式氧化炉（RTO）处理装置基本结构： 4、燃烧器 5、废气入口 6、排风管路 图5-6 三室 RTO设备原理图 有机废气热氧化炉采用3室结构，有机废气热氧化炉升温至680℃（挥发性有机废气的燃烧点）以上之后，有机废气首先从A室进入，吸收了蓄热体的热量以及燃烧器补充的热量，有机废气温度提高到 680℃左右，在3T（温度、停留时间、湍流）作用之下，有机废气成分被分解成 CO2、H2O；经充分氧化后的清洁气体从B室排出，并将热量释放至B室蓄热体，热量得以回收；同时对C室进行吹扫工作，清除RTO管道内残余未处理的有机废气，回到RTO入口端；有机废气热氧化炉周期循环，是为了保证每个室体温度在可控范围之内，确保了处理效果的稳定高效。 2、废水 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经厂区新建雨水管网收集后排入市政雨水管网；项目无生产废水，废水主要为生活污水、食堂污水，废水量约为4368t/a，食堂污水经隔油池预处理后与生活污水一并并入化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015)表1中B等级标准后接管六合污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。具体标准见表5-3。 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 废水种类; 废水量t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 处理措施; 污染物接管量; 处理措施; 污染物终排量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 3120; COD; 350; 1.092; 化粪池预处理; 298; 0.928; —; —; —. SS; 250; 0.780; 150; 0.468; —; —. 氨氮; 25; 0.078; 25; 0.078; —; —. 总氮; 40; 0.125; 40; 0.125; —; —. 总磷; 4; 0.012; 4; 0.012; —; —. 食堂污水; 1248; COD; 350; 0.437; 隔油池; 298; 0.371; —; —; —. SS; 250; 0.312; 150; 0.187; —; —. 氨氮; 25; 0.031; 25; 0.031; —; —. 总氮; 40; 0.050; 40; 0.050; —; —. 总磷; 4; 0.005; 4; 0.005; —; —. 动植物油; 100; 0.125; 50; 0.062; —; —. 综合污水; 4368; COD; 350; 1.529; 隔油池+化粪池预处理; 298; 1.299; 六合污水处理厂; 50; 0.218. SS; 250; 1.092; 150; 0.655; 10; 0.044. 氨氮; 25; 0.109; 25; 0.109; 5; 0.022. 总氮; 40; 0.175; 40; 0.175; 15; 0.066. 总磷; 4; 0.017; 4; 0.017; 0.5; 0.002. 动植物油; 28.57; 0.125; 14.29; 0.062; 1; 0.001. 3、噪声 本项目噪声主要来源于空压机、光学膜生产线、分切机等，其噪声强一般在75~85dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表5-4 噪声设备声源一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强 （dB（A））; 降噪措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; OCA涂布机; 3; 75~85; 建筑隔声、距离衰减; 25. 2; OCA涂布机; 1; 75~85; 25. 3; 分切机; 4; 75~85; 25. 4; 空压机; 4; 75~85; 25. 4、固废 本项目运营期固废主要来源于生产过程中产生的边角料、不合格品、废包装、员工生活产生的生活垃圾、胶水及添加剂废桶。 （一）一般固废： （1）本项目年使用PET薄膜1500t/a，根据业主提供资料年产生废边角20t/a，废边角料收集后统一外售。 （2）根据业主提供资料，本项目年产生残次品30t/a； （3）废包装材料10t/a。 （二）生活垃圾： 本项目定员260人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作300天，则生活垃圾的产生量为39t/a； - 危险固废： - 本项目生产过程中会产生胶水及添加剂废桶，根据业主提供资料，产生量为5t/a； - 项目设备清洗中会使用乙酸乙酯进行清洗，年产生清洗废液3t/a。 建设项目副产物判定情况见表5-5，固体废物产生情况汇总见表5-6。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 边角料; 分切; 固体; PET薄膜; 20; √; 生产过程中产生的废弃物质. 不合格品; 质检; 固体; PET薄膜; 30; √. 废包装; 包装入库; 固体; 纸张、塑料; 10; √. 生活垃圾; 员工生活; 固体; 纸张、塑料; 39; √. 胶水及添加剂废桶; 生产; 固体; 塑料、乙酸乙酯; 5; √. 清洗废液; 生产; 液体; 乙酸乙酯; 3; √. 表5-6 固体废物产生情况一览表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 边角料; 一般固废; 分切; 固体; PET薄膜; /; /; 99; /; 20. 不合格品; 一般固废; 质检; 固体; PET薄膜; /; /; 99; /; 30. 废包装; 一般固废; 包装入库; 固体; 纸张、塑料; /; /; 99; /; 10. 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 固体; 纸张、塑料; /; /; 99; /; 39. 胶水及添加剂废桶; 危险固废; 生产; 固体; 塑料、乙酸乙酯; 国家危险废物名录; T; HW06; 900-406-06; 5. 清洗废液; 危险固废; 生产; 液体; 乙酸乙酯; T/I; HW06; 900-403-06; 3.

# 表6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种 类 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 (FQ-01) |  | 油烟 | 10.4 | 0.0624 | 1.56 | 0.0078 | 0.0094 | 8m排气筒（FQ-01） |
|  | 低氮天然气燃烧锅炉 (FQ-02) |  | 氮氧化物 | 0.88 | 0.126 | 0.88 | 0.03500 | 0.126 | 8m排气筒（FQ-02） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.00556 | 0.02 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 0.33 | 0.048 | 0.33 | 0.01333 | 0.048 |  |
|  | 生产线(FQ-03) |  | VOCs | 1232.64 | 355 | 12.33 | 0.4931 | 3.550 | 15m排气筒（FQ-03） |
| 水 污 染 物 | 综合污水 |  | 废水量t/a | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  |  |  | 4368 | COD | 350 | 1.299 | 50 | 0.218 | 滁河 |
|  |  |  |  | SS | 250 | 0.655 | 10 | 0.044 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 25 | 0.109 | 5 | 0.022 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 40 | 0.175 | 15 | 0.066 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 4 | 0.017 | 0.5 | 0.002 |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 28.57 | 0.062 | 1 | 0.001 |  |
| 固 体 废 物 |  |  | 污染物名称 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般工业固废 |  | 边角料 | 分切 | 20 |  | 0 | 0 | 分类收集处理，零排放 0 |
|  |  |  | 不合格品 | 质检 | 30 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 废包装 | 包装入库 | 10 |  | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 员工生活 | 39 |  | 0 | 0 |  |
|  | 危险固废 | 胶水及添加剂废桶 |  | 生产 | 5 |  | 0 | 0 | 收集至危险废弃物仓库统一存放，后交由有资质单位进行处置 |
|  |  | 清洗废液（乙酸乙酯） |  | 生产 | 3 |  | 0 | 0 |  |
| 噪 声 | 主要噪声源主要是空压机、光学膜生产线、分切机等，噪声值在75~85dB（A）之间，经减震、隔声和一定距离衰减后，厂界噪声可达标排放，对周围环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表7 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、废气 （1）扬尘 扬尘的主要来源于以下几个方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘；搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。施工扬尘是重要的大气污染物，在部分城市中，大气可吸入颗粒物中30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 本项目新增建筑面积为37654m2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验因子0.292 kg/m2，可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量为10.99t。经类比分析，施工场地扬尘浓度在1.5～3.0mg/m3。在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 严格落实《南京市大气污染防治条例》的第四章的防治扬尘污染内容（第二十三条、第二十四条、第二十六条和第二十七条）将污染降到最小。 第二十三条从事建筑施工、道路施工、地下管线施工和房屋拆除等各类工程的建设单位应当在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任，并将防治扬尘污染的费用列入工程概算。施工单位应当按照规定，制定扬尘污染防治方案，并报施工所在区县环保部门备案。 第二十四条 主城、新市区和新城范围内的建筑施工，应当符合下列扬尘污染防治要求： （一）施工工地四周应当设置不低于二米的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭； （二）施工工地应当硬化并保持清洁，出口处必须设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净； （三）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应当在四十八小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土； （四）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止凌空抛撒； （五）不得在施工现场搅拌混凝土； （六）闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施； （七）工程项目竣工后，应当平整施工工地，并清除积土、堆物，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。 第二十六条 主城、新市区和新城范围内的建筑物、构筑物拆除工程，除应当符合第二十四条第（三）项规定外，还应当符合下列规定： （一）工地周边应当设置二米以上硬质密闭围挡，人口密集区及临街一面应当设置密目网，实行封闭拆除； （二）风速达到五级以上时，应当停止爆破或者拆除建筑物、构筑物； （三）人工拆除或者爆破拆除建筑物、构筑物，应当对被拆除的建筑物、构筑物进行洒水或者喷淋，但可能导致建筑物、构筑物结构疏松产生安全隐患的除外。 第二十七条 主城、新市区和新城范围内运输易产生扬尘污染物料的单位和个人，应当采用密闭化车辆运输。 运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用，运输途中的物料不得泄漏、散落或者飞扬。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）装修废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属于无组织排放，由于本项目只进行内部的装修施工，过程中仅需对部分内墙进行涂料粉刷施工及对部分外露的铁件进行油漆粉刷，本项目装修过程使用的涂料均为水性环保涂料，使用过程不涉及有机溶剂。本项目装修废气主要来自于办公设备、文件柜等家具用品表面散发的有机废气。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，本项目装修阶段产生的有机废气较少，对周边环境影响较小。 2、废水 （1）施工废水 施工过程中的生产废水主要来自基坑排水、备料生产废水、施工机械冲洗废水，废水排放量约10m3/d。主要污染物为SS，其值为1000~2000mg/L。 施工期间产生的施工废水，主要污染物为SS。这些废水中含有泥沙和固体废料，为了防止施工废水进入周围地表水，污染水质，减少施工废水中的悬浮物浓度，本项目对施工废水采取自然沉降法进行处理且循环利用，在施工工地设置简易废水沉淀池，施工废水全部经沉淀池处理后循环利用不外排，以防止淤塞排水管道，减轻地表水污染负荷，防止废水中的泥沙被带入水体环境中，以达到节约用水和环保的目的。 （2）生活污水 施工人员居住在周围的项目施工高峰期施工人员可达80人左右。施工人员所产生的生活污水的排放依托周边公厕原有污水管网接管六合污水处理厂进行处理，处理达标后排入滁河。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声及车辆运输噪声。施工期的机械有起重机、挖土机、推土机、运输机等，这些机械噪声一般在75~105dB(A)之间，装修期按使用功能对房屋的室内外进行装修和设备安装过程中因使用钻机、电锤、切割机等而产生噪声。由于设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，很难计算其确切的施工场界噪声。主要噪声源及声压级见表7-1。 表7-1 施工期噪声声源强度 设备; 声源强度（dB）. 建筑机械; 推土机; 78-96. 气锤; 80-98. 搅拌机; 75-88. 卷扬机; 90-95. 压缩机; 75-88. 打桩机; 95-105. 挖土机; 78-96. 运输车辆; 重型汽车; 84-89. 轻型汽车; 79-85. 拖拉机（农用车）; 79-88. 本项目周围环境简单，但仍需要注重施工期间的噪声防治，防止对周围境产生大的影响。 根据国家环保局《关于贯彻实施中华人民共和国环境噪声污染防治法的通知》（环控[1997]066 号的规定），建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记，除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业的外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；“因特殊要求必须连续作业的， 必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明（《中华人民共和国环境污染噪声防治法》第三十条），并且必须公告附近居民。” 针对本项目，施工期噪声污染防治措施具体有： ①理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-7:00）施工，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ②距离衰减是控制噪声的最方便、简单的方式，对本项目的施工进行合理布局。 ③选择低噪声的机械设备；对高噪声源施工设备采用一定的围护结构对其进行隔声处理，并严格控制高噪声施工机械的作业时间；对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点禁止车辆鸣笛。 ④在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 ⑤降低人为噪声：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑥对长期工作在强噪声工作岗位的施工人员，上岗时须配戴耳塞等防护工具，并实行定时轮换制度。 ⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑧加强施工期高噪声机具的管理，同时加强与周围群众的沟通，取得群众对本项目的支持。 4、固体废弃物 （1）弃土 本项目产生的弃土由市政统一运输及处理。 （2）建筑垃圾 在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的边角料等，参照《环境统计手册》，单位面积施工固体废物的产生系数为144kg/m2，本项目总建筑面积为37654m2，则建筑垃圾产生量为5422.176t。 对施工期产生的废弃建筑材料和废包装材料加强收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分类回收，而后将废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定地点，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。运输时应选择对城市环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输，严禁废渣进入周边河体。 （3）生活垃圾 施工期高峰期施工人员约80 人，工地生活垃圾按0.1kg/d 人计，产生量为8kg/d。 施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一收集处理，不可就地填埋，以避免对居住区环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 5、水土流失 在施工期间，避免施工场地外部的径流流经工地，场内场外分开排放，禁止施工废水随意排放。在进行基础开挖时，由于土石方堆放量较大，堆置临时弃土，土壤裸露，结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。因此，要求在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。本环评要求： ①输车辆不得超载，并对运输车辆进行篷布覆盖，严禁沿途遗洒，造成环境污染。 ②应严格控制回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，以及在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用。 ③土石方的运输时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。 ④强化水土保持方案和弃渣的临时堆放要求，严禁将土石方随意倾倒，污染京杭运河。 在施工期，认真按施工要求进行文明施工，对施工扬尘、废水、噪声和建渣、弃土按环评提出的上述环保措施进行有效治理和处置，及时对裸露土地进行表面植被培养，栽种花草、树木进行绿化和生态恢复，能有效控制施工期造成的环境影响。 施工期结束后，环境影响随即消失。 二、运营期环境影响分析： 1、运营期大气影响分析 本项目产生的废气主要为粘合剂配置、涂布、烘干固化、熟化阶段会挥发出来的VOCs、低氮天然气燃烧锅炉废气、食堂废气以及食堂油烟。 （1）、食堂废气、食堂烟烟废气 - 本项目食堂使用液化气为清洁能源，产生很少的废气量对环境影响很小。 本项目油烟产生速率为0.052kg/h，产生浓度为10.4mg/m3。项目设有静电式油烟净化装置（油烟净化效率85%），故本项目油烟净化装置处理效率以85％计，处理后油烟排放量约0.0078t/a，排放速率为0.0078kg/h，浓度约1.56mg/m3。经8m烟囱（FQ-01）对外排放，排放浓度小于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》规定要求，对周围环境影响较小。 （3）低氮天然气燃烧锅炉废气： 本项目使用的低氮天然气燃烧锅炉（1.2t）采用清洁能源天然气，而且使用低氮燃烧器。项目天然气用量约为20万Nm3/a，NOx排放量分别为0.126t/a、SO20.02t/a、烟尘0.048t/a。项目设置4台低氮天然气燃烧锅炉，天然气燃烧废气合并为1根8米的专用烟道排放（FQ-02），《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中标准，对周围环境影响较小。 （4）粘合剂配置、涂布、烘干固化、熟化废气： 本项目设置2套蓄热式氧化炉（RTO）处理装置。处理后的粘合剂配置废气、涂布废气、烘干固化废气、熟化废气合并通过1根15米排气筒（FQ-03）排气筒排放，排口风机风量为40000m3/h（每套风机风量为20000m3/h）。 评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离 D10%进行计算。其中 Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第 i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-2 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 大气污染物源强 无组织废气大气污染物面源参数调查清单详见下： 表7-3 大气污染源点源参数调查 序号; 污染物名称; 工段; 排气筒底部中心坐标; 排气筒海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 废气流速; 废气温度; 年排 放时 长; 工况; 排放 速率. X; Y. 1; VOCs; 粘合剂配置、涂布、烘干固化、熟化; 32.2984; 118.7900; 20m; 15m; 1.4m; 9.33m/s; 80℃; 7200h; 连续; 0.4931 kg/h. 表7-4 AERSCREEN估算模型参 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高环境温度/℃; 43. 最低环境温度/℃; -14. 土地利用类; 城市. 区域湿度条; 1. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏; 否. 海岸线距; /. 海岸线方向/℃; /. 估算结果 表7-5 估算模式计算结果 类别; 污染源; 污染物; 最大落地浓度Cmax(μg/m3); 最大落地浓度占标率 Pmax(%); 下风向最大浓度出现距离(m). 有组织废气; 粘合剂配置、涂布、烘干固化、熟化; VOCs; 0.003568; 0.20; 227. 由上表可知，项目大气污染物最大浓度占标率<1%，确定本项目境空气影响评价等级为三级，可不进行进一步预测与评价。 2、运营期废水影响分析 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经厂区现有雨水管网收集后排入市政雨水管网；项目无生产废水，废水主要为生活污水、食堂污水，废水量约为4368/a，生活污水化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015)表1中B等级标准后接管六合污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18198-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表7-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合污水（生活污水+食堂污水）; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 城市污水处理厂; 间歇排放; /; 生活污水处理系统; 隔油池+化粪池; /; 是; 企业总排. 表7-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; /; 32.2987; 118.7895; 0.4368; 城市污水处理厂; 间歇排放; /; 六合污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 动植物油; 1. 表7-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; /; 水量; /; 14.56; 4368. COD; 50; 0.000727; 0.218. SS; 10; 0.000147; 0.044. 氨氮; 5; 0.000073; 0.022. 总氮; 15; 0.000220; 0.066. 总磷; 0.5; 0.000007; 0.002. 动植物油; 1; 0.000003; 0.001. 表7-9 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判断依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d； 水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目建成后，新增废水量共计4368t/a，主要污染物为 COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油等，接管六合区污水处理厂，不直接排放，同时排放水量为 14.56t/d，对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B，根据三级B 评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求，本次主要对依托污染处理设施环境可行性进行分析。 六合污水处理厂污水处理工艺介绍： 根据《六合区污水厂提标改造工程项目环境影响评价报告》预测分析结果：提标后六合区污水处理厂出水由原先执行的一级B指标提高至一级A指标；污水处理厂总体处理水量及尾水排放量均无变化，通过深度处理后，进一步降低COD、SS、氨氮等主要污染物的浓度，改善了尾水水质，总体上有利于改善滁河水质，减轻对滁河的影响；地表水影响预测引用原六合区污水处理厂环评报告及六合区污水处理厂提标改造工程项目排污口论证报告相关结论，结论表明：项目尾水通过排污口排入滁河后对水功能区水质、水生态环境及第三方用水户均无不良影响。 六合污水处理厂采用采用CAST周期循环活性污泥处理工艺，CAST工艺是近年来在传统SBR工艺上发起来的一种新型工艺，它是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机理，将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。这种工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件（具有基质浓度梯度和较高的絮体负荷）和完全活性污泥法的优点（较强的耐冲击负荷能力），无论对城市污水还是工业废水都是一种有效的方法，有效地防止污泥膨胀。另外如果选择器的厌氧的方式运行，则具有生物除磷作用。 有资料介绍：由于CAST工艺引入了厌氧选择器，使该系统具有很强的除磷脱氮能力。实际这种说法不完全正确。因为就脱氮而言，CAST系统与传统的SBR没有太多的不同，静止沉淀时的反硝化作用和同时硝化反硝化作用在脱氮过程中起主要的作用。而除磷方面，仅20-30%的回流比，则无法保证选择区内的污泥浓度，举例而言，若反应池内的污泥浓度为6g/L（一般没这么高），回流比为20%时，选择的污泥浓度仅为1g/L。这样低的污泥浓度是很难保证良好的除磷效果的。况且回流是在进水同时进行，这时处在曝气阶段，回流的混合液含有大量的溶解氧和硝态氧，也不利除磷。第三，生物除磷是通过排除富集磷的污泥来实现的，而系统长泥龄低负荷的运行，产泥率很低，同样无法保证良好的除磷效果。实际上，很多实际工程设计中，CAST工艺往往都辅以化学除磷，以保证处理达标。所以，许多资料所介绍的CAST工艺良好的除磷脱氮能力有必要进行进一步的探讨和研究。 综上所述， CAST工艺有一定的生物除磷效果，而且在进水污染物浓度很低的情况下，CAST工艺可有效的防止污泥膨胀。 六合污水处理厂处理工艺流程图如图7-1所示。 图7-1 六合污水处理工艺流程图 接管可行性分析 A、接管处理能力分析 六合污水处理厂总处理能力为8万t/d，本项目所在区域属污水厂的接管区域，项目建成后新增生活污水10.6t/d（日最大量），仅占到污水处理厂总负荷的0.013%，对其正常处理几乎没有冲击影响，故本项目废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 B、接管水质可行性分析 本项目产生的污水主要为生活污水，水质简单，污水各指标均可达到接管标准，对六合污水处理厂的正常运行不会产生影响。 C、接管的时空分析 本项目处于六合污水处理厂的污水收集范围内。目前项目周边道路污水管网已敷设完毕。 根据上述评述，本项目运营期污水接管六合污水处理厂总体可行。 - 运营期噪声影响分析 本项目噪声主要来源于空压机、光学膜生产线、分切机等，其噪声强一般在75~85dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 (3)噪声预测结果及评价 根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表7-10。 表7-10 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点位; 预测值（贡献值）; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 北厂界; 52.2; 48.8; 60; 50. N2; 东厂界; 51.4; 48.3. N3; 南厂界; 53.1; 49.2. N4; 西厂界; 52.5; 48.7. 由表7-10预测结果可知，本工程投产后，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。不会对周围环境产生影响。 本工程对主要设备噪声源根据噪声机理和频谱特性采取必要防治措施，在工艺设备配置上考虑距离衰减，设计中尽可能选用低噪声设备。以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 4、运营期固废影响分析 本项目运营期固废主要来源于生产过程中产生的边角料、不合格品、废包装、员工生活产生的生活垃圾、胶水及添加剂废桶。 （一）一般固废： （1）本项目年使用PET薄膜1500t/a，根据业主提供资料年产生废边角20t/a，废边角料收集后统一外售。 （2）根据业主提供资料，本项目年产生残次品30t/a，残次品收集后统一外售； （3）废包装材料10t/a，废包装收集后统一外售。 （二）生活垃圾： 本项目定员260人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作300天，则生活垃圾的产生量为39t/a，统一收集后由环卫清运； （三）危险固废： （1）本项目生产过程中会产生胶水及添加剂废桶，根据业主提供资料，产生量为5t/a，收集至危险废弃物仓库统一存放，后交由有资质单位进行处置。 （2）项目设备清洗中会使用乙酸乙酯进行清洗，年产生清洗废液3t/a，收集至危险废弃物仓库统一存放，后交由有资质单位进行处置。 所有固废均分类处置，不对外排放。 场内设有危废暂存场所，位于车间内部，占地面积约为40m2，危废暂存场所采用防雨、防渗、防腐等措施。 固废处置场所要求： 厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤危废库应有明显的标志，并有防雨、防渗、防腐等设施。 综上所述，建设项目产生固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。 5、运营期土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，土壤环境影响评价项目类别详见下表： 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）、建设项目占地20799.86m2，属于小型。 表7-11 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 农林牧渔业; 灌溉面积大于50万亩的灌区工程; 新建5万亩至20万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖或养殖小区; 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖或养殖小区; 其他. 水利; 库容1亿m3及以上水库；长度大于1000km的引水工程; 库容1000万m3至1亿m3的水库；跨流域调水的引水工程; 其他. 采矿业; 金属矿、石油、页岩油开采; 化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选；天然气开采；页岩气开采；砂岩气开采；煤层气开采（含净化、液化）; 其他. 制造业; 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造; 制革、毛皮鞣制; 化学纤维制造、有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的鞋业; 其他. 造纸和纸制品; 纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；造纸（含纸浆工艺）; 其他. 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造a; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他. 石油、化工; 石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火药及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造; 半导体材料、日用化学品制造、化学肥料制造; 其他. 金属冶炼和压延工艺及非金属矿物制品; 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）; 有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含陪烧的石墨、碳素制品; 其他. 电力热力燃气及水生产和供应业; 生活垃圾及污泥发电; 水利发电；火力发电（燃气发电除外）、矸石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理、燃气生产; 生活污水处理；燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程；燃油锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程; 其他. 交通运输仓储邮政业; 油库（不含加油站的油库）；机场的供油工程及油库；涉及危险品、化学品、石油、成品邮储罐区的码头及仓储；石油及成品油的输送管线; 公路的加油站；铁路的维修场所; 其他. 环境和公共设施管理业; 危险废物利用及处置; 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废弃物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置; 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用; 其他. 生辉事业与服务业; 高尔夫球场；加油站；赛车场; 其他. 其他行业; 全部. 注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类。 注2：建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照行进或相似项目类别确定。. a其他用品制造包括：①木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；②家具制造业；③文教、工美、体育和娱乐用品制造业；④仪器仪表制造业等制造业。. 表7-12 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判断依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表7-13 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“—”表示可以不开展土壤环境影评价工作。. 由表7-11土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于其他类属于Ⅳ类，对照表7-12污染影响型敏感程度分级表及表7-13污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不进行进一步预测与评价。 6环境风险分析 所谓环境风险是指突发性灾害事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。环境分先评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目可能出现的环境风险事故主要是污染事故，污染事故主要为废气处理事故。废气处理事故主要由于废气收集设备故障或运行管理不当等原因造成，发生事故时，其工艺废气短时间无组织排放，可能对周围空气环境造成影响。因此要求当地环保部门和企业加强管理，避免该类事故发生 本项目主要危险性及判定结果见表7-14物质危险性判断结果。 表7-14 物质危险性判断结果 物质名称; 毒性; 可燃性; 爆炸性; 腐蚀性. 乙酸乙酯; /; 可燃; /; /. 天然气; /; 可燃; /; /. 风险防范措施 （1）加强对废气收集系统的设计建造，从选材、设计、维修、运行可靠性等方面综合考虑，使其达到工艺要求，从根本上减少事故排放的可能性。 （2）加强对设备的维修管理，对废气收集设施的运行，必须严格按规范操作，尽可能避免事故排放。 （3）建立完善的管理和监测制度，以便更好地为安全生产管理服务。 （4）提高对各主要排放口的监测频率，对废气收集装置应定期检查，保证其收集效率。 （5）切实转变观念，落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制订有关制度保证其良好运行，以降低废气污染物的发生量；重视废气收集系统的建设，尽可能使其达到国内同类厂家先进水平，从根本上减少事故排放的可能性。一旦发生故障，应立即停产检修，废气收集装置未修复前禁止投入生产。 （6）在项目实施前提出一套应急预案。 风险评价结论 环评提出要加强对废气收集系统的设计建造，从选材、设计、维修、运行可靠性等方面综合考虑，从根本上减少事故排放的可能性；加强对设备的维修管理；建立完善的管理和监测制度；提高对各主要排放口的监测频率；落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制订有关制度保证其良好运行；重视废气收集系统的建设，尽可能使其达到国内同类厂家先进水平；一旦发生故障，应立即停产检修，废气收集装置未修复前禁止投入生产；项目应按照相关制定必要的应急预案，并能够有足够并匹配的器材及药品。一旦发生意外，应立即采取应急预案。一旦遇到安全事故的发生，先保障人员安全，员工应保持冷静，安全有序的退出事故发生区。采取应急措施的同时通知相关部门，保证其他财产不受损。 综上，通过加强风险管理，在项目建设过程中认真落实风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故事故风险水平是可以接受的。 7、清洁生产分析 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 本项目为生物质生产项目，生产工艺较为成熟，且产生的污染物较少，产生的污染得到了有效控制，生产过程中尽量使用清洁能源，如电能，符合清洁生产的要求；项目产生的污染物经处理后能够达标排放。 清洁生产是企业提高管理水平和控制污染环境的有效手段，不仅可以减少原材料的浪费，降低废弃物的产生，而且在降低生产成本和提高产品质量的同时，也可减少污染物的排放对环境的危害程度。企业应建立清洁生产组织，落实专人负责企业日常的清洁生产，具体职责如下。 (1)制定企业的清洁生产方案，对企业职工进行清洁生产知识教育和培训； (2)定期对生产过程进行清洁生产审核，编制清洁生产审核报告； (3)不断吸取同类行业国内外先进清洁生产操作经验，提高清洁生产水平； (4)制定持续清洁生产计划，建立清洁生产激励制度，使员工在积极参与清洁生产过程中，以激励清洁生产工作持续、有效地发展。 综上所述，项目的建设符合清洁生产的要求。 8环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目营运期间，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备兼职环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。环境管理工作具体内容如下： ①建设单位应加强对垃圾暂存点的管理，与环卫部门订立合同，及时清运； ②处理各种涉及环境保护的有关事项，记录并保存有关环境保护的各种原始资料。 - 监测计划 表7-15 项目日常监测计划建议 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 营 运 期; 废气; 油烟废气排气筒; 饮食业油烟; 1-2次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型标准. 低氮天然气燃烧锅炉; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中标准. 蓄热式氧化炉（RTO）处理装置; VOCs; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准. 废水; 总排; pH、COD、SS、动植物油; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 氨氮、总磷; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015)表1中B等级标准. 噪声; 厂界外1米; Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类. 9、环保投资 本项目总投资15000万元，其中环保投资660万元，占总投资额的4.4%，建设项目“三同时”验收一览表见表7-16。 表7-16 建设项目“三同时”验收一览表 类别; 环保设施名称; 设计规模; 数量; 环保投资 （万元）; 效果; 备注. 废气; 油烟净化器; 5000m3/h; 1个; 5; 降低油烟产生; 同时设计、同时施工、同时投产. 蓄热式氧化炉（RTO）; 20000m3/h （每套装置）; 2套; 600; 降低VOCs的产生. 废水; 化粪池; 20m3; 1个; 5; 废水经化粪池预处理接入市政管网排入六合污水处理厂. 固废; 危废仓库; 40m2; 1个; 10; 危险废物零排放. 噪声; 噪声防治工程; 隔声量 ≥15dB（A）; —; 30; 降噪隔声. 排污口规范化设置; 雨水、清下水排放口; /; 各1个; 10; 增设排口. 合计; —; —; —; 660; —.

# 表8 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | FQ-01 油烟废气排气筒 | 饮食业油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型标准 |
|  | 低氮天然气燃烧锅炉（FQ-02） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 直排 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中标准 |
|  | 蓄热式氧化炉（RTO）处理装置（FQ-03） | VOCs | 蓄热式氧化炉（RTO）处理装置 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准 |
| 水污染物 | 生活污水、食堂污水 | pH、COD、SS、氨氮、TP、总氮、动植物油 | 食堂污水经隔油池预处理后与生活污水一并经化粪池预处理后接入六合污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后进入滁河 |
| 电离电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固废 | 边角料 | 分切 | 废边角料、残次品、废包装收集后统一外售 | 0排放 |
|  | 不合格品 | 质检 |  |  |
|  | 废包装 | 包装入库 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 员工生活 | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 胶水及添加剂废桶 | 生产 | 收集至危险废弃物仓库统一存放，后交由有资质单位进行处置 |  |
|  | 清洗废液 | 生产 |  |  |
| 噪声 | 空压机、光学膜生产线、分切机等 | 噪声 | 厂区合理布局，厂房隔声，优先选用低噪声设备，各类生产设施均置于室内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

# 表9 结论与建议

一、结 论 南京五人光学薄膜有限公司于南京市六合经济开发区浦六路以南，龙杨路以东地块新建厂房及附属设施，新建“高端光学薄膜研发生产项目”，项目拟投资15000万元，新增4条光学膜生产线及研发等设备，建设项目建设面积37654m2，从事高端光学薄膜研发及生产，预计项目投产后年生产光学薄膜500万平方米。 - 产业政策相符性 根据“中华人民共和国国家发展和改革委员会令[第9号]”《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目，因此本项目属于国家允许类建设项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目。因此，本项目符合相关产业政策。 本项目已经取得南京市六合区发展和改革委员会备案，备案号为六发改投[2019]86号，符合产业政策之条目，同意开展前期相关工作，因此本项目符合国家和地方产业政策。 2、规划相容性及选址合理性 本项目位于南京市六合经济开发区浦六路以南，龙杨路以东，位于“六组团”中的综合产业组团，用地性质为工业用地，用地性质符合园区用地规划，本项目为高端光学薄膜研发生产项目，采用先进的生产工艺、设备，并配套技术可靠、经济合理的污染防治措施，符合园区产业功能定位。 本项目为新建项目，建设项目拟建地位于六合经济开发区经六路以东、火炬路以北，拟建项目厂界北侧为空地，东侧为空地；南侧为南京三创自动化科技有限公司；西侧为空地。项目所在地属工业用地。根据《江苏省生态红线区域保护规划》及现场调查，本项目不涉及生态红线区域。综上所述，新建项目符合相关规划要求，选址合理。 3、影响分析 （1）大气环境影响： - 油烟废气经油烟净化装置处理后（处理效率≥85%）经8米的专用烟道排放（FQ-01），可满足食堂厨房油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型标准。 - 低氮天然气燃烧锅炉废气，经过1根8米的专用烟道进行排放（FQ-02），可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中标准，对周边大气环境影响较小。 项目废气主要为生产过程中产生的VOCs废气通过蓄热式氧化炉（RTO）处理后经排气筒排放（FQ-03）。经预测可满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准，对周边大气环境影响较小。 （2）水环境影响： 项目无生产废水，废水主要为生活污水、食堂污水，废水量约为4368t/a，食堂污水经隔油池预处理后与生活废水一并经化粪池后经市政管网进入雄州污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入滁河。 （3）声环境影响： 本项目噪声主要来源于空压机、光学膜生产线、分切机等。本工程对主要设备噪声源根据噪声机理和频谱特性采取必要防治措施，在工艺设备配置上考虑距离衰减，设计中尽可能选用低噪声设备。以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 （4）固废： 各类固废分类收集，分类处置，零排放。对周围环境基本无影响。 4、清洁生产 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。本项目为秸秆生物质综合利用项目，生产工艺较为成熟，且产生的污染物较少，产生的污染得到了有效控制；生产过程中尽量使用清洁能源，如电能，符合清洁生产的要求。 5、总量控制 建设项目污染物排放总量控制指标如下： 水污染物：接管考核量：COD 1.299t/a、氨氮0.109t/a； 进入环境量：COD 0.218t/a、氨氮0.022 t/a。 大气污染物：进入环境量：VOCs：3.55t/a； 烟尘：0.048t/a； 二氧化硫：0.02t/a； 氮氧化物：0.126t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，不外排。 结论：本项目的建设符合相关产业政策，符合六合区环保规划和用地规划，选址基本可行，项目建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项环保设施合理，各类污染物可达标排放；本项目符合清洁生产要求，项目建成投产后不会改变项目建设地现有功能区类别。因此本报告认为，建设单位在落实本报告中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。 二、建议与要求 1、建议： （1）项目建成投产后管理应加强，制度应规范，环保网络机制应健全，争创环保模范企业。 （2）进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。 （3）加强原辅料堆放管理，防止原辅料乱堆、乱放，影响厂容厂貌。 2、环境管理要求： （1）建立环保管理体制，管理人员及其员工应树立保护环境的思想，杜绝污染事故的发生。

# 表10 审批意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 # 注 释 - 本报告表附以下附图、附件： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目厂区平面布置图 附图3 建设项目周边概况图 附图4 生态红线图 附件一 委托书 附件二 建设单位声明 附件三 建设单位环境保护措施承诺 附件四 营业执照 附件五 法人身份证 附件六 土地购买合同 附件七 备案证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。