建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：    3D智能打印及医用护品项目

建设单位（盖章）：中迪泰克（南京）生物科技有限公司

编制日期：2019年9月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表编制》说明

《建设项目环境影响报告表编制》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中迪泰克（南京）生物科技有限公司3D智能打印及医用护品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中迪泰克（南京）生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张文学 |  |  |  | 联系人 |  | 张文学 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市六合区时代大道96号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15936767167 |  |  | 传真 | — |  | 邮政编码 |  |  | 210000 |
| 建设地点 | 南京市六合区时代大道96号4#楼二层、一层东和7#楼二、三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 南京市六合区发展和改革委员 |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-320116-73-03-535978 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 代码 |  | 卫生材料及医药用品制造 （C2770） |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 14000 |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  | 依托租赁方 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 15000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 30 |  | 占比例% |  | 0.2 |  |
| 环评经费 （万元） | — |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年12月 |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 主要原辅材料见后页表1和表2；主要生产设备见后页表3和表4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |
| 水（t/a） |  | 10000 |  |  |  | 燃油（t/a） |  | — |  |  |
| 电（万千瓦时/年） |  | 10 |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | — |  |  |
| 燃煤（t/a） |  | — |  |  |  | 其它 |  | — |  |  |
| 废水（生产废水、生活污水√）排水量及排放去向 建设项目实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后就近排入附近水体。 建设项目生活污水与生产废水（主要是地面设备清洗废水）约4500m3/a 经管网排入市政管网，由六合区污水处理厂集中处理，尾水排放浓度达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入滁河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1 3D打印机及标准化零件主要原辅材料及用量表 序号; 名 称; 单位; 数量; 供应单位. 1; 加工金属件; 套; 200000; 国内，部分进口. 2; 3D打印机标准化零件; 套; 40000; 自产. 3; 电机; 套; 400000; 国内，部分进口. 4; 外协件; 套; 300000; 国内，部分进口. 5; 其他辅件; 套; 40000; 国内，部分进口. 表2 3D医用护品主要原辅材料及用量表 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量. 1; 海藻酸钠; 公斤; 60. 2; 海藻糖; 公斤; 100. 3; 普鲁兰多糖; 公斤; 600. 4; 纤维素; 公斤; 100. 5; 胶原蛋白; 公斤; 300. 6; 银耳; 公斤; 10000. 7; 人参; 公斤; 2000. 8; 燕麦; 公斤; 10000. 9; 橄榄油; 公斤; 20000. 10; 3D医用冷敷贴材料; 公斤; 4000. 11; 其他活性成分; 公斤; 2000. 主要原辅材料介绍： （1）海藻酸钠：是从褐藻类的海带或马尾藻中提取碘和甘露醇之后的副产物。海藻酸钠的水溶液具有较高的黏度，已被用作食品的增稠剂、稳定剂、乳化剂等。海藻酸钠是无毒食品，早在1938年就已被收入美国药典。海藻酸钠含有大量的—COO－，在水溶液中可表现出聚阴离子行为，具有一定的黏附性，可用作治疗黏膜组织的药物载体。 （2）海藻糖：又称漏芦糖、蕈糖等。是一种安全、可靠的天然糖类。在自然界中许多可食用动植物及微生物体内都广泛存在，如人们日常生活中食用的蘑菇类、海藻类、豆类、虾、面包、啤酒及酵母发酵食品中都有含量较高的海藻糖。 （3）普鲁兰多糖：是一种由出芽短梗霉发酵所产生的类似葡聚糖、黄原胶的胞外水溶性粘质多糖，它是1938年由R．Bauer发现的一种特殊的微生物多糖。该多糖独特的结构和性质，在医药、食品、石油、化工等行业具有广泛的应用前景。因其在自然界可被微生物降解利用，不会引起环境污染，故被誉为无公害塑料。 （4）纤维素：是由葡萄糖组成的大分子多糖。不溶于水及一般有机溶剂。是植物细胞壁的主要成分。纤维素是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖，占植物界碳含量的50%以上。棉花的纤维素含量接近100%，为天然的最纯纤维素来源。一般木材中，纤维素占40～50%。 （5）胶原蛋白：是生物高分子，动物结缔组织中的主要成分，也是哺乳动物体内含量最多、分布最广的功能性蛋白，占蛋白质总量的25%～30%，某些生物体甚至高达80%以上。 （6）其他原辅料银耳、人参、燕麦、橄榄油等均为食品级材料。 表3 3D打印机及标准化零件生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量 （台/套/批）; 设备来源. 1; CNC加工中心; 500型; 台; 8; 日本台湾国内. 2; 数控加工中心; 500型; 台; 16; 日本台湾国内. 3; 中走丝; 800型; 台; 5; 日本台湾国内. 4; 快走丝; 800型; 台; 10; 日本台湾国内. 5; 普通车床; 600型; 台; 1; 日本台湾国内. 6; 精密磨床; 600型; 台; 10; 日本台湾国内. 7; 攻钻中心; 800型; 台; 10; 日本台湾国内. 8; 机器人; 200型; 台; 30; 日本台湾国内. 9; 自动流水线; 1200型; 条; 10; 自主研发定制. 10; 半自动流水线; 1000型; 条; 2; 自主研发定制. 11; 测试设备; 1000型; 批; 12; 自主研发定制. 12; 工装; 1000型; 套; 12; 自主研发定制. 合计; 135. 表4 3D医用护品生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 生产厂家. 1; 辅助配置工程; 称重模块; MMCS系列; 4. 操作钢平台; 9.7*5.4*1.6; 56. 原料提升机; 990kg; 3. 公用工程; 配套; 3. 2; 专用充填封口机; HLT-M06; 1; 深圳市和力泰科技有限公司. 3; 片装称重、剔除机; HLT-WG; 1. 4; 分页、理片组合; 定制; 1. 5; 装盒机（无内托）; HLT-ZH; 1. 6; 盒装称重、剔除机; HLT-WG; 1. 7; L型边封机+收缩炉; HLT-BF+SS; 1. 8; 烟包机; HLT-YB; 1. 9; 2米收集流水线; 定制; 1. 10; 一级种子罐; 内胆尺寸：DN; 00*800*4 夹套尺寸：DN450*700*3 1; 浙 江 双 子 智 能 装 备 有 限 公司. 11; 一级种子罐配置清单; 1. 12; 恒温系统; 500L; 1. 13; 多功能提取罐; 内胆尺寸：DN900*1800*6 夹套尺寸：DN1000*1000*5 外包皮尺寸：DN1100*1800*3; 1. 14; 提取液储罐; 内胆尺寸：DN1200*1500*3; 1. 15; 卫生级离心泵; 1. 16; 碟片离心机; 外形尺寸：1415*1400*1450; 1. 17; 离心液缓冲罐; 内胆尺; ：DN800*800*3 1. 18; 双联微孔膜过滤器; 1. 19; 储罐; 内胆尺寸：DN1200*1200*3; 1. 20; 卫生级出料泵; 1. 21; 纯化水储罐; 内胆尺寸：DN1200*1500*3; 1. 22; 提取罐操作平台; 长：4m，宽2.5m，高3.2m; 1. 23; 提取车间工艺管道、阀门; 1. 24; 空压系统; 1. 25; 冷却系统; 1. 26; 二级纯化水系统; 1. 27; 制冷机组; 1. 28; 公用管道; 1. 合计; 93. |

工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、项目由来 中迪泰克（南京）生物科技有限公司成立于2019年6月11日，注册资金1500万元，由江苏协合转化医学研究院有限公司等股东方出资设立。该公司致力于医学研发成果转化，依托中国生物检测监测产业技术创新战略联盟国家重点实验室，充分发挥该平台在精准医学和分子诊断技术等方面的新工艺、新设备研发优势。 现根据市场发展需要，中迪泰克（南京）生物科技有限公司拟在惠通创意产业园租用产业园4#楼二层、一层东车间和7#楼二、三层车间建设，租用部分办公楼，总建筑面积约1.4万平方米，实施3D智能打印及医用护品项目。项目建成后能生产销售4万套3D打印机标准化零件、消费型3D打印机2万台、教育普及型消费级3D打印机2万台（不涉及表面处理工序）；年产3D冷敷凝胶200万片、3D医用冷敷贴100万片、液体敷料100万瓶生产能力，实现年产值4亿元左右，对推进南京大健康产业的发展起到积极促进作用。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年版），本项目属于“十六、医药制造业”类别中的“43、卫生材料及医药用品制造”和“二十四、专业设备制造业”类别中的“70、专业设备制造及维修（其他，不含表面加工处理）”，应编制报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号令)等法律、法规的规定，对照《建设项目环境保护分类管理目录》(国家环境保护部第33号令)的有关要求，本项目需要编制环境影响报告表。中迪泰克（南京）生物科技有限公司委托我公司编制《建设项目环境影响报告表》，公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，最终完成本报告的编制。 2、项目概况 项目名称： 3D智能打印及医用护品项目 建设单位：中迪泰克（南京）生物科技有限公司 建设地点：南京市六合区时代大道96号（地理位置图见附图1） 建设性质：新建 建设规模：年产3D打印机标准化零件4万套、消费型3D打印机2万台、教育普及型消费级3D打印机2万台的生产能力；利用自主研发的3D打印技术，建设3D打印医用护品生产线，建成后可形成年产3D冷敷凝胶200万片、3D医用冷敷贴100万片、液体敷料100万瓶的生产能力。 总投资和环保投资情况：本项目总投资15000万元，其中环保投资30万元，占总投资的0.2%。 生产制度和项目定员：本项目职工150人，年生产250天，一班制工作，每班工作8小时，年运营时间2000小时。 建设项目产品方案：主要产品及产量见表5。 表5 主要产品及产量 序号; 产品名称; 单位; 建设规模; 年生产时数; 备 注. 1; 3D打印机及标准化零件; 万台套/年; 4; 2000. 1.1; 其中; 3D打印机标准化零件; 万套/年; 4; 2000; 自用，生产3D打印机. 1.2; 普通消费型3D打印机; 万台/年; 1.8; 2000. 1.3; 高阶消费型3D打印机; 万台/年; 0.2; 2000. 1.4; 教育普及型消费级3D打印机; 万台/年; 2; 2000. 2; 3D医用护品; 万片瓶/年; 400; 2000. 2.1; 其中; 3D冷敷凝胶; 万片/年; 200; 2000. 2.2; 3D医用冷敷贴; 万片/年; 100; 2000. 2.3; 液体敷料; 万瓶/年; 100; 2000. 3、建设内容 表6 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 3D打印机零件车间; 建筑面积1622 m2; 4#楼一层东车间. 3D打印机车间; 建筑面积7380 m2; 7#楼二、三层车间. 3D打印医用护品普通车间; 建筑面积2396 m2; 4#楼二层. 3D打印医用护品净化车间; 建筑面积1000 m2; 4#楼二层. 辅助工程; 综合楼（办公研发中心）; 建筑面积1600 m2. 公用 工程; 给水; 10000m3/a; 由市政自来水管网直接供给. 排水; 废水量2000m3; a 由市政污水管道排入污水管网. 制冷; 1台制冷机组，R22为制冷剂; 新建. 供电; 10万kWh/a; 市政电网. 绿化; —; 依托租赁方. 废气; 通风系统+车间空气净化系统（3D打印医用护品净化车间）; /; /. 废水; 厂区雨、污分流，雨水、污水管网; 依托租赁方化粪池、，设置废水预处理站（水解酸化+接触氧化法）; 由市政污水管道排入污水管网. 噪声; 厂房隔声、消声、减振; 降噪量≥25dB(A); 达标排放. 固废; 一般工业固废堆场; 20m2; 综合利用. 危险废物间; 10m2; 有资质单位处理. 生活垃圾; 若干个垃圾箱; 环卫部门统一收集处理. （1）给水 本项目用水来自市政供水管网，用水总量为10000m3/a。本项目纯水使用约24 m3/d，制备工艺为超滤+反渗透工艺。 （2）排水 本项目无生产工艺废水，车间清洗废水和生活污水经市政管网排入六合区污水处理厂。 （3）供电 本项目供电来自市政供电。 4、项目周边环境 项目周边环境关系见附图四，本项目生产车间位于惠通创意产业园4#和7#楼；项目北侧、西侧和东侧均为生产厂房，南侧间隔时代大道为批发市场。 5、平面布置 本项目租用惠通创意产业园4#和7#楼生产车间从事生产经营活动。租赁厂房建筑面积为14000平方米，主要包括3D打印机及标准化零件生产车间、3D医用护品生产车间等，具体情况详见车间平面布置图（附图三）。 6、环保投资 项目环保投资约30万元，占总投资的0.2%，具体环保投资情况见表7。 表7 项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环保设备名称; 环保投资 （万元）; 处理效果. 1; 废水; 化粪池、水解酸化池+接触氧化池、污水总排口设置切断阀、设置监控设施; 12; 达标排放. 2; 废气; 通风系统+车间空气净化系统（3D打印医用护; 净化车间） 15; 达标排放. 3; 噪声; 隔声、消声、减振; 1; 边界噪声达标排放. 4; 固废; 生活垃圾收集桶若干、一般固废暂存处、危险暂存间; 2; 零排放. 合计; —; 30; —. 7、与相关产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定中鼓励、限制和淘汰项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）中限制和淘汰项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目（苏政办发[2013] 9号文、苏经信产业[2013]183号）鼓励、限制 和淘汰项目；对照《南京市制造业新增项目禁止和限制目录(2018年版)》（宁委办发[2018]57号），本项目不在南京市及六合区禁止和限制目录范围内。因此，本项目建设符合国家和地方产业政策。具体分析详见表8。 表8 建设项目与国家及地方产业政策等相符性分析一览表 类别; 要求; 相符性. 1; 《产业结构调整指导目录》 （2011 年本）及修订; 本项目属于3D打印机及医用3D材料制造，经查《产业结构调整指导目录》（2011 年本）及修订，项目产品、所用设备及工艺均不属于其限制及淘汰类，符合该文件要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年 本）》（修订），项目不在其限制及淘汰类，符合该文件的要求. 3; 《江苏省工业和信息产业结构 调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015 年本）》; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015 年本）》 ，项目不在其限制及淘汰类，符合该文件的要求. 4; 《限制用地项目目录（2012 年 本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁 止用地项目目录（2012 年本）》中. 5; 《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013 年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013 年本)》中. 6; 《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发（2015） 251 号）; 经查，本项目符合《南京市建设项目环境准入暂行规定》相关规定. 7; 《南京市制造业新增项目禁止 和限制目录（2018 年版）》; 经查，本项目不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018 年版）》中禁止和限制类. 8、规划相容性 厂址位于南京市六合区时代大道96号六合区经济开发区惠通创意产业园内，本项目所在地用地性质为工业用地，且项目周边无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、饮用水源地等环境敏感保护目标。因此，本项目的选址符合总体规划的要求，与当地规划相容。项目选址合理。 与南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划相符性分析 江苏省生态环境厅苏环审[2018]45 号文《关于南京六合经济开发区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》的主要内容摘要如下： 表 9 项目与规划环评相符性 序号; 批复内容; 本项目情况. 1; 加强规划引导和空间管控，坚持绿色发展、协调发展理念，严格入区项目的环境准入管理。落实《报告书》提出的生态环境准入清单，引进项目的清洁生产水平应达到国际先进水平。入驻企业卫生防护距离内不应设置敏感目标，空间防护距离内不得有环境敏感目标，建议适当建设绿化隔离带。商住区与工业用地之间设足够的空间防护距离，减少开发区工业对区内居民的影响；工业用地四周设置不小于 15 米的绿化隔离带；在开发区北侧的龙华西路和开发区中部浦六路该两路沿线两侧临近居民区企业新增生产线不得使用含恶臭物质的原料。; 本项目不属于规划环评中 禁止引入的项目清单；项目清洁生产水平较高，符合行业准入条件，项目北侧、西侧和东侧均为生产厂房，南侧间隔时代大道为批发市场。. 2; 以持续改善和提升区域环境质量为目标，组织开展环境综合整治，强化污染防治措施。进一步引导企业升级废气处理装置， 减少有机废气排放。对区内企业废气处理设施进行升级改造， 通过减少溶剂型油漆使用、推广水性漆、升级喷漆废气处理设施等方式减少有机废气排放量。按照《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2001）要求，规范企业危废贮存场所。规范企业排污口在线监测设施的安装和运行管理。; 本项目无挥发性有机废气排放，车间设计通风系统+车间空气净化系统（3D打印医用护品净化车间）。企业按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）要求， 设置危废贮存场所。. 3; 强化环境监测预警和环境风险应急体系建设。开发区建立环境要素的监控体系，每年开展大气、地表水、地下水、噪声、土壤、底泥等环境要素的跟踪监测与管理，制定合理、规范监测计划，定期开展环境质量监测。加强对排放异味企业的监管，做好废水在线监控，推进挥发性有机物、恶臭污染物环境监测常态化，建成挥发性有机污染物监控预警和应急体系，完善应急响应平台建设与管理。强化应急响应联动机制以及应急物资和救援力量配备，定期组织应急演练。; 项目建成后，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》要求定期开展污染源监测；制定完备的应急预案并于开发区相关机构积极联动. 9、与“三线一单”的相符性 1)与生态保护红线的相符性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号），建设项目不位于生态红线保护区内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的相关要求。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》和《南京市生态红线区域保护规划》（2014 版），距离最近的生态红线区域为城市生态公益林，位于本项目的约1750m 处，不在江苏省生态红线区域名录的一级管控区和二级管控区范围内，与当地生态规划相符。本项目与南京市生态红线关系图详见附图四。 2）与环境质量底线相符性 根据 2017 年南京市环境质量状况公报，项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求，声环境达到《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的 3类标准。建设项目实施后， “三废”处理达标后排放，对周边环境产生影响较小，不会改变周边环境功能区划要求，从环境的角度来说建设的建设与周围环境是相容的，符合相应的规划功能要求。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 3）资源利用上线相符性 本项目运营期所利用的资源主要为水资源、电能。项目所在地水资源丰富且本项目用水量较小，约10000m3/a，项目所在地供水设施可满足用水需要；项目年用电量约 10万kw·h，项目所在地供电设施可满足用电需要。因此，本项目符合资源利用上线要求。 4）与环境准入负面清单相符性 对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发 [2015]251 号）中环境准入要求，本项目不属于环境准入负面清单中禁止的项目。 因此，本项目符合“三线一单”要求。 10、与《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47 号）相符性分析 该项目不涉及废气排放，符合 2016 年 12 月 1 日中共江苏省委江苏省人民政府印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知(苏发[2016]47 号)。 11、与江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案相符性分析 本项目主要从事3D打印机及医用3D材料制造，不涉及废气排放，因此，本项目符合江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的要求。 12、与《市场准入负面清单（2018年版)》相符性分析 本项目生产工艺和产品不涉及国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为，不属于《市场准入负面清单（2018年版)》禁止准入类项目；经查询也不涉及准入许可类项目。因此，符合《市场准入负面清单（2018年版)》相关管理要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁空置厂房进行生产，不存在与本项目有关的原有污染源。

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

1、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）自然环境概况 南京地处长江下游的宁镇丘陵山区，北纬31°14″～32°37″，东经118°22″～119°14″，总面积6597平方公里。南京东连富饶的长江三角洲，西靠皖南丘陵，南接太湖水网，北接辽阔的江淮平原。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北宽、东西窄，南北直线距150km，中部东西宽50-70km，南北两端东西宽约30km。 六合区是江苏省会南京市的北大门，北接安徽省天长市，东邻江苏省扬州市，南临长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝、中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌《茉莉花》的发源地。古老文明的六合，2000多年前就见诸史端，历史悠久，经济繁荣，民风淳朴。 本项位于六合经济技术开发区时代大道96号，建设项目地理位置见附图1。建设项目周围环境状况示意图见附图2。 （2）气候气象 六合地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温15-16℃左右。每年6月中旬到7月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏未秋初，受沿西北移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987～2170小时。六合区属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为E，冬季主导风向为N、NW，春季为S、SW，秋季为E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速2.5m/s，各月最大风速在20m/s。 （3）水文特征 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29公里，长江全长1272公里。还有马汉河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、丘子河等52条次要河流，总长度385公里，形成四通八达的河网。境内有中小型水库92座，塘坝34341口。主要水库有泉水水库、金牛水库、龙池水库等。长江南京六合段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约21.6公里，其间主要支流为马汊河。大厂江段水面宽约350~900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面强度呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921－1991），历年最高水位10.2米（吴淞基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954），枯水期最大潮差别1.56米(1951.12.31），多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。大厂镇江段的分流比随上游来流大小而变化，汛期的分流比约18%左右，枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12m3/s。滁河西起安徽省肥东境内，东至六合区东沟大河口入长江，跨皖苏两省，全长72公里，是长江南北水陆交通的重要枢纽之一。该河六合境内流经11个乡镇，长73.4公里。滁河最高洪水位10.47米，最低枯水位4.7米。目前该河段河面宽200－300米，达到十年一遇标准。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，滁河雄州段功能为工业农业用水，水环境功能区划目标为Ⅳ类。滁河由东向西流过开发区北侧，并且弯入开发区北侧中部。 （4）地形地貌地质 六合区在三迭纪之前，地壳长期处于小缓慢的升降运动，形成近万米厚的海相夹陆相沉积地层。三迭纪晚期，地壳开始褶皱上升，产生一系列纵向和横向断裂。燕山运动时期，褶皱断裂继续发展，造成舒缓的褶皱和坳陷。喜马拉雅运动时期，部分断裂“复活”，沿深断裂有大规模的岩浆活动，造成新的断陷盆地。历经沧海桑田变迁，加之岩浆活动频繁，使本区地质构造复杂，地层古老而完整。六合区地貌大部分属宁、镇、扬丘陵区，地面标高在5.0-5.5米之间。由丘陵、岗地、河谷平原和江洲地等构成，地势北高南低，高差达100多米。丘陵、岗地占全区面积76.8%，主要分布在北部和中部地区。平原、圩区主要分布在中南部滁河两岸和沿江地区。区内有低矮山丘113座，其中海拔100米以上的山丘有19座，最高为231米。玄武岩地貌发育良好，景观构造奇特。 （5）生态环境 六合地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物的生长，环境多样，动植物种类繁多。农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭院花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银华等130多种。属国家重点保护的野生植物有翠柏、银杏、银杉、水杉、香樟、油樟、楠木、鹅掌揪、大叶木兰、玉兰、睡莲等多种。在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。野生动物约100多种，水产10月22科40多种。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。 2、六合区社会环境简况 （1）社会经济状况 2017年全年实现地区生产总值690亿元，同比增长11.5%；公共财政预算收入（含驻区企业下放数）62.72亿元，下降1.1%；社会消费品零售总额270亿元，增长15%；完成全社会固定资产投资680亿元，增长11.9%；城乡居民收入分别达37180元和16230元，增长12%和13%。 （2）农业 2017年，全区农业工作围绕率先基本实现农业现代化目标和农业增效、农民增收的中心任务，在经济形势复杂多变、农产品价格波动频繁、自然灾害频发、生产成本不断攀升的挑战下，实施品种创新、技术创新、装备创新、制度创新，促进现代农业规模化发展，推动全区农业转型升级。全区新增金牛湖、雄州农业园区2个，园区总数增至11个。展现江苏省六合现代农业产业园区、龙袍现代循环农业园区、龙池现代农业示范园示范形象，发挥辐射功能。冶山、马鞍、金牛湖、雄州现代农业园区申报市级农业示范园区，其中冶山、马鞍、雄州3个园区获市农委批复并挂牌。 （3）工业 2017年，全区实现工业总产值1631.1亿元，比上年增长12.8%。493家规模以上工业企业实现总产值1571.1亿元，比上年同期增长14.2%。其中：轻工业总产329.9亿元，增长14.1%，重工业总产值1241.2亿元，增长3.9%，轻重工业比21：79。年底，全区有10亿元以上工业企业22家，实现产值656亿元，比上年下降2.5%，占全部规模以上工业产值的比重为44.1%。全区规模以上工业全年产值销售率97.8%。 （4）交通 六合区拥有公路、铁路、水运、空运、管道等多种便捷的运输条件。宁连(南京/连云港)高速、宁通(南京/南通)高速、宁淮(南京/淮安)高速、宁蚌(南京/蚌埠)高速在境内通过。宁启铁路在六合设有客货站，境内还有三条铁路专用线和一条窄轨铁路。长江南京港是江海型的内河大港，距长江口437公里，水运外通海洋，内联长江众多支流和京杭大运河；扬子公司、南钢、南热、南化、DNCC均建有自己的货运码头，可停泊1000吨至20000吨级的各种船舶，水运相当便利。南京是国家输油、气干线到达城市，主要油气运输管道为“西气东输”天然气管道、鲁宁输油管线（年输油能力2000万吨/年）和甬－沪－宁输油管线（全年输油能力2500万吨/年）。 （5）教育文化 六合区的文化教育有记载的，始建于唐懿宗咸通年间，即公元860年的六合文庙（学府）即为明证，它是全国仅存的22座孔庙、文庙和夫子庙之一，除了建于公元前478年（鲁哀公十七年）的山东曲阜孔庙和建于618年（唐武德元年）的江西萍乡文庙这两处外，六合文庙始建年代位列第三，且规模也列为前五位。它更是南京夫子庙重建之样板。六合区通过进一步撤并学校、加大教育支出等多举措发展教育，教育水平发展到了相对高位的阶段。 （6）文物保护 六合境内有入选“新金陵四十八景”的国家AA级地质公园桂子山景区、冶山国家矿山公园，以“三群一湖”为代表的六合国家地质公园是江苏省第二家、全市首家国家级地质公园，国家3A级旅游风景区国家水利风景区、省级森林公园金牛湖风景区，国家2A级旅游风景区平山森林公园、国家2A级灵岩山风景区等。六合还有全国爱国主义教育基地，达浦生纪念馆；江苏省文物保护单位，六合文庙、万寿宫；南京市文物保护单位，长芦崇福禅寺、长江路清真寺、南门清真寺；南京市爱国主义教育基地，竹镇市抗日民主政府、桂子山烈士陵园等。 3、六合经济开发区概况： （1）社会经济概况 六合经济开发区认真贯彻落实中央和省市区委决策部署，围绕“迈上新台阶，建设新六合”总体布局，坚持稳中求进、转中谋变、改中求好总体思路，主动适应新常态，统筹推进各项工作，经济社会保持了平稳健康发展态势。 （2）教育 六合经济开发区具有丰富的人力资源。南京48所高等院校及百家一流研究中心，为企业提供了各类高层次的人才，六合当地相对低廉的劳动力成本为企业发展提供了有利条件。 （3）交通运输 六合经济开发区内主干道两横两纵，宽38米；次干道八横八纵，宽26米。并连通宁通、宁淮、宁连高等级公路及南京长江二桥连接线。与苏中、苏北相连接的宁通、宁连、宁淮高等级公路穿区而过，与苏南、上海相连接的雍六高速、长江二桥连接线在这里交汇，并向四周延伸，实现了“城内成网、城外成环、交通便捷、四通八达”的立体交通框架，从根本上改变了江北交通运输的分布格局，使南京江北和江南的交通运输更加方便快捷。 南京的铁路处于华东第一通道的咽喉区域，南京长江大桥和华东地区最大的电气化、机械化的现代化货物列车编组站，沟通了大江南北的铁路和公路网，津浦、沪宁、宁铜、皖赣4条铁路干线交汇于此，连接着全国各主要铁路干线和各大中城市，成为连接华中、华东、华北地区的重要铁路枢纽。六合经济开发区距铁路南京火车站30分钟车程；在建中的宁启铁路从六合境内穿过。 六合经济开发区距南京长江新生圩外贸港口25分钟车程，半径250公里境内还有张家港、上海港、宁波北仑港等国际货运港口。东距上海吴淞口347公里，经长江入海，可与世界各大洲相连，辟有至美国、日本、香港、欧洲、东南亚等共十几条国际航线。 （4）基础设施 1）供电 六合经济开发区内用电由华东一级电网供应，现有110KV变电站1座，4万KVA、10万KV出线16门。 2）通讯 六合经济开发区内邮电分局程控电话装机容量3万门，已开通国际互联网络，可提供电报、传真、移动通讯等多项服务。 3）供水 六合经济开发区内日供水10万吨。 4）排水 六合经济开发区内排水管网已经建成，接口标高为6.5米。 5）供气 国家“西气东输工程”已在区内设立天然气分输站。 6）集中供热 工业热源：化工园热电厂做为六合经济开发区内工业用地集中供热热源。 分布式能源站：在商业集中地区设置分布式能源站供应系统，用于满足特殊用户 对电、冷、热、汽多种终端能量供应需求，实现对能源的高效利用。 7）污水处理系统 六合经济开发区属六合污水处理系统，六合污水处理厂规模为16万立方米/日，尾水达一级A标准，排至滁河。 8）垃圾中转站 六合经济开发区内垃圾中转站2座，其中龙华路垃圾中转站，位于龙华路污水泵站内，另外一座为地斗式垃圾中转站。 4、南京市六合经济开发区控制性详细规划 （1）近期规划 六合经济开发区总规划面积50平方公里，现已完成28平方公里“八通一平”，形成电动汽车产业、环保装备产业、新能源电气产业、都市型工业及商贸物流业五大支柱产业。 六合经济开发区已初步形成“一心，三园，五大产业”的基本格局。“一心”即龙池湖行政商务中心、“三园”即北部人文生态居住园，中部新型工业化产业园，南部商贸物流园。最终将建成具有鲜明产业特色的六合新城区和忠诚服务于大城市、大产业、大企业的生态创新型开发区，全力争创国家级开发区。 （2）远期规划 开发区严格遵循科学规律，融南京主城区发展战略和六合区城市发展规划于一体，按照建设现代化江北新城区、高科技园区的定位，坚持高起点、高标准、严要求的原则，精心规划设计，体现城市特色，完善配套功能，层次鲜明清晰，有序合理开发。 开发区总体规划的目标：把六合经济开发区建设成为一个具有鲜明特色的国际化、现代化、生态型的江北新市区；一个以高新技术产业、高科技企业、高科技人才为支撑的经济园区；一个与国际惯例接轨、与国际市场经济接轨的创业园区；一个人与自然和谐共生的城郊休闲旅游生态园区；一个人居环境清洁优雅、文化气息浓郁、充满生机活力的文化园区。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 根据 2018年南京市环境质量状况公报，建设项目所在区域质量状况如下： 1、大气环境质量现状 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准。 根据《2018 年南京市环境状况公报》：建成区环境空气质量达到二级标准的天数为 251 天，同比减少 13 天，达标率为 68.8%，同比下降 3.5 个百分点。其中，达到一级 标准天数为 52 天，同比减少 10 天；未达到二级标准的天数为 114 天（其中，轻度污染 92 天，中度污染 16 天，重度污染 6 天），主 要污染物为 PM2.5 和 O3。各项污染物指标监测结果：PM2.5 年均值为 43μg/m3，超标 0.23 倍，上升 7.5%；PM10 年均值为 75μg/m3，超标 0.07 倍，同比下降 1.3％；NO2年均值为 44μg/m3，超标 0.10 倍，同 比下降 6.4%；SO2 年均值为 10μg/m³，达标，同比下降 37.5%；CO 日均浓度第 95 百分位数为 1.4 毫克/立方米，达标，较上年下降 6.7%；O3日最大 8 小时值超标天数为 60 天，超标率为 16.4%，同比增加 0.5 个百分点。 2、地表水环境质量现状 建设项目生活污水与生产废水（主要是地面设备清洗废水）经六合区污水处理厂处理后，最终排入滁河；雨水经厂区北侧小河最终纳入滁河。根据南京市水环境功能区划，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类水质标准。根据《2018年南京市环境状况公报》：滁河干流南京段的 10 个断面中，4个为Ⅲ类，6个为Ⅳ类。与上年相比，水质状况基本持平。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，本项目区域环境噪声功能区划为 3 类。根据《2018年南京市环境状况公报》：全市区域噪声监测点位 539 个。城区区域环境噪声均值为 54.2 分贝，同比上升 0.5分贝；郊区区域环境噪声为 53.8 分贝，同比上升0.1 分贝。 全市交通噪声监测点位 243个。城区交通噪声均值为 67.7 分 贝，同比下降 0.5 分贝；郊区交通噪声均值为 66.9 分贝，同比下降下降 0.4 分贝。 全市功能区噪声监测点位 28 个。昼间噪声达标率为 99.1％，同比上升 1.8 个百分点；夜间噪声达标率为 92.0%，同比下降 2.6 个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 据现场勘察，项目用地周围以工厂居多。拟建项目大气评价等级为三级，项目周边 500米范围内无大气环境敏感目标，项目周边地表水、声环境和生态环境主要环境保护目标见表3-1。 表3-1 项目环境保护目标一览表 环境; 保护对象; 规模; 方位; 与厂界距离（m）; 环境功能. 地表水环境; 滁河; 中型河; N; 约2700; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体. 声环境; 厂界外1米; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 生态环境; 城市生态公益林; 二级保护区; ES; 约1750; 水土. 保持

- 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环境质量标准 | 1、大气 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准单位μg/m3 二级标准; 污染物; PM2.5; PM10; CO; NO2; SO2; O3; TSP. 年平均; 35; 70; _; 40; 60; _; 200. 24h平均; 75; 150; 4000; 80; 150; _; 300. 日最大8h平均; _; _; _; _; _; 160; _. 1h平均; _; _; 10; 200; 500; 200; _. 2、地面水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，最终纳污水体滁河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准单位mg/L 指标名称; 标准值; 指标名称; 标准值. 化学需氧量; ≤30; TN; ≤1.5. 氨氮; ≤1.5; BOD5; ≤. TP; ≤0.3; pH; 6-9（无量纲）. SS; ≤60; 《地表水资源质量标准》SL63-94. 3、噪声 项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，见表4-3。 表4-3《声环境质量标准》等效声级LeqdB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目不涉及废气排放标准。 2、水污染物排放标准： 污水排入市政管网前执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。标准具体见表4-4。 表4-4 污水排放标准限值 排放口名称; 执行标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂区污水排放口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; pH; 无量纲; 6.5-9.5. COD; mg/L; 500. SS; 400. 氨氮; 45. TP; 8. TN; 70. 污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; pH; —; 6-9. COD; g/L 50. SS; 10. 氨氮; mg/L; 5(8)*. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表4-5。 表4-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》LeqdB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、其他标准 项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险废物执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 污染物排放总量控制指标 根据工程分析核算结果，确定本项目实施后的污染物排放总量及其控制指标建议值，见表4-6。 表4-6 污染物排放总量控制指标（t/a） 类别; 污染因子; 本项目; 本项目最终排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 污水量; 4500; 0; 4500; 4500[1]. COD; 1.26; 0.56; 0.7; 0.225[1]. SS; 0.50; 0.12; 0.38; 0.045[1]. NH3-N; 0.05; 0.012; 0.038; 0.022[1]. TP; 0.01; 0.0032; 0.0068; 0.002[1]. 废气; /; /; /; /; /. 固废; 废边角料; 1.0; 1.0; 0; 0. 废包装材料; 2.0; 2.0; 0; 0. 废液压油; 0.1; 0.1; 0; 0. 废RO膜; 0.02; 0.02; 0; 0. 废水污泥; 2.0; 2.0; 0; 0. 滤渣; 1.0; 1.0; 0; 0. 不合格品; 0.02; 0.02; 0; 0. 生活垃圾; 18.75; 18.75; 0; 0. 注：[1]为参照六合污水处理厂出水指标计算，作为全厂排入外环境的水污染物总量。 项目废水水污染物排放总量已包括在六合区污水处理厂申请的污染物总量中，无需另行申报，可在六合区污水处理厂申请的污染物总量内平衡。 |

- 五、建设项目工程分析

营运期工艺流程简述（图示）： 一、3D打印机生产工艺流程： 本项目自行设计产品，生产3D打印机标准化零件（年产4万套），然后外购金属件、电机、外协件及其他辅件，进行组装3D打印机。建成后可形成年产消费型3D打印机2万台、教育普及型消费级3D打印机2万台的生产能力。 图5-1 3D打印机生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）根据设计图拟定采购计划，按采购计划采购配套的部分成套设备和标准零配件；同时设计图对采购的非标工件进行数控加工等工序自行生产3D打印机标准化零件，生产过程中会产生噪声（N）、边角料（S1）和定期更换的废矿物油（S2）等。标准化零件生产过程中若涉及表面处理工序通过外协加工完成，因此生产过程中无生产废水和废气产生。 （2）将采购来的部分成套设备和标准零配件，与自行设计生产的3D打印机标准化零件进行组装测试，检验合格产品外售。 二、3D医用护品生产工艺流程： 本项目建设3D打印医用护品生产线，建成后可形成年产3D冷敷凝胶200万片、3D医用冷敷贴100万片、液体敷料100万瓶的生产能力。各类产品的生产工艺流程基本类似，只是最终的包装形式有所差异。 图5-2 3D医用护品生产工艺流程及产污环节图 1、3D冷敷凝胶工艺流程 冷敷凝胶原材料完全溶解后；加入辅料及功效成分，充分搅拌均匀；取样检测，合格则出料，灌装至打印机料筒进行打印，边打印边烘干膜片，裁剪装袋，辐照检测合作出货。 2、3D医用冷敷贴工艺流程 水相-加入成膜剂-溶解-加入其他功效成分及辅料-特性值确认-过滤-出料（保温缸储存）灌装至打印机料筒进行打印，装袋。 3、液体敷料工艺流程 （1）油相的制备：将橄榄油等其他油溶性成分加入夹套溶解锅内使其充分熔化或溶解均匀待用。（2）水相的制备：先将去离子水加人夹套溶解锅中，水溶性成分加人其中，搅拌溶解。（3）搅拌和冷却：上述油相和水相原料通过过滤器，然后进行搅拌与冷却。 (4) 陈化和灌装：一般是贮存陈化l天或几天后再用灌装机灌装。灌装前需对产品进行质量评定，质量合格后方可进行灌装。 施工期主要污染工序： 本项目租赁现有已建厂房，施工期主要为设备进厂安装，施工内容较为简单，对外环境影响较小，本报告不再对其进行分析。 运营期主要污染工序： - 废气 本项目3D打印机标准化零件生产不涉及表面处理，主要是根据设计图纸对外购非标工件进行数控加工，3D打印机组装生产过程中无废气产生；3D医用护品生产使用的原辅料均为高沸点难挥发植物提取物、食材等，操作温度最高温度在70℃左右，挥发性异味较少，且对人体无害；项目生产车间通过加强通风，安装室内空气净化机，以降低室内浓度，减少对职工的影响，因此对大气环境影响较小。 2、废水 本项目运营期产生的废水包括车间设备地面清洁废水和员工生活污水。其中，3D打印机标准化零件和3D打印机组装生产过程中无生产废水产生；3D打印医用护品生产线涉及纯水使用，地面和设备的清洗会产生部分清洗废水。 - 员工生活污水 项目劳动定员150人，年工作250天，生产采用8小时1班工作制，职工均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人•班，本项目取平均值40L/人•班，则用水量为6m3/d（1500m3/a），职工盥洗水排水量按80%计，则盥洗水产生量为4.8m3/d（1200m3/a），主要污染物为COD、氨氮、悬浮物等。根据类比一般生活污水水质，主要污染物浓度为COD：300mg/L；悬浮物：200mg/；氨氮：25mg/L。 - 纯水制备废水 本项目生产过程中需要使用纯水，纯水制备需用水34 m3/d（8500m3/a），浓水产生量约为 2500t/a，其污染物 COD、SS 和盐分浓度分别为 40mg/l、 40mg/l 和500mg/l。 - 车间设备、地面清洁废水 日常车间设备、地面清洁产生的废水，消耗的水量约为4.0m3/d，排污系数按0.8，年生产250天，工作时数8h/d，则废水产生量为800m3/a。经类比同类型企业车间，清洗废水主要污染物为悬浮物，水质为：为COD：1000mg/L；悬浮物200mg/L。 项目水平衡图见图5-3。 损耗1.2 6 4.8 40 化粪池 生活用水 新鲜水 损耗0.8 18.0 污水处理厂 34 4 车间设备清洗 预处理 3.2 纯水制备 进入产品20 生产用水 20 浓水 10 图5-3 本项目水平衡图 单位：m3/d 拟建项目主要污染物产生及排放情况如下表。 表5-1 拟建项目废水产生情况一览表 编号; 废水量; 污染物; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 接管标准 mg/L; 排放去向. 名称; 浓度mg/L; 产生量t/a; 名称; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 1200; pH; 6~9; 化粪池; PH; 6~9; /; /; 接管至六合区污水处理厂. COD; 300; 0.36; COD; 300; 0.36; /. SS; 200; 0.24; SS; 200; 0.24; /. 氨氮; 25; 0.03; 氨氮; 25; 0.03; /. 总磷; 5; 0.006; 总磷; 5; 0.006; /. 地面和设备清洗废水; 800; pH; 6-9; 水解酸化+接触氧化处理; PH; 6-9; /; /. COD; 1000; 0.8; COD; 300; 0.24; /. SS; 200; 0.16; SS; 50; 0.04; /. 氨氮; 25; 0.02; 氨氮; 10; 0.008; /. 总磷; 5; 0.004; 总磷; 1; 0.0008; /. 纯水制备浓水; 2500; pH; 6~9; /; pH; 6-9; /. COD; 40; 0.1; COD; 40; 0.1; /. SS; 40; 0.1; SS; 40; 0.1; /. 盐分; 500; 1.25; 盐分; 500; 1.25; /. 综合废水; 4500; pH; 6~9; /; PH; 6-9; /; 6-9; /. COD; /; 1.26; COD; 155; 0.7; 500. SS; /; 0.50; SS; 84; 0.38; 400. 氨氮; /; 0.05; 氨氮; 8.4; 0.038; 45. 总磷; /; 0.01; 总磷; 1.5; 0.0068; 8. 3、噪声 项目噪声主要来自离心泵、离心机和空压系统等运行产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声等措施后源强可降至45dB（A）～50dB（A）。 表5-2 项目运营期主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 台数; 噪声值dB(A); 处理措施; 治理效果. 1; 离心泵; 1; 75; 厂房隔声、设备减震; 20. 2; 离心机; 1; 70; 20. 3; 空压机; 1; 70; 20. 4; 普通车床; 1; 75; 20. 5; 精密磨床; 10; 65; 20. 4、固废 - 废边角料S1 3D打印机标准化零件生产过程中会有少量边角料产生；集中收集后，定期外售。经类比计算，项目运行过程中废边角料产生量约为1.0t/a。 - 废液压矿物油S2 3D打印机标准化零件生产过程中定期更换产生的废矿物油集中收集后，委外处置。经类比计算，项目运行过程中废矿物油产生量约为0.1t/a。 - 废滤渣S3 项目3D医用护品生产过程中过滤工序会产生部分滤渣，属于一般固废，交由环卫统一处置。经类比计算，项目运行过程中废滤渣产生量约为1.0t/a。 - 废包装材料S4 项目生产过程中，会产生部分废包装材料，属于一般固废，集中收集后定期外售，项目运行过程中次品产生量约为2t/a。 - 不合格品S5 项目生产过程中，会产生部分废品，属于一般固废，集中回收收集后定期交由当地环卫部门统一处理，项目运行过程中次品产生量约为0.02t/a。 - 职工生活垃圾 项目劳动定员150人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为18.75t/a，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表5-3。 表5-3 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 含水率 （%）; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 数控加工; 固; —; 1.0; √; ×; 4.2a. 2; 废液压矿物油; 机床定期更换; 液; —; 0.1; √; ×; 4.1c. 3; 废滤渣; 过滤; 固; 5%; 1.0; √; ×; 4.2a. 4; 废包装材料; 包装; 固; —; 2.0; √; ×; 4.1c. 5合格品; 不合格品; 检验; 固; —; 0.02; √; ×; 4.2a. 6; 废RO膜; 纯水制备; 固; -; 0.02; √; ×; 4.1c. 7; 废污泥; 污水处理; 固; 75%; 2; √; ×; 4.1d. 8; 生活垃圾; 职工生活; 固; —; 18.75; √; ×; 4.1d. *注：种类判断，在相应类别下打勾。 建设项目固体废物产生情况汇总见表5-4。 表5-4 本项目固废产生情况一览表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废边角料; 一般工业固废; 数控加工; 固; 铁屑; 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准; —; 61; —; 1.0; 交由专业单位回收处理. 2; 废包装材料; 包装; 固; 包装袋; —; 61; —; 2.0. 3; 滤渣; 过滤; 固; 原辅料杂质; —; 61; —; 1.0; 环卫收集. 4; 不合格品; 检验; 固; /; —; 61; —; 0.02. 5; 废液压油; 危险废物; 机床定期更换; 液态; 液压油; T、I; HW08; 900-218-08; 0.1; 委托有资质单位处理. 6; 废RO膜; 危险废物; 纯水制备; 固; RO膜; T; HW49; 900-041-49; 0.02; 委托有资质单位处理. 7; 废水污泥; 危险废物; 污水处理; 固; 污泥; T; HW49; 900-041-49; 2; 委托有资质单位处理. 8; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; —; 99; —; 18.75; 环卫收集.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 (1200m3/a) | COD | 300mg/L，0.36t/a | COD50mg/L，0.225t/a SS10mg/L，0.045t/a 氨氮5mg/L，0.022t/a TP0.5mg/L，0.002t/a （最终经污水厂排入外环境的量） |
|  |  | SS | 200mg/L，0.24t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.03t/a |  |
|  |  | TP | 5mg/L，0.006t/a |  |
|  | 地面、设备清洗废水 (800m3/a) | COD | 1000mg/L，0.8t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.16t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.02t/a |  |
|  |  | TP | 5mg/L，0.004t/a |  |
|  | 纯水制备浓水(2500m3/a) | COD | 40mg/L，0.1t/a |  |
|  |  | SS | 40mg/L，0.1t/a |  |
| 固体废物 | 生产车间 | 废边角料 | 1.0t/a | 外售废品收购站 |
|  |  | 废包装材料 | 2.0t/a |  |
|  |  | 废液压油 | 0.1t/a | 委外有资质单位处置 |
|  |  | 废RO膜 | 0.02t/a | 委外有资质单位处置 |
|  |  | 废水污泥 | 2t/a | 委外有资质单位处置 |
|  |  | 滤渣 | 1.0t/a | 定期交环卫部门统一处理处置 |
|  |  | 不合格品 | 0.02t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 18.75t/a |  |
| 噪声 | 项目噪声主要来自离心泵和离心机等运行产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声等措施后源强可降至45dB（A）～50dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目租赁现有空置厂房从事生产经营活动。施工期无土建作业，仅进行设备安装调试等，因此施工期对外环境基本无影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目3D打印机标准化零件生产不涉及表面处理，主要是根据设计图纸对外购非标工件进行数控加工；3D打印机组装生产过程中无废气产生；3D医用护品生产使用的原辅料均为高沸点难挥发植物提取物、食材等，操作温度最高温度在70℃左右，挥发性异味较少，且对人体无害。项目生产车间通过安装室内空气净化机，加强通风，以降低室内浓度，减少对职工的影响，因此对大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 (1)等级评定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的水污染影响型建设项目评价等级确定中 5.2.2.2 说明：“间接排放建设项目评价等级为三级 B。”项目建设项目生活污水与地面设备清洗废水经管网排入市政污水管网，由六合区污水处理厂集中处理，尾水排放浓度达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排入滁河。因此，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级 B。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. (2)可行性分析 建设项目厂区实施“清污分流、雨污分流”，雨水经雨水管网排入周边小河，根据工程分析，本项目废水产生量为18.0m3/d（4500m3/a），其中生活污水4.8m3/d（1200m3/a），生产废水主要是地面和设备清洗废水3.2m3/d（800m3/a），其他是纯水制备浓水10m3/d（2500m3/a）。根据企业提供资料，生产废水经水解酸化和接触氧化生物处理后，与生活污水一起接入六合区污水处理厂处理。经核算，处理后主要污染物接管浓度为COD：300mg/L；悬浮物：140mg/；氨氮：19mg/L，能满足六合区污水处理厂进水水质的要求（COD≤500mg/L、NH3-N≤45mg/L）。 南京市六合区污水处理厂于 2006 年 3 月 31 日由南京市六合区发展和改革委员会批准立项，污水处理厂设计规模 9 万吨/日，占地面积 7.56 公顷，拟分三期建设，其中一期4 万吨/日，目前还有 9316.7m3/d 余量，本项目废水量 8m3/d，占一期规模余量较小。本项目水量较小，水质简单，各类污染物浓度低 于接管标准，不会对污水处理厂造成冲击。 图7-1 六合区污水处理厂工艺流程图 六合区污水处理厂收水范围为整个雄州组团，包括六合经济开发区南、北区、滁北老城区、滁南片区、雄州工业园区在内的五大片区的污水，服务面积 38.75 平方公里，本项目位于六合经济开发区，在六合区污水处理厂一期规模的接管范围内，目前项目附近的市政污水管网已铺设完成，因此，本项目废水排入六合区污水处理厂是可行的。 建设单位应按江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置雨、污水排口，同时应在排污口设置明显排口标志。 综上，本项目产生的废水经有效治理后，地表水环境影响是可接受的。 建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表7-2 废水类别、污染物及治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排污口设置是否符合要求; 排污口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水、地面设备清洗废水; COD SS 氨氮 TP; 六合区污水处理厂; 间断排放; TW001; 化粪池、废水预处理站; 水解酸化+接触氧化; DW001; 是; 企业总排. ②废水间接排放口基本情况 表7-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量; 排放去向; 排放规律; 受纳污水厂信息. 名称; 污染物种类; 排放标准限值（mg/L）. 纬度; 经度. DW001; 32°18′11.32″; 118°46′45.81″; 4500t/a; 市政管网; 间断排放; 六合污水处理厂; COD SS 氨氮 TP; 50 10 5（8） 0.5. ③废水污染物排放执行标准 表7-4 废水污染物排放执行标准表 序号; 排污口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 六合污水处理厂接管标准; 500. 2; SS; 400. 3; 氨氮; 45. 4; TP; 8. ④废水污染物排放信息表 表7-5 废水污染物排放信息表 序号; 排污口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 155; 0.0024; 0.7. 2; SS; 84; 0.0011; 0.38. 3; 氨氮; 8.4; 0.00015; 0.038. 4; TP; 1.5; 0.000027; 0.0068. 全厂排放口合计; COD; 0.7. SS; 0.38. 氨氮; 0.038. TP; 0.0068. ⑤地表水影响评价自查表见表7-6。 表7-6 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放R；其他□; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R； pH值□；热污染□；富营养化£；其他£; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级£；二级□；三级A□；三级BR; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 £；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 R；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （pH、CODcr、NH3-N、TP、SS）; 监测断面或点位个数 （/）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; /. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 £；Ⅲ类 □；Ⅳ类 R；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 £ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季£. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 £：达标 £；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 £ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 £ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 £ 不达标区 £. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.7/0.225; 50. NH3-N; 0.048/0.022; 5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 R；自动 □；无监测 □. 监测点位; （/）; （厂区污水排放口）. 监测因子; （/）; （COD、SS、NH3-N）. 污染物排放清单; £. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为离心机和离心泵等设备产生的噪声，噪声值在80-85dB（A）之间，根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要设备噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 本项目对周围声环境影响预测结果见表7-7。 表7-7 噪声预测评价结果单位：dB(A) 点位; 预测值（昼）; 执行标准（昼）; 达标情况; 执行标准. 东厂界; 43.2; 65; 达标; 3类昼间≤65dB（A）. 西厂界; 35.0; 65; 达标. 南厂界; 37.9; 65; 达标. 北厂界; 41.4; 65; 达标. 根据上表预测结果，项目周围噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间噪声值≤65dB(A)。对周围环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 （1）废边角料S1 3D打印机标准化零件生产过程中会有少量边角料产生；集中收集后，定期外售。经类比计算，项目运行过程中废边角料产生量约为1.0t/a。 （2）废液压矿物油S2 3D打印机标准化零件生产过程中定期更换产生的废矿物油集中收集后，委外处置。经类比计算，项目运行过程中废矿物油产生量约为0.1t/a。 （3）废滤渣S3 项目3D医用护品生产过程中过滤工序会产生部分滤渣，属于一般固废，交由环卫统一处置。经类比计算，项目运行过程中废滤渣产生量约为1.0t/a。 （4）废包装材料S4 项目生产过程中，会产生部分废包装材料，属于一般固废，集中收集后定期外售，项目运行过程中次品产生量约为2t/a。 （5）不合格品S5 项目生产过程中，会产生部分废品，属于一般固废，集中回收收集后定期交由当地环卫部门统一处理，项目运行过程中次品产生量约为0.02t/a。 （6）职工生活垃圾 项目劳动定员150人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为18.75t/a，集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。。 本项目产生的各类固体废物，根据其不同种类和性质，分别采取交由专业单位回收处理、委托有资质单位处理或由环卫部门定时清运等，无外排，不产生二次污染。对当地环境基本不造成影响。 建设项目固体废物利用处置方式见表7-8。 表7-8建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废边角料; 一般工业固废; 数控加工; 固; 铁屑; 《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准; —; 61; —; 1.0; 交由专业单位回收处理. 2; 废包装材料; 包装; 固; 包装袋; —; 61; —; 2.0. 3; 滤渣; 过滤; 固; 原辅料杂质; —; 61; —; 1.0; 环卫收集. 4; 不合格品; 检验; 固; /; —; 61; —; 0.02. 5; 废液压油; 危险废物; 机床定期更换; 液态; 液压油; T、I; HW08; 900-218-08; 0.1; 委托有资质单位处理. 6; 废RO膜; 危险废物; 纯水制备; 固; RO膜; T; HW49; 900-041-49; 0.02; 委托有资质单位处理. 7; 废水污泥; 危险废物; 污水处理; 固; 污泥; T; HW49; 900-041-49; 2; 委托有资质单位处理. 8; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; —; 99; —; 18.75; 环卫收集. 建设项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （3）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （4）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 本项目危险固废的收集、暂存应按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012））、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，具体要求如下： （1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 （2）设施内要有安全照明设施和观察窗口。 （3）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 同时应对危险废物存放设施实施严格的管理： （1）危险废物贮存设施都必须按相关的规定设置警示标志。 （2）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （3）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 拟建项目涉及危废类别有HW08和HW49，目前项目周边可接收该类别危废的处置单位有南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司（核准回转窑焚烧处置19800吨/年）、南京威立雅同骏环境服务有限公司（核准回转窑焚烧处置2.52万吨/年）。 通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。 5、 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）的规定，土壤环境影响分为生态影响和污染影响，土壤环境生态影响是指人为因素引起土壤环境特征变化导致其生态功能变化的过程或状态。土壤环境污染影响是指人为因素导致某种物质进入土壤环境，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变导致土壤质量恶化的过程或状态。项目所在建筑为建成建筑，建设期间不会新增土建工程，仅作简单装修及设备安装即可运营，因此本项目土壤环境影响不属于生态影响，主要为污染影响。 （1）等级划分 土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。 （2）划分依据 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2）。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。 整体项目建筑面积为1.4hm2 ≤5hm2，占地规模为小型。项目所在地属于工业用地，周边不存在耕地、原地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、 养老院等土壤环境敏感目标，周边不存在其他土壤环境敏感目标，因此项目所在地敏感程度为不敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。污染影响型评价工作等级划分表见下表。 表7-9 土壤环境影响评价工作级别判据表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018） 中附录 A 土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于 “其他用品制造”的Ⅲ类项目类别。对照污染影响型评价工作等级划分表，本项目评价等级属于“--”， 可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目营运期间，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备兼职环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。环境管理工作具体内容如下： ① 安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常状态并达标排放。 ②制定危险废物管理计划。建设单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划。将危险废物的产生、处置等情况纳入记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。严格执行危险废物转移联单制度，运输符合本市危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。 ③建立一套完好的操作记录，建立实验设备运行台账，做到一机一档，发现问题及时解决。 ④企业应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定设置规范化排污口。 （2）监测计划 企业应按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等相关文件要求对企业产生的废水和废气进行日常监测，监测计划见表7-10。 表 7-10 项目日常监测计划建议 监测 时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 运行期; 废水; 厂区总排口; COD、SS、 NH3-N、TP; 2次/年; 六合污水处理厂接管标准. 噪声; 厂界外1米; Leq（A）; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类. 7、污染治理投资及“三同时”验收一览表 表7-11 项目主要环保投资和三同时验收一览表 项目名称; 中迪泰克（南京）生物科技有限公司3D智能打印及医用护品项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 投资 （万元）; 完成 时间. 废气; 生产车间; /; 通风系统+车间空气净化系统（3D打印医用护品净化车间）; /; 15; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行. 废水; 生活污水、地面设备清洗废水; COD、SS、氨氮等; 化粪池、水解酸化池+接触氧化池、污水总排口设置切断阀、设置监控设施; 满足污水厂接管标准; 10. 噪声; 机械设备; 设备噪声; 减振、距离衰减; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准; 1. 固废; 废边角料; 外售废品收购站; “零”排放; 2. 废包装材料. 废液压油; 委外有资质单位处置. 废RO膜. 废水污泥. 滤渣; 定期交环卫部门统一处理处置. 不合格品. 生活垃圾. 危险固废; 委托有危险废物处理资质的单位处理，危废仓库采取相应的防雨、防渗措施. 绿化; /; /. 清污分流排污口规范化设置; 厂区雨污分流。工业固废设置专用的贮存设施或堆放场地；固废贮存场所在醒目处设置标志牌; 2. 总量平衡方案; 本项目新增废水排放指标在六合区污水处理厂内平衡，不需重新申请总量。; /. 总计; 30.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | / | 通风系统+车间空气净化系统（3D打印医用护品净化车间） | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水、地面设备清洗废水 | COD SS NH3-N TP | 接管排入六合区污水处理厂处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准）后排入滁河 |
| 固 体 废 物 | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门定期清运 | “零”排放 |
|  | 一般工业固废 | 滤渣 |  |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 废边角料 | 交由专业单位回收处理 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  | 危险废物 | 废液压油 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废RO膜 |  |  |
|  |  | 废水污泥 |  |  |
| 电离辐射和电辐射 | — | — | — | — |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为离心机、空压机等设备产生的噪声，噪声值在80-85dB（A）之间，经采取隔声、消声措施，噪声源经厂房建筑物衰减后，项目厂界外噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声值小于65dB（A），噪声不会对当地环境产生明显影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 拟建项目所在区域无环境敏感目标，也无名贵珍稀植物和文物保护对象，拟建项目对所在区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、建设项目概况 中迪泰克（南京）生物科技有限公司成立于2019年6月11日，注册资金1500万元，由江苏协合转化医学研究院有限公司等股东方出资设立。现根据市场发展需要，中迪泰克（南京）生物科技有限公司拟在惠通创意产业园租用产业园4#楼二层、一层东车间和7#楼二、三层车间建设，租用部分办公楼，总建筑面积约1.4万平方米。实施3D智能打印及医用护品项目，项目建成后能生产销售4万套3D打印机标准化零件、消费型3D打印机2万台、教育普及型消费级3D打印机2万台（不涉及表面处理工序）；年产3D冷敷凝胶200万片、3D医用冷敷贴100万片、液体敷料100万瓶生产能力，实现年产值4亿元左右，对推进南京大健康产业的发展起到积极促进作用。 二、结论 1、 项目符合国家及地方产业政策 本项目已在南京市六合区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-320116-73-03-535978。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定中鼓励、限制和淘汰项目；不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）中限制和淘汰项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目（苏政办发[2013] 9号文、苏经信产业[2013]183号）鼓励、限制 和淘汰项目；对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251 号），本项目符合南京市建设项目环境准入暂行规定的要求；对照《南京市制造业新增项目禁止和限制目录(2018年版)》（宁委办发[2018]57号），本项目不在南京市及六合区禁止和限制目录范围内。因此，本项目建设符合国家和地方产业政策。 2、项目厂址选择符合园区规划 厂址位于南京市六合区时代大道96号六合区经济开发区惠通创意产业园内，本项目所在地用地性质为工业用地，且项目周边无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、饮用水源地等环境敏感保护目标。因此，本项目的选址符合总体规划的要求，与当地规划相容。项目选址合理。 3．污染治理措施及环境影响分析 （1）废气 本项目3D打印机标准化零件生产不涉及表面处理，主要是根据设计图纸对外购非标工件进行数控加工；3D打印机组装生产过程中无废气产生；3D医用护品生产使用的原辅料均为高沸点难挥发植物提取物、食材等，操作温度最高温度在70℃左右，挥发性异味较少，且对人体无害。项目生产车间通过安装室内空气净化机，加强通风，以降低室内浓度，减少对职工的影响，因此对大气环境影响较小。 （2）废水 建设项目厂区实施“清污分流、雨污分流”，雨水经雨水管网排入周边小河，根据工程分析，生产废水主要是地面和设备清洗废水。根据企业提供资料，生产废水经水解酸化和接触氧化生物处理后，与生活污水一起接入六合区污水处理厂处理。因此，项目运行产生的废水对周围水环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声主要来自离心机、离心泵和空压系统运转产生的机械噪声，在采取加强车间隔声、对设备基座进行加固及安装基础减振等措施治理后，项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目运行对周围声环境影响较小。 （4）固废 评价建议建设单位在厂区内建设1座10m2的固废暂存间，废包装材料及废边角料分类收集后在固废暂存间暂存，定期外售废品收购站综合利用；废液压油、废RO膜和废水处理剩余污泥委外有资质单位处置；废滤渣、残次品及职工生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。因此，项目产生的各项固废均可得到妥善处理处置，不会对周围环境造成二次污染。 4、总量控制 本项目不涉及大气污染物总量控制因子；本项目废水经厂区预处理后满足六合污水处理厂接管要求，处理后最终排入环境量为水量4500m3/a、COD 0.225t/a、氨氮0.022t/a。水污染物排入环境的总量已纳入六合区污水处理厂总量指标。 总结论 中迪泰克（南京）生物科技有限公司3D智能打印及医用护品项目符合国家及地方产业政策要求；符合六合区经济开发区总体规划；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。因此，从环保的角度看，拟建项目的建设是可行的。 三、建议 1.建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，切实落实环保措施，项目建成后经环保部门验收合格后方可正式投产。 2.严格落实评价提出的各种污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3.本评价报告，是根据业主提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

- 注释

一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 1 委托书 附件 2 备案证 附件 3声明 附件 4 建设项目环评审批基础信息表 附图 1 项目地理位置图 附图 2 建设项目周边概况图 附图 3 项目平面布置图 附图 4 南京市六合区生态红线规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以专项评价未包括的可另列专项、专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

- 附件一

委托书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境管理条例》的有关规定，现委托贵公司对我公司 3D智能打印及医用护品项目环境影响报告表  进行环境影响评价工作。

特此委托。

委托单位（盖章）：中迪泰克（南京）生物科技有限公司

2019年8月 1 日

- 附件二 备案证

- 附件三

声 明

我单位已详细阅读了环评单位编制的中迪泰克（南京）生物科技有限公司3D智能打印及医用护品项目环境影响报告表。理解和明了该项目环境影响报告表所提各项污染防治措施等相关要求的意义，愿意就此履行相关的法定义务和承担相关的法定责任。

特此声明！

建设单位：中迪泰克（南京）生物科技有限公司

2019年8月30日