建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：新能源汽车电池软包模组缓冲垫生产项目

建设单位(盖章)：    南京研舜电子科技有限公司

江苏省生态环境厅监制

编制日期：二〇二一年二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资－－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、卫生室、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 表1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新能源汽车电池软包模组缓冲垫生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京研舜电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 居介舜 |  |  | 联系人 |  | 孙长芝 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市六合区六合开发区东至龙兴南路、北至龙中西路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13851956889 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 211500 |  |
| 建设地点 | 南京市六合区六合开发区东至龙兴南路、北至龙中西路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京市六合区发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2020-320116-36-03-572994 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2921 塑料薄膜制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 13638.86 |  |  | 建筑面积 （平方米） |  | 20239.63 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 12000 |  | 其中：环保投资（万元） | 70 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 0.58 |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投 产日期 | 2021.12 |  |  |  |  |  |
| 主要产品产量、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品及设备规格数量情况详见“工程内容及规模”中表1-3、表1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 | 来源 |  | 名称 |  | 消耗量 |  | 来源 |
| 水(吨/年) |  | 1500 | 市政供水管网 |  | 燃油 |  | / |  | / |
| 电(万千瓦时/年) |  | 20 | 市政电网 |  | 天然气 （立方米） |  | / |  | / |
| 蒸汽(吨/年) |  | / | / |  | 其他 |  | / |  | / |
| 废水(工业废水£、生活污水)排水量及排放去向 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经厂区现有雨水管网收集后排入市政雨水管网；运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水水量约为1200t/a，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中TP、NH3-N、TN达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中表1B等级标准。经园区污水管网接入六合区污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后进入滁河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目不使用有放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目背景 南京研舜电子科技有限公司成立于2020年11月5日，注册资本3000万元。注册地址为：南京六合经济开发区虎跃路8号。经营内容：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；平面设计；图文设计制作；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；文具制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；办公设备耗材制造；办公设备销售；办公用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技推广和应用服务；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 伴随全球经济发展和工业复苏，汽车及其配套加工行业景气周期正处于新一轮上升阶段，南京研舜电子科技有限公司经南京市六合区发展和改革委员会备案（备案证号：六发改备〔2020〕413号），拟投资1.2亿元，新建占地20.5亩厂房及附属设施，新建“新能源汽车电池软包模组缓冲垫研发生产项目”，形成年产新能源汽车电池软包膜组缓冲垫16万平方米的建设规模。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于 “二十六、橡胶和塑料制品业29，53塑料制品业292；其他（年用非溶剂型低VOCs含量10吨以下的除外）应编制环境影响报告表。建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、改扩建项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度，本项目需编制环评报告表。 表1-1 建项目产能情况表 序号; 项目产能; 备注. 1; 新能源汽车电池软包模组缓冲垫16万平方米; /. 2、工程内容 本项目为新建项目，厂房位于南京市六合区六合开发区东至龙兴南路、北至龙中西路。本项目占地面积13638.89m2，建筑面积19956.9m2。建设项目建构筑物情况表见表1-2。 表1-2 建设项目建构筑物情况表 项目; 工程内容与规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 6062平方米，68.4米×17.9米，5层; 砖混结构. 2#厂房; 4811.2平方米，67米×23.6米，3层; 砖混结构. 3#厂房; 5437.94平方米，75.8米×23.6米，3层; 砖混结构. 4#厂房; 3621.76平方米，50.2米×23.6米，3层; 砖混结构. 辅助工程; 门卫; 24平方米，6米×4米; 砖混结构. 公用工程; 供水; 本项目用水1500t/a，依托市政供水管网供水; 新增. 排水; 本项目排水量1200/a，现有项目雨污分流，生活污水经化粪池预处理达后排入污水管网接入六合区污水处理厂集中处理; 新增. 供电; 由市政供电系统提供，年用电量约20万千瓦时; 新增. 环保工程; 废水; 化粪池; 废水经化粪池预处理后排至厂外的市政污水管网. 废气; 集气罩收集+分体旋翼式蓄热氧化设备; 新增一套集气罩收集+分体旋翼式蓄热氧化设备，风机风量10000m3. 噪声; 隔声减噪及距离衰减; 设备置于厂房内，合理布局，定期检修和保养设备，对高噪声设备加装减振垫、加强绿化等降噪措施. 固废; 分类收集、定点存放，生活垃圾委托环卫部门定期清运；危险废弃物暂存危险废弃物仓库，待后期委托有资质单位进行处理; /. - 主要原辅材 本项目主要原辅材料见表1-3，原辅料主要成分见表1-4。 表1-3 建设项目主要原辅材料 序号; 项目; 规格; 单位; 数量; 产地; 备注. 1; 电子胶带; /; 吨; 170000; /; /. 2; 丙烯酸树脂胶粘剂; /; 吨; 12; /; /. 表1-4 主要化学品的成分一览表 名称; 性质. 丙烯酸树脂胶粘剂; 用聚丙烯酸酯为单组分胶粘剂。有热塑性和热固性两种。单组分的没有溶剂，可在室温固化，并有一定的透明性。. - 主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-5。 表1-5 建设项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量(台); 产地. 1; 16工位锟刀设备; /; 3套; 国产. 2; 12工位锟刀设备; /; 2套; 国产. 3; 420套冲线; /; 2套; 国产. 4; 320套冲线; /; 3台; 国产. 5、地理位置、项目平面布置及周围概况图 地理位置：新建项目建设地位于六合经济开发区龙中西路以南、龙兴南路以西，具体地理位置见附图1。 总平面布置：本项目厂房为新建厂房，总建筑面积20239.63m2，具体地理位置见附图2。 厂界周围300米土地利用现状：拟建项目东侧为龙中西路，南侧为南京恒松电子材料有限公司，西侧为未开发空地，北侧为未开发空地，具体地理位置见附图3。 6.工作制度与劳动定员 工作制度：项目建设完成投产后，生产人员每天工作时间为8小时，全年工作300天，全年共计2400小时。 劳动定员：新建项目新招员工100人，本项目无食堂及宿舍。 7、产业政策及规划相符性分析 根据“中华人民共和国国家发展和改革委员会令[第9号]”《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目，因此本项目属于国家允许类建设项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目，因此本项目属于国家允许类建设项目。因此建设项目符合国家与地方相关产业政策。本项目位于南京市六合区六合开发区东至龙兴南路、北至龙中西路。用地性质为工业用地。故本项目符合规划，选址合理可行。 8、与南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划相符性分析 - （1）与《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划（2018-2030）》相符性分析 - 本项目位于六合经济开发区龙中西路以南、龙兴南路以西，根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，项目位于规划工业区，符合用地规划。 ### （2）与六合经济开发区生态环境准入清单相符性分析 本项目属于塑料薄膜制造生产行业，根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，本项目属于一般允许类建设项目，项目选址位于开发区工业用地，不在有空间管制要求的地块内，且本项目不属于排放恶臭气体的项目，因此本项目符合六合经济开发区生态环境准入清单。 （3）与《关于南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划环境影响报告书的审查意见 》江苏省生态环境厅苏环审〔2018〕45 号文相符性分析 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，项目符合开发区规划审查。 9、“三线一单”相符性分析 - （1）生态红线 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，项目与生态红线规划相符。建设项目与生态红线位置关系图见附图4。 - （2）环境质量底线 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，本项目的建设符合环境质量底线标准。 - （3）资源利用上线 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，项目符合资源利用上线标准。 - （4）环境准入负面清单 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，塑料薄膜制造符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 因此，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150 号）中“三线一单”相关要求。 - 10、与其他政策相符性分析 （1）《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏政发[2016]47号）相符性 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》的要求。 （2）与《江苏省大气污染防治条例》相符性 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，本项目符合《江苏省大气污染防治条例》（2015）对有组织无组织废气控制要求。 （3）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办（2019）36 号）相符性 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，本项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办（2019））要求相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地为净地，无其他污染物产生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2 建设项目所在自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 六合区是江苏省会南京市北大门，全区面积1485.5平方公里，人口88.43万人。区域地处北纬32°11′～32°27′，东经118°34′～119°03′。西、北接安徽省来安县和天长市，东临江苏省仪征市，南靠长江，流经苏皖两省的滁河横穿境中入江，滨江带滁，拥有46公里长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区，是“天赐国宝，中华一绝”雨花石的故乡，中国民歌《茉莉花》的发源地。 2、地形地貌 南京市是江苏省低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内无高山峻岭，高于海拔400m的低山有钟山、老山和横山。 六合区地貌大部分属宁镇扬山区，地势北高南低，北部为丘陵岗地区，中部为河谷平原、岗地区，南部为沿江平原圩区。全区有耕地72400.8公顷，占全区总面积49.3%；园地1657公顷，占1.1%；林地92504公顷，占6.3%；牧草地689.2公顷，占0.5%；交通用地2761.3公顷，占1.9%；居民点及工矿用地22399.6公顷，占15.3%；水域面积31913.6公顷，占21.8%；未用土地5561.5公顷，占3.8%。 3、气相气候 六合地处中纬度大陆东岸，属北亚热带季风气候区，具有季风明显、降水丰沛、春温夏热秋暖冬寒四季分明的气候特征。全市年平均气温15-16℃左右。每年6月中旬到7月中旬，太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交会形成梅雨季，降水量特别丰富。夏未秋初，受沿西北移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987～2170小时。六合区属季风气候，东夏间风向转换十分明显，秋、冬季以东北风为主，春、夏季以东风和东南风为主。六合区风向随季节转换，一般春季主导风向为E，冬季主导风向为N、NW，春季为S、SW，秋季为E、NE。常年主导风向为东风。年平均风速2.5m/s，各月最大风速在20 m/s。六合地区主要的气象气候特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.4℃. 历年平均最低气温; 11.4℃. 历年平均最高气温; 20.3℃. 极端最高气温; 43.0℃. 极端最低气温; -14.0℃. 2; 湿度; 年平均相对湿度; 77%. 年平均绝对湿度; 15.6HPa. 3; 降水; 年平均降水量; 1001.8mm. 年最小降水量; 684.2mm. 年最大降水量; 1561mm. 一日最大降水量; 198.5mm. 4; 积雪; 最大积雪深度; 51cm. 5; 气压; 年最高绝对气压; 1046.9mb. 年最低绝对气压; 989.1mb. 年平均气压; 1015.5mb. 6; 风速; 年平均风速; 3.5m/s. 30 年一遇 10 分钟最大平均风速; 25.2m/s. 7; 风向和频率; 静风频率; 22%. 冬季主导风向和频率; ENE. 夏季主导风向和频率; SE. 4、水文 六合境内水资源分布不均，南部低洼圩区，河网密集，水量充沛；北部丘陵山区，地势高亢，水源紧缺。水系分属长江和淮河两大水系，江淮流域面积比为10：1。长江六合段全长29公里，滁河六合段全长73.4公里。还有马汊河、皂河、新篁河、八百河、新禹河、岳子河等52条次要河流，总长度385公里，形成了四通八达的河网。境内有中小型水库92座，塘坝34341口。主要水库有大泉水库、金牛水库、龙池水库等。 长江南京六合段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约占21.6公里，其间主要直流为马汊河。大厂江段水面宽约350~900米，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700~900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面形态呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921-1991），历年最高水位10.2米（吴淞基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米（1954），枯水期最大潮差别1.56米（1951.12.31），多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。大厂江段的分流比随上游来流大小而变化，汛期的分流比约18%左右，枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12万m3/s。 滁河西起安徽省肥东境内，东至六合区东沟大河口入长江，跨皖苏两省，全程269公里，是长江南北水路交通的重要枢纽之一。该河六合境内流经11个乡镇，长73.4公里。滁河最高洪水位10.47米，最低枯水位4.7米。目前该河河面宽200-300米，达到十年一遇标准。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，该段水环境功能区划目标为IV类。 5、生态环境 ①土壤 该区域土壤为潮土和渗育型水稻土，长江泥沙冲积母质发育而成，以沙质为主，西南部和东南部为脱潜型水稻土，湖积母质发育而成，粘性较强。漂洗水稻土和潴育型水稻土，黄土状母质发育而成。低山丘陵区为粗骨型黄棕壤和普通型黄棕壤，砂岩和石英砂岩风化的残积物发育而成，据第二次土壤普查，主要为水稻土和山地土两类。 ②陆生生态 六合地处北亚热带，气候湿润，雨水充沛，地形复杂，生态环境多样，植物种类繁多，植被资源丰富，植被类型从平原、岗地到低山分布明显，低山中上部常以常绿真页为主，其中马尾松、黑松、侧柏等树种居多，常年青翠。山坡下部及沟谷地带，以落叶阔叶林为主，主要是人工栽培的经济林，有茶、桑、梨等，而大面积丘陵农田，种植水稻、小麦、玉米等作物。圩区平原地势平洼，河渠纵横，大面积种植水稻、小麦、玉米等作物。在道旁、水边及家舍四周，有密植的杨、柳、杉、椿等树种。六合种植共有180科900多种，可分为木、竹、花、蔬、草等五大类，其中比较珍稀的有水杉、杜仲等。 ③水生生态 该地区主要的水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等）、挺水植物（芦苇、菱草、蒲草等），浮游植物（荇菜、金银莲花和野菱）和漂浮植物（浮萍、水花生等）。¦河渠池塘多生狐尾藻、苦菜等沉水水生植被，浅水处主要有浮萍、莲子等水、挺水水生植被。主要的浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类约二十多种，不同类群中的优势种主要为：原生动植物为表壳虫、钟彤似铃壳虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，挠足类有长江新镖水蚤、中华原镖水蚤等。该地区主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺等）。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、六合区概况 1、社会经济状况 2019年，六合区（不含江北新区直管区，下同）地区生产总值达到477.36亿元，按可比价格计算（下同），比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值65.82亿元,增长1.6%；第二产业增加值169.67亿元，增长9.4%，其中：全部工业增加值129.73亿元，增长12.1%；第三产业增加值241.87亿元，增长7.9%。按常住人口算，人均地区生产总值68243元，三次产业的比重为13.8：35.5：50.7。 2、农业 2019年，全区实现农业增加值69.71亿元，比上年增长（可比价）2.1%。实现农业总产值105.33亿元，比上年增长5.7%，其中：农业产值64.39亿元，比上年增长1.4%；林业产值5.17亿元，比上年增长10.3%；牧业产值6.17亿元，比上年增长4.9%；渔业产值23.00亿元，比上年增长12.8%；农林牧渔专业及辅助性活动产值6.60亿元，比上年增长27.8%。全年全区农作物播种面积124.07万亩，其中：粮食作物86.61万亩。 全年粮食总产40.53万吨，其中：稻谷28.06万吨，小麦11.31万吨。油料总产0.63万吨，蔬菜产量69.59万吨。生猪出栏8.72万头，家禽出栏369.97万只，肉类总产量12082.3吨，禽蛋总产量8796.5吨。 当年新增造林1.19万亩，林木覆盖面积51.64万亩，覆盖率24.3%。新发展农业综合电商主体64家。创建省市级美丽乡村示范村、特色村85家、宜居村80家。 3、工业与建筑业 2019年，247家规模以上工业企业实现总产值286.51亿元。其中：194家民营企业总产值191.9亿元，占全部规模以上工业产值的比重为66.8%。2019年底，全区共有10亿元以上工业企业 3家，实现产值46.07亿元，占全部规模以上工业产值的比重为16.1%。规模以上工业企业战略性新兴产业实现产值76.96亿元，同比增长10.9%。 2019年，全区规模以上工业企业实现主营业务收入261.8亿元，实现利税19.80亿元，其中利润总额11.91亿元。实现利润在亿元以上企业有2家，共实现利润5.09亿元；41 家亏损企业共发生亏损5.34亿元。 规模以上工业主营业务收入20亿元以上的5大支柱行业电气电子仪器仪表业、机械设备制造业、交通运输设备制造业、纺织服装鞋帽制造业、化学纤维制造业共实现主营业务收入154.06亿元，占总量的58.8%，其中：电气电子仪器仪表业实现主营业务收入45.6亿元，机械设备制造业实现主营业务收入 43.78亿元，交通运输设备制造业共实现主营业务收入22.46亿元，纺织服装鞋帽制造业实现主营业务收入21.93亿元，化学纤维制造业实现主营业务收入20.29亿元。 2019年全区规模以上工业能源消耗17.97万吨标准煤，比上年下降21.5%；全年主要消耗原煤3.23万吨、热力18511.26亿千焦、天然气2360.49万立方米、电力5.45亿千瓦时。 全区资质上建筑业企业110家，2019年完成建筑业产值86.51亿元，同比下降6.9%；竣工产值49.87亿元，同比下降35.3%，竣工率达57.7%；全年房屋建筑施工面积 508.36万平方米，竣工面积118.68万平方米，其中住宅竣工面积66.52万平方米；营业收入77.85亿元，利润总额3.05亿元。全年实现建筑业增加值39.94亿元，比上年增长（可比价）0.2 %。 4、固定资产投资和房地产开发 2019年，全区全社会固定资产投资同比增长9.1%。其中：房地产开发投资同比下降2.4%。 从产业结构看，第二产业完成投资同比增长11.4%，其中：工业投资同比增长11.4%；第三产业完成投资同比增长33.2%（除房地产开发投资）。工业技改投资占工业投资比重86.8%，制造业投资占固定资产投资比重38.6%（除房地产开发投资）。 2019年,房地产开发房屋施工面积537.06万平方米。全年商品房销售面积76.23万平方米，同比下降55.5%，商品房销售额96.98亿元，同比下降52.9%，商品房住宅销售套数6244套。 5、贸易与外向型经济 2019年，全区实现社会消费品零售总额257.42亿元，比上年增长5.7%。年末限上单位504家，实现消费品零售额85.82亿元，同比下降0.3%。其中：限上批发零售业实现消费品零售额70.57亿元，比上年下降1.2%，限上住宿餐饮业实现零售额 15.25亿元，比上年增长4.5%。全区实现批发和零售业增加值47.50亿元，比上年增长5.3%；实现住宿和餐饮业增加值8.52亿元，比上年增长3.0%。 2019年，全区实际利用外资15826万美元，同比增长17.6%；合同利用外资76773万美元。新设外商投资项目18个，增资项目9个，其中3000万美元以上项目9个。全区对外贸易进出口总额59.73亿元，同比增长17.3%，其中：进口20.40亿元，同比下降3.12%，出口39.33亿元，同比增长31.8%。服务贸易进出口实现2727.23万美元，同比增长15.3%。服务外包执行额12211万美元，其中离岸外包执行额5718万美元。 6、交通 六合区拥有公路、铁路、水运、空运、管道等多种便捷的运输条件，2019年末，全区公路通车里程2462.64公里，内河通航里程166.3公里，全年公路客运量57.8万人次，公路货运量2081万吨。 宁连(南京/连云港)高速、宁通(南京/南通)高速、宁淮(南京/淮安)高速、宁蚌(南京/蚌埠)高速在境内通过。宁启铁路在六合设有客货站，境内还有三条铁路专用线和一条窄轨铁路。 长江南京港是江海型的内河大港，距长江口437公里，水运外通海洋，内联长江众多支流和京杭大运河；扬子公司、南钢、南热、南化、DNCC均建有自己的货运码头，可停泊1000吨至20000吨级的各种船舶，水运相当便利。 南京是国家输油、气干线到达城市，主要油气运输管道为“西气东输”天然气管道、鲁宁输油管线（年输油能力2000万吨/年）和甬－沪－宁输油管线（全年输油能力2500万吨/年）。 7、教育文化 六合区的文化教育有记载的，始建于唐懿宗咸通年间，即公元860年的六合文庙（学府）即为明证，它是全国仅存的22座孔庙、文庙和夫子庙之一，除了建于公元前478 年（鲁哀公十七年）的山东曲阜孔庙和建于618年（唐武德元年）的江西萍乡文庙这两处外，六合文庙始建年代位列第三，且规模也列为前五位。它更是南京夫子庙重建之样板。 六合区通过进一步撤并学校、加大教育支出等多举措发展教育，教育水平发展 到了相对高位的阶段。2019年，全区拥有中小学60所，其中：普通中学25所（含九年一贯制）、小学34所、特殊教育1所。在校学生总数51130人，毕业班学生总数11629人。中小学教职工4558人，其中专任教师4151人。拥有幼儿园68所，从事幼教工作2325人，其中：园长86人、教师1206人、保健员109人，在园幼儿16961人。 8、文物保护 六合境内有入选“新金陵四十八景”的国家AA级地质公园桂子山景区、冶山国家矿山公园，以“三群一湖”为代表的六合国家地质公园是江苏省第二家、全市首家国家级地质公园，国家3A级旅游风景区国家水利风景区、省级森林公园金牛湖风景区，国家2A级旅游风景区平山森林公园、国家2A级灵岩山风景区等。六合还有全国爱国主义教育基地，达浦生纪念馆；江苏省文物保护单位，六合文庙、万寿宫；南京市文物保护单位，长芦崇福禅寺、长江路清真寺、南门清真寺；南京市爱国主义教育基地，竹镇市抗日民主政府、桂子山烈士陵园等。 2019年末，全区公共图书馆1个，藏书31.69万余册；文化馆1个，举办展览69次，组织文艺活动1060次。人均拥有公共文化体育设施面积2.17平方米，全年新增公共文化设施面积98570平方米，全区万人拥有公共文化设施面积3511平方米。2019年，文化产业增加值占GDP的比重为3.22%。 全年接待国内外旅游者1282.71万人次，实现旅游总收入122.71亿元。 二、六合经济开发区社会环境概况 - 1六合经济开发区规划及规划环评情况 - 1.1规划概述 南京六合经济开发区成立于1993年，是江苏省人民政府批准成立的省级经济技术开发区。“江苏省南京六合经济开发区规划面积 4.8 km2，启动区界址为东到灵岩乡李岗庄东沿，南到六城镇建设路，西到老宁淮公路，北到葛桥河南高压走廊。”但因历史原因，开发区批复后，该区域并未进入实质性开发建设阶段。 南京六合经济开发区现规划情况为： 规划范围（龙池片区）：东至宁连快速路-雍六高速-六合大道，南至大厂-化工园隔离绿带，西至宁淮城际铁路，北至滁河，规划面积 25.04km2； 规划期限：本规划确定的规划期限 2018-2030。 空间结构和功能布局： 开发区本次规划形成“两心、两轴、三廊、六组团”的空间布局结构。“两心” 为龙池地区中心和龙池湖绿心。“两轴”为六合大道城市发展轴和龙华路城市发展轴。“三廊”为滁河绿廊、中部生态隔离廊道、南部生态隔离廊道。“六组团”包括1个综合服务组团、3个生活组团和2个综合产业组团。 两心：龙池片区中心和龙池湖绿心。龙池片区中心为江北新区的片区级中心和规划区的公共服务和商业商务商务中心，以生活服务功能和为南京六合经济开发区提供商务服务为主。龙池湖绿心以龙池湖为核心，包括周边公园与文化设施，并通过绿道与滁河联系，是规划区的生态绿核。 两轴：六合大道城市发展轴和龙华路城市发展轴。六合大道发展轴为江北新区城市发展轴的组成部分，规划区公共服务的集聚轴。龙华路发展轴串联居住组团、综合服务组团和综合产业组团，是规划区的内部功能串联轴。 三廊：滁河绿廊、片区中部生态隔离廊道、片区南部生态隔离廊道。滁河绿廊以滁河为基质，保护沿河湿地，构建滨河景观和生态廊道，并通过滨水和沿路绿带向规划区内渗透。片区中部和南部的生态隔离廊道为综合产业组团之间的生态隔离空间，保障地区生态安全，优化地区生态环境。 六组团：包括1个综合服务组团，3个生活组团和2个综合产业组团。综合服务组团为以商业商务和公共服务功能为主的综合服务组团。生活组团为居住功能为主，配置完善的居住服务功能，提供优质生活空间。综合产业组团为规划区工业及其相关服务功能的集聚区，以高端装备制造和环保新材料相关产业为主导产业。 ### 产业定位 根据《南京六合经济开发区产业发展规划》，结合国家战略要求、南京市制造业发展重点、江北新区发展规划，大力推进“传统制造业高端化”、“新兴产业集群化”、“生产性服务业专业化”。 园区产业定位调整为：严禁三类污染工业进入，允许发展二类低污染工业，鼓励发展科技先导型、高附加、低能耗、无污染高新技术产业，工业门类以一类工业为主，如电子、通讯、服装、轻纺、新材料等企业，尤其重点引进电子、通讯、新材料等高科技工业”（不包含化工、电镀、印染、染整类工业），并重点优化提升高端装备制造和节能环保2大主导产业，强化发展1大产业用纺织品特色产业，培育壮大现代服务业：“现代物流、检验检测、研发设计、职业教育和行业综合服务”5大生产性服务业，构建“2大主导+1大特色+5大支撑”的制造+服务型现代产业体系。 高端装备制造业：高续航新能源汽车及零部件、高档数控机床、工业机器人及零部件及其他重大成套专用设备； 节能环保产业：高效节能通用设备、高效节能电气机械器材制造、先进环保设备；产业用纺织品：汽车及高端医用等高性能产业用纺织品； 现代服务业：①现代物流：专项物流、物流增值服务；②检验检测：检验检测服务；③研发设计：服装设计、应用型研发设计；④职业教育：职业教育；⑤行业 综合服务：新能源锂电池整体解决方案、汽车后市场服务、污水处理综合解决方案、行业数据信息服务。园区产业定位不得引进化工、电镀、印染、染整类产业。 ### 2 开发区环保基础设施建设情况 - 2.1开发区基础设施 - （1）给水工程 规划区由远古水厂统一供水，水源为长江，源水设计取水能力45万吨/日，目前实际取水量40万吨/日；自来水生产与供应能力30万吨/日，目前实际供水量17.5 万吨/日，日最高供水量达18万吨；向六合地区供水的槽坊增压站供水能力为20万吨/日。 为解决广大人民群众的饮用水安全问题，远古水业公司近年来陆续实施了六合自来水改造一期、二期、三期（南水北上）工程、六合农村改水（村村通）工程；公司供水人口约65万人，供水面积约800平方公里；供水范围：浦口区沿江街道、盘城街道、化学工业园区（含长芦、玉带）、南京六合经济开发区、雄州、程桥、龙池、马鞍、横梁、龙袍、金牛湖、冶山、竹镇等街镇。 区域内六合大道、白果路供水主干管，管径为DN500—DN800；现状龙华东路、时代大道供水次干管，管径为DN400—DN600。现状给水基本覆盖建成区，可以满足开发区供水需求。 - （2）排水工程 龙池片区实施清污分流、雨污分流，雨水管采用重力自流排水，雨水经雨水管道收集后，排入规划区内雨水管道及河道，通过设置在滁河及槽坊河岸边的雨水泵站提升排入滁河。雨水主要干管已于2009年2月铺设到位。 区域企业工艺及生活废水经预处理达到接管标准后，经污水管网排至六合区污水处理厂（六合区雄州污水处理厂）集中处理，尾水达一级A标准，排至滁河。其服务范围包括南京六合经济开发区南、北片、滁北老城区、滁南片区、雄州工业园区在内的五个片区污水，服务面积 38.75km2。 - （3）供电工程 规划区预测最大用电负荷为47.69万千瓦，负荷密度为2.02万千瓦/平方千米。规划区内公用电网系统电压等级为500/220/110/10/0.38/0.22千伏。 规划区共设置9座变电站，其中220千伏变电站1座，110千伏变电站8座。规划设置10千伏变（配）电所14座，每座10千伏变（配）电所与其他建筑合建，建筑面积约为100～200平方米。10千伏线路沿道路的东、北侧电缆敷设。 - （4）供热工程 开发区未设置集中供热中心，园区近年来根据省市区各级政府要求，逐步淘汰区内燃煤锅炉。目前已入驻企业根据供热需要采用工业锅炉供热，使用天然气、柴油等清洁能源。 - （5）燃气工程 区域不规划建设集中供热设施，园区目前已入驻企业根据供热需要采用工业锅炉供热， 使用天然气等清洁能源。 ①用气量预测 预测天然气需求量约2352.5万标立方米/年。其中，居民用户约1041.7万标立方米/年，公建用户约347.2万标立方米/年，CNG汽车加气约271.6标立方米/年，工业用气量约580万标立方米/年。 ②气源 确定规划区以天然气为主要气源，液化石油气为辅助气源。天然气气源来自西气东输和川气东送，通过江北天然气门站，经雄州高中压调压站调压后向规划区供气。 ③燃气设施 保留现状雄州高中压调压站，规划规模为6万立方米/时，位于龙兴南路与龙中西路交叉口西南侧，占地面积0.19公顷。 （6）固废处理处置 ①生活垃圾 保留规划区内垃圾中转站2座，其中龙华路垃圾中转站，位于龙华路污水泵站内，另外一座为地斗式垃圾中转站。 新建3座垃圾中转站，每座占地面积约为0.1公顷，日转运量为50吨/日。公共厕所：公共厕所均采用水冲式公厕。每座公共厕所可采用独立建设，占地面积为 60～170平方米。 生活垃圾收集点：每个地块至少设一个，放置或建造相应的垃圾容器间。服务半径不超过70m，占地用地约5-10平方米。 废物箱：废物箱的设置应满足行人生活垃圾的分类收集要求。在道路两侧以及各类交通客运设施、公共设施、广场、社会停车场等的出入口附近应设置废物箱。设置在道路两侧的废物箱，其间距按道路功能划分：商业、金融业街道，50～100米；主干路、次干路，100～200米；支路，200～400米。 本区域垃圾主要去向为六合区生活废弃物处置中心—六合区马鞍生活垃圾填埋场。 ②危险废物 危险废物已纳入南京市危废处置系统统一管理，企业危废转移过程均在江苏省危险废物动态管理信息系统进行申报转移处置。开发区内无危废处置单位。 ### （7）污水处理设施 开发区属六合污水处理系统，开发区不另行设置污水集中处理厂，依托的六合区雄州污水处理厂基本情况及在线监测情况如下： - ①依托污水厂基本情况 六合区雄州污水处理厂位于南京市六合区四柳村陈叶组（本开发区区外，东至东南邻近滁河，北距雍六高速约200m），占地面积约4.2公顷，服务范围为含经济开发区，滁北老城区，滁南片区及雄州工业园，服务面积约39平方公里，服务人口47万人。由六合区建设局上报立项申请，六合区发改局批复立项；总规模4万 m3/d，一期工程分二阶段建设， 一期一阶段2007年9月开工，2011年5月30日通过工程竣工验收，2011年6月9日由市环保局核准正式进入试生产。一期一阶段设计规模2万m3/d，工程概算总投资5052万元， 2012年12月27日，通过南京市环保局的环保验收。一期二阶段扩建（2万吨/日）、提标改造（4万吨/日）和污泥深度脱水工程总投资8000万元，于2013年3 月开始开工建设，8月20日顺利完成竣工验收。2015年8月11日通过二阶段扩建（2万吨/日）的环保验收，9月8日完成提标部分（4万吨/日）的环保验收。二期工程位于一期工程东侧、北侧和西侧预留地块，二期新建污水处理12.0万m3/d（分期建设，近期实施建设4万m3/d），再生水回用规模6.4万m3/d，工程概算总投资 6156.1万元，于2018年4月18日获得六合区环境保护局审批意见，目前二期项目建设中，未竣工验收。六合区雄州污水处理厂采用CAST处理工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A要求，出水排入滁河。 - ②在线达标监测情况 六合区雄州污水处理厂在进水口安装了流量计（一阶段二阶段各一台）、COD、NH3-N、pH、TP、TN、温度在线自动监测设备，在出水口安装了流量计、COD、N H3-N、pH、TP、TN、SS、温度在线自动监测设备,数据能够传送至中控系统，并能够与南京市污染源在线监控平台联网实现适时数据传输。在线自动监测设备由南京长距科技有限公司运行维护。生化池上安装有MLSS、DO、ORP、液位计等检测仪表，数据与中控室对接。2013年12月中控系统进行了升级改造，新增了厂区监控系统，同时对原有的中控系统进行更新完善。2019年进出口在线数据汇总如表，由出口数据可见六合区雄州污水处理厂运行情况良好，出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A要求。 - ③污水厂余量情况 目前六合区雄州污水处理厂一期工程污水处理4万m3/d 基本已达到满负荷，但随着该污水厂的二期工程12.0万m3/d（近期实施建设4万m3/d）工程的实施，六合经济开发区发展过程中的污水处理需求可得到解。即后期入园企业污水处理需求可在六合区污水厂中平衡。

# 表3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状调查与评价 ①达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）可知，城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 本次区域达标判断以2019年为基准年，引用《2019年南京市环境状况公报》中数据： 建成区环境空气质量达到二级标准的天数为255天，同比减少14天，达标率为69.9%，同比下降3.8个百分点。其中，达到一级标准天数为55天，同比减少9天；未达到二级标准的天数为110天（其中，轻度污染97天，中度污染12天，重度污染1天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为40μg/m3，超标0.14倍，下降4.8%；PM10年均值为69μg/m3，达标，同比下降2.8％；NO2年均值为42μg/m3，超标0.05倍，同比上升5.0%；SO2年均值为10μg/m³，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为1.3毫克/立方米，达标，同比持平；O3日最大8小时值超标天数为69天，超标率为18.9%，同比增加6.3个百分点。 综上所述，NO2、PM2.5、O3现状浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于不达标区。根据南京市政府编制的《南京市 2018-2020年突出环境问题清单》，现状污染物超标与工业废气污染、柴油货车和船舶污染、挥发性有机物相关。针对现状污染物超标的现状，南京市采取了整治方案。经整治后，南京市环境优良天数可达到国和省刚性考核要求，确保南京市大气环境质量得到进一步改善。 2、环境质量现状评价 根据《2019年南京市环境状况公报》中数据和《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》中可供直接引用的环境质量现状监测数据，本次评价直接引用其中相关环境质量评价小结内容：根据《2019年南京市环境状况公报》，NO2、PM2.5、O3现状浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，开发区所在区域属于不达标区；根据开发区内特征污染物监测结果可知；HCl、二甲苯、硫酸雾、氨、硫化氢、TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D标准限值。 总体来说，项目所在区现状大气环境质量良好，可达到环境空气质量二类功能区要求。 3、地表水环境质量现状 建设项目主要纳污水体为滁河，根据南京市水环境功能区划，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 根据《2019年南京市环境状况公报》：滁河干流南京段水质总体状况为良好，9个监测断面中，Ⅲ类及以上水比例为77.8%，Ⅳ-Ⅴ类水比例为22.2%，无劣Ⅴ类水。与上年相比，水质状况有所好转。 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》中可供直接引用的环境质量现状监测数据章节中的环境质量评价小结内容：由监测结果可见，滁河水质监测结果能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。 4、声环境质量现状 根据《2019年南京市环境状况公报》：全市区域噪声监测点位539个，城区区域环境噪声均值为53.6分贝，同比下降0.6分贝；郊区区域环境噪声53.5分贝，同比下降 0.3分贝。全市交通噪声监测点位246个，城区交通噪声均值为 67.4分贝，同比下降0.3分贝， 郊区交通噪声67.3分贝，同比上升0.4分贝；全市功能区噪声监测点位28 个，昼间噪声达标率为99.1％，同比持平，夜间噪声达标率为88.4%，同比下降 3.6个百分点。 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》中可供直接引用的环境质量现状监测数据章节中的环境质量评价小结内容：本项目所在六合经济开发区内及周边声环境质量良好，各监测点位能满足《声环境质量标准（GB 3096－2008 ）》二级标准限值。

主要环境目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，建设项目主要环境保护目标见表3-1和表3-2。 表3-1 大气环境保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模（人）; 相对厂区方位; 距离（m）. 经度; 纬度. 1; 云华雅园; 118.787834; 32.319095; 居住区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准; 500人; N; 2000. 2; 六合区龙池卫生院; 118.797973; 32.305549; 医院; 人群; 200人; NE; 570. 3; 骋望七里楠; 118.791943; 32.319005; 居住区; 人群; 400人; NE; 1900. 4; 龙池花园; 118.808509; 32.318660; 居住区; 人群; 600人; NE; 2300. 5; 昱龙府; 118.811577; 32.318588; 居住区; 人群; 200人; NE; 2500. 6; 龙庭世家; 118.813401; 32.316974; 居住区; 人群; 350人; NE; 2400. 7; 香缇郡; 118.811936; 32.316203; 居住区; 人群; 300人; NE; 2200. 8; 珠港花苑; 118.807382; 32.317831; 居住区; 人群; 300人; NE; 2100. 9; 蒋湾花园; 118.819720; 32.307258; 居住区; 人群; 200人; NE; 2300. 10; 保利荣盛合悦; 118.811974; 32.309090; 居住区; 人群; 400人; NE; 1600. 11; 六合区龙池中学; 118.807296; 32.303921; 学校; 人群; 1000人; NE; 1000. 12; 小垛; 118.776440; 32.311701; 居住区; 人群; 300人; NW; 2100. 13; 宣叶; 118.771784; 32.306406; 居住区; 人群; 300人; NW; 2100. 14; 楼庄; 118.767084; 32.303649; 居住区; 人群; 200人; NW; 2500. 15; 方巷新村; 118.782620; 32.284186; 居住区; 人群; 500人; SW; 2100. 表3-2 其他主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 水环境; 滁河; NE; 2300; 中型; 《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002) 中的Ⅳ类标准. 声环境; 厂界四周; -; -; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 表1中3类标准. 生态环境; 城市生态林（江北新区）; SE; 2700; 5.73; 水土保持.

# 表4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目所在地区的环境空气质量功能区为二类区，SO2、NO2、CO、臭氧、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、2中二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 评价 因子; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时均值; 8小时平均; 日均值; 年均值. SO2; 500; -; 150; 60; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 表1、2中二级标准. NO2; 200; -; 80; 40. CO; 10000; -; 4000; -. 臭氧; 200; 160; -; -. PM10; -; -; 150; 70. PM2.5; -; -; 75; 35. TSP; -; -; 300; 200. TVOC; -; 600; -; -; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准. 2、地表水环境质量标准 项目所在地主要水体为滁河，水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水要求，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/l；pH无量纲） 水体; 类别; pH; COD; TP; NH3-N; 石油类; BOD5. 滁河; Ⅳ类; 6～9; ≤30; ≤0.3; ≤1.5; ≤0.5; ≤6. 3、区域环境噪声标准 根据噪声功能区划，项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 项目; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经厂区现有雨水管网收集后排入市政雨水管网；运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水水量约为1200t/a，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中TP、NH3-N、TN达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中表1B等级标准。经园区污水管网接入六合区污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后进入滁河。具体标准值见表4-4、表4-5。 表4-4 废水接管标准 项目; 接管标准（mg/L）; 标准来源. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中表1B等级标准. 总氮; 70. 总磷; 8. 表4-5 废水排放标准 项目; 排放标准（mg/L）; 标准来源. pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 项目在生产过程中有VOCs的产生，VOCs废气采用分体旋翼式蓄热氧化设备+15米排气筒对外排放，VOCs参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1及表2标准），厂房外监控点1h平均浓度值和任意一次浓度值参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 27822-2019）附录A，详见表4-6。 表4-6 废气排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. VOCs; 50; 15; 1.5; 厂房外; 2*; VOCs参考执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2020） *表示监控点处1h平均浓度值 **表示监控点处任意一次浓度值. 4**. 6*. 20**. 注释： ①对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上处进行检测，企业需设置VOCs监测点位标识，执行1h平均浓度值2mg/m3，监控点处任意一次浓度值4mg/m3。 ②特殊情况下，确需在非封闭厂房作业的，应在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测，执行1h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3。 3、噪声排放标准 项目所在地为《声环境质量标准》中3类标准适用区域，其边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体标准值见表4-7。 表4-7 厂界噪声标准 项 目; 昼 间; 夜 间. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). 4、固废贮存标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年36号）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年36号）。 危险废物的管理执行《省生态环境关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治专项行动方案通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废水：化学需氧量、氨氮； 废气：VOCs。 固废：各类固废。 建设项目污染物排放总量控制指标如下： 水污染物：接管考核量：化学需氧量0.315t/a、氨氮 0.030/a； 进入环境量：化学需氧量0.060t/a、氨氮 0.006t/a。 废气污染物：进入环境量：VOCs 0.081t/a。 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，不外排。 |

# 表5 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期工艺流程图及产污环节见下图5-1。 图5-1 施工期工艺流程图及产污环节图 1、废气 （1）扬尘 扬尘的主要来源于以下几个方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘；搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。施工扬尘是重要的大气污染物，在部分城市中，大气可吸入颗粒物中30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 本项目新增建筑面积为20239.63m2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验因子0.292kg/m2，可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量为5.91t。经类比分析，施工场地扬尘浓度在1.5～3.0mg/m3。在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 严格落实《南京市大气污染防治条例》的第四章的防治扬尘污染内容（第二十三条、第二十四条、第二十六条和第二十七条）将污染降到最小。 第二十三条从事建筑施工、道路施工、地下管线施工和房屋拆除等各类工程的建设单位应当在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任，并将防治扬尘污染的费用列入工程概算。施工单位应当按照规定，制定扬尘污染防治方案，并报施工所在区环保部门备案。 第二十四条 主城、新市区和新城范围内的建筑施工，应当符合下列扬尘污染防治要求： （一）施工工地四周应当设置不低于二米的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭； （二）施工工地应当硬化并保持清洁，出口处必须设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净； （三）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应当在四十八小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土； （四）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止凌空抛撒； （五）不得在施工现场搅拌混凝土； （六）闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施； （七）工程项目竣工后，应当平整施工工地，并清除积土、堆物，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。 第二十六条 主城、新市区和新城范围内的建筑物、构筑物拆除工程，除应当符合第二十四条第（三）项规定外，还应当符合下列规定： （一）工地周边应当设置二米以上硬质密闭围挡，人口密集区及临街一面应当设置密目网，实行封闭拆除； （二）风速达到五级以上时，应当停止爆破或者拆除建筑物、构筑物； （三）人工拆除或者爆破拆除建筑物、构筑物，应当对被拆除的建筑物、构筑物进行洒水或者喷淋，但可能导致建筑物、构筑物结构疏松产生安全隐患的除外。 第二十七条 主城、新市区和新城范围内运输易产生扬尘污染物料的单位和个人，应当采用密闭化车辆运输。 运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用，运输途中的物料不得泄漏、散落或者飞扬。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）装修废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属于无组织排放，由于本项目只进行内部的装修施工，过程中仅需对部分内墙进行涂料粉刷施工及对部分外露的铁件进行油漆粉刷，本项目装修过程使用的涂料均为水性环保涂料，使用过程不涉及有机溶剂。本项目装修废气主要来自于办公设备、文件柜等家具用品表面散发的有机废气。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，本项目装修阶段产生的有机废气较少，对周边环境影响较小。 2、废水 （1）施工废水 施工过程中的生产废水主要来自基坑排水、备料生产废水、施工机械冲洗废水，废水排放量约10m3/d。主要污染物为SS，其值为1000~2000mg/L。 施工期间产生的施工废水，主要污染物为SS。这些废水中含有泥沙和固体废料，为了防止施工废水进入周围地表水，污染水质，减少施工废水中的悬浮物浓度，本项目对施工废水采取自然沉降法进行处理且循环利用，在施工工地设置简易废水沉淀池，施工废水全部经沉淀池处理后循环利用不外排，以防止淤塞排水管道，减轻地表水污染负荷，防止废水中的泥沙被带入水体环境中，以达到节约用水和环保的目的。 （2）生活污水 施工人员居住在周围的项目施工高峰期施工人员可达50人左右。施工人员所产生的生活污水的排放依托周边公厕原有污水管网接管六合区污水处理厂进行处理，处理达标后排入长江。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声及车辆运输噪声。施工期的机械有起重机、挖土机、推土机、运输机等，这些机械噪声一般在75~105dB(A)之间，装修期按使用功能对房屋的室内外进行装修和设备安装过程中因使用钻机、电锤、切割机等而产生噪声。由于设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，很难计算其确切的施工场界噪声。主要噪声源及声压级见表5-1。 表5-1 施工期噪声声源强度 设备; 声源强度（dB）. 建筑机械; 推土机; 78-96. 气锤; 80-98. 搅拌机; 75-88. 卷扬机; 90-95. 压缩机; 75-88. 打桩机; 95-105. 挖土机; 78-96. 运输车辆; 重型汽车; 84-89. 轻型汽车; 79-85. 拖拉机（农用车）; 79-88. 本项目周围环境简单，但仍需要注重施工期间的噪声防治，防止对周围境产生大的影响。 根据国家环保局《关于贯彻实施中华人民共和国环境噪声污染防治法的通知》（环控[1997]066 号的规定），建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记，除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业的外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；“因特殊要求必须连续作业的， 必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明（《中华人民共和国环境污染噪声防治法》第三十条），并且必须公告附近居民。” 针对本项目，施工期噪声污染防治措施具体有： ①理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-7:00）施工，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ②距离衰减是控制噪声的最方便、简单的方式，对本项目的施工进行合理布局。 ③选择低噪声的机械设备；对高噪声源施工设备采用一定的围护结构对其进行隔声处理，并严格控制高噪声施工机械的作业时间；对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点禁止车辆鸣笛。 ④在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 ⑤降低人为噪声：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑥对长期工作在强噪声工作岗位的施工人员，上岗时须配戴耳塞等防护工具，并实行定时轮换制度。 ⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑧加强施工期高噪声机具的管理，同时加强与周围群众的沟通，取得群众对本项目的支持。 4、固体废弃物 （1）弃土 本项目产生的弃土由市政统一运输及处理。 （2）建筑垃圾 在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的边角料等，参照《环境统计手册》，单位面积施工固体废物的产生系数为144kg/m2，本项目总建筑面积为20239.63m2，则建筑垃圾产生量为2914.51t。 对施工期产生的废弃建筑材料和废包装材料加强收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分类回收，而后将废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定地点，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。运输时应选择对城市环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输，严禁废渣进入周边河体。 （3）生活垃圾 施工期高峰期施工人员约50人，工地生活垃圾按0.1kg/d 人计，产生量为5kg/d。 施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一收集处理，不可就地填埋，以避免对居住区环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 5、水土流失 在施工期间，避免施工场地外部的径流流经工地，场内场外分开排放，禁止施工废水随意排放。在进行基础开挖时，由于土石方堆放量较大，堆置临时弃土，土壤裸露，结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。因此，要求在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。本环评要求： ①输车辆不得超载，并对运输车辆进行篷布覆盖，严禁沿途遗洒，造成环境污染。 ②应严格控制回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，以及在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用。 ③土石方的运输时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。 ④强化水土保持方案和弃渣的临时堆放要求，严禁将土石方随意倾倒，污染京杭运河。 在施工期，认真按施工要求进行文明施工，对施工扬尘、废水、噪声和建渣、弃土按环评提出的上述环保措施进行有效治理和处置，及时对裸露土地进行表面植被培养，栽种花草、树木进行绿化和生态恢复，能有效控制施工期造成的环境影响。 施工期结束后，环境影响随即消失。 二、运营期工艺流程及产污环节 本项目运营期具体生产工艺流程图及产污环节见下图5-1。 1、工艺流程 项目营运期具体工艺流程图见图5-2。 图5-2 工艺流程及产污环节图 工艺步骤 （1）原料检查： 将所购买的原料进行质检。质检合格入库。 （2）原料分切： 将质检合格的原料按照要求进行分切，此过程会有废边角料S1、噪声N1的产生； （3）整形： 将经过原料分切的原料按照规格进行整形处理，此过程会有噪声N2产生。 （3）整平： 将经过整形后的原料进行整平处理，此过程会有噪声N3产生。 （4）贴合： 将整平过后的原料使用电子胶在室温下（21℃-38℃）进行贴合，此过程会有噪声N4、贴合废气G1的产生； （5）裁切： 将经过贴合的半成品进行尺寸检验，将尺寸不合格产品进行裁边操作，此过程中会有噪声N5产生。 - 包装： - 将检验合格的成品进行包装入库处理，此过程会有废包装材料S3产生。 2、其他产污环节 建设项目生产过程中还会产生厂区员工生活污水W1、生活垃圾S4、废润滑油S5、分体旋翼式蓄热氧化设备废旧陶瓷催化剂S6。 三、运营期污染因子识别及产污分析 （一）、污染因子识别 根据本项目生产工艺分析，本项目营运期污染因子识别情况见表5-2。 表5-2 本项目污染因子识别表 污染类别; 污染物产生环节; 编号; 污染因子; 特性. 废水; 员工生活; W1; COD、SS、氨氮、TP、总氮; 间歇. 废气; 贴合; G1; VOCs; 间歇. 噪声; 原料分切; N1; 等效A声级; 间歇. 整形; N2; 等效A声级; 间歇. 整平; N3; 等效A声级; 间歇. 贴合; N4; 等效A声级; 间歇. 裁切; N5; 等效A声级; 间歇. 固废; 原料分切; S1; 边角料; 间歇. 裁切; S2; 边角料; 间歇. 包装; S3; 废包装材料; 间歇. 员工生活; S4; 生活垃圾; 间歇. 设备维修; S5; 废润滑油; 间歇. 废气处理装置; S6; 分体旋翼式蓄热氧化设备废旧陶瓷催化剂; 间歇. (二)、污染物产生、治理及排放情况 1、废气 项目产生的废气主要为贴合工序产生少量有机废气VOCs。项目年使用单组分丙烯酸胶黏剂12t(固体物质含量85%，丙烯酸溶剂成分约15%），按照不合理考虑，丙烯酸溶剂挥发率100%，则本项目有机废气VOCs的产生量为1.8t/a，项目在全封闭生产车间进行，因此，废气集气罩收集效率为90%，分体旋翼式蓄热氧化设备处理效率约为95%。处理后的废气通过一个15米高排气筒（FQ-01）高空排放，风机风量为10000m3/h。年工作时间共为2400h，则该项目有机废气源强VOCs产生量为1.62t/a，产生速率0.675kg/h，有机废气有组织VOCs的排放量为0.081t/a，排放速率为0.03375kg/h，排放浓度为3.375mg/m3。 未被补集的有机废气呈无组织形式排放，则无组织废气VOCs产生量为0.18t/a，排放速率为0.075kg/h。 本项目有组织废气见下表5-3，本项目无组织废气见下表5-4。 表5-3 本项目有组织废气产生和排放情况表 名称; 污染源; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放参数. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 废气量m3/h; 高度m; 温度℃; 方式. VOCs; 贴合废气; 1.62; 0.675; 67.50; 集气罩+分体旋翼式蓄热氧化设备处置（收集率90%、处理率95%）; 0.081; 0.03375; 3.375; 10000; 15; 80; 连续2400h. 表5-3 本项目无组织废气产生和排放情况表 污染源; 名称; 产生量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 面源尺寸. 长(m); 宽(m); 高度(m). 车间; VOCs; 0.18; 0.075; 0.18; 0.075; 67; 23.6; 6. 2、废水 本项目用水环节主要为职工生活用水，无生活废水产生。 员工用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009年版表3.1.12中用水定额：工业企业建筑，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定,一般宜采用30～50L/人·班，本报告取50L/人·班。本项目定员100人工作制度为8小时白班制，年工作天数按300天计算，则生产期间生活用水为1500吨/年，生活污水产生系数按0.8计算，则员工用水污水产生量为1200t/a。 本项目平衡图见图5-3。 图5-3 本项目水平衡图 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经厂区现有雨水管网收集后排入市政雨水管网；运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水水量约为1200t/a，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中TP、NH3-N、TN达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中表1B等级标准。经园区污水管网接入六合区污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后进入滁河。具体标准见表5-4。 表5-4 本项目废水产生及排放情况一览表 废水来源; 废水量 t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物预处理后排放量; 排放方式与去向; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度mg/L; 产生量 t/a. 生活污水; 1200; COD; 350; 0.420; 化粪池; 262.5; 0.315; 接管六合区污水处理厂; 50; 0.060; 滁河. SS; 250; 0.300; 150; 0.18; 10; 0.012. 氨氮; 25; 0.030; 25; 0.030; 5; 0.006. 总氮; 40; 0.048; 40; 0.048; 15; 0.018. 总磷; 5; 0.0048; 4; 0.0048; 0.5; 0.001. 3、噪声 本项目噪声主要来源于辊刀等设备，其噪声源强一般在60~70dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 表5-5 噪声设备声源一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强 （dB（A））; 降噪措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 辊刀设备; 6; 60~70; 建筑隔声、距离衰减; 25. 4、固废 本项目运营期固废主要来源于生产过程中产生的边角料、废包装材料、生活垃圾、废润滑油、体旋翼式蓄热氧化设备废旧陶瓷催化剂。 - 一般固废： 本项目年使用原料17000t，边角料按原材料的1‰计算，则裁切工段废边角料的产量为17t，边角料收集后统一外售； 根据业主提供资料废包装材料产生量为1t/a，废包装收集后统一外售； - 生活垃圾： 本项目定员100人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作300天，则生活垃圾的产生量为15t/a； - 危险固废： 废润滑油：根据客户提供资料，废润滑油的产生量约为1t/a，统一收集后暂存于危险废弃物仓库，后期委托有资质单位进行处置。 体旋翼式蓄热氧化设备废旧陶瓷催化剂：项目每10年更换1次分体旋翼式蓄热氧化设备废旧陶瓷催化剂，根据废气治理设施设计方案，分体旋翼式蓄热氧化设备废旧陶瓷催化剂每次更换量为1t/10a。 建设项目副产物判定情况见表5-6，固体废物产生情况汇总见表5-7。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 边角料; 原料分切、裁切; 固体; 电子胶带; 17t/a; √; /; 生产过程中产生的废弃物质. 废包装材料; 包装入库; 固体; 纸张、塑料; 1t/a; √; /. 生活垃圾; 员工生活; 固体; 纸张、塑料; 15t/a; √; /. 废润滑油; 设备维修; 液体; 润滑油; 1t/a; √; /. 废旧陶瓷催化剂; 废气处理装置; 固体; 陶瓷、稀有金属; 1t/10a; √; /. 表5-7 固体废物产生情况一览表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量. 边角料; 一般固废; 原料分切、裁切; 固体; 电子胶带; /; /; 99; /; 17t/a. 废包装材料; 一般固废; 包装入库; 固体; 纸张、塑料; /; /; 99; /; 1t/a. 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 固体; 纸张、塑料; /; /; 99; /; 15t/a. 废润滑油; 危险固废; 设备维修; 液体; 润滑油; 国家危险废物名录; T、I; HW08; 900-217-08; 1t/a. 废旧陶瓷催化剂; 危险固废; 废气处理装置; 固体; 陶瓷、金属; T/In; HW49; 900-041-49; 1t/10a.

# 表6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量 t/a | 产生速率kg/h | 排放量 t/a | 排放速率 kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气污染物 | FQ-01 | VOCs | 1.62 | 0.675 | 0.081 | 0.03375 | 3.375 | 15m高排 |
|  | 无组织废气排放源 |  | 污染物名称 | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h |  |
|  | 生产车间 |  | VOCs | 0.18 | 0.075 | 0.18 | 0.075 |  |
| 水污染物 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 终排浓度mg/L | 终排量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 1200 | 350 | 0.420 | 50 | 0.060 | 滁河 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.300 | 10 | 0.012 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.030 | 5 | 0.006 |  |
|  |  | 总氮 |  | 40 | 0.048 | 15 | 0.018 |  |
|  |  | 总磷 |  | 5 | 0.0048 | 0.5 | 0.001 |  |
| 固 体 废 物 | 污染物名称 |  | 产生量 | 处理处置量 |  | 综合利用量 | 外排量 | 备注 |
|  | 生活垃圾 |  | 15t/a | 15t/a |  | / | 0 | 分类收集处理，零排放 |
|  | 一般固废 | 边角料 | 17t/a | 17t/a |  | / | 0 |  |
|  |  | 废包装材料 | 1t/a | 1t/a |  | / | 0 |  |
|  | 危险固废 | 废旧陶瓷催化剂 | 1t/10a | 1t/10a |  | / | 0 | 暂存于危险废弃物仓库，后期委托有资质单位进行处置 |
|  |  | 废润滑油 | 1t/a | 1t/a |  | / | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于辊刀设备等设备，其噪声强度一般在60~70dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表7 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、废气 （1）扬尘 扬尘的主要来源于以下几个方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘；搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。施工扬尘是重要的大气污染物，在部分城市中，大气可吸入颗粒物中30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 本项目新增建筑面积为20239.63m2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验因子0.292kg/m2，可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量为5.91t。经类比分析，施工场地扬尘浓度在1.5～3.0mg/m3。在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 严格落实《南京市大气污染防治条例》的第四章的防治扬尘污染内容（第二十三条、第二十四条、第二十六条和第二十七条）将污染降到最小。 第二十三条从事建筑施工、道路施工、地下管线施工和房屋拆除等各类工程的建设单位应当在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任，并将防治扬尘污染的费用列入工程概算。施工单位应当按照规定，制定扬尘污染防治方案，并报施工所在区环保部门备案。 第二十四条 主城、新市区和新城范围内的建筑施工，应当符合下列扬尘污染防治要求： （一）施工工地四周应当设置不低于二米的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭； （二）施工工地应当硬化并保持清洁，出口处必须设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净； （三）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应当在四十八小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土； （四）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止凌空抛撒； （五）不得在施工现场搅拌混凝土； （六）闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施； （七）工程项目竣工后，应当平整施工工地，并清除积土、堆物，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。 第二十六条 主城、新市区和新城范围内的建筑物、构筑物拆除工程，除应当符合第二十四条第（三）项规定外，还应当符合下列规定： （一）工地周边应当设置二米以上硬质密闭围挡，人口密集区及临街一面应当设置密目网，实行封闭拆除； （二）风速达到五级以上时，应当停止爆破或者拆除建筑物、构筑物； （三）人工拆除或者爆破拆除建筑物、构筑物，应当对被拆除的建筑物、构筑物进行洒水或者喷淋，但可能导致建筑物、构筑物结构疏松产生安全隐患的除外。 第二十七条 主城、新市区和新城范围内运输易产生扬尘污染物料的单位和个人，应当采用密闭化车辆运输。 运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用，运输途中的物料不得泄漏、散落或者飞扬。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 （3）装修废气 装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属于无组织排放，由于本项目只进行内部的装修施工，过程中仅需对部分内墙进行涂料粉刷施工及对部分外露的铁件进行油漆粉刷，本项目装修过程使用的涂料均为水性环保涂料，使用过程不涉及有机溶剂。本项目装修废气主要来自于办公设备、文件柜等家具用品表面散发的有机废气。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，本项目装修阶段产生的有机废气较少，对周边环境影响较小。 2、废水 （1）施工废水 施工过程中的生产废水主要来自基坑排水、备料生产废水、施工机械冲洗废水，废水排放量约10m3/d。主要污染物为SS，其值为1000~2000mg/L。 施工期间产生的施工废水，主要污染物为SS。这些废水中含有泥沙和固体废料，为了防止施工废水进入周围地表水，污染水质，减少施工废水中的悬浮物浓度，本项目对施工废水采取自然沉降法进行处理且循环利用，在施工工地设置简易废水沉淀池，施工废水全部经沉淀池处理后循环利用不外排，以防止淤塞排水管道，减轻地表水污染负荷，防止废水中的泥沙被带入水体环境中，以达到节约用水和环保的目的。 （2）生活污水 施工人员居住在周围的项目施工高峰期施工人员可达50人左右。施工人员所产生的生活污水的排放依托周边公厕原有污水管网接管六合区污水处理厂进行处理，处理达标后排入长江。 3、噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声及车辆运输噪声。施工期的机械有起重机、挖土机、推土机、运输机等，这些机械噪声一般在75~105dB(A)之间，装修期按使用功能对房屋的室内外进行装修和设备安装过程中因使用钻机、电锤、切割机等而产生噪声。由于设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，很难计算其确切的施工场界噪声。主要噪声源及声压级见表7-1。 表7-1 施工期噪声声源强度 设备; 声源强度（dB）. 建筑机械; 推土机; 78-96. 气锤; 80-98. 搅拌机; 75-88. 卷扬机; 90-95. 压缩机; 75-88. 打桩机; 95-105. 挖土机; 78-96. 运输车辆; 重型汽车; 84-89. 轻型汽车; 79-85. 拖拉机（农用车）; 79-88. 本项目周围环境简单，但仍需要注重施工期间的噪声防治，防止对周围境产生大的影响。 根据国家环保局《关于贯彻实施中华人民共和国环境噪声污染防治法的通知》（环控[1997]066 号的规定），建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记，除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业的外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；“因特殊要求必须连续作业的， 必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明（《中华人民共和国环境污染噪声防治法》第三十条），并且必须公告附近居民。” 针对本项目，施工期噪声污染防治措施具体有： ①理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-7:00）施工，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ②距离衰减是控制噪声的最方便、简单的方式，对本项目的施工进行合理布局。 ③选择低噪声的机械设备；对高噪声源施工设备采用一定的围护结构对其进行隔声处理，并严格控制高噪声施工机械的作业时间；对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点禁止车辆鸣笛。 ④在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 ⑤降低人为噪声：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑥对长期工作在强噪声工作岗位的施工人员，上岗时须配戴耳塞等防护工具，并实行定时轮换制度。 ⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑧加强施工期高噪声机具的管理，同时加强与周围群众的沟通，取得群众对本项目的支持。 4、固体废弃物 （1）弃土 本项目产生的弃土由市政统一运输及处理。 （2）建筑垃圾 在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的边角料等，参照《环境统计手册》，单位面积施工固体废物的产生系数为144kg/m2，本项目总建筑面积为20239.63m2，则建筑垃圾产生量为2914.51t。 对施工期产生的废弃建筑材料和废包装材料加强收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分类回收，而后将废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定地点，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。运输时应选择对城市环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输，严禁废渣进入周边河体。 （3）生活垃圾 施工期高峰期施工人员约50人，工地生活垃圾按0.1kg/d 人计，产生量为5kg/d。 施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一收集处理，不可就地填埋，以避免对居住区环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。 5、水土流失 在施工期间，避免施工场地外部的径流流经工地，场内场外分开排放，禁止施工废水随意排放。在进行基础开挖时，由于土石方堆放量较大，堆置临时弃土，土壤裸露，结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。因此，要求在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。本环评要求： ①输车辆不得超载，并对运输车辆进行篷布覆盖，严禁沿途遗洒，造成环境污染。 ②应严格控制回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，以及在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用。 ③土石方的运输时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。 ④强化水土保持方案和弃渣的临时堆放要求，严禁将土石方随意倾倒，污染京杭运河。 在施工期，认真按施工要求进行文明施工，对施工扬尘、废水、噪声和建渣、弃土按环评提出的上述环保措施进行有效治理和处置，及时对裸露土地进行表面植被培养，栽种花草、树木进行绿化和生态恢复，能有效控制施工期造成的环境影响。 施工期结束后，环境影响随即消失。 二、运营期环境影响分析： 1、运营期大气影响分析 项目产生的废气主要为贴合工序产生少量有机废气VOCs。项目年使用单组分丙烯酸胶黏剂12t(固体物质含量85%，丙烯酸溶剂成分约15%），按照不合理考虑，丙烯酸溶剂挥发率100%，则本项目有机废气VOCs的产生量为1.8t/a，项目在全封闭生产车间进行，因此，废气集气罩收集效率为90%，分体旋翼式蓄热氧化设备处理效率约为95%。处理后的废气通过一个15米高排气筒（FQ-01）高空排放，风机风量为10000m3/h。年工作时间共为2400h。 分体旋翼式蓄热氧化设备： 工作概要： 图7-1 分体旋翼式蓄热氧化设备废气处理原理 RTO：是通过燃烧的方法对范围广泛的有机物燃烧，并满足温度、停留时间和混合这三个条件，是处理效率 99％以上的系统。是利用高温（800℃）氧化处理VOCs和有机恶臭气体，而且把燃烧过程中发生的余热利用热交换器能再利用的高效率的节能设备。是超越现有的再生方法，通过风向转换型旋转翼驱动供应VOCs废气，并在一个机体内连续运行预热与回收过程，以对 VOCs废气进行蓄热燃烧处理的节能型技术。 图7-2 分体旋翼式蓄热氧化设备废气处理流程 废气收集、处理效果见表7-2。 表7-2 废气收集、处理效果一览表 处理设施名称; 处理的污染物; 收集效率; 处理效率; 风机风量; 排放高度. 集气罩收集+分体旋翼式蓄热氧化设备; VOCs; 90%; 95%; 10000m3/h; 15. 图7-3 废气收集、处理效果图 综上所述，经预测分析本项目，贴合废气经“集气罩收集+分体旋翼式蓄热氧化设备”工艺处理后可达标排放，因此该废气处理装置合理可行。 2、大气环境影响预测评价 ①评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准见表7-3。 表7-3评价因子和评价标准表 评价因子; 评价时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. TVOC; 8小时值; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准. ②废气排放源强及参数 大气污染物点源、面源参数调查清单详见表7-4、表7-5： 表7-4 大气污染源点源参数调查清单 序号; 污染物名称; 工段; 排气筒底部中心坐标; 排气筒海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 废气流速; 废气温度; 年排 放时 长; 工况; 排放 速率. 经度; 纬度. 1; VOCs; 贴合; 118.794797; 32.300148; 20m; 15m; 0.55m; 15.12m/s; 80℃; 2400h; 连续; 0.03375kg/h. 表7-5 大气污染源面源参数调查清单 序号; 污染物名称; 位置; 面源中心坐标; 面源海拔高度; 面源高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北夹角; 年排 放时 长; 工况; 排放 速率. X; Y. 1; VOCs; 生产车间; 118.794894; 32.299976; 20m; 6; 67; 23.6; 0°; 2400h; 连续; 0.075kg/h. 备注：面源高度以最矮楼层计，污染影响最大化考虑 ③评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定，采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离 D10%进行计算。其中 Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第 i 个污染 表7-6大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-7 AERSCREEN估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项; /. 最高环境温度/℃; 43. 最低环境温度/℃; -14. 土地利用类; 城市. 区域湿度条; 1. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏; 否. 海岸线距; /. 海岸线方向/℃; /. ④估算结果 表7-8 估算模式计算结果 类别; 污染源; 污染物; 最大落地浓度Cmax(μg/m3); 最大落地浓度占标率 Pmax(%); 下风向最大浓度出现距离(m). 有组织废气; 有机废气; VOCs; 0.0006319; 0.04; 322. 无组织废气; 生产车间; VOCs; 0.05427; 3.02; 150. 由上表可知，项目大气污染物最大浓度占标率<10%，确定本项目环境空气影响评价等级为二级，可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑤大气防护距离 由于本项目无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。计算结果如下： 表7-9 本项目大气环境防护距离计算表 污染源; 污染指标; 面源有效高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; Cm （mg/Nm3）; 污染物排放速率 Qc（kg/h）; L（m）; 大气环境防护距离（m）. 车间; VOCs; 6; 67; 23.6; 1.8; 0.075; 无超标点; 0. 依据上述计算结果可知，由于污染物排放速率较低，厂界外无超标点，因此本项目的不需要设置大气环境防护距离。 ⑥非正常排放 项目非正常排放情况下，按照最恶劣的情况下考虑，即VOCS收集装置（集气罩收集+分体旋翼式蓄热氧化设备）全部失效，全部转变为无组织排放，则有机废气VOCs排放速率为0.75kg/h，经预算最大落地浓度为0.5427mg/m3，下风向最大浓度出现距离150米，最大占标率为30.15%。 本项目的大气环境影响评价自查表见下表。 表7-10建设项目大气环境自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（ ） 其他污染物（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准£; 附录D£; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调差数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区£; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AREMODR; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（ VOCs ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% □; C本项目最大占标率>100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10% □; C本项目最大占标率>10% £. 二类区; C本项目最大占标率≤30% R; C本项目最大占标率>30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%£; C非正常占标率>100% □. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20% □; k>-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（ VOCs、颗粒物）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（）t/a; VOCs：（0.081）t/a. 注：“□”为勾选项，填“”；“（ ）”为内容填写项。. 2、运营期地表水影响分析 ①废水排放情况 建设项目采用“雨污分流”制，雨水经厂区现有雨水管网收集后排入市政雨水管网；运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水水量约为1200t/a，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中TP、NH3-N、TN达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中表1B等级标准。经园区污水管网接入六合区污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后进入滁河。 表7-11 本项目废水产生及排放情况一览表 废水来源; 废水量 t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物预处理后排放量; 排放方式与去向; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度mg/L; 产生量 t/a. 生活污水; 1200; COD; 350; 0.420; 化粪池; 262.5; 0.315; 接管六合区污水处理厂; 50; 0.060; 滁河. SS; 250; 0.300; 150; 0.18; 10; 0.012. 氨氮; 25; 0.030; 25; 0.030; 5; 0.006. 总氮; 40; 0.048; 40; 0.048; 15; 0.018. 总磷; 5; 0.0048; 4; 0.0048; 0.5; 0.001. ②评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2节评价等级确定的方法，结合项目工程分析，选择正常排放的主要污染物及排放参数，然后按照评价工作分级判据进行分级。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 城市污水处理厂; 间歇排放; /; 生活污水处理系统; 化粪池; /; 是; 企业总排. 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; /; 118.795119; 32.300212; 0.12; 城市污水处理厂; 间歇排放; /; 六合区污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 表7-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; /; 水量; -; 4; 1200. COD; 50; 0.0002; 0.060. SS; 10; 0.00004; 0.012. 氨氮; 5; 0.00002; 0.006. 总氮; 15; 0.00006; 0.018. 总磷; 0.5; 0.000003; 0.001. 表7-15 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判断依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d； 水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 由表7-15水污染影响型建设项目评价等级判定表可知，本项目为三级B，应满足其依托污水处理设施环境可行性分析要求。 废水接入六合区污水处理厂可行性分析 （1）六合污水处理厂简介 根据《六合区污水厂提标改造工程项目环境影响评价报告》预测分析结果：提标后六合区污水处理厂出水由原先执行的一级A指标提高至一级A指标；污水处理厂总体处理水量及尾水排放量均无变化，通过深度处理后，进一步降低COD、SS、氨氮等主要污染物的浓度，改善了尾水水质，总体上有利于改善滁河水质，减轻对滁河的影响；地表水影响预测引用原六合区污水处理厂环评报告及六合区污水处理厂提标改造工程项目排污口论证报告相关结论，结论表明：项目尾水通过排污口排入滁河后对水功能区水质、水生态环境及第三方用水户均无不良影响。 六合污水处理厂采用采用CAST周期循环活性污泥处理工艺，CAST工艺是近年来在传统SBR工艺上发起来的一种新型工艺，它是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机理，将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。这种工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件（具有基质浓度梯度和较高的絮体负荷）和完全活性污泥法的优点（较强的耐冲击负荷能力），无论对城市污水还是工业废水都是一种有效的方法，有效地防止污泥膨胀。另外如果选择器的厌氧的方式运行，则具有生物除磷作用。 有资料介绍：由于CAST工艺引入了厌氧选择器，使该系统具有很强的除磷脱氮能力。实际这种说法不完全正确。因为就脱氮而言，CAST系统与传统的SBR没有太多的不同，静止沉淀时的反硝化作用和同时硝化反硝化作用在脱氮过程中起主要的作用。而除磷方面，仅20-30%的回流比，则无法保证选择区内的污泥浓度，举例而言，若反应池内的污泥浓度为6g/L（一般没这么高），回流比为20%时，选择的污泥浓度仅为1g/L。这样低的污泥浓度是很难保证良好的除磷效果的。况且回流是在进水同时进行，这时处在曝气阶段，回流的混合液含有大量的溶解氧和硝态氧，也不利除磷。第三，生物除磷是通过排除富集磷的污泥来实现的，而系统长泥龄低负荷的运行，产泥率很低，同样无法保证良好的除磷效果。实际上，很多实际工程设计中，CAST工艺往往都辅以化学除磷，以保证处理达标。所以，许多资料所介绍的CAST工艺良好的除磷脱氮能力有必要进行进一步的探讨和研究。 综上所述， CAST工艺有一定的生物除磷效果，而且在进水污染物浓度很低的情况下，CAST工艺可有效的防止污泥膨胀。 六合污水处理厂处理工艺流程图如图7-4所示。 图7-4 六合污水处理工艺流程图 （2） 废水水质接管可行性分析 建设项目污水主要为生活污水，水质较为简单，经简单处理后水质达到满足六合污水处理厂接管要求，接管排入六合污水处理厂集中处理可行。 （3）废水水量接管可行性分析 六合污水处理厂总处理能力为8万t/d，本项目所在区域属污水厂的接管区域，项目建成后新增生活污水4t/d（日最大量），仅占到污水处理厂总负荷的＜0.1%，对其正常处理几乎没有冲击影响，故本项目废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。因此，从处理规模上讲，建设项目废水接管排入六合污水处理厂进行集中处理是可行的。 （4）管网、位置落实情况及时间对接情况分析 建设项目处于六合经济开发区，属于六合污水处理厂服务范围内，项目所在区域污水管网已全部铺设到位，且废水已经接入六合污水处理厂。 综上所述，建设项目废水不直接排入地表水体，废水经污水处理厂处理后，污染物排放对滁河水质影响很小，不会改变受纳水体水质，对地表水环境影响很小。 根据上述评述，本项目运营期污水接管六合区污水处理厂总体可行，本项目的地表水环境影响评价自查表见下表。 表7-16 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放☑； 其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑； pH值□；热污染 □；富营养化 □；其他□; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 £. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充检测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □；. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充检测 □；其他 □. 补充检测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：I类 □；II类 □；III类 □；IV类 □；V类 R 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标□；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区£ 不达标区£. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.060; 50. SS; 0.012; 10. 氨氮; 0.006; 5. 总氮; 0.018; 15. 总磷; 0.001; 0.5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其它工程措施 R；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 £；自动 □；无监测 R; 手动 R；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （总排）. 监测因子; （ ）; （pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 ☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. - 运营期噪声影响分析 本项目噪声主要来源于辊刀设备等设备，其噪声强一般在60~70dB(A)之间，针对不同的噪声特点，工程中采取了相应的防治措施，可有效降低噪声源强，尽可能减轻噪声对周围环境的影响。 以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的要求，本次项目评价方式为三级评价。本次评价采取导则推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 (3)噪声预测结果及评价 根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表7-17。 表7-17 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点位; 预测值（贡献值）; 标准值. 昼间; 昼间. N1; 北厂界; 53.4; 65. N2; 东厂界; 53.1. N3; 南厂界; 53.2. N4; 西厂界; 54.1. 由表7-8预测结果可知，本工程投产后，项目厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目夜间不生产，不会对周围环境产生影响。 本工程对主要设备噪声源根据噪声机理和频谱特性采取必要防治措施，在工艺设备配置上考虑距离衰减，设计中尽可能选用低噪声设备。以上车间噪声源经治理并经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边环境影响较小。 4、运营期固废影响分析 本项目运营期固废主要来源于生产过程中产生的边角料、废包装材料、生活垃圾、废润滑油。根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）的规定，对项目固废的利用处置方案进行汇总，建设项目固体废物利用处理方式评价见表7-18。 表7-18 固体废物产生情况及处理措施一览表 名称; 产生量（t/a）; 固废代码; 形态; 处理方案及接待单位. 边角料; 17t/a; 99; 固体; 收集后外售. 废包装材料; 1t/a; 99; 固体. 生活垃圾; 15t/a; 99; 固体; 环卫清运. 废润滑油; 1t/a; HW08 900-217-08; 固体; 收集后暂存危险废弃物仓库，后期委托有资质单位处理. 废旧陶瓷催化剂; 1t/10a; HW49 900-041-49; 固体. 表7-19 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废 仓库; 废润滑油; 危险固废; HW08 900-217-08; 厂区东部; 20m2; 密封桶装; 10t/a; 6个月. 2; 废旧陶瓷催化剂; HW49 900-041-49; 密封袋装; 1t/10a. （1）一般固废对环境的影响分析 建设项目产生的边角料、废包装材料暂存于一般固废仓库，由物资回收单位进行回收，生活垃圾收集后由环卫部门每日清运，建设单位新建一个20m2的一般工业固废仓库，位于厂区内，最大存储量约为20t，约6个月周转一次，建设项目一般固废产生量为18t/a，因此一般固废仓库可以满足一般固废贮存的需求，建设项目一般工业固废的暂存场需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物类别相一致； ②贮存、处置场采取防止尘污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠； ④应设计渗滤液收集排水设施； ⑤为防止一般工业固废和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施； ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 （2）危险固废对环境的影响分析 A、选址可行性分析 建设项目危险固废仓库建筑面积为20m2，位于厂区内，区域内地址结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内，不属于溶洞区，不易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响，危险固废仓库不设地下设施，底部高于地下水最高水位，危险固废仓库地面防渗渗漏，采用水泥基+环氧树脂地坪，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求具体如下： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤危废库应有明显的标志，并有防雨、防渗、防腐等设施。 B、储存能力性分析 项目危废废物产生量为2t/a，液体危废采取20k桶装暂存，固体危废采取密封袋装暂存。考虑到项目危险固废暂存周期为半年，因此产区建设1座20m2危险固废仓库可以满足全厂危险固废的贮存要求。 C、影响分析 建设项目危险固废仓库存贮的危废，液体危废采取20kg桶装暂存、固体危废采取塑料袋密封包装。挥发新有机物产生量较小，类比同类项目，对周围大气环境影响较小。 D、危险固废处理分析 项目产生的危废均产生后将与周边相关资质企业签订危废处置合同，能够妥善处置。 E、运输过程的环境影响分析 建设项目严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012），液体危废采取20k桶装暂存、固体危废采取塑料袋密封包装。防渗性能良好，厂区危废暂存由专业人员操作，单独收集储运，厂外运输委托危废固废处置单位进行运输，厂外运输路线尽量避免经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自燃保护区等敏感目标。 F、委托利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物为废润滑油（危废代码为900-217-08）、废旧陶瓷催化剂（危废代码 900-041-49）要求委托有资质单位处置。根据周边危险废物处置单位调查，南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司、南京福昌环保有限公司有“HW08”“HW49”类危险废物的处理资质，建议本项目运营期产生的废润滑油、废旧陶瓷催化剂委托上述有资质单位处置，本项目固废经合理处置后，不会造成二次污染，对周围环境基本无影响。 综上所述，项目严格的执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，危险废物和一般废物收集后分类、分区暂存，杜绝混合存放。建设项目产生的固废均得到了妥善处置和利用，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。 5、运营期土壤影响分析 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）、建设项目占地13638.86m2，属于小型。 对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表3，本项目属于不敏感类型。 表7-20 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“—”表示可以不开展土壤环境影评价工作。. 由表7-20污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不进行进一步预测与评价。本项目的土壤环境影响评价自查表见下表。 表7-21 建设项目土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型R；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地R；农用地□；未利用地□. 占地规模; （1.36388）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ km）. 影响途径; 大气沉降R；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他□. 全部污染因子. 特征因子. 所属土壤环境影响评价项目类型; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类£. 敏感程度; 敏感□；较敏感£；不敏感R. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级R. 现状调查内容; 资料收集; a）□；b）□；c）□；d）□. 理化特性. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数. 柱状样点数. 现状监测因子. 现状评价; 评价因子. 评价标准; GB 15618□；GB26600□；表D.1□；表D.2□；其他（ ）. 现状评价结论. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a）£；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□；c）□；. 防治措施; 防治措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制£；过程防控£；其他（ ）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论; 本项目可不进行进一步预测与评价. 注1：“£”为勾选项，在✔；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注1：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 地下水环境影响评价类别分别属于“N轻工：116、塑料制品制造中”中其他，属于“Ⅳ类”以及对照建设项目环境影响评价分类管理目录，因此，本项目可不开展地下水环境影响评价。 7、环境风险 （1）评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故或事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全于环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，建设项目事故率、损失和环境影响可达到可接受水平。 （2）风险潜势初判 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术 导则》（HJ 169-2018）附录B表B.1突发环境事故风险物质及临界量表、表B.2其他危险物质临界量推荐值，结合对该项目危险化学品的毒理性质分析，对项目所涉及的化学品进行物质危险性判定： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值； 式中：q1，q2，……qn──每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn──每种危险物质的临界量，t 当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 则本项目Q值确定如下。 表7-22 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 油类物质（润滑油）; 1; 2500; 0.0004. 项目Q值; 0.0004. 经计算，本项目使用的危险化学品Q＜1。 ②环境风险评价工作等级确定 环境风险评价工作级别判定标准见表7-23。 表7-23 环境风险评价工作级别判定标准 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，对本项目评价内容进行简单分析。 （3）风险事故情形分析 风险事故情形分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》(H1692018)中的定义，最大可信事故是指：是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。本项目废润滑油等均为不易燃物质，发生火灾的可能性较小。若润滑油包装桶发生泄露，会对地下水造成影响。 因此，结合本项目特点，最大可信事故确定为润滑油储存过程中包装桶发生泄露，造成的泄露事故，对地下水造成影响。本项目润滑油为无毒物质，若及时发现，立即采取措施，消除其影响。目前国内该类型企业绝大多数均能安全运行，在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝这类事故的发生。因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。 （4）风险管理 针对本次项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置，电气设备及仪表按防爆等级的不同选用不同的设备。 ②定期检查、维护原料仓库危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。 ③危险品储存区设置明显的禁火标志。 ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施： 建立健全防火安全规章制度并严格执行。根据一些地区的经验，防火安全制度主要有以下几种： ①安全员责任制度：主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。 ②防火防爆制度：是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。 ③用火审批制度：在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限。 ④安全检查制度：各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑤其他安全制度：如外来人员和车辆入库制度，临时电线装接制度，夜间值班巡逻制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。 设立报警系统，设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 储存注意事项 ： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （5）风险事故处理措施 ①泄露应急处理 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。 ②消防措施 发生燃烧时尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。 ③急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 ④环境风险事故应急预案 作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。应急预案主要内容见表。 （6）风险评价结论 通过分析，项目营运期对环境产生的风险主要表现在危废泄露等危险。因此项目在建设阶段就应充分考虑风险发生的可能性，制定应急预案，将可能产生的风险和影响降低到最低。 根据相关法律法规要求，建设单位应对环保设施落实安全评价和安全三同时的要求。项目废气处理装置区的需满足安监部门及消防部门的安全要求，通过加强管理，完成废气处理设置安全专篇的评估。 综上所述，在采取本报告中提出的风险防范措施后，本项目的风险处于可接受的范围内。 8、清洁生产分析 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 本项目为塑料薄膜项目，生产工艺较为成熟，且产生的污染物较少，产生的污染得到了有效控制，生产过程中尽量使用清洁能源，如电能，符合清洁生产的要求；项目产生的污染物经处理后能够达标排放。 清洁生产是企业提高管理水平和控制污染环境的有效手段，不仅可以减少原材料的浪费，降低废弃物的产生，而且在降低生产成本和提高产品质量的同时，也可减少污染物的排放对环境的危害程度。企业应建立清洁生产组织，落实专人负责企业日常的清洁生产，具体职责如下。 (1)制定企业的清洁生产方案，对企业职工进行清洁生产知识教育和培训； (2)定期对生产过程进行清洁生产审核，编制清洁生产审核报告； (3)不断吸取同类行业国内外先进清洁生产操作经验，提高清洁生产水平； (4)制定持续清洁生产计划，建立清洁生产激励制度，使员工在积极参与清洁生产过程中，以激励清洁生产工作持续、有效地发展。 综上所述，项目的建设符合清洁生产的要求。 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目营运期间，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。环境管理工作具体内容如下： ①建设单位应加强对垃圾暂存点的管理，与环卫部门订立合同，及时清运； ②处理各种涉及环境保护的有关事项，记录并保存有关环境保护的各种原始资料。 - 监测计划 表7-24 项目日常监测计划建议 监测时间; 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 营运期; 废水; 总排; pH、COD、SS; 1-2次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标. 总排; 氨氮、总氮、总磷; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中表1B等级标准. 废气; 贴合废气FQ-01; VOCs; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1标准. 车间外; VOCs; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表2标准. 噪声; 厂界外1米; Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类. （3）排放口信息化、规范化 根据国家环保保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位及限期治理的排污单位必须在建设项目污染治理设施同时建设规范化排口，因此建设项目产生的各类污染物排口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ①固体废物在厂内暂存期间要设置专门的存储设施或堆放场所、运输通道。存放场地需要采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设施环保标志牌； ②主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌； ③废水、废气排口附近应设置标志牌，标志牌上需包括污染物排放口名称、位置、编号以及排放污染物名称等，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口规范化的管理。 10、环保投资 本项目总投资12000万元，其中环保投资70万元，占总投资额的0.58%，拟建项目环保投资估算见表7-25。 表7-25 建项目环保投资估算见表 序号; 环保项目; 投资费用（万元）. 1; 废气处理设施; 集气罩收集+分体旋翼式蓄热氧化设备; 60. 2; 噪声处理设施; 隔声减振; 5. 3; 污水处理; 化粪池; 3. 4; 固废处置; 危险废弃物仓库; 2. 合计; 70. 11、“三同时”验收一览表 表7-26 建项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 治理效果; 完成时间. 废水; 生活污水; pH、COD、SS; 化粪池预处理后接管六合区污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 氨氮、总磷、总氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中表1B等级标准. 废气; 贴合废气FQ-01; VOCs; 集气罩收集+分体旋翼式蓄热氧化设备; 达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1标准. 车间外; VOCs; /; 达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表2标准. 噪声; 生产 设备; —; 车间合理布局，选用低噪声型号设备，加强设备的保养与检修，绿化吸声，配件加工过程中高噪声设备设减震机座; 达《工业企业场界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准. 固废; 生活; 生活垃圾; 环卫部门收集处理; 分类处理不外排. 生产; 一般固废; 外售、环卫部门收集处理. 危险废弃物; 收集至危险废弃物仓库，后期委托有资质单位处理.

# 表8 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、TP、总氮 | 依托化粪池预处理后，经园区污水管网接入六合区污水处理厂 | 处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后排入滁河 |
| 气 污 染 物 | 贴合废气FQ-01 | VOCs | 集气罩收集+分体旋翼式蓄热氧化设备 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1标准 |
|  | 车间外 | VOCs | 车间外 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表2标准 |
| 电离电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 不外排 |
|  | 原料分切、裁切 | 边角料 | 收集后统一外售 |  |
|  | 包装入库 | 废包装 |  |  |
|  | 设备维修 | 废润滑油 | 暂存于危险废弃物仓库，后期委托有资质单位进行处置 |  |
|  | 废气处理装置 | 废旧陶瓷催化剂 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于辊刀设备等设备 | 噪声 | 厂区合理布局，厂房隔声，优先选用低噪声设备，各类生产设施均置于室内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

# 表9 结论与建议

一、结 论 南京研舜电子科技有限公司经南京市六合区发展和改革委员会备案（备案证号：六发改备〔2020〕413号），拟投资1200万元进行“新能源汽车电池软包模组缓冲垫生产项目”建设，新建占地20.5亩厂房及附属设施，厂房位于南京市六合区六合开发区东至龙兴南路、北至龙中西路。建筑面积20239.63m2，预计投产后形成年产新能源汽车电池软包膜组缓冲垫16万平方米的建设规模。 1、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，因此本项目属于国家允许类建设项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）（修订），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类，属于一般允许类建设项目。因此，本项目符合相关产业政策。 2、规划相容性及选址合理性 本项目位于南京市六合区六合开发区东至龙兴南路、北至龙中西路，用地性质为工业用地。对照《南京六合经济开发区（龙池片区）》生态环境准入清单，本项目属于一般允许类建设项目，且项目周边无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、饮用水源地等环境敏感保护目标。因此建设项目符合国家与地方相关产业政策，选址符合总体规划的要求，与当地规划相容。项目选址合理。 3、环境影响分析 （1）大气环境影响： ①有组织废气： 项目产生的废气主要为贴合工序产生少量有机废气VOCs。项目年使用单组分丙烯酸胶黏剂12t(固体物质含量85%，丙烯酸溶剂成分约15%），按照不合理考虑，丙烯酸溶剂挥发率100%，则本项目有机废气VOCs的产生量为1.8t/a，项目在全封闭生产车间进行，因此，废气集气罩收集效率为90%，分体旋翼式蓄热氧化设备处理效率约为95%。处理后的废气通过一个15米高排气筒（FQ-01）高空排放，风机风量为10000m3/h。经预测印刷有组织废气VOCs符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准，最大落地浓度占标率小于1%，对周边大气环境影响较小。 ②无组织废气： 未被补集的贴合废气VOCs呈无组织形式排放，经预测无组织废气VOCs符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准，最大落地浓度占标率小于10%，对周边大气环境影响较小。 （2）水环境影响： 本项目营运过程中排放的废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理接入市政管网，废水经园区污水管网接入六合区污水处理厂集中处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1 中一级A标准后排入滁河。 因此，本项目废水不直接进入地表水体，对水环境影响较小。 （3）声环境影响： 本项目噪声主要来源于辊刀设备等设备。噪声源经合理布局车间、车间厂房隔声、高噪声设备采取隔声减振措施后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准排放。 （4）固废： 各类固废分类收集，分类处置，零排放。 5、清洁生产 清洁生产是促进企业提高资源利用率、解决和减轻环境污染的有效途径，是实现经济与环境协调发展的一项重要措施。本项目为数量薄膜制造项目，生产工艺较为成熟，且产生的污染物较少，产生的污染得到了有效控制；生产过程中尽量使用清洁能源，如电能，符合清洁生产的要求。 6、总量控制 根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）文件的要求，结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 水污染物：接管考核量：化学需氧量0.315t/a、氨氮 0.030/a； 进入环境量：化学需氧量0.060t/a、氨氮 0.006t/a。 废气污染物：进入环境量：VOCs 0.081t/a。 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，不外排。 结论：本项目的建设符合相关产业政策，符合六合区环保规划和用地规划，选址基本可行，项目建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项环保设施合理，各类污染物可达标排放；本项目符合清洁生产要求，项目建成投产后不会改变项目建设地现有功能区类别。本项目针对大气、废水、土壤、噪声、地下水、固废进行环境影响分析，项目建成投产后不会对项目建设地所在区域环境造成太大影响。因此本报告认为，建设单位在落实本报告中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，从环保角度看，本项目在拟建地的建设是可行的。 二、建议与要求 1、建议： （1）项目建成投产后管理应加强，制度应规范，环保网络机制应健全，争创环保模范企业。 （2）进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。 （3）加强原辅料堆放管理，防止原辅料乱堆、乱放，影响厂容厂貌。 （4）加强厂房密封。 （5）根据相关法律法规要求，建设单位应对环保设施落实安全评价和安全三同时的要求。项目废气处理装置区的需满足安监部门及消防部门的安全要求，通过加强管理，完成废气处理设置安全专篇的评估。 2、环境管理要求： （1）建立环保管理体制，管理人员及其员工应树立保护环境的思想，杜绝污染事故的发生。

# 表10 审批意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 # 注 释 - 本报告表附以下附件： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目厂区平面布置图 附图3 建设项目周边概况图 附图4 生态红线图 附图5 工业规划图 附图6 周边水系图 附件一 委托书 附件二 建设单位声明 附件三 建设单位环境保护措施承诺 附件四 关于同意对环评文件全本进行公开的声明 附件五 营业执照 附件六 法人身份证 附件七 房屋租赁合同 附件八 立项批文 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。