- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产200万平方米OLED及IPS偏光片项目

建设单位（盖章）：南京汉旗新材料股份有限公司

编制日期：            2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产200万平方米OLED及IPS偏光片项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-320116-07-02-575241 |  |  |
| 建设单位联系人 | 路幸 | 联系方式 | 18851019665 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 南京 市 六合 县（区）经济开发区乡（街道）时代大道52号七里标房的4号标准厂房（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 79 分 95.215 秒， 32 度 32 分 45.564 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3974 显示器件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业-080电子器件制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南京市六合区工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 六工信备[2021]39号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 0.64 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9947 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划环境影响报告书》 审查文件：《关于南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划环境影响报告书的审查意见》 规划环评审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件文号：苏环审[2018]45号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划（2018-2030）》相符性分析 六合经济开发区总体定位为南京江北新区产业城，一个一体化发展的现代化产业新城，将重点优化提升高端装备制造和节能环保2大主导产业。未来的六合经济开发区将规划形成“两心、两轴、三廊、六组团”的空间布局结构，“两心”为龙池地区中心和龙池湖绿心。“两轴”为六合大道城市发展轴和龙华路城市发展轴。“三廊”为滁河绿廊、中部生态隔离廊道、南部生态隔离廊道。“六组团”包括1个综合服务组团、3个生活组团和2个综合产业组团。 根据南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划，其产业发展定位为：严禁三类污染工业进入，允许发展二类低污染工业，鼓励发展科技先导型、高附加、低能耗、无污染高新技术产业，工业类以一类工业为主，如电子、通讯、服装、轻纺、新材料等企业，尤其重点引进电子、通讯、新材料等高科技工业”（不包含化工、电镀、印染、染整类工业），并重点优化提升高端装备制造和节能环保2大主导产业，强化发展1大产业用纺织品特色产业，培育壮大现代服务业：“现代物流、检验检测、研发设计、职业教育和行业综合服务”5大生产性服务业，构建“2大主导+1大特色+5大支撑”的制造+服务型现代产业体系。 本项目位于南京市六合区时代大道52号七里标房的4号标准厂房，用地性质为工业用地，用地性质符合园区用地规划。本项目为电子显示器件制造，属于南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划中重点引进工业类型，符合园区产业发展定位。 2、与《关于南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划环境影响报告书的审查意见》相符性分析 表1-1 规划环评审查意见落实情况及相符性分析 序号; 环评审查意见; 落实情况及相符性分析; 符合情况. 1; 加强规划引导和空间管控，坚持绿色发展、 协调发展理念，严格入区项目的环境准入管 理。落实《报告书》提出的生态环境准入清 单，引进项目的清洁生产水平应达到国际先 进水平。入驻企业卫生防护距离内不应设置 敏感目标，空间防护距离内不得有环境敏感 目标，建议适当建设绿化隔离带。商住区与 工业用地之间设置足够的空间防护距离，减 少开友区工业对区内居民的影响；工业用地 四周设置不小于15米的绿化隔离带；在开发区北侧的龙华西路和开发区中部浦六路该两路沿线两侧临近居民区企业新增生产线不得使用含恶臭物质的原料。现有2家化工仓储企业不符合定位，需淘汰搬迁。; 本项目符合园区 环境准入管理要 求；本项目无需 设置大气防护距 离，本项目与周 边规划的居住用 地等均预留了足 够的距离。; 符合. 2; 以持续改善和提升区域环境质量为目标，组 织开展环境综合整治，强化污染防治措施。 进一步引导企业升级废气处理装置，减少有 机废气排放。对区内企业废气处理设施进行 升级改造，通过减少溶剂型油漆使用、推广 水性漆、升级喷漆废气处理设施等方式减少 有机废气排放量。按照《危险废物贮存污染 控制标准》(GB18597-2001)要求，规范企业 危废贮存场所。规范企业排污口在线监测设 施的安装和运行管理。; 本项目不使用漆料，无有机废气产生；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)要求，设置危废库。; 符合. 3; 调查、每年开展的环境质量监测数据等资料 可供建设项目环评共享，相应评价内容可结 合更新情况予以简化。; 本项目监测数据 部分引用了《南 京六合经济开发 区环境影响评价 区域评估报告》 中的监测数据。; 符合. 3、与《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划环境影响报告书》环境准入清单相符性分析 规划区发展生态环境准入清单见表1-2。 表1-2 开发区生态环境准入清单 类别; 要求; 本项目情况; 相符性. 优先引入; 高端装备制造业：①汽车及零部件：整车及发动机、关键零部件系统设计开发、生产、轻量化材料应用、自主产权（品牌）的汽车、发动机制造、汽车重要部件的成套设备生产等；新能源汽车及零部件：动力锂电池、充电设备、车联网、汽车内饰及关键零部件、新能源汽车整车等；②高档数控机床：机床附件、智能数控系统、数控机床整机、工业机器人及零部件、伺服电机、驱动器等零部件、3D打印、机器人本体；③重大成套专用设备：电子和电工机械、化工机械、工程机械、矿山机械及各类机械新产品、科技的研究、开发和设计等；; 本项目为OLED和IPS偏光片制造项目，属于显示器件制造，不属于南京六合经济开发区（龙池片区）禁止引入行业; 相符. 节能环保产业：①高效节能通用设备：压缩机及冷凝器等制冷配件、物流冷库与中小型制冷设备、节能环保应用；②高效节能电气机械器材制：节能型发电机及零部件、输变电金具等电气器材；③先进环保设备：城市用泵、污水处理设备、环境监测设备。. 高性能产业用纺织品，汽车用纺织品、高端医用防护纺织品等。. 现代服务业：①现代物流：专项物流、物流增值服务；②检验检测：检验检测服务；③研发设计：服装设计、应用型研发设计；④职业教育：职业教育；⑤行业综合服务：新能源锂电池整体解决方案、汽车后市场服务、污水处理综合解决方案、行业数据信息服务。. 禁止引入; 高端装备制造业汽车零部件：低固体分、溶剂型等挥发性有机物含量高的涂料；含传统含铬钝化等污染较大的前处理工艺的企业；使用限制类制冷剂生产的企业。; 本项目为OLED和IPS偏光片制造项目，不使用漆料，无有机废气产生，不属于园区禁止引入的企业。; 相符. 新材料：含化学反应的合成材料生产；含湿法刻蚀等污染较重工艺的光电材料生产企业。. 电子信息：硅原料、多晶硅电池片、单晶硅电池片生产企业；印刷线路板生产企业；废气产生量大的芯片制造、电路板生产企业；线路板拆解企业。. ①环境保护综合名录所列高污染、高环境风险产品生产企业；②其它各类不符合园区定位或国家明令禁止或淘汰的企业；③纯电镀等污染严重企业，制革、化工、酿造等项目或者其他污染严重的项目；④废水含高浓度难降解有机物，或工艺废气中含三致、恶臭、有毒有害物质无法达标排放的，水质经预处理难以满足六合区污水处理厂接管要求的项目；⑤产生或排放放射性物质的企业，工艺废气中含难处理的、排放致癌、致畸、致突变物质的项目；排放汞、铬、隔、铅、砷五类重金属废水或废气的企业。. 空间 管制 要求 控制/ 禁止 引入 的项 目; 六合大道沿路街旁绿地：两侧各控制45米绿带；宁连高速防护绿带：西侧控制20-120米防护绿带；浦六路防护绿带：西侧控制20-30米防护绿带，东侧控制85米防护绿带；陆菅路西侧水系防护绿带：西侧控制60米防护绿带，东侧控制44米防护绿带。; 本项目位于工业用地，项目周边距离最近的居民区为北侧100米处的云华雅园; 相符. 严格控制临近居民区工业地块企业类型。. 禁止布置排放恶臭气体的项目。. 污染 物排 放总 量控 制; 大气污染物：二氧化硫111吨/年、烟（粉）尘148吨/年、二氧化氮191吨/年、挥发性有机物20吨/年。废水污染物（最终排入外环境量）：废水量2181万立方米/年，COD 1091吨/年、氨氮110吨/年、总磷11吨/年，总氮：328t/a。; 大气污染物：食堂油烟0.0034t/a；废水污染物：综合废水9763.8t/a; 相符. 综上所述，本项目与《南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划（2018-2030）》和《关于南京六合经济开发区（龙池片区）开发建设规划环境影响报告书的审查意见》相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 ①根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目工程范围最近的江苏省陆域生态保护红线区域为江苏六合国家地质公园，位于本项目东侧10.8km处，项目不在江苏六合国家地质公园保护范围内，符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）要求。江苏六合国家地质公园范围见表1-3。 表1-3 江苏省陆域生态保护红线区域名录（部分） 所在行政区域; 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积km2. 市级; 县级. 南京市; 六合区; 江苏六合国家地质公园; 地质公园的地质遗迹保护区; 江苏六合国家地质公园总体规划中的地质遗迹保护区范围; 13.00. ②《江苏省生态空间管控区域》是为实现《江苏省生态红线区域保护规划》与《江苏省国家级生态保护红线规划》的有效衔接，确保生态空间适应当前经济社会发展规划和生态环境保护实际，在动态优化调整《江苏省生态红线区域保护规划》的基础上，开展生态空间保护区域的划定工作。围绕“功能不降低、面积不减少、性质不改变”的总体目标，最终确定了15大类811块陆域生态空间保护区域，总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中，国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。 根据《江苏省生态空间管控区域》，本项目工程范围距离最近的生态空间管控区域为城市生态公益林（江北新区），位于本项目南侧4.1km处，建设项目不在城市生态公益林（江北新区）其生态空间管控范围内，与当地生态规划相符，《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）要求。 （2）环境质量底线 ①环境空气质量 根据2021年6月05日“南京市生态环境局”官方网站公布《2020年南京市环境状况公报》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 根据南京市政府编制的《南京市2018-2020年突出环境问题清单》，现状污染物超标与工业废气污染、柴油货车和船舶污染、挥发性有机物相关。针对现状污染物超标的现状，南京市采取了整治方案。经整治后，南京市环境优良天数可达到国家和省刚性考核要求，确保南京市大气环境质量得到进一步改善。 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，区域目前正在开展集中整治，深入推进工地扬尘管控“五达标、一公示”制度和“日查周报月讲评”制度，稳步推进扬尘管控的网格化管理；执行机动车国五排放标准，在销售、注册环节查验柴油车污染控制装置，抽检汽车销售企业柴油车环保达标情况；实施机动车排气超标治理维护闭环管理制度，改善区域交通现状，通过区域整治后环境空气质量可改善。 ②地表水质量 本次地表水环境现状调查引用《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》中“地表水环境现状调查及评价”小节滁河监测断面（W1、W2）数据，监测结果显示，滁河所测断面水质能够达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 ③地下水环境质量 本次地下水环境现状调查引用《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》中监测数据，龙池片区区域地下水的各因子除高锰酸盐指数为Ⅳ类外，其余各项因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。 ④声环境质量 扩建项目建成后，新增设备产生的噪声经治理后厂界各噪声预测叠加值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对项目周边声环境影响较小。 ⑤土壤环境质量 根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》中监测数据，开发区内T1-T5点位重金属检测因子的检测数据分别分析并与《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）第二类用地进行比对，各项数值均低于第二类用地筛选值，即土壤中重金属含量均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地土壤污染风险第二类用地指标。T1-T5点位内土壤中挥发性有机物与半挥发性有机物中38项检测因子的检测数据分析，土壤半挥发性有机物含量、挥发性有机物含量检测分析数据均达标。T6-T7检测数据分别分析并与《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值进行比对，各项数值均低于筛选值，即土壤中重金属含量均符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值指标。 （3）与资源利用上线相符性分析 扩建项目运营期所利用的资源主要为水资源、电能。项目所在地水资源丰富且项目所在地供水设施可满足用水需要；扩建项目年用电量约160万kw·h，项目所在地供电设施可满足用电需要。因此，本项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《市场准入负面清单（2020年版）》、《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）、《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018 版）》（宁委办发[2018]57号），本项目不属于环境准入负面清单中项目。 本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见下表： 1-4 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 2、与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不在限制及淘汰类，为鼓励类，符合该文件的要求。. 2; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。. 3; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录 (2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》 中。. 4; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发（2015）118号）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发（2015）118号），项目产品、所用设备及工艺均不属于限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案. 6（试点），项目不在其禁止准入类和限制准入类中，符合该文件的要求; 《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）; 本项目不属于《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）禁止新建的类别，符合准入条件。. 7; 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018版）》; 本项目不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018版）》中的禁止和限制类。. 本项目位于南京六合经济开发区，属于重点管控单元，本项目与南京市六合区重点管控单元（南京六合经济开发区）生态环境准入清单的相符性分析见表1-5。 表1-5 扩建项目与南京六合经济开发区环境管控单元生态环境准入清单分析 生态环境准入清单; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。; 经分析，本项目符 合园区规划、规划 环评及审查意见的 相关要求。; 相符. 优先引入：高端装备制造业：汽车及零部件、高档数控机床、重大成套专用设备；节能环保产业：高效节能通用设备、先进环保设备；高性能产业用纺织品：汽车用纺织品、高端医用防护纺织品等；现代服务业：现代物流、检验检测、研发设计、职业教育、行业综合服务。; 本项目为OLED及IPS偏光片拉伸线建设，属电子显示器件制造，采用先进工艺和设备，不属于禁止引入行业; 相符. 禁止引入：高端装备制造业企业零部件（低固体分、溶剂型等挥发性有机物含量高的涂料，含传统含铬钝化等污染大的前处理工艺的企业，使用限制类制冷剂生产的企业）、新材料（含化学反应的合成材料生产，含湿法刻蚀工艺的光电材料生产企业）、电子信息（硅原料、多晶硅电池片、单晶硅电池片生产企业，印刷线路板生产企业，废气产生量大的芯片制造，电路板生产企业，线路板拆解企业）、其他行业（环境保护综合名录所列高污染、高环境风险产品生产企业，其他各类不符合园区定位或国家明令禁止或淘汰的企业，纯电镀等污染严重企业，制革、化工、酿造等项目或其他污染严重的项目，废水含难降解有机物，或工业废气中含三致、恶臭、有毒有害物质无法达标排放的，水质经预处理难以满足六合区污水处理厂接管要求的项目；产生废气中含难处理的、排放致癌、致畸、致突变物质的项目，排放汞、铬、镉、铅、砷五类重金属废水或废气的企业）。. 污染物排 放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。园区 污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。; 本项目废水在六合区污水处理厂总量中平衡；项目实施后将严格落实污染物总量控制制度。; 相符. 环境风险 防控; 园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 园区已建立环境应急体系，完善了事故应急救援体系，编制了突发环境事件应急预案，并定期开展演练。; 相符. 生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。; 扩建项目实施后，建设单位根据扩建项目内容完善突发环境事件应急预案。; 相符. 加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目实施后，建设单位拟落实企业污染源跟踪监测计划。; 相符. 资源利用 效率要求; 引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。; 本项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均能达到同行业先进水平。; 相符. 按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。; 本项目将严格按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。; 相符. 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目实施后，企业将强化清洁生产改造，提高资源能源利用效率。; 相符. 2、与产业政策的相符性 扩建项目为OLED及IPS偏光片拉伸线建设，行业类别及代码为C3974显示器件制造，根据《南京六合经济开发区环境影响评价区域评估报告》，项目的建设符合国家与地方产业政策。 本项目已于2021年7月30日完成了南京市六合区工业和信息化局备案，并取得备案登记代码：2107-320116-07-02-575241，详见附件，因此项目符合六合区产业政策要求。综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策。 - 3、与“两减六治三提升”专项行动方案相符性 - 根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知》（苏发[2016]47 号）文件精神，两减是指（一）减少煤炭消费总量（二）减少落后化工产能；六治是指：1、治理太湖水环境，2、治理生活垃圾，3、治理黑臭水体，4、治理畜禽养殖污染，5、治理挥发性有机污染物，6、治理环境隐患；三提升是指：1、提升生态保护水平，2、提升环境经济政策调控水平，3、提升环境执法监管水平。 - 本项目为OLED及IPS偏光片拉伸线建设，行业类别及代码为C3974显示器件制造，不属于化工项目亦不属于畜禽养殖类项目；扩建项目所使用PVA粉加水溶解后用于复合贴膜，加热温度为60℃，PVA粉在水中的粘度随温度升高而增大，且加热温度较低，并不会分解出小分子有机物，因此不会产生有机废气VOCs，符合江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》第七项“治理挥发性有机物污染”中第2条“强制重点行业清洁原料替代”的要求：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。 - 综上，本项目建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》的相关要求。 - 4、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 - 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）有关要求进行相符性分析，具体见下表1-6。 - 表1-6 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 序号; 控制指南要求; 本项目. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目为OLED及IPS偏光片拉伸线建设，复合工序所用PVA粉加水溶解后在水中的粘度随温度升高而增大，且加热温度较低，并不会分解出小分子有机物，因此不会产生有机废气VOCs. 2; 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。. - 由以上分析可知，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相关要求。 - 5、与《江苏省挥发性有机物污染防治管理方法》（省政府令第 119 号）相符性分析 - 根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理方法》（省政府令第119号）的要求，产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体 废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。本项目复合工序所用PVA粉加水溶解后在水中的粘度随温度升高而增大，且加热温度较低，并不会分解出小分子有机物，不会产生有机废气VOCs。故本项目符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理方法》（省政府令第 119 号）。 - 6、对照《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）相关要求 - 扩建项目为OLED及IPS偏光片拉伸线建设，对照《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）的符合性见表1-7。 - 表1-7 项目建设与苏政发[2018]122号文符合性分析 序号; 规定要求; 相符性分析. 1; （二十四）：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。; 扩建项目复合工序所用PVA粉加水溶解后在水中的粘度随温度升高而增大，并不会分解出小分子有机物，因此不会产生有机废气VOCs，不属于禁止建设项目，符合要求。. - 因此，本项目符合江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 南京汉旗新材料股份有限公司成立于2012年10月18日，位于南京六合经济开发区时代大道52号。南京汉旗新材料股份有限公司经营范围为：建筑新材料研发；偏光片、数码产品保护膜的生产、加工与销售；光电材料的研发与销售；化工产品（不含危险化学品）、玻璃制品、机械设备研发；玻璃防霉粉及防霉隔离技术研发；新型玻璃防护材料生产、销售、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司于2015年投资1000万元建设《年产186万平方米650mm偏光片拉伸生产线项目》，于2015年8月31日取得批复，批复文号为六环表复[2015]054号，并于2016年8月5日通过南京市六合区环境保护局建设项目阶段性竣工环境保护验收，文号为六环验收[2016]024号，于2018年6月19日通过南京市六合区环境保护局建设项目竣工环境保护验收（整体验收）；为扩大生产规模，企业于2018年7月投资1500万元建设《新上720mm偏光片生产项目》，于同年8月22日取得环评批复，批复文号为六环表复[2018]057号，并于2021年1月8日完成阶段性自主竣工验收。 因企业现有生产线的产能无法满足市场需求，南京汉旗新材料股份有限公司拟投资5000万元租赁位于南京市六合区时代大道52号七里标房的4号标准厂房，购置偏光片拉神线、TAC预处理设备、分切设备等生产设备，建设偏光片拉伸生产线，项目建设完成后可形成年产200万平方米OLED及IPS偏光片的生产能力。扩建项目已于2021年7月30日经南京市六合区工业和信息化局批准备案，项目代码为2107-320116-07-02-575241，备案证号为六工信备[2021]39号。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改扩建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39-080电子器件制造397”中的“显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的”，应当编制报告表，南京汉旗新材料股份有限公司委托我单位进行该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，按国家相关环境法律、法规及环境影响评价技术导则等编写项目环境影响报告表，报请审批部门审查、审批，为项目实施和管理提供依据。 2、项目概况 项目名称：年产200万平方米OLED及IPS偏光片项目； 建设单位：南京汉旗新材料股份有限公司； 项目性质：扩建； 建设地点：南京市六合区时代大道52号七里标房的4号标准厂房； 投资总额：项目总投资5000万元； 行业类别：【C3974显示器件制造】； 职工人数及工作制度：扩建项目新增劳动定员30人，扩建后全厂员工130人，实行三班工作制，每班工作8小时，年工作251天。 建设内容：企业拟投资5000万元整，租赁位于南京市六合区时代大道52号七里标房的4号标准厂房约9947平方米，购置偏光片拉神线、TAC预处理设备、分切设备等生产设备，建设偏光片拉伸生产线，项目建设完成后可形成年产200万平方米OLED及IPS偏光片的生产能力。 3、项目主体工程及产品方案 扩建项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力（m2/a）; 年运行时数（h/a）. 扩建前; 扩建后; 扩建前后变化量. 1; 偏光片拉伸生产线; 650mm偏光片; 186万; 186万; 0; 6024. 2; 偏光片生产线; 720mm偏光片; 170万; 170万; 0. 3; OLED及IPS偏光片拉伸线; OLED偏光片; 0; 200万; +200万. 4、项目公用及辅助工程 （1）给排水 扩建项目新增用水主要为员工生活用水、食堂用水、纯水制备用水、生产清洗用水、PVA粉溶解配制用水和中央空调用水，总用水量为13810.1t/a，扩建后全厂总用水量为44261.34t/a。 扩建项目租赁厂区内实行“雨污分流”，雨水经厂内雨水管网排入市政雨水管网；扩建项目食堂废水120.48t/a经隔油池预处理后同产生的生活污水481.92t/a依托租赁厂内现有化粪池预处理，纯水制备废水2832.8t/a和项目生产废水6271t/a一起经原有自建污水处理站处理（中和-气浮-活性炭过滤）达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准，预处理达标后接入市政污水管网排放至六合污水处理厂深度处理，六合污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河。 （2）供电 扩建项目用电量为160万度/年，来自当地电网。 （3）主体工程及辅助工程 表2-2 扩建项目主体工程及辅助工程 类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模/能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于4号楼的二层，内设分切室、物料暂存室、更衣室和一条预处理线及一条拉伸线; 建筑面积为4240m2; 依托租赁空置厂房，进行设备安装. 辅助工程; 品质办公室; 位于4号楼的二层; 建筑面积为128m2; 设置于生产车间内. 储运工程; 危化品区; 位于4号楼的一层西北角; 建筑面积约为145m2; 用于储存PVA胶水和无水乙醇等原料. 原料仓库; 位于4号楼一层; 占地面积约为1621m2; 用于储存PVA膜和TAC膜等原料. 成品库; 位于4号楼一层; 占地面积约为1639m2; 依托租赁厂区. 储运; 货车运输; 运输量为7740t/a; /. 公用工程; 供水系统; 配套生活、生产给水管网; 市自来水厂供水，扩建项目总用水量13810.1m3/a; /. 排水系统; 扩建项目生活污水依托租赁厂内现有化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后同纯水制备废水和项目生产废水一起经原有自建污水处理站处理（中和-气浮-活性炭过滤）达标后接管六合污水处理厂深度处理; 扩建项目外排废水量9706.2m3/a; /. 供电系统; 当地市政电网供给; 用电量160万kWh/a; /. 环保工程; 废气治理; 食堂油烟; 油烟净化器净化处理; 处理效率可达75%; 满足达标排放要求. 废水治理; 生活污水; 食堂废水经隔油池预处理后生活污水依托租赁厂内现有化粪池预处理，同纯水制备废水和项目生产废水一起经原有自建污水处理站处理（中和-气浮-活性炭过滤）达标后接管六合污水处理厂深度处理; 化粪池设计处理能力为2m3/h，隔油池设计处理能力为0.25m3/h，污水站设计处理能力为2.5m3/h; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷满足《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准. 食堂废水. 纯水制备废水. 生产废水. 管网敷设; 雨污分流; /. 污水接管口规范化设置; /; /. 固废处理; 危险固废; 暂存于现有危废暂存间50m2，作为危废委托有资质单位回收处置; 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求. 一般工业固废; 规定化固废暂存场所30m2暂存、综合利用; 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求设置. 生活垃圾; 委托环卫部门处理; /. 噪声处理; 选用低噪声设备、采取设备减振、风机消声、隔声等措施; 降噪量≥20dB(A); /. 环境风险; 风险; 按照规范要求在厂内设置消防栓、火灾报警及消防联动系统等. 5、主要生产设备 扩建项目主要生产设备见表2-3 表2-3 扩建项目主要生产设备一览表 序号; 设备类别; 设备名称; 规格; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 生产设备; 预处理生产线; /; 2; 3; +1; 设置于扩建项目厂房. 2; 拉伸生产线; /; 2; 3; +1. 3; 涂布生产线; /; 2; 2; 0; 现有项目. 4; 裁切机; /; 2; 2; 0; 现有项目. 5; 分切机; /; 2; 3; +1; 设置于扩建项目厂房. 6; 分光光度计; /; 2; 3; +1. 7; 覆膜机; /; 1; 2; +1; 新增一台. 8; 纯水制备设备; /; 1; 2; +1; 新增一套. 9; 动力设备; 空压机; JB-1100/AW278; 2; 2; 0; 依托原有. 10; 储气罐; 压力容器; 1; 1; 0; 依托原有. 6、原辅材料 扩建项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4 扩建项目主要原材料一览表 主要原辅料理化性质见表2-5。 序号; 生产工序; 名称; 组成成分及规格; 包装方式; 年用量; 最大储存量. 1; - 预处理生产线; - TAC膜; 三醋酸纤维素，2000m/卷; - 袋装; - 2737032m; - 80000m. 2; - NaOH; 氢氧化钠，25kg/袋; - 袋装; - 0.9t; - 0.1t. 3; - 拉伸复合生产线; - PVA膜; 聚乙烯醇，1500m/卷; - 袋装; - 547430m; - 30000m. 4; - 碘化钾; KI，50kg/袋; - 袋装; - 6t; - 0.4t. 5; - 硼酸; H3BO3，25kg/袋; - 袋装; - 18t; - 1t. 6; - 碘; I2，50kg/袋; - 袋装; - 1.5t; - 1t. 7; PVA粉; 改性聚乙烯醇，20kg/桶; - 桶装; - 0.55t; - 0.2t. 8; - 实验室质检; 标准盐酸溶液; /; - 瓶装; - 0.006t; - 0.0005t. 9; 甲基红示剂; /; - 瓶装; - 0.006t; - 0.0005t. 10; 乙二醇溶 液; /; - 瓶装; - 0.006t; - 0.0005t. 11; - 硼酸溶液; /; - 瓶装; 0.006t; 0.0005t. 12; 淀粉试剂; /; - 瓶装; 0.006t; 0.0005t. 13; Na2S2O3标准溶液; /; 瓶装; 0.006t; 0.0005t. 14; Al(NO3)3; /; 瓶装; - 0.006t; - 0.0005t. 15; AgNO3; /; 瓶装; - 0.006t; - 0.0005t. 16; 甘露醇; /; 瓶装; - 0.006t; - 0.0005t. 17; 酚酞; /; 瓶装; - 0.006t; - 0.0005t. 18; NaOH溶液; /; 瓶装; - 0.006t; - 0.0005t. 19; 邻苯二甲酸氢钾; /; 瓶装; - 0.006t; - 0.0005t. 20; 无水乙醇; 无水乙醇，25kg/桶; - 桶装; - 0.075t; - 0.025t. 表2-5 理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 危险特性; 毒理毒性. 1; 聚乙烯醇; 有机化合物，白色片状、絮状或粉末状固体，无味。溶于水，不溶于汽油、煤油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。; 可燃; 无资料. 2; 三醋酸纤维素; 白色固体，颗粒、片状或粉末状，具有柔韧、透明、光泽好、强度高、韧性好、熔融流动性好、易成型加工、热塑性等特点；对光稳定，不易燃烧；在稀酸、汽油、矿物油和植物油中稳定; 不易燃; 无资料. 3; 改性聚乙烯醇; 沸点378.3℃，闪点196.7℃，通过物理交联或化学交联方法形成半晶态凝胶，具有化学性质稳定、弹性高、易成型的特点; 可燃; 无资料. 4; NaOH; 熔点318.4℃（591k），沸点1388℃(1663K)，易溶于水，易溶于乙醇、甘油。另有潮解性；用于生产纸、肥皂、染料、人造丝，冶炼金属、机械工业等方面。; 不燃; 具有强烈刺激和腐蚀性. 5; KI; 相对密度3.12，熔点680℃，沸点1330℃，在潮湿空气中微有吸湿性，光及潮湿能加速分解。用作照相感光乳化剂、食品添加剂，也用作分析试剂。; 不燃; 加热分解会产生毒性气体. 6; H3BO3; 熔点169℃，沸点300℃，密度1.43kg/m3，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油，用于玻璃工业。; 不燃; 无资料. 7; I2; 具有金属光泽，性脆，易升华。有毒性和腐蚀性。密度4.93g/cm3。熔点113.5℃，沸点184.35℃; 不燃; LD50：14000mg/kg（大鼠经口）. 8; HCl; 无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。; 不燃; 具有强刺激性，遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体. 9; 甲基红示剂; 常用的酸碱指示剂之一，也用于原生动物活体染色。; 不燃; 无资料. 10; 乙二醇; 是无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性，闪点111.1℃，沸点197.3℃，熔点-12.9℃，临界温度372℃。; 可燃; 无资料. 11; 淀粉试剂; 为白色，无臭，无味粉末；有吸湿性。; 不燃; 无资料. 12; Na2S2O3; 无色单斜晶体或粉末，熔点150℃，相对密度（水=1）：2.63; 不燃; 遇高温或明火产生有毒烟气. 13; Al(NO3)3; 有潮解性。易溶于水和乙醇,极微溶于丙酮,几乎不溶于乙酸乙酯和吡啶。熔点73℃(135℃时分解)。; 不燃; LD50：264mg/kg（大鼠经口）. 14; AgNO3; 易溶于水。熔点212℃，沸点444℃，闪点40℃。; 助燃; 受高热分解产生有毒的氮氧化物. 15; 甘露醇; 熔点166℃，相对密度1.52，沸点290-295℃（467kPa），易溶于水。; 可燃; 无资料. 16; 酚酞; 熔点262.5℃，密度1.227g/cm³(32℃)，沸点548.7℃（101.325kPa），几乎不溶于水。其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色。常被人们用来检测酸碱。; 可燃; 无资料. 17; 邻苯二甲酸氢钾; 密度1.636，熔点295℃~300℃，在空气中稳定，能溶于水，微溶于醇，常用作为分析试剂。; 不燃; 无资料. 7、项目用排水平衡 扩建项目新增用水主要为员工生活用水、食堂用水、纯水制备用水、生产清洗用水、PVA粉溶解配制用水和车间中央空调用水，产生的废水为生活污水、食堂废水、纯水制备废水、生产废水。 （1）生活污水 扩建项目新增劳动定员30人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），生活用水定额以80L/人*天计，年工作251天，则用水量为602.4t/a，产污系数以0.8计，则生活污水产生量为481.92t/a。废水中主要污染物有pH 6-9（无量纲）、COD 400mg/L、SS 250mg/L、NH3-H 25mg/L、TN 40mg/L、TP 4mg/L等。建设项目生活污水依托租赁厂区内现有化粪池预处理达标后接管市政污水管网，通过市政污水管网进入六合污水处理厂深度处理。 （2）食堂废水 扩建项目新增劳动定员30人，企业设有食堂，食堂用水主要是食物清洗、蒸煮以及餐具洗刷等用水，根据就餐人数20L/人*天估算，年工作251天，则用水量为150.6t/a，产污系数以0.8计，则食堂废水产生量为120.48t/a。废水中主要污染物有pH 6-9（无量纲）、COD 400mg/L、SS 250mg/L、NH3-H 25mg/L、TN 40mg/L、TP 4mg/L、动植物油100mg/L等。 （3）生产废水 本项目工艺废水主要有碱处理后水洗废水、膨润及膨润后水洗废水和延伸复合段TAC放卷水洗废水，因扩建项目新增偏光片生产线工艺设计与现有两条生产线基本相同，仅减少涂布工艺，根据现有两条偏光片生产线的实际生产情况，其中碱处理后水洗用水量为17.5m3/d，膨润及膨润后水洗用水量为4.4m3/d，延伸复合段TAC放卷水洗用水量为4.4m3/d，由此可知，扩建项目清洗用水量为26.3m3/d、6601.3m3/a，产污系数按0.95计算，则废水量约为25.0m3/d、6271m3/a。 碱处理及其水洗的目的是清除TAC膜表面的灰尘、其他杂质等，因此碱处理后水洗工序废水中主要污染物为pH、SS以及COD；膨润及膨润后水洗是让PVA通过纯水，以溶胀增加韧性，膨润和水洗废水过滤后循环使用。定期排放的废水中含有少量的杂质，废水中污染物主要为SS；延伸复合段TAC放卷水洗主要用于去除TAC储放过程中落灰等，因此废水中污染物主要为SS；因此，生产废水中的主要污染物为pH、COD和SS。根据建设单位提供的计算数据，清洗废水中COD的浓度为274mg/L，SS的浓度为300mg/L。 4）PVA粉溶解配制用水 扩建项目复合工序中，将PVA粉和纯水以6ː94的比例进行溶解稀释后用于在PVA膜两侧贴合TAC膜，PVA粉年使用量为0.55t，则其溶解配制所用纯水量约为8.62t/a，该部分纯水用于生产中复合工序，在烘干工序少量挥发，其余附着在产品中，不产生废水。 5）纯水制备废水 扩建项目生产过程中水洗工序和复合工序PVA粉溶解均使用纯水，因此扩建项目纯水用水量为6609.92m3/a，扩建项目纯水制备设备采用RO反渗透和阴阳混床工艺，纯水制备效率按70%计，则纯水制备所需用水量为9442.7t/a，产生的浓相废水为2832.8t/a，纯水制备废水经现有污水处理站预处理达标后接管市政污水管网，接入六合污水处理厂深度处理。扩建项目纯水制备设备中RO渗透膜和离子交换树脂不进行再生，直接更换。 6）中央空调用水 扩建项目生产车间为无尘车间，使用中央空调调节温度。中央空调冷却水流量为60m3/h，系统的补水量包括：蒸发损失、漂水损失、排污损失、泄水损失。空调冷却水的补水量应为电动制冷1.2-1.6%，同时还应综合考虑各种因素的影响，因蒸发损失是按最大冷负荷计算的，实际上出现最大冷负荷的时间是很短的，空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的。如果把上述补水量适当减少一点，绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行，很短时间内水质超出要求的范围，不会对系统产生危害。综上所述，建议冷却水系统的补水量取为水量的1~1.6%。扩建项目中央空调系统补水量为0.6m3/h、3614.4m3/a。 表2-6 扩建项目废水产生及排放情况一览表 来源; 污水排放量（t/a）; 污染物; 产生情况; 治理措施; 处理后情况; 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生量（t/a）; 浓度mg/L; 排放量（t/a）. 生活污水; 481.92; pH; 6-9; 化粪池; 6-9; 经市政污水管网接管六合污水处理厂深度处理. COD; 400; 0.1928; 300; 0.1446. SS; 250; 0.1205; 200; 0.0964. NH3-N; 25; 0.012; 25; 0.012. TN; 40; 0.0193; 40; 0.0193. TP; 4; 0.0019; 4; 0.0019. 食堂废水; 120.48; pH; 6-9; 隔油池+化粪池; 6-9. COD; 400; 0.0482; 300; 0.0361. SS; 250; 0.0301; 200; 0.0241. NH3-N; 25; 0.003; 25; 0.003. TN; 40; 0.0048; 40; 0.0048. TP; 4; 0.0005; 4; 0.0005. 动植物油; 100; 0.012; 20; 0.0024. 生产废水; 6271; pH; 6-9; 污水处理站（中和-气浮-活性炭过滤）; 6-9. COD; 274; 1.718; 100; 0.627. SS; 300; 1.881; 70; 0.439. 纯水制备废水; 2832.8; pH; 6-9; 6-9. COD; 40; 0.113; 30; 0.085. SS; 40; 0.113; 30; 0.085. 综合废水; 9706.2; pH; 6-9; /; 6-9. COD; /; 2.072; 92; 0.8927. SS; /; 2.1436; 66; 0.6445. NH3-N; /; 0.015; 1.5; 0.015. TN; /; 0.0241; 2.5; 0.0241. TP; /; 0.0024; 0.25; 0.0024. 动植物油; /; 0.012; 0.25; 0.0024. 图2-1扩建项目水量平衡图（t/a） 图2-2 扩建项目建设完成后全厂水量平衡图（t/a） 8、建设项目周边环境情况 扩建项目位于南京市六合区时代大道52号七里标房的4号标准厂房，具体地理位置见附图1。 扩建项目所在地东侧为南京恒逸达物流有限公司；南侧为南京新港工业园工业生产厂房；项目西侧为南京市龙池派出所；北侧为玮路，隔路为云华雅园小区。 9、厂区平面布置情况 南京汉旗新材料股份有限公司扩建项目位于南京市六合区时代大道52号七里标房的4号标准厂房，现有项目依托厂区南侧8号和12号两栋厂房生产，扩建项目租赁厂区北侧4号标准厂房生产，扩建项目生产厂房为二层设置，一楼东侧为食堂，西北角为危化品区，西南角为配电房，南侧区域为进出货区，一楼厂房中间区域为仓库，主要储存各类原材料和待售成品；二楼厂房南侧区域自西向东依次设置为空调机房、进出货区、分切室、品质部、工艺部、物料暂存、机房，厂房东北角为更衣区，西北角为预留区域，暂时空置，厂房中间区域分别设置一条拉伸生产线和一条预处理生产线；扩建项目平面布置图见附图3-1、3-2。 10、环保投资 表2-7 环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 内容; 费用（万元）. 运 营 期; 废气防治; 食堂油烟; 采用油烟净化器净化处理后经专用烟道排放; 4. 废水防治; 食堂废水; 依托租赁厂区现有隔油池+化粪池处理; 5. 生活污水; 依托租赁厂区现有化粪池处理. 生产废水; 依托现有污水处理站处理. 纯水制备废水; 依托现有污水处理站处理. 噪声防治; 对设备采取消声、隔声、减震等降噪措施; 20. 固废防治; 一般固废堆场; 3. 委托有资质单位处理. 合计; 32. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 建设项目施工期工程分析： - 扩建项目租赁现有空置工业厂房，在现有车间内进行设备安装，不涉及土建工程，本次施工期内容主要是拼装和设备安装，本报告不对其进行详细分析。 建设项目运营期工程分析： 一、建设项目运营期工艺流程及产污环节 1、TAC（三醋酸纤维素）膜分切处理工艺流程： 图2-3 扩建项目TAC（三醋酸纤维素）膜分切处理工艺流程图 工艺流程简述： - 分切：将宽幅的TAC膜原料分切成成品宽度，利用分切机将TAC膜原料从中间分切，均分为两块，此工序不产污； - 压花：用粗糙的金属辊碾压TAC膜，使得TAC膜表面粗糙，后续加工中更易与PVA（聚乙烯醇）膜贴合； 3）收卷：将分切压花后的TAC膜收卷备用。 2、TAC（三醋酸纤维素）膜预处理工艺流程： 图2-4 扩建项目TAC（三醋酸纤维素）膜预处理工艺流程图 工艺流程简述： - 碱处理：利用氢氧化钠和自来水按比例混合配置成浓度为10%或稍低于10%的氢氧化钠溶液，将TAC膜浸泡在其中，清楚表面杂质，碱处理槽液无需更换只定期补充固体氢氧化钠的量，保持处理浓度有效，年补充约为0.1t，此工序不产污； 2）水洗：TAC膜经碱处理后为去除表面多余碱液和其他灰尘，需利用纯水进行水洗，水洗槽为三段串联式，逆流水洗，只排放第一段水槽产生的W2-2水洗废水，扩建项目纯水制备采用RO反渗透和阴阳混床工艺，纯水制备效率按70%计，纯水制备过程中会产生W2-1纯水制备废水； 3）烘干：水洗完成后将TAC膜在隧道式烤炉中进行烘干操作，扩建项目烤炉为电加热的红外加热瓦，温度空置在40~80℃，温度未超过三醋酸纤维素的分解温度，因此此工序不产污； 4）收卷：将预处理好的TAC膜收卷备用。 3、拉伸复合处理工艺流程： 图2-5 扩建项目拉伸复合处理工艺流程图 工艺流程简述： 1）膨润及水洗：膨润和水洗的槽液均为纯水，PVA（聚乙烯醇）膜通过纯水，以溶胀增加韧性，便于后续拉伸；此二槽亦采用串联式逆流溢排，同时使用过滤泵循环过滤槽液，过滤后的槽液循环使用于喷淋清洗PVA（聚乙烯醇）膜，以减少槽液中杂质附着于膜面，定期补充槽内纯水量，新鲜纯水补充量约为0.2m3/h，此工序会产生W3-1水洗废水； 2）染色：膨润水洗后的PVA（聚乙烯醇）膜浸泡在碘、碘化钾、硼酸混合溶液中，三种物质均为物理混合，不产生化学变化，使得碘附着在PVA膜表面进行染色，形成偏光性能，混合溶液中各物质的浓度分别为：I2：0.3‰~0.5‰、H3BO3：2.5%~3.0%、KI：0.2%~0.4%，染色槽液循环使用，定期补充带出及附着所消耗的碘、硼酸和碘化钾的量，不排放； 3）浸洗1、延伸、浸洗2、补色、浸洗3：浸洗1、延伸、浸洗2、补色及浸洗3等五道工序均是将PVA（聚乙烯醇）膜浸入碘化钾和硼酸的混合水溶液中（纯水配制），只是碘化钾和硼酸的配比浓度有差异；延伸槽中有拉伸辊，通过张力牵引，使得PVA膜延长变薄，从60微米的厚度拉伸到30微米左右的厚度，达到生产厚度要求；补色是将PVA膜浸入碘化钾硼酸溶液中，使PVA膜表面未被足量碘附着染色的区域再次进行补染，形成良好的偏光性能，达到生产标准，五道工序生产槽液均为循环使用，定期补充碘化钾和硼酸保证槽液浓度和生产要求，槽液不外排； 4）PVA膜烘干：延伸、浸洗工序完成后对PVA膜表面水分进行烘干操作，将洁净空气吹进烘箱内，烤炉为电加热的红外加热瓦，加热至60℃，烘干时长为30s，因温度较低，未达到聚乙烯醇的分解温度，不产生废气； 5）TAC膜水洗：为防止预处理后的TAC膜储放过程中落灰影响生产产品质量，在进行覆膜保护前，需对TAC保护膜进行水洗操作，将TAC膜置于纯水中停留清洗仅约10s，溢流排放，TAC膜清洗时新鲜纯水用水量合计约为0.2m3/h，此工序会产生W3-2水洗废水； 6）烘干：TAV膜水洗后置于电加热的红外加热瓦内烘干30s，烘干TAC膜表面水分； 7）复合：为对PVA膜进行保护作用，在其两面贴合上预处理完成的TAC膜；复合过程先将PVA粉和纯水以6ː94的比例进行溶解稀释，后在PVA膜两侧刷匀PVA胶贴合TAC膜，贴合中溢出胶水回收使用； 8）烘干：PVA膜两面用PVA胶水贴合TAC膜后置于充满洁净空气的烘箱内，加热温度至60℃，进行PVA胶水烘干，烘干时间为3.3min，确保PVA膜两面和TAC膜贴合紧密，生产完成产品OLED偏光片，因PVA粉加水溶解后在水中的粘度随温度升高而增大，并不会分解出小分子有机物，因此此工序不会产生有机废气VOCs； 9）质检：加工完成后，随机抽选产品OLED偏光片进入实验室，使用各类检验试剂对产品各方面指标进行检验，此工序会产生S3-1不合格品、S3-2实验室废液、S3-3废试剂包装材料。 二、产污环节 扩建项目生产过程中主要的产污环节和排污特征见表2-8。 表2-8 主要产污环节及排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 产生特征; 去向. 废气; /; 食堂; 食堂油烟; 间断; 油烟净化器+专用烟道. 废水; W2-1; 纯水制备; pH、COD、SS; 间断; 依托厂区现有污水处理站处理达标就接管六合污水处理厂深度处理. W2-2、W3-1、W3-2; 水洗; pH、COD、SS; 间断. /; 食堂; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 间断; 经隔油池隔油处理后进入化粪池预处理达标接管六合污水处理厂深度处理. /; 员工日常生活; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 间断; 依托租赁厂区化粪池预处理达标后接管六合污水处理厂深度处理. 噪声; /; 空压机; 噪声; 间断; /. /; 风机; 噪声; 间断; /. 固废; S3-1; 质检; 不合格品; 间断; 收集外售. S3-2; 质检; 实验室废液; 间断; 委托有资质单位处置. S3-3; 质检; 废试剂包装材料; 间断; 委托有资质单位处置. /; 污水处理站; 废活性炭; 间断; 厂家回收利用. /; 污水处理站; 污泥; 间断; 环卫清运. /; 生产状况; 生产废液; 间断; 委托有资质单位处置. /; 日常生活; 生活垃圾; 间断; 环卫清运. /; 隔油池; 废油; 间断; 委托有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 南京汉旗新材料股份有限公司位于南京六合经济开发区时代大道52号。南京汉旗新材料股份有限公司经营范围为：建筑新材料研发；偏光片、数码产品保护膜的生产、加工与销售；光电材料的研发与销售；化工产品（不含危险化学品）、玻璃制品、机械设备研发；玻璃防霉粉及防霉隔离技术研发；新型玻璃防护材料生产、销售、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司于2015年投资1000万元建设《年产186万平方米650mm 偏光片拉伸生产线项目》，于2015年8月31日取得批复，批复文号为六环表复[2015]054号，并于2016年8月5日通过南京市六合区环境保护局建设项目阶段性竣工环境保护验收，文号为六环验收[2016]024号，于2018年6月19日通过南京市六合区环境保护局建设项目竣工环境保护验收（整体验收）；为扩大生产规模，企业于2018年7月投资1500万元建设《新上720mm偏光片生产项目》，于同年8月22日取得环评批复，批复文号为六环表复[2018]057号，并于2021年1月8日完成阶段性自主竣工验收。原有项目环保手续履行情况见表2-9。 表2-9 现有项目环保手续及建设情况一览表 项目名称; 环评批复; 竣工验收; 生产情况. 年产186万平方米650mm偏光片拉伸生产线项目; 2015.08.31 六环表复[2015]054号; 2016年8月5日完成阶段性环境保护竣工验收，验收文号为：六环验收[2016]024号；2018年6月19日完成六合区环保局组织的建设项目环境保护竣工验收（整体验收）; 建设完成，正常生产. 新上720mm偏光片生产项目; 2018.08.22 六环表复[2018]057号; 2021年1月8日完成阶段性自主竣工验收; 覆膜工序暂未建设，其他生产工序建设完成可正常生产. 二、现有项目工艺流程及产污环节 1、现有项目生产工艺 现有项目年产186万平方米650mm偏光片拉伸生产线项目和新上720mm偏光片生产项目的生产工艺和原辅料均相同，主要为TAC膜分切处理线、TAC膜预处理线和延伸（拉伸）复合处理线，仅偏光片拉伸厚度不同。 1）TAC（三醋酸纤维素）膜分切处理工艺流程： 图2-6 原有目TAC（三醋酸纤维素）膜分切处理工艺流程图 工艺流程简述： - ①分切：将宽幅的TAC膜原料分切成成品宽度，利用分切机将TAC膜原料从中间分切，均分为两块，此工序不产污； - ②压花：用粗糙的金属辊碾压TAC膜，使得TAC膜表面粗糙，后续加工中更易与PVA（聚乙烯醇）膜贴合； ③收卷：将分切压花后的TAC膜收卷备用。 2）TAC（三醋酸纤维素）膜预处理工艺流程： 图2-7 原有项目TAC（三醋酸纤维素）膜预处理工艺流程图 工艺流程简述： - ①碱处理：利用氢氧化钠和自来水按比例混合配置成浓度为10%或稍低于10%的氢氧化钠溶液，将TAC膜浸泡在其中，清楚表面杂质，碱处理槽液无需更换只定期补充固体氢氧化钠的量，保持处理浓度有效，此工序不产污； ②水洗：TAC膜经碱处理后为去除表面多余碱液和其他灰尘，需利用纯水进行水洗，水洗槽为三段串联式，逆流水洗，只排放第一段水槽产生的W2-2水洗废水，纯水制备采用RO反渗透和阴阳混床工艺，纯水制备效率按70%计，纯水制备过程中会产生W2-1纯水制备废水； ③烘干：水洗完成后将TAC膜在隧道式烤炉中进行烘干操作，烤炉为电加热的红外加热瓦，温度空置在40℃左右，温度未超过三醋酸纤维素的分解温度，因此此工序不产污； ④收卷：将预处理好的TAC膜收卷备用。 3）拉伸复合处理工艺流程： 图2-8 现有项目拉伸复合处理工艺流程图 工艺流程简述： ①膨润及水洗：膨润和水洗的槽液均为纯水，PVA（聚乙烯醇）膜通过纯水，以溶胀增加韧性，便于后续拉伸；此二槽亦采用串联式逆流溢排，同时使用过滤泵循环过滤槽液，过滤后的槽液循环使用于喷淋清洗PVA（聚乙烯醇）膜，以减少槽液中杂质附着于膜面，定期补充槽内纯水量，新鲜纯水补充量约为0.2m3/h，此工序会产生W3-1膨润水洗废水； ②染色：膨润水洗后的PVA（聚乙烯醇）膜浸泡在碘、碘化钾、硼酸混合溶液中，使得碘附着在PVA膜表面进行染色，形成偏光性能，混合溶液中各物质的浓度分别为：I2：0.3‰~0.5‰、H3BO3：2.5%~3.0%、KI：0.2%~0.4%，染色槽液循环使用，定期补充带出及附着所消耗的碘、硼酸和碘化钾的量，不排放； ③浸洗1、延伸、浸洗2、补色、浸洗3：浸洗1、延伸、浸洗2、补色及浸洗3等五道工序均是将PVA（聚乙烯醇）膜浸入碘化钾和硼酸的混合水溶液中（纯水配制），只是碘化钾和硼酸的配比浓度有差异；延伸槽中有拉伸辊，通过张力牵引，使得PVA膜延长变薄，从75微米的厚度拉伸到30微米左右的厚度，达到生产厚度要求；补色是将PVA膜浸入碘化钾硼酸溶液中，使PVA膜表面未被足量碘附着染色的区域再次进行补染，形成良好的偏光性能，达到生产标准，五道工序生产槽液均为循环使用，定期补充碘化钾和硼酸保证槽液浓度和生产要求，槽液不外排； ④PVA膜烘干：延伸、浸洗工序完成后对PVA膜表面水分进行烘干操作，将洁净空气吹进烘箱内，加热至60℃，加热热源为电加热，烘干时长为30s，因温度较低，未达到聚乙烯醇的分解温度，不产生废气； ⑤TAC膜水洗：为防止预处理后的TAC膜储放过程中落灰影响生产产品质量，在进行覆膜保护前，需对TAC保护膜进行水洗操作，将TAC膜置于纯水中停留清洗仅约10s，溢流排放，TAC膜清洗时新鲜纯水用水量合计约为0.2m3/h，此工序会产生W3-2水洗废水； ⑥烘干：TAV膜水洗后置于电烘箱内烘干30s，烘干TAC膜表面水分； ⑦复合：为对PVA膜进行保护作用，在其两面贴合上预处理完成的TAC膜；复合过程先将PVA粉和纯水以6ː94的比例进行溶解稀释，后在PVA膜两侧刷匀PVA胶贴合TAC膜，贴合中溢出胶水回收使用； ⑧烘干：PVA膜两面用PVA胶水贴合TAC膜后置于充满洁净空气的烘箱内，加热温度至60℃，进行PVA胶水烘干，烘干时间为3.3min，确保PVA膜两面和TAC膜贴合紧密，生产完成产品OLED偏光片，因PVA粉加水溶解后在水中的粘度随温度升高而增大，并不会分解出小分子有机物，因此此工序不会产生有机废气VOCs； ⑨覆保护膜：在TAC（三醋酸纤维素）表面覆上PE（聚乙烯）保护薄膜，PE保护薄膜自带不干胶，无需其他原料。根据客户需求，部分TAC膜需使用压敏胶和无不干胶的PE膜或PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）膜进行涂布：洁净空气在外加热后吹进烘箱内，覆膜温度分为5节，每节温度分别为60℃、65℃、85℃、85℃、80℃。每节覆膜长度为4m，覆膜时间共计3.3min，此工序会产生G3-1有机废气。 2、现有项目水平衡图 现有项目用水主要为食堂用水、生活用水、生产用水，生产工艺用水为纯水，需先将自来水制备成纯水，产生的废水主要为生活污水、食堂废水、工艺废水和纯水制备废水。现有项目水平衡图见图2-9。 图2-9 现有项目厂区水平衡图（m3/d） 3、现有项目污染源排放 1）废气 年产186万平方米650mm偏光片拉伸生产线项目中废气主要为食堂油烟、覆膜烘干和压敏胶搅拌工段挥发产生少量有机废气，企业将覆膜烘干和压敏胶搅拌工段产生的有机废气经集气罩收集后利用活性炭吸附+光氧催化处理，处理达标后通过15米高排气筒高空排放；食堂油烟经静电复合式油烟净化处理器处理后由风管引入外置烟道排至三楼楼顶平台排放。新上720mm偏光片生产项目因覆保护膜工序暂未建设，目前实际运营期废气主要为食堂油烟，覆保护膜工序产生的有机废气排放情况通过现有项目环评进行预测。 根据《南京汉旗新材料股份有限公司年产186万平方米650mm偏光片拉伸生产线项目竣工环境保护验收报告》和《南京汉旗新材料股份有限公司新上720mm偏光片生产项目验收报告》中南京联凯环境检测技术有限公司编号为宁联凯（环境）第[2012127]号的检测报告，现有项目废气实际排放情况见表2-10。 表2-10 现有项目有组织废气监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 标准限值(mg/m3); 达标情况. 覆膜烘干废气G1; 2018.05.29~2018.05.30、2020.12.03~2020.12.04; VOCs; 0.010~0.013; 3.31×10-5~4.27×10-5; 2.0; 达标. 压敏胶搅拌废气G2; VOCs; 0.004~0.005; 2.43×10-5~2.86×10-5; 2.0; 达标. 食堂油烟排口; 饮食业油烟; 0.24~0.82; /; 2.0; 达标. 2）废水 现有项目废水主要为生活污水、食堂废水、生产废水和纯水制备废水。食堂废水经隔油池预处理后同产生的生活污水依托租赁厂内现有化粪池预处理，纯水制备废水和项目生产废水一起经自建污水处理站处理（中和-气浮-活性炭过滤）达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准，处理达标后接入市政污水管网排放至六合污水处理厂深度处理，六合污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河。根据《南京汉旗新材料股份有限公司新上720mm偏光片生产项目验收报告》中南京联凯环境检测技术有限公司编号为宁联凯（环境）第[2012127]号的检测报告，现有项目污水总排口监测结果见表2-11。 表2-11 现有项目污水总排口监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 达标情况. 污水总排口; 2020.12.03~2020.12.04; pH; 7.22~7.42; 6~9; 达标. 化学需氧量; 94~96; 500; 达标. 悬浮物; 16; 400; 达标. 氨氮; 1.63~1.70; 45; 达标. 总磷; 0.30~0.34; 8; 达标. 动植物油; 0.38~0.42; 100; 达标. 3）噪声 因两个现有项目生产车间是分别独立设置于两栋生产楼内，因此噪声不叠加，根据《南京汉旗新材料股份有限公司年产186万平方米650mm偏光片拉伸生产线项目竣工环境保护验收报告》，现有年产186万平方米650mm偏光片拉伸生产线项目厂界四周噪声监测结果见表2-12，根据《南京汉旗新材料股份有限公司新上720mm偏光片生产项目验收报告》中南京联凯环境检测技术有限公司编号为宁联凯（环境）第[2012127]号的检测报告，现有新上720mm偏光片生产项目厂界四周噪声监测结果见表2-13。 表2-12 年产186万平方米650mm偏光片拉伸生产线项目厂界噪声监测结果表（单位：dB(A)） 监测点位; 2018.01.16监测结果; 2018.01.17监测结果; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1，厂界东外1m; 57.5; 47.5; 58.6; 48.6; 昼间≤60，夜间≤50; 达标. Z2，厂界南外1m; 54.5; 44.4; 55.6; 45.7; 达标. Z3，厂界西外1m; 53.5; 43.6; 54.7; 44.8; 达标. Z4，厂界北外1m; 56.5; 46.4; 57.6; 47.7; 达标. 由表2-12、2-13可知，现有项目厂界四周昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4）固废 原有项目产生的固废主要为生产废液、实验室废液、废化学试剂包装材料、废外包装材料、不合格品、生活垃圾、废油、废水处理污泥、废压敏胶、压敏胶包装罐、废气处理装置废活性炭和污水站废活性炭。 表2-14 现有项目固体废物处置情况一览表 序号; 污染物名称; 性状; 产生量; 处置方式. 1; 生产废液; 液态; 6.1; 委托南京卓越环保科技有限公司处置. 2; 实验室废液; 液态; 2.5. 3; 废化学试剂包装材料; 固态; 1.0. 4; 废气处理装置废活性炭; 固态; 3.9; 厂家回收. 5; 废压敏胶; 液态; 0.8; 委托有资质单位处置. 6; 压敏胶包装罐; 固态; 0.2. 7; 废外包装材料; 固态; 4; 收集外售. 8; 不合格品; 固态; 6; 降级销售. 9; 废油; 固态; 0.301; 委托江苏仁顺鑫环境工程有限公司处置. 10; 生活垃圾; 固态; 18.2; 委托南京天苏环境工程有限公司清运. 11; 废水处理污泥; 固态; 0.4. 12; 污水站废活性炭; 固态; 4; 委托南京卓越环保科技有限公司处置. 4、现有项目污染物排放总量情况 表2-15 现有项目污染物排放总量情况表 种类; 污染物名称; 批准量（t/a）. 废气; 有组织; VOCs; 0.26. 食堂油烟; 0.0079. 无组织; VOCs; 0.28. 废水; 综合废水 21473.54t/a; COD; 2.242. SS; 1.508. 氨氮; 0.04. 总磷; 0.013. 动植物油; 0.0032. 固体废弃物; 生活垃圾; 0. 一般工业废物; 0. 危险废物; 0. 5、主要环境问题及解决措施 现有项目危废仓库建设不符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（【2019】327号）要求，危废仓库应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）进行整改。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 根据《2020年南京市环境状况公报》，扩建项目所在区域质量状况如下： 1、空气环境质量现状 （1）达标区判定 建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，根据2020年南京市环境状况公报，建成区环境空气质量达到二级标准的天数为304天，同比增加49天，达标率为83.1%，同比上升13.2个百分点。其中，达到一级标准天数为97天，同比增加42天；未达到二级标准的天数为62天（其中，轻度污染56天，中度污染6天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为31μg/m3，达标，同比下降22.5%；PM10年均值为56μg/m3，达标，同比下降18.8%；NO2年均值为36μg/m3，达标，同比下降14.3%；SO2年均值为7μg/m³，达标，同比下降30.0%；CO日均浓度第95百分位数为1.1毫克/立方米，达标，同比下降15.4%；O3日最大8小时值超标天数为44天，超标率为12.0%，同比下降6.9个百分点。评价区属于不达标区。 综上所述，O3现状浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于不达标区。根据南京市政府编制的《南京市2018-2020年突出环境问题清单》，现状污染物超标与工业废气污染、柴油货车和船舶污染、挥发性有机物相关。针对现状污染物超标的现状，南京市采取了整治方案。经整治后，南京市环境优良天数可达到国和省刚性考核要求，确保南京市大气环境质量得到进一步改善。 2、地表水质量现状 根据2020年南京市环境状况公报：全市水环境质量明显改善，纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面水质全部达标，水质优良（Ⅲ类及以上）断面比例100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。 本项目食堂废水经隔油池预处理后生活污水依托租赁厂内现有化粪池预处理后，同纯水制备废水和项目生产废水一起经原有自建污水处理站处理（中和-气浮-活性炭过滤）达标后接管六合污水处理厂深度处理；接管标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷满足《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准，预处理达标后接入市政污水管网排放至六合污水处理厂深度处理深度处理。六合污水处理厂深度处理出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河。 根据南京市水环境功能区划，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。滁河干流南京段水质总体状况为轻度污染，7个监测断面中，Ⅲ类及以上水比例为71.4%，Ⅳ-Ⅴ类水比例为28.6%，无劣Ⅴ类水。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，项目所在区为2类区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。全市区域噪声监测点位539个。城区区域环境噪声均值为53.9分贝，同比上升0.3分贝；郊区区域环境噪声为52.8分贝，同比下降0.7分贝。全市交通噪声监测点位247个。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为99.1％，同比持平；夜间噪声达标率为93.8%，同比上升5.4个百分点。目前该地区的声环境质量能够达到标准要求。 4、生态环境 扩建项目租赁现有空置工业厂房进行建设，不新增用地，因此无需开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 扩建项目位于南京市六合区时代大道52号七里标房的4号标准厂房，根据现场踏勘及拟建项目周边情况，项目主要大气环境保护目标见表3-1，地表水、声环境及生态保护目标见表3-2。 表3-1 大气环境保护目标一览表 环境空气保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离. 东经; 北纬. 云华雅园; 118.958898; 32.186751; 1500户/4500人; 大气环境; 环境空气二类区; N; 100. 七里楠花园; 118.968879; 32.203579; 380户/1140人; NE; 122. 南京市成贤街小学（龙池分校）; 118.987954; 32.116789; 师生约800人; NE; 438. 表3-2 其他要素主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 方位; 与项目距离（m）; 规模; 环境质量控制目标. 地表水环境; 滁河; N; 800; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 声环境; 云华雅园; N; 100; 1500户/4500人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 七里楠花园; NE; 122; 380户/1140人. 生态环境; 南京平山省级森林公园; NW; 7100; 22.13km2; 自然与人文景观保护. 城市生态公益林（江北新区）; S; 4100; 5.73km2; 水土保持. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 扩建项目运营期产生的废气主要为食堂油烟，食堂油烟经静电式油烟净化器净化处理，因扩建项目食堂设置2个灶头，食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“小型”规模相应限值，具体标准值见表3-3。 表3-3 饮食业油烟排放标准 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除率（%）; 标准来源. 中型; 2.0; 75; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型标准. 2、废水排放标准 扩建项目运营期产生的废水主要为食堂废水、生活污水、生产废水和纯水制备废水。食堂废水经隔油池预处理后同产生的生活污水依托租赁厂内现有化粪池预处理，纯水制备废水和项目生产废水一起经自建污水处理站处理（中和-气浮-活性炭过滤）达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准，处理达标后接入市政污水管网排放至六合污水处理厂深度处理，六合污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入滁河。具体见表3-4、3-5。 表3-4 项目废水接管标准（单位：mg/L） 类别; 指标; 标准限值; 标准来源. 接管指标; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB9879-1996）表4中的三级排放标准. COD; 500. SS; 350. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准. TN; 70. TP; 8. 表3-5 污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L） 项目; pH; COD; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 动植物油. 标准值; 6~9; 50; 10; 5（8）; 15; 0.5; 1. 执行标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. 3、噪声排放标准 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 噪声排放标准（单位：dB(A)） 时期; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物排放标准 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定要求。危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求进行危废的暂存和处理。 |
| 总量 控制 指标 | 扩建项目污染物排放总量见表3-7。 表3-7 扩建项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 建设项目产生量; 建设项目处理削减量; 建设项目接管量; 最终排放量. 有组织废气; 油烟; 0.0136; 0.0102; /; 0.0034. 废水; 废水量; 9706.2; 0; 9706.2; 9706.2. COD; 2.072; 1.1793; 0.8927; 0.4853. SS; 2.1436; 1.4991; 0.6445; 0.0971. NH3-N; 0.015; 0; 0.015; 0.015. TN; 0.0241; 0; 0.0241; 0.0241. TP; 0.0024; 0; 0.0024; 0.0024. 动植物油; 0.012; 0.0096; 0.0024; 0.0024. 固废; 不合格品; 3; 3; 0; 0. 实验室废液; 2.5; 2.5; 0; 0. 废试剂包装材料; 1; 1; 0; 0. 废活性炭（废水处理）; 0.2; 0.2; 0; 0. 污泥; 4.97; 4.97; 0; 0. 生产废液; 2; 2; 0; 0. 废油; 0.0127; 0.0127; 0; 0. 生活垃圾; 3.765; 3.765; 0; 0. 扩建后全厂污染物排放总量见表3-8。 表3-8 扩建项目建成后全厂污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 原有项目审批量; 扩建项目产生量; 扩建项目削减量; 扩建项目排放量; 以新带老削减量; 全厂总排放量; 排放增减量; 建议申请总量; 最终外排量. 有组织废气; 油烟; 0.0079; 0.0136; 0.0102; 0.0034; 0; 0.0113; +0.0034; 0.0034; 0.0034. VOCs; 0.26; 0; 0; 0; 0; 0.26; 0; 0; 0. 无组织废气; VOCs; 0.28; 0; 0; 0; 0; 0.28; 0; 0; 0. 废水; 综合废水; 21473.54; 9706.2; 0; 9706.2; 0; 31179.74; +9706.2; 9706.2; 9706.2. COD; 2.242; 2.072; 1.1793; 0.8927; 0; 3.1347; +0.8927; 0.8927; 0.4853. SS; 1.508; 2.1436; 1.4991; 0.6445; 0; 2.1525; +0.6445; 0.6445; 0.0971. NH3-N; 0.04; 0.015; 0; 0.015; 0; 0.055; +0.015; 0.015; 0.015. TN; /; 0.0241; 0; 0.0241; 0; 0.0241; +0.0241; 0.0241; 0.0241. TP; 0.013; 0.0024; 0; 0.0024; 0; 0.0154; +0.0024; 0.0024; 0.0024. 动植物油; 0.0032; 0.012; 0.0096; 0.0024; 0; 0.0056; +0.0024; 0.0024; 0.0024. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 11.9477; 11.9477; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 5.5; 5.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （1）废气：食堂油烟0.0034t/a，废气总量指标向南京市六合区生态环境局申请，批准后执行。 （2）废水：扩建项目新增废水接管考核量为：废水量9706.2m3/a、COD 0.8927t/a、SS 0.6445t/a、NH3-H 0.015t/a、TN 0.0241t/a、TP 0.0024t/a、动植物油0.0024t/a；最终排放量预测为：废水量9706.2m3/a、COD 0.4853t/a、SS 0.0971t/a、NH3-H 0.015t/a、TN 0.0241t/a、TP 0.0024t/a、动植物油0.0024t/a，纳入六合污水处理厂水污染物排放总量内平衡。 扩建项目建成后全厂水污染物接管考核量为：废水量31179.74m3/a、COD 3.1347t/a、SS 2.1525t/a、NH3-H 0.055t/a、TN 0.0241t/a、TP 0.0154t/a、动植物油0.0056t/a；最终排放量预测为：废水量31179.74m3/a、COD 1.559t/a、SS 0.3118t/a、NH3-H 0.055t/a、TN 0.0241t/a、TP 0.0154t/a、动植物油0.0056t/a。 （3）固废：扩建项目产生的固体废物综合处置率100%，外排量为零，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目租赁现有空置工业厂房进行生产，无土建施工，不产生土建施工的相关环境影响。 设备安装过程中会产生一些机械噪声，源强峰值可达85-100dB（A）。因此为控制设备安装期间的噪声污染，施工单位拟采用低噪声的器械，并且夜间不施工，从而减轻对周围声环境的影响。另外设备安装期间产生的生活污水经化粪池处理后接管至污水处理厂处理；生活垃圾及时收集处理；设备安装产生的固废妥善处理。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。因此本评价不对施工期环境影响做进一步分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目无行业源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），源强核算方法主要有实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本次源强核算根据现有项目污染物排放情况，采用类比法。 扩建项目产生的废气主要为食堂油烟。食堂油烟经静电式油烟净化器净化处理，处理达标后由风管引入外置烟道到三楼楼顶平台排放。 （1）有组织废气 ①食堂油烟 扩建项目新增劳动定员30人，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据企业实际情况，员工每日在食堂用餐两此，前人均食用油消耗量约为60g/人*d，则扩建项目食堂食用油消耗量为0.4518t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均取3%。扩建项目食用油消耗和油烟产生情况见表4-1。 表4-1 扩建项目食用油消耗和油烟废气产生情况 规模（人）; 工作天数（天）; 耗油量（t/a）; 油烟挥发系数; 油烟产生量（t/a）; 去除效率（%）; 油烟排放量（t/a）. 30; 251; 0.4518; 3.0%; 0.0136; 75; 0.0034. 企业食堂配备灶炉2台，属小型规模饮食业单位，按照每台每天工作5小时计，单个灶头基准排风量为3000m3/h，则油烟废气产生量约6000m3/h，油烟浓度0.31mg/m3，通过引风机抽引至外置烟道到三楼楼顶平台排放。 扩建项目有组织废气产生及排放情况一览表。 表4-2 扩建项目有组织废气产生及排放情况一览表 产污点; 排放源名称; 废气量 Nm3/h; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率 %; 排放状况; 排放源 参数; 排放 方式. 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 速率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. 食堂; /; 6000; 食堂油烟; 0.0108; /; 0.0136; 油烟净化器; 75; 0.0027; 0.45; 0.0034; /; /; 60; 间歇. 根据计算结果可知，扩建项目有组织食堂油烟排放情况可满足《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“小型”规模相应限值。 扩建项目废气收集、处理及排放方式情况见表4-3，废气排放量核算结果见表4-4、4-5。 表4-3 扩建项目废气收集、处理、排放方式情况一览表 产污环节; 污染源编号; 污染物种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集效率; 治理措施; 废气量（m3/h）; 排放形式. 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术. 食堂; /; 食堂油烟; 0.0136; 产污系数法; /; 100%; 油烟净化器; 75%; £否 R是; 6000; R有组织 £无组织. 表4-4 大气污染物有组织排放核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; SO2; /. NOX; /. 颗粒物; /. 一般排放口. 1; /; 油烟; 0.45; 0.0027; 0.0034. 一般排放口合计; 油烟; 0.0034. 有组织总计. 有组织排放总计; 油烟; 0.0034. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 油烟; 0.0034. （3）有组织排口基本情况 表4-6 扩建项目有组织废气排放口基本情况表 排放口编号及名称; 污染物种类; 排放情况; 排放口基本情况. 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 高度（m）; 内均（m）; 温度（℃）; 类型. 专用烟道; 油烟; 0.0034; 0.45; 0.0027; /; /; 60; 一般排放口. （4）废气污染治理措施可行性分析 扩建项目产生的废气主要为食堂油烟，食堂油烟经静电式油烟净化器净化处理，处理达标后由风管引入外置烟道到三楼楼顶平台排放，有组织食堂油烟排放情况可满足《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“小型”规模相应限值。 （6）大气环境影响分析结论 扩建项目位于南京市六合区时代大道52号七里标房的4号标准厂房，项目周边500m范围内大气环境保护目标为北侧100米处的云华雅园小区、东北侧122米处的七里楠花园小区和东北侧438米处的南京市成贤街小学（龙池分校），扩建项目食堂油烟经静电式油烟净化器净化处理后可满足《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“小型”规模相应限值排放，扩建项目产生废气经处理后达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、废水 扩建项目新增用水主要为员工生活用水、食堂用水、纯水制备用水、生产清洗用水、PVA粉溶解配制用水和车间中央空调用水，产生的废水为生活污水、食堂废水、纯水制备废水、生产废水。 （1）废水污染源强核算 1）生活污水 扩建项目新增劳动定员30人，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），生活用水定额以80L/人*天计，年工作251天，则用水量为602.4t/a，产污系数以0.8计，则生活污水产生量为481.92t/a。废水中主要污染物有pH 6-9（无量纲）、COD 400mg/L、SS 250mg/L、NH3-H 25mg/L、TN 40mg/L、TP 4mg/L等。建设项目生活污水依托租赁厂区内现有化粪池预处理达标后接管市政污水管网，通过市政污水管网进入六合污水处理厂深度处理。 2）食堂废水 扩建项目新增劳动定员30人，企业设有食堂，食堂用水主要是食物清洗、蒸煮以及餐具洗刷等用水，根据就餐人数20L/人*天估算，年工作251天，则用水量为150.6t/a，产污系数以0.8计，则食堂废水产生量为120.48t/a。废水中主要污染物有pH 6-9（无量纲）、COD 400mg/L、SS 250mg/L、NH3-H 25mg/L、TN 40mg/L、TP 4mg/L、动植物油100mg/L等。 3）生产废水 本项目工艺废水主要有碱处理后水洗废水、膨润及膨润后水洗废水和延伸复合段TAC放卷水洗废水，因扩建项目新增偏光片生产线工艺设计与现有两条生产线基本相同，仅减少涂布工艺，根据现有两条偏光片生产线的实际生产情况，其中碱处理后水洗用水量为17.5m3/d，膨润及膨润后水洗用水量为4.4m3/d，延伸复合段TAC放卷水洗用水量为4.4m3/d，由此可知，扩建项目清洗用水量为26.3m3/d、6601.3m3/a，产污系数按0.95计算，则废水量约为25.0m3/d、6271m3/a。 碱处理及其水洗的目的是清除TAC膜表面的灰尘、其他杂质等，因此碱处理后水洗工序废水中主要污染物为pH、SS以及COD；膨润及膨润后水洗是让PVA通过纯水，以溶胀增加韧性，膨润和水洗废水过滤后循环使用。定期排放的废水中含有少量的杂质，废水中污染物主要为SS；延伸复合段TAC放卷水洗主要用于去除TAC储放过程中落灰等，因此废水中污染物主要为SS；因此，生产废水中的主要污染物为pH、COD和SS。根据建设单位提供的计算数据，清洗废水中COD的浓度为274mg/L，SS的浓度为300mg/L。 4）PVA粉溶解配制用水 扩建项目复合工序中，将PVA粉和纯水以6ː94的比例进行溶解稀释后用于在PVA膜两侧贴合TAC膜，PVA粉年使用量为0.55t，则其溶解配制所用纯水量约为8.62t/a，该部分纯水用于生产中复合工序，在烘干工序少量挥发，其余附着在产品中，不产生废水。 5）纯水制备废水 扩建项目生产过程中水洗工序和复合工序PVA粉溶解均使用纯水，因此扩建项目纯水用水量为6609.92m3/a，扩建项目纯水制备设备采用RO反渗透和阴阳混床工艺，纯水制备效率按70%计，则纯水制备所需用水量为9442.7t/a，产生的浓相废水为2832.8t/a，纯水制备废水经现有污水处理站预处理达标后接管市政污水管网，接入六合污水处理厂深度处理。扩建项目纯水制备设备中RO渗透膜和离子交换树脂不进行再生，直接更换。 6）中央空调用水 扩建项目生产车间为无尘车间，使用中央空调调节温度。中央空调冷却水流量为60m3/h，系统的补水量包括：蒸发损失、漂水损失、排污损失、泄水损失。空调冷却水的补水量应为电动制冷1.2-1.6%，同时还应综合考虑各种因素的影响，因蒸发损失是按最大冷负荷计算的，实际上出现最大冷负荷的时间是很短的，空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的。如果把上述补水量适当减少一点，绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行，很短时间内水质超出要求的范围，不会对系统产生危害。综上所述，建议冷却水系统的补水量取为水量的1~1.6%。扩建项目中央空调系统补水量为0.6m3/h、3614.4m3/a。 （2）废水污染源强核算结果及相关参数一览表 废水污染源强核算结果及相关参数一览表见表4-7。 表4-7 扩建项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表 项目; 废水产生量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物接管量; 外排环境量; 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 外排量t/a. 生活污水; 481.92; pH; 6-9; 化粪池; 6-9; /; 接管六合污水处理厂深度处理，处理达标后尾水排至滁河. COD; 400; 0.1928; 300; 0.1446; /; /. SS; 250; 0.1205; 200; 0.0964; /; /. NH3-N; 25; 0.012; 25; 0.012; /; /. TN; 40; 0.0193; 40; 0.0193; /; /. TP; 4; 0.0019; 4; 0.0019; /; /. 食堂废水; 120.48; pH; 6-9; 隔油池+化粪池; 6-9; /. COD; 400; 0.0482; 300; 0.0361; /; /. SS; 250; 0.0301; 200; 0.0241; /; /. NH3-N; 25; 0.003; 25; 0.003; /; /. TN; 40; 0.0048; 40; 0.0048; /; /. TP; 4; 0.0005; 4; 0.0005; /; /. 动植物油; 100; 0.012; 20; 0.0024; /; /. 生产废水; 6271; pH; 6-9; 污水处理站（中和-气浮-活性炭过滤）; 6-9; /. COD; 274; 1.718; 100; 0.627; /; /. SS; 300; 1.881; 70; 0.439; /; /. 纯水制备废水; 2832.8; pH; 6-9; 6-9; /. COD; 40; 0.113; 30; 0.085; /; /. SS; 40; 0.113; 30; 0.085; /; /. 综合废水; 9706.2; pH; 6-9; /; 6-9; 6-9. COD; /; 2.072; 92; 0.8927; /; 0.4853. SS; /; 2.1436; 66; 0.6445; /; 0.0971. NH3-N; /; 0.015; 1.5; 0.015; /; 0.015. TN; /; 0.0241; 2.5; 0.0241; /; 0.0241. TP; /; 0.0024; 0.25; 0.0024; /; 0.0024. 动植物油; /; 0.012; 0.25; 0.0024; /; 0.0024. （3）废水治理设施及排放口信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-8。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH COD SS NH3-N TN TP; 接管六合污水处理厂; 间断排放，流量不稳定且无规律，不属于冲击性排放; W-1; 化粪池; /; FW-1; R是 □ 否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 2; 食堂废水; pH COD SS NH3-N TN TP 动植物油; W-2; 隔油池+化粪池; /. 3; 生产废水; pH COD SS; W-3; 污水处理站; 中和-气浮-活性炭过滤. 4; 纯水制备废水; pH COD SS. 废水间接排放口基本情况见表4-9。 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; FW-1; 118.954865; 32.458796; 0.97062; 接管六合污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 8:30~ 17:30; 六合污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. 动植物油; 1.0. （4）污水治理设施可行性分析 1）生活污水和食堂废水（化粪池） 扩建项目食堂废水经隔油池隔油处理后同生活污水经化粪池预处理达标接管六合污水处理厂深度处理。本项目依托租赁厂区现有化粪池接受本次扩建项目产生的食堂废水和生活污水，能够保证经化粪池预处理后满足接管标准。化粪池处理效果分析：化粪池是一种老式的污水处理工艺，具有一次性投资费用和运行成本低的优点，工作原理为：污水进入化粪池后，利用池内位置相对固定的厌氧菌去除部分污染物，同时在池内由于沉淀作用，部分悬浮物从水体中沉淀分离出来。化粪池中一般分为三层，上层为污泥壳（长期浮在水面上固化的浮渣层），中间为水流层，下层为污泥层。 表4-10 化粪池预处理效率一览表 污水类型; 污染物指标; 化粪池. 进水; 出水; 去除率. 生活污水; pH; 6-9; 6-9; 0%. COD; 400mg/L; 300mg/L; 25%. SS; 250mg/L; 200mg/L; 20%. 氨氮; 25mg/L; 25mg/L; 0%. TN; 40mg/L; 40mg/L; 0%. TP; 4mg/L; 4mg/L; 0%. 扩建项目食堂废水和生活污水经厂区内化粪池预处理后污染物浓度满足六合污水处理厂的接管标准，可经市政污水管网接管至六合污水处理厂深度处理，因此，扩建项目食堂废水经隔油池隔油处理后同生活污水经化粪池预处理达标接管六合污水处理厂深度处理措施可行。 2）生产废水和纯水制备废水（污水处理站） 扩建项目生产废水和纯水制备废水依托厂区现有污水处理站预处理，处理达标后接管六合污水处理厂深度处理，污水处理站处理工艺流程见下图。 图4-2 污水处理站污水处理工艺流程图 处理工艺简介： ①隔油调节池：调节水量和水质，调节污水pH 值、水温，并且隔油； ②气浮反应槽：向废水中通入空气，并以微小气泡形式从水中析出成为载体，使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上，随气泡一起上浮到水面，形成泡沫，通过收集泡沫或浮渣达到分离杂质、净化废水的目的； ③活性炭过滤器：从气浮反应槽出来的废水经气浮装置后进入中间水池，之后通过活性炭过滤器过滤后进入排放水池。 （5）废水接管可行性分校 ①六合污水处理厂概况 六合区污水处理厂一期工程预处理采用粗细格栅和曝气沉砂设备；二级处理采用先进的循环式活性污泥法（CAST）工艺，具有同步硝化反硝化和生物除磷的功能；深度处理工艺采用反硝化生物滤池工艺，消毒采样紫外线消毒工艺，出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A标。 根据《六合区污水厂提标改造工程项目环境影响评价报告书》预测分析结果：提标后六合区污水处理厂出水由原先执行的一级B指标提高至一级A指标；污水处理厂总体处理水量及尾水排放量均无变化，通过深度处理后，进一步降低 COD、SS、氨氮等主要污染物的浓度，改善了尾水水质，总体上有利于改善滁河水质，减轻对滁河的影响；地表水影响预测引用原六合区污水处理厂环评报告及六合区污水处理厂提标改造工程项目排污口论证报告相关结论，结论表明：项目尾水通过排污口排入滁河后对水功能区水质、水生态环境及第三方用水户均无不良影响。 六合污水处理厂采用采用CAST周期循环活性污泥处理工艺，CAST工艺是近年来在传统SBR工艺上发起来的一种新型工艺，它是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机理，将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。这种工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件（具有基质浓度梯度和较高的絮体负荷）和完全活性污泥法的优点（较强的耐冲击负荷能力），无论对城市污水还是工业废水都是一种有效的方法，有效地防止污泥膨胀。另外如果选择器的厌氧的方式运行，则具有生物除磷作用。 有资料介绍：由于CAST工艺引入了厌氧选择器，使该系统具有很强的除磷脱氮能力。实际这种说法不完全正确。因为就脱氮而言，CAST系统与传统的SBR没有太多的不同，静止沉淀时的反硝化作用和同时硝化反硝化作用在脱氮过程中起主要的作用。而除磷方面，仅20-30%的回流比，则无法保证选择区内的污泥浓度，举例而言，若反应池内的污泥浓度为6g/L（一般没这么高），回流比为20%时，选择的污泥浓度仅为1g/L。这样低的污泥浓度是很难保证良好的除磷效果的。况且回流是在进水同时进行，这时处在曝气阶段，回流的混合液含有大量的溶解氧和硝态氧，也不利除磷。第三，生物除磷是通过排除富集磷的污泥来实现的，而系统长泥龄低负荷的运行，产泥率很低，同样无法保证良好的除磷效果。实际上，很多实际工程设计中，CAST工艺往往都辅以化学除磷，以保证处理达标。所以，许多资料所介绍的CAST工艺良好的除磷脱氮能力有必要进行进一步的探讨和研究。 综上所述，CAST工艺有一定的生物除磷效果，而且在进水污染物浓度很低的情况下，CAST工艺可有效的防止污泥膨胀。 六合污水处理厂处理工艺流程图如图所示。 图4-3 六合污水处理厂一期二级处理（CAST）工艺 图4-4 六合污水处理厂提标改造处理工艺 ②接管可行性分析 1）接管范围 扩建项目位于南京市六合区时代大道52号七里标房的4号标准厂房，所在地属于六合区污水处理厂的服务范围内，目前项目周边道路污水管网已敷设完毕。 2）水量 六合区污水处理厂总处理规模为12万m3/d。目前，六合区污水处理厂实际平均处理水量为4.2万m3/d，尚有余量。扩建项目污水接管量约为38.7m3/d，在污水厂余量处理能力之内。 3）水质 扩建项目废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮及总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准；六合区污水处理厂尾水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入滁河。扩建项目废水水质与污水处理厂的接管标准见表4-11。 表4-11 废水水质和污水处理厂接管标准的对比 （单位：mg/L） 污染物名称; 扩建项目废水浓度; 六合区污水处理厂接管标准. pH; 6-9; 6-9. COD; 88; 500. SS; 64; 400. NH3-N; 1.05; 45. TN; 1.68; 70. TP; 0.14; 8. 动植物油; 0.21; 100. 注：pH 无量纲。 由上表可以看出，扩建项目排放的废水水质相对比较简单，废水中主要污染物浓度均能达到六合区污水处理厂接管标准，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，因此，从水质来看，扩建项目污水总排口出水接入六合污水处理厂是可行的。 （6）水污染源监测计划 水污染源监测计划根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等的规定对本项目废水污染源进行日常例行监测，监测指标及监测频次见表4-12。 表4-12 废水监测计划表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 综合废水; 厂区废水总排口; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 每季度监测一次; 六合污水处理厂接管标准. 3、噪声 （1）噪声源及降噪情况 扩建项目高噪声设备主要为空调系统、空压机、风机等机械噪声，空压机依托现有项目，不新增噪声，因此扩建项目高噪声设备为空调系统和风机，单台噪声级85~90dB(A)。 扩建项目主要高噪声设备情况见表4-13。 表4-13 扩建项目主要噪声设备一览表 设备名称; 声压值(dB(A)); 台数; 距厂界距离(m); 治理措施; 降噪效果(dB(A)). 空调系统; 85; 2; E44、S60、W20、N26; 室内､隔声; -20. 风机; 90; 2; E46、S22、W18、N64; 室内､隔声; -20. （2）噪声污染防治措施 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）距离衰减 高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约10dB(A)左右。 3）设备减振、消声 在空压机、风机等高噪声源安装时采取减振措施，设备支撑脚与减振器上表面螺栓固定，减振器下表面与地面采用螺栓固定，以确保设备的稳定性，各类风机进气口和排气口安装消声器，设计降噪量达15dB（A）。 4）通过强化管理等措施，尽量减少作业噪声。 5）定期对各类设备进行维护、保养，使其保持良好的运行状态，防止突发噪声。 综上所述，所有设备均安置于车间内，采取上述降噪措施后，设计降噪量达20dB(A)。 （3）厂界和环境保护目标达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测公式： 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A — 倍频带衰减，dB（A）； （2）声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti —i声源在T 时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中： Leqg —项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb —预测点的背景值，dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 因扩建项目租赁现有厂区内另外一栋空置厂房楼进行建设生产，与原有项目不位于同一生产楼内，噪声不进行叠加，扩建项目厂界噪声预测结果见表4-14。 表4-14 扩建项目厂界噪声预测结果表（单位：dB(A)） 预测点; 预测值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 41.03; 41.03; 60; 50; 达标. 南厂界; 46.33; 46.33; 60; 50; 达标. 西厂界; 48.88; 48.88; 60; 50; 达标. 北厂界; 41.53; 41.53; 60; 50; 达标. 由预测结果可知，扩建项目噪声源经有效控制后，厂界的噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类噪声排放标准要求，项目对周围环境影响较小。 敏感点噪声预测： 表4-15 敏感点噪声预测结果表(单位：dB(A)) 敏感目标; 预测值; 评价. 北侧100米处的云华雅园; 7.55; 达标. 东北侧122米处的七里楠花园; 5.82; 达标. 由上表可知，扩建项目产生的噪声到达周边敏感点的噪声预测值为5.82~7.55dB(A)，周边敏感点昼、夜间声环境均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，扩建项目噪声排放对周边声环境影响较小。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声环境监测计划见表4-16。 表4-16 噪声环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次，每次2天，每天昼夜间各1次; 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定，判断生产过程中产生的副产物不合格品、实验室废液、废试剂包装材料、废活性炭（废水处理）、污泥、生产废液、废油、生活垃圾等是否属于固体废物。 ①不合格品 生产产品质检过程会产生不合格品，根据现有生产线具体生产情况，不合格品产生量约为3t/a，厂内收集外售。 ②实验室废液 实验室使用微量硝酸银、硼酸等酸、碱试剂用于检验碘化钾、碘、硼酸溶液的浓度，实验室废液属于危险废物，产生量约为2.5t/a，收集后委托有资质单位处置。 ③废试剂包装材料 扩建项目生产过程及实验室质检过程会使用多种化学试剂，此过程产生废化学试剂包装材料，产生量约为1.0t/a，厂内收集后委托有资质单位处置。 ④废活性炭（废水处理） 扩建项目生产废水和纯水制备废水依托现有污水处理站处理，污水处理站处理工艺中设置了活性炭过滤杂质，污水处理站活性炭吸附装置设计填充量为0.1t/a，每年更换两次，因废水中主要污染物来自膜表面的灰尘和TAC碱处理过程，污染物为SS和COD，不含重金属和其他有害物质，因此废水处理废活性炭属于一般固废，产生量为0.2t/a，厂内收集后由厂家回收利用。 ⑤污泥 扩建项目生产废水和纯水制备废水依托现有污水处理站处理，污水处理站的污泥定期清掏后委托环卫部门清运，根据生产废水污染源预测，污水处理设置进水SS 2.097t/a，出水SS 0.606t/a，计算得绝干污泥量为1.491，干化后的污泥含水率取70%，则扩建项目生产废水处理产生的污泥量约为4.97t/a。 ⑥生产废液 生产线浸洗等工序会定期更换产生生产废液，主要是碘化钾和硼酸的水溶液。生产线槽液量约为2tt/a。生产废液属于危险废物，收集后委托有资质单位处理。 ⑦废油 根据食堂油烟净化效率和食堂废水隔油池隔油处理效率计算可得，扩建项目产生的废油量为0.0127t/a，委托有相应资质单位回收处置。 ⑧生活垃圾 扩建项目新增劳动定员30人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·天计，年工作日251天，则生活垃圾产生量为3.765t/a，由环卫部门清运。 （2）固体废物处置利用情况 扩建项目固体废物利用处置方式见表4-17。 表4-17 扩建项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 主要成分; 属性; 形态; 贮存方式; 废物类别; 废物代码; 环境危险特性; 产生量t/a; 处置方式. 1; 不合格品; 质检; PVA、TAC; 一般固废; 固态; 袋装; 86; /; /; 3; 收集外售. 2; 实验室废液; 质检; 硝酸银、硼酸; 危险固废; 液态; 桶装; HW49; 900-047-49; T/C/I/R; 2.5; 委托有资质单位处置. 3; 废试剂包装材料; 质检; 硝酸银、硼酸、玻璃; 危险固废; 固态; 袋装; HW49; 900-041-49; T/In; 1. 4; 废活性炭（废水处理）; 废水处理; 活性炭; 一般固废; 固态; 袋装; 99; /; /; 0.2; 厂家回收利用. 5; 污泥; 污泥; 一般固废; 固态; 桶装; 56; /; /; 4.97; 环卫清运. 6; 生产废液; 生产状况; 碘化钾、硼酸; 危险固废; 液态; 桶装; HW49; 900-047-49; T/C/I/R; 2; 委托有资质单位处置. 7; 废油; 隔油; 动植物油; 一般固废; 液态; 桶装; 99; /; /; 0.0127; 有资质单位回收. 8; 生活垃圾; 员工生活; 废纸、废弃食品等; 一般固废; 固态; 桶装; 99; /; /; 3.765; 环卫清运. 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 （3）固废暂存场所环境影响分析 ①一般固废暂存间 本项目一般工业固废的暂存场所面积为30m2，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（【2019】327号）要求设置环境保护图形标志； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险废物收集、暂存措施 1）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托有资质处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅相关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 2）危险废物暂存污染防治措施分析 扩建项目运营后，危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间；若由于危废处置单位暂时无法转移固废，需将固废暂时存储在本项目厂区内，则需修建临时贮存场所，且暂存期不得超过一年。 扩建项目依托的危险固废暂存间面积为50m2，危险废物暂存场地的设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④项目危废暂存过程中可能有少量废气产生，企业对危废进行密闭暂存，空压机含油废水桶装，所有危废及时转运，暂存时间不能超过一年。本项目在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控； ⑤废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑥建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑦建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐； ⑧在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ⑨危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 ⑩加强执法、环评、固管人员能力建设，加大对生态环境部门基层管理人员的业务培训力度，定期开展培训及技术交流，制定统一的执法依据和执法标准，明确危险废物现场执法检查清单。 厂区内危废仓库还需按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求设置，要求做到以下几点： ①加强危险废物申报管理，强化危险废物申报登记，落实信息公开制度。 ②规范危险废物收集贮存，完善危险废物收集体系，规范危险废物贮存设施，严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）。 （4）危险废物运输污染防治措施分析 ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件； ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意； ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，须持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施； ⑤必须配备随车人员在途中经常检查，危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和环保部门查处； ⑥驾驶人员一次连续驾驶4小时应休息20分钟以上，24小时之内驾驶时间累计不超过8小时。 （5）委托处置的环境影响分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危废必须落实利用、处置途径。扩建项目位于南京市六合区，周边主要的危废处置单位有南京卓越环保科技有限公司等。 表4-18 危险固废处置单位情况表 阶段; 本项目危废产生情况; 危废处置单位情况. 名称; 代码; 产生量（t/a）; 单位名称; 南京卓越环保科技有限公司. 建设项目; 实验室废液; HW49 900-047-49; 2.5; 许可量（t/a）; 20000吨/年. 废试剂包装材料; HW49 900-041-49; 1; 地理位置; 南京市浦口区星甸街道董庄路9号. 生产废液; HW49 900-047-49; 2; 经营范围; HW49其他废物309-001-49，HW49其他废物900-039-49，HW49其他废物900-041-49，HW49其他废物900-042-49，HW49其他废物900-046-49，HW49其他废物900-047-49，HW49其他废物900-999-49、HW49其他废物900-00049、HW49其他废物772-006-49. 有上表可知，扩建项目产生的危险固废可交由上述等单位进行处置，项目建设后危废处置可落实，因此，对周边环境影响较小。 （6）污染防治措施及其经济、技术分析 1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①一般固废 本项目一般工业固废，应按照相关要求分类收集贮存，暂存间所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。 Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 Ⅱ 、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 Ⅲ、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险固废 扩建项目依托现有50m2危险废物暂存间，现有项目已使用面积为30m2，剩余面积的贮存能力满足要求，危险废物贮存场所基本情况见表4-19。 表4-19 危险废物贮存基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物堆场; 实验室废液; HW49; 900-047-49; 厂区西南侧; 50m2; 桶装; 15t; 6个月. 2; 废试剂包装材料; HW49; 900-041-49; 袋装. 3; 生产废液; HW49; 900-047-49; 桶装. 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的要求，对环境风险评价工作等级进行判定，通过对项目的环境风险潜势的初判，针对项目所存在的各种风险源，制定完善的管理制度和建立有效的安全防范体系，还应有风险应急措施，以便于在发生事故的情况下，确保各项应急工作快速、高效、有序启动，减缓事故蔓延的范围，最大限度地减轻风险事故造成的损失。 （1）环境风险潜势判定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及.种危险物质时， 计算该物质的总量与其临界量比值，即为L:当存在多种危险物质时，则按一下公式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+ ······+qn/Qn 式中q1，q2，q3······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3······，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100 厂区危险物质数量与临界量比值（Q）见表4-20。 表4-20 扩建项目Q值确定表 原料名称; 最大储存量t; 临界量t; 临界量依据; q/Q; 风险潜势. - 碘化钾; - 0.4; 50; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1和B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）的临界量、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）; 0.048; Ⅰ. - 硼酸; - 1; 50. - 碘; - 1; 50. PVA胶水; - 1; /. 标准盐酸溶液; - 0.0005t; 7.5. 甲基红示剂; - 0.0005t; 50. 乙二醇溶液; - 0.0005t; 50. - 硼酸溶液; 0.0005t; 50. 淀粉试剂; 0.0005t; 50. Na2S2O3标准溶液; 0.0005t; 50. Al(NO3)3; - 0.0005t; 50. AgNO3; - 0.0005t; 50. 甘露醇; - 0.0005t; 50. 酚酞; - 0.0005t; 50. NaOH溶液; - 0.0005t; 50. 邻苯二甲酸氢钾; - 0.0005t; 50. 无水乙醇; - 0.025; 500. 实验室废液; 2.5; /. 废试剂包装材料; 1; /. 生产废液; 2; /. （2）风险评价等级判定 根据上表计算，本项目 q/Q 值远小于 1，企业环境风险潜势为Ⅰ，因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表 1 可知，本项目仅需对环境风险进行简单分析。 （3）环境风险简单分析内容表 表4-21 扩建项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产200万平方米OLED及IPS偏光片项目. 建设地点; （江苏）省; （南京）市; （六合）区; （/）县; （经济开发区）园区. 地理坐标; 经度; 118.889521; 纬度; 32.394556. 主要危险物质及分布; 碘化钾、硼酸、碘、PVA粉分布在危化品仓库内，标准盐酸溶液、甲基红示剂、乙二醇溶液硼酸溶液、淀粉试剂、Na2S2O3标准溶液、Al(NO3)3、AgNO3、甘露醇、酚酞、NaOH溶液、邻苯二甲酸氢钾、无水乙醇分布在实验室防爆柜内，实验室废液、废试剂包装材料、生产废液分布在危废暂存场. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 大气：部分化学试剂遇明火等点火源引起火灾、爆炸事故，燃烧产生CO2、SO2、CO、氮氧化物，产生大气污染。 地表水、地下水、土壤：化学试剂等原料发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水和土壤，对地表水、地下水水质和土壤造成不同程度污染。 危废仓库的废料意外泄漏，若“四防”措施不到位，泄漏物将影响外环境并通过地面渗漏进而影响土壤和地下水。. 风险防范措施要求; ①贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.在化学试剂贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 c.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ②固废暂存风险防范措施 固废放置场所应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等要求做好地面硬化、防渗处理；对废渣尽量采用容器贮存；堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。. 综上所述，本项目环境风险水平较低，只要加强风险防范意识、提高日常管理要求、落实风险防范措施、制定事故应急预案，按照国家有关规定进行安全运营，可将环境风险降低至可接受程度。同时，企业应根据生产过程中出现的新问题、新情况，不断完善各项规章制度，确保生产的安全性和环保性。 6、地下水环境影响分析 （1）地下水环境影响工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ 610-2016)附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于K 机械、电子-80、电子真空器件、集成电路、半导体分立器件制造、光电子器件及其他电子器件制造-报告表，属于Ⅲ类项目。 （2）地下水防治措施 源头控制措施为确保扩建项目不对土壤、地下水造成污染，拟采取以下源头控制措施： ①各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存在厂内危废库中，确保危险废物不泄漏或者渗透进入土壤及地下水。 ②严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入土壤及地下水。 ③应采取严格的防渗漏等处理措施，各类原料及固废严禁露天堆放，最大限度地防止生产及暂存过程中的跑冒滴漏。 分区防控措施根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 地下水污染防渗分区见表4-22。 表4-22 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危废暂存场所; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 污水输送、收集管道、水池; 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。. 3; 液体原料仓库（危化品仓库）; 地基垫层可采用450mm的混垫层，并按照水压计算设计地面防渗层，可采用抗渗标号为S30的钢筋混凝土结构，厚度为300mm，底面和池壁壁面铺设HDPE(高密度聚乙烯)，采用该措施后，其渗透系数不大于1.0×10-13cm/s. 4; 一般污染防治区; 一般固废暂存场所; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 5; 物料暂存仓库. 6; 生产车间. 7; 简单防渗区; 办公; 一般地面硬化. 采取以上污染防治措施后，扩建项目对周围地下水环境影响可得到有效控制。 7、土壤环境影响分析 扩建项目主要从事OLED偏光片生产，为电子器件制造，属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业-全部，项目类别为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 8、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监理管理，按照国家环保局制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463 号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 9、建设项目“三同时”验收一览表 扩建项目总投资概算为5000万元，其中环保投资32万元，环保投资占总投资的0.64%｡扩建项目环境保护投资一览见表4-23，扩建项目环境保护“三同时”一览见表4-24。 表4-23 环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 内容; 费用（万元）. 运 营 期; 废气防治; 食堂油烟; 采用油烟净化器净化处理后经专用烟道排放; 4. 废水防治; 食堂废水; 依托租赁厂区现有隔油池+化粪池处理; 5. 生活污水; 依托租赁厂区现有化粪池处理. 生产废水; 依托现有污水处理站处理. 纯水制备废水; 依托现有污水处理站处理. 噪声防治; 对设备采取消声、隔声、减震等降噪措施; 20. 固废防治; 一般固废堆场; 3. 委托有资质单位处理. 合计; 32. 表4-24 “三同时”验收一览表 项目名称; 年产200万平方米OLED及IPS偏光片项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 食堂; 食堂油烟; 采用静电式油烟净化器净化处理达标后通过专用烟道引至楼顶高空排放; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“小型”规模相应限值; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 废水; 综合废水（生活污水+食堂废水+生产废水+纯水制备废水）; pH、COD、SS、氨氮、总氮、TP、动植物油; 食堂废水经隔油池预处理后生活污水依托租赁厂内现有化粪池预处理，同纯水制备废水和项目生产废水一起经原有自建污水处理站处理（中和-气浮-活性炭过滤）达标后接管六合污水处理厂深度处理; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准. 噪声; 生产设备、风机; -; 选用低噪声设备、设备减振、建筑隔声; 降噪量20dB，厂界达标. 固废; 生产; 不合格品; 收集外售; 零排放. 废活性炭（废水处理）; 厂家回收利用. 污泥; 环卫清运. 废油; 有资质单位回收. 生活垃圾; 环卫清运. 实验室废液; 危废暂存库、委托有资质单位处置. 废试剂包装材料. 生产废液. 绿化; 依托园区. 雨污分流管网建设; 依托园区. 事故防范及应急管理; 无; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 专职管理人员; —. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污排口规范化设置; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. “以新带老”措施; —. 总量平衡具体方案; 扩建项目大气污染物排放总量：食堂油烟0.0034t/a，废气总量指标向南京市六合区生态环境局申请，批准后执行；扩建项目新增废水接管考核量为：废水量9706.2m3/a、COD 0.8927t/a、SS 0.6445t/a、NH3-H 0.015t/a、TN 0.0241t/a、TP 0.0024t/a、动植物油0.0024t/a；最终排放量预测为：废水量9706.2m3/a、COD 0.4853t/a、SS 0.0971t/a、NH3-H 0.015t/a、TN 0.0241t/a、TP 0.0024t/a、动植物油0.0024t/a，纳入六合污水处理厂水污染物排放总量内平衡；扩建项目建成后全厂水污染物接管考核量为：废水量31179.74m3/a、COD 3.1347t/a、SS 2.1525t/a、NH3-H 0.055t/a、TN 0.0241t/a、TP 0.0154t/a、动植物油0.0056t/a；最终排放量预测为：废水量31179.74m3/a、COD 1.559t/a、SS 0.3118t/a、NH3-H 0.055t/a、TN 0.0241t/a、TP 0.0154t/a、动植物油0.0056t/a。扩建项目固废均得到有效处置。. 区域解决问题; —. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂 | 食堂油烟 | 采用静电式油烟净化器净化处理达标后通过专用烟道引至楼顶高空排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“小型”规模相应限值 |
| 地表水环境 | 综合废水（生活污水+食堂废水+生产废水+纯水制备废水） | pH、COD、SS、氨氮、总氮、TP、动植物油 | 食堂废水经隔油池预处理后生活污水依托租赁厂内现有化粪池预处理，同纯水制备废水和项目生产废水一起经原有自建污水处理站处理（中和-气浮-活性炭过滤）达标后接管六合污水处理厂深度处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准 |
| 声环境 | 空调系统 | Leq(A) | 采取合理布局、选用低噪声设备、设备减振、加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准 |
|  | 空压机 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 扩建项目依托现有危废暂存间50m2, 危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）要求进行危险废物的贮存；建设一般固废仓库30m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存。扩建项目产生的危废：实验室废液、废试剂包装材料、生产废液桶装分类密封、分区存放，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。2. 厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。3、对于危废仓库，建设单位拟设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。贮存过程拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存间所设置地沟等，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。4、厂区内的雨水管道、事故沟收集系统严格分开，设置切换阀。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目为年产200万平方米OLED及IPS偏光片项目，主要生产OLED偏光片，选址于南京市六合区时代大道52号七里标房的4号标准厂房，租赁现有空置标准厂房进行建设，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0.0079 | 0.0079 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.0113 | 0.0034 |
|  | VOCs | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 21473.54 | 21473.54 | 0 | 9706.2 | 0 | 31179.74 | 9706.2 |
|  | COD | 2.242 | 2.242 | 0 | 0.8927 | 0 | 3.1347 | 0.8927 |
|  | SS | 1.508 | 1.508 | 0 | 0.6445 | 0 | 2.1525 | 0.6445 |
|  | NH3-N | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.015 | 0 | 0.055 | 0.015 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0241 | 0 | 0.0241 | 0.0241 |
|  | TP | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0154 | 0.0024 |
|  | 动植物油 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0056 | 0.0024 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 3.765 | 3.765 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|  | 废活性炭（废水处理） | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 4.97 | 4.97 |
|  | 废油 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 | 0 | 0.0127 | 0.0127 |
| 危险废物 | 实验室废液 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 |
|  | 废试剂包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 生产废液 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①