所在行政区南京市六合区           环评编号：

审批编号□□□□□□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项目名称：    年产200万平方岩棉吸音吊顶板项目

建设单位（盖章）：  麦科风南京新型建材科技有限公司

建设单位排污申报登记号□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

申报日期2020年3月

江苏省生态环境厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200万平方岩棉吸音吊顶板项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 麦科风南京新型建材科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈* |  |  | 联系人 |  |  | 王** |  |  |
| 通讯地址 | 南京市六合经济开发区湖荡路与白果南路交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1339078**** |  |  | 传真 |  | -- | 邮政编码 |  | 211500 |
| 建设地点 | 南京市六合经济开发区湖荡路与白果南路交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 南京市六合区 发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 六发改备[2019]247号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | [C3034] 隔热和隔音材料制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 10000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 2513 |  |  |
| 总投资 （万元） | 10000 |  | 环保投资（万元） | 65 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.65% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 | 2020年5月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要设施详见第2页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 450 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |
| 电（万度/年） |  | 38 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他 |  |  | / |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目实行雨污分流、清污分流，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水360t/a经化粪池预处理后，水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准），接管六合污水处理厂集中处理，处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 项目主要原辅材料一览表 - 序号; - 名称; - 规格、成分; - 年耗量; - 性状; - 来源. 1; 岩棉板; 玄武岩; 8000t; 固体; 外购、汽运. 2; 玻纤布; --; 500万m2; 固体; 外购、汽运. 3; EVA热熔胶; 乙烯、醋酸乙烯; 24t; 固体; 外购、汽运. 4; 润滑油; 170kg/桶; 0.05t; 液体; 外购、汽运. 表1-2 项目原辅材料理化性质表 - 序号; - 化学名称; - 理化特性; - 危险特性; - 毒性. 1; EVA热熔胶; 乙烯; - 无色气体，略具烃类特有的臭味，相对密度为（水=1）0.61g/cm3，熔点为-169.4℃，沸点为-103.9℃，不溶于水，微溶于乙醇、酮、苯，溶于醚。; - 易燃; - 无. 醋酸乙烯; 无色液体，具有甜的醚味，相对密度为（水=1）0.93g/cm3，熔点为-93.2℃，沸点为71.8~73℃，微溶于水，溶于醇、醚、丙酮、苯、氯仿。; 易燃; LD50：2900mg/kg（大鼠经口）；2500mg/kg（兔经皮），LC50：14080mg/m3，4小时（大鼠吸入）. 2; 润滑油; 油状液体，淡黄色至褐色，分子量230-500，闪点76ºC，引燃温度248ºC，用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用; 遇明火、高温可燃; /. 2、主要设备 本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 来源. 1; 厚度锯; 1; 外购. 2; 转台工段; 1; 外购. 3; 打磨机; 1; 外购. 4; 贴面台; 1; 外购. 5; 铣边机; 1; 外购. 6; 横切机; 1; 外购. 7; 空压机; 1; 外购. 8; 纵切机; 4; 外购. 9; 风机; 2; 外购. 10; 布袋除尘器; 1; 外购. |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： - 项目概况 麦科风南京新型建材科技有限公司拟投资10000万元在南京市六合经济开发区湖荡路与白果南路交汇处建设年产200万平方岩棉吸音吊顶板项目，新增用地10000m2，总建筑面积5600m2，购置厚度锯、转台工段、打磨机、贴面台、铣边机、横切机等设备，新建一条进口的岩棉吸音吊顶板生产线，项目建成后将具备年产200万平方米岩棉吸音吊顶板的生产能力。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正版）等有关规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“55耐火材料及其制品”的“其他”，应该编制环境影响报告表。麦科风南京新型建材科技有限公司委托我单位编制环境影响报告表，我单位经过初步筛选后接受委托，并随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照环境影响评价技术导则，结合该项目的建设特点，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2、分析判定情况 （1）产业政策相符性 本项目从事岩棉吸音吊顶板生产，行业类别为[C3034]隔热和隔音材料制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)中限制类和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）中禁止和限制类项目，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 因此，建设项目符合国家与地方产业政策。 （2）选址及用地规划相符性 本项目位于南京市六合经济开发区湖荡路与白果南路交汇处，用地为工业用地，位于六合经济开发区规划工业用地区，与土地利用规划政策相符，选址符合六合经济开发区用地规划及其他相关规划要求。 （3）技术政策相符性分析 ①与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）、《南京市“两减六治三提升”专项行动实施方案》相符性分析 本项目与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）、《南京市“两减六治三提升”专项行动实施方案》符合情况见表1-4。 表1-4 与“两减六治三提升”专项行动实施方案的相符性分析 - 序号; - 方案要求; - 本项目情况. - 1; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨代替原有的有机溶剂。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。; 本项目属于隔热和隔音材料制造，不在规定行业范围内。本项目使用的胶黏剂为低VOCs含量的胶黏剂。. 由以上分析可知，本项目符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）、《南京市“两减六治三提升”专项行动实施方案》的相关要求。 ②《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）相符性分析 本项目属于[C3034]隔热和隔音材料制造，不属于蓝天保卫战实施方案中严控的“两高”行业和严禁新增的行业，不属于污染攻坚战产能淘汰的行业。因此本项目与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）中的相关要求相符。 ③与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第 119号）相符性分析 根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）中第十条：“生产、进口、销售、使用含有挥发性有机物的原料和产品，其挥发性有机物含量应当符合相应的限值标准”；第十五条：“排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准”；第二十一条：“产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量”。 本项目所用原料均为低挥发性有机物含量的材料，有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附处理，通过15m高排气筒排放。从源头减少有机废气的泄漏。并且本项目生产设备及生产工艺均为国家先进设备和工艺。因此本项目符合与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第 119号）中相关要求。 ④与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）相符性分析 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128 号）要求：“一、总体要求（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%”。 本项目岩棉吸音吊顶板生产过程产生的废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理，收集效率可达90%，处理效率可达90%，因此本项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的要求。 （4）三线一单相符性 ①生态红线 1)与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析 本项目距离最近的江苏省生态红线保护区城市生态公益林171m，不在其红线区域范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 表1-5 项目周边江苏省生态红线区域保护规划 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 方位距离. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 城市生态公益林; 水土保持; /; 西以南京化学工业园规划的防护绿地为主体，向东沿四柳河两侧各500米建防护绿带，直到与滁河交汇; 5.73; /; 5.73; SW 171m. 2)与《江苏省国家级生态红线规划》相符性分析 本项目距离最近的国家级生态红线保护区江苏六合国家地质公园7.8km，不在其红线区域范围内，符合《江苏省国家级生态红线规划》要求。 表1-6 项目周边国家级生态红线区域保护规划 红线区域名称; 类型; 地理位置; 区域面积 （平方公里）; 方位距离. 江苏六合国家地质公园; 地质公园的地质遗迹保护区; 江苏六合国家地质公园总体规划中的地质遗迹保护区范围; 13.00; NE 7.8km. ②环境质量底线 根据《2018年南京市环境状况公报》，2018年南京市PM10、PM2.5的年评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准限值，项目所在区域大气为不达标区，为提高环境空气质量，南京市出台了2019年下半年南京市大气污染防治攻坚措施，根据《攻坚措施》，南京市将采取更加刚性有力的40条攻坚举措，推动空气质量持续好转，确保完成大气污染防治年度目标任务，未来南京市环境空气质量将日益改善。 全市水环境质量明显改善，纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面水质全部达标，Ⅲ类及以上断面达18个，占81.8%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。全市7条省控入江支流中，年均水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ-Ⅲ类、Ⅳ-Ⅴ类和劣Ⅴ类比例分别为42.9%、28.6%和28.6%。与2017年相比，Ⅲ类及以上水质断面比例上升14.3个百分点，劣Ⅴ类断面比例下降14.3%。 根据《2018年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位539个。城区区域环境噪声均值为54.2分贝，同比上升0.5分贝；郊区区域环境噪声为53.8分贝，同比上升0.1分贝。全市交通噪声监测点位243个。城区交通噪声均值为67.7分贝，同比下降0.5分贝；郊区交通噪声均值为66.9分贝，同比下降下降0.4分贝。全市功能区噪声 监测点位28个。昼间噪声达标率为99.1％，同比上升1.8个百分点；夜间噪声达标率为92.0%，同比下降2.6个百分点。 本项目运营过程中会产生一定的污染物，废气主要为颗粒物和VOCs，废水主要为生活污水，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 ③资源利用上线 本项目主要从事岩棉吸音吊顶板生产，行业类别为[C3034]隔热和隔音材料制造，运营过程中用水主要为职工生活用水，由当地自来水厂统一供应，用电量为38万度/年，用电由当地供电公司统一供应，项目用地为工业用地，占用新的土地资源，不会突破当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目主要从事岩棉吸音吊顶板生产，根据《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）和《南京市制造业新增禁止和限制目录（2018版）》（宁委政发[2018]57号），本项目不在上述准入负面清单内。因此，项目建设符合南京市建设项目环境准入规定。 表1-7 建设项目初步筛选情况一览表 序号; 初筛相关内容; 建设项目情况. 1; 选址选线; 本项目位于南京市六合经济开发区湖荡路与白果南路交汇处，新增用地10000m2，总建筑面积5600m2，用地性质为工业用地，选址符合区域发展规划要求。. 2; 规模; 年产200万平方岩棉吸音吊顶板. 3; 性质; 新建. 4; 产业政策; 本项目从事岩棉吸音吊顶板生产，行业类别为[C3034]隔热和隔音材料制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)中限制类和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）中禁止和限制类项目。. 5; 环境准入; 本项目符合《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发[2015]251号）要求。. 6; 《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018版）》（宁委办发[2018]57号）; 依据《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018版）》（宁委办发[2018]57号），南京市禁止和限制（C3011水泥制造、C3012石灰和石膏制造、C3021水泥制品制造、C3023石棉水泥制品制造、C3024轻质建筑材料制造及C3029其他水泥类似制品制造），本项目为[C3034]隔热和隔音材料制造，不属于《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018版）》（宁委办发[2018]57号）禁止和限制类。. 7; 三线一单; 生态保护红线; 距离本项目最近的省级生态红线保护区城市公益生态保护林171m，不在其红线区域范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。距离本项目最近的国家级生态红线区江苏六合国家地质公园7.8km，不在其红线区域范围内，符合《江苏省国家级生态红线规划》的要求。. 环境质量底线; 项目所在区域的声环境、地表水环境质量良好。项目所在区域大气为不达标区，为提高环境空气质量，南京市出台了2019年下半年南京市大气污染防治攻坚措施，确保完成大气污染防治年度目标任务，未来南京市环境空气质量将日益改善。. 资源利用上线; 本项目新增用地10000m2，新增用水量为450t/a，新增用电38万度/年。本项目的用水、用电不会对自来水厂和供电单位产生负担，新增用地不会突破当地资源利用上线。. 环境准入; 本项目主要从事岩棉吸音吊顶板生产，不在《南京市制造业新增项目禁止和限制目录（2018年版）》（宁委政发[2018]57号）和《南京市建设项目环境准入暂行规定》（宁政发[2015]251号）准入负面清单内，符合南京市建设项目环境准入规定。. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 3、建设内容及规模 本项目位于南京市六合经济开发区湖荡路与白果南路交汇处，项目建成后具备年产200万平方米岩棉吸音吊顶板的生产能力。本项目建筑物经济技术指标见表1-8。 表1-8 建筑物经济技术指标一览表 序号; 建筑名称; 单位; 面积; 备注. 1; 占地面积; m2; 10000; /. 2; 建筑面积; m2; 5600; /. 3; 其中; 地上总建筑面积; m2; 5551; /. 4; /; 厂房; m2; 5527; 1F. 5; 门卫; m2; 24; /. 本项目产品方案见表1-9。 表1-9 项目产品方案表 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时数（h/a）. 1; 岩棉吸音吊顶板; 200万平方米; 2400. 岩棉是以天然岩石如玄武岩、白云石等为主要原料，经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维，而岩棉吸音吊顶板是岩棉的深加工其中一项制品。岩棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生磨擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。适用于所有建筑物的室内吊顶装饰、墙体装饰或消防逃生通道，包括办公室、写字楼、学校、医疗、居家等，是一种性能极高的节能环保产品。它通过与建筑物龙骨的无缝搭建，形成不同颜色、不同形状的吊顶，它是室内环境一个重要组成部分。 图1-1 岩棉吸音吊顶板示意图. 4、公用及辅助工程 本项目的公用工程和辅助工程如下： （1）给水 本项目用水为生活用水，自来水用量为450t/a，用水来自市政给水管网。 （2）排水 本项目实行雨污分流、清污分流，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水360t/a经化粪池预处理后，水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准），接管六合污水处理厂集中处理，处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排入滁河。 （3）供电 本项目用电负荷为38万度/年，由当地电网提供。 （4）储运 项目原辅材料及成品运输均使用汽车运输。 （5）绿化 绿化面积约2513m2。 本项目公用及辅助工程见表1-10。 表1-10 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建筑面积5527m2; 中剖、切割、打磨等. 公用 工程; 给水; 450t/a; 市政给水管网. 排水; 360t/a; 接管至六合污水处理厂. 供电; 38万度/年; 当地电网供应. 绿化; 2513m2; 绿化率25.13%. 环保 工程; 废气; 集气罩+二级活性炭+1#15m排气筒; 1套，收集效率为90%，处理效率为90%; 达标排放. 集气罩+布袋除尘器+1#15m排气筒; 1套，收集效率为95%，处理效率为95%. 废水; 化粪池; 5m3; 生活污水预处理. 噪声治理; 基础减振、隔声等，降噪量为25dB; 达标排放. 固废; 一般固废暂存场; 10m2; 满足环境管理要求. 危废暂存场; 5m2; 满足环境管理要求. 5、职工人数及工作制度 本项目员工共计30人，年工作时间为300天，单班制，每班8小时，年工作2400小时。本项目不设食堂及宿舍。 6、厂区周围环境概况 本项目位于南京市六合区经济开发区湖荡路与白果南路交汇处，项目地理位置图见附图1。 本项目厂房周围环境概况：东侧为白果南路，南侧为空地，西侧为湖荡路，北侧为空地，项目周边环境概况图见附图2。 7、厂区平面布置 本项目位于南京市六合区经济开发区湖荡路与白果南路交汇处，厂区大门面向湖荡路，方便厂区员工运输车辆进出，进入厂区即为生产车间。项目工艺流程布置合理顺畅，有利于工厂的生产、运输和管理，降低能耗；各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输，平面布置较合理。 项目厂区平面布置图见附图4。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、生物多样性等）： 1、地理位置 南京市六合区是江苏省会南京市北大门，全区面积1485.5平方公里，人口88.43万人，区域地处北纬32°11′～32°27′，东经118°34′～119°03’，西、北接安徽省来安县和天长市，东临江苏省仪征市，南靠长江，流经苏皖两省的滁河横穿境中入江，滨江带滁，拥有46公里长江“黄金水道”，属长江下游“金三角”经济区。 建设项目拟建地位于南京市六合经济开发区，项目具体地理位置见附图一。 2、地形地貌与土壤 六合区地貌大部分属宁镇扬山区，地势北高南低，北部为丘陵山岗地区，中南部为河谷平原、岗地区，南部为沿江平原圩区。境内有低矮山丘60多座，形成岗、塝、冲多种奇特地形，中南部400多平方公里的平原圩区，河渠纵横，别具风貌。六合区有耕地72400.8公顷，占六合区总面积49.3%；园地1657公顷，占1.1%；林地92504公顷，占6.3%；牧草地689.2公顷，占0.5%；交通用地2761.3公顷，占1.9%；居民点及工矿用地22399.6公顷，占15.3%；水域面积31913.6公顷，占21.8%；未用土地5561.5公顷，占3.8%。 3、气候与气象 南京市属北亚热带季风湿润气候区，四季分明，冬夏长而春秋短。雨水充沛，光能资源充足，年平均温度16℃。 六合全年降水量为796.8毫米，降水时空分布不均，变化起伏大，降水量比常年偏少近2成，全年降水日数103天。梅雨期为6月14日～7月4日，入梅略早，梅期21天，梅雨量为180.2毫米。秋季降水量为74.7毫米，较常年（194.8毫米）偏少62%。其中9月偏少67%，10月偏少58%，11月偏少58%。从10月起旱情显现，12月旱情明显，对农作物产生一定影响。 全年日照总时数为1722小时，较常年偏少。比常年偏低最多的月份是1月和6月，月日照时数比常年偏少61%，6月日照时数超历史最少值。4、8、9、10月四个月的月日照时数比常年同期偏少2～5成。年蒸发量为1253.8毫米。 4、水文水系 六合区境内水系分属长江和滁河水系。沿东北部的冶山至中部的骡子山向西北至大圣庙一线，为江淮分水岭，南侧为长江水系，北侧为滁河水系。境内有大小河道62条，其中，各类塘坝2149，水域面积12444公顷，蓄水量6400万立方米；中小型水库56，蓄水量13611万立方米。 建设项目附近主要河流为滁河，滁河流域位于长江与淮河之间，发源于安徽省肥东县梁园丘陵山区，经巢县、金山、嘉山、和县、全椒、滁县、来安、浦口、六合等苏皖两省九个县（区），在南京六合区玉带乡的小河口汇入长江，全长269km，干流航道局部达六级航道标准，航道长度200多千米，另外汇入的支流有85条，航道总里程400多千米，滁河水质功能为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类。 5、动植物资源及生物多样性 六合地处暖温带向亚热带过渡地带，地理区位和气候条件有利于动植物的生长，环境多样，动植物种类繁多。 农作物稻、麦、棉、油、麻等20多种，品种齐全，蔬菜10类85个品种；林木以马尾松、杉木等暖性针叶林为主；有10个树种40多个品种果木；庭院花卉亦有40多种：牧草大多为丘陵草丛或疏林类；中药材有沙参、银华等130多种。属国家重点保护的野生植物有翠柏、银杏、银杉、水杉、香樟、油樟、楠木、鹅掌揪、大叶木兰、玉兰、睡莲等多种。 在动物地理区划中，该地区属于动物种类较为丰富的东洋界华中区的东郊平原亚区，其动物属亚热带丛灌草地—农田动物群。野生动物约100多种，水产10月22科40多种。同时，由于引入外地生物的优种和繁育交配促进了地方特种的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方的变异和进化，增加了生物品种并提高了产量水平，丰富了地方物质资源。属国家级保护的野生动物有白暨豚、河狸、隼科、锦鸡、鸳鸯、虎蚊蛙等。 - 基础设施规划 （1）供电 六合经济开发区内用电由华东一级电网供应，现有110KV变电站1座，4万KVA、10万KV出线16门。区内工业用电电价平均约为0.698元/kwh，照明0.52元/kwh。 （2）通讯 六合经济开发区内邮电分局程控电话装机容量3万门，已开通国际互联网络，可提供电报、传真、移动通讯等多项服务。 （3）供水 六合经济开发区内日供水10万吨，工业用水价为3.1元/立方米，生活用水2.5元/立方米。 （4）排水 六合经济开发区内排水管网已经建成，接口标高为6.5米。 （5）供气 国家“西气东输工程”已在区内设立天然气分输站，价格约3.69元/立方米。 （6）集中供热 工业热源：化工园热电厂做为六合经济开发区内工业用地集中供热热源。 分布式能源站：在商业集中地区设置分布式能源站供应系统，用于满足特殊用户对电、冷、热、汽多种终端能量供应需求，实现对能源的高效利用。 （7污水处理系统 六合经济开发区属六合污水处理系统，六合污水处理厂规模为16万立方米/日，尾水达一级A标准，排至滁河。 （8）垃圾中转站 六合经济开发区内垃圾中转站2座，其中龙华路垃圾中转站，位于龙华路污水泵站内，另外一座为地斗式垃圾中转站。 7、环境功能区划 （1）环境空气质量功能区划 根据《江苏省环境空气质量功能区划》，项目所在地大气属于大气二类地区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水环境功能区划 根据《江苏省地表水环境功能区划》，滁河执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。 （3）声环境功能区划 项目所在地为工业用地，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 根据《2018年南京市环境状况公报》，建设项目所在区域质量状况如下： 1、大气环境质量现状 全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为251天，同比减少13天，达标率为68.8%，同比下降3.5个百分点。其中，达到一级标准天数为52天，同比减少10天；未达到二级标准的天数为114天（其中，轻度污染92天，中度污染16天，重度污染6天），主要污染物为PM2.5和O3。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为43μg/m3，超标0.23倍，上升7.5%；PM10年均值为75μg/m3，超标0.07倍，同比下降1.3％；NO2年均值为44μg/m3，超标0.10倍，同比下降6.4%；SO2年均值为10μg/m³，达标，同比下降37.5%；CO日均浓度第95百分位数为1.4mg/m³，达标，较上年下降6.7%；O3日最大8小时值超标天数为60天，超标率为16.4%，同比增加0.5个百分点。 表3-1 达标区判定一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值 （μg/m³）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. 95百分位日均值; /; 75; /. PM10; 年平均质量浓度; 75; 70; 107.1; 不达标. 95百分位日均值; /; 150; /. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 不达标. 98百分位日均值; /; 80; /. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. 98百分位日均值; /; 150; /. CO; 年平均质量浓度; /; 4mg/m3; /; 达标. 95百分位日均值; 1.4mg/m3; 10mg/m3; 14. O3; 90百分位8h均值; 179; 160; 128.6; 不达标. 根据表3-1，判定南京市为不达标区。为提高环境空气质量，南京市制定实施了《南京市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（宁政办发[2017]58号）、《南京市大气污染防治条例》（2019年5月1日实施）、《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》（2019年1月10日）等规范，经整治后，南京市大气环境质量得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 建设项目纳污水体为滁河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，滁河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据《2018年南京市环境状况公报》，滁河干流南京段的10个断面中，4个为Ⅲ类，6个为Ⅳ类。与上年相比，水质状况持平。 3、声环境质量现状 根据《2018年南京环境状况公报》，全市区域噪声监测点位539个。城区区域环境噪声均值为54.2分贝，同比上升0.5分贝；郊区区域环境噪声为53.8分贝，同比上升0.1分贝。全市交通噪声监测点位43个。城区交通噪声均值为67.7分贝，同比下降0.5分贝；郊区交通噪声均值为66.9分贝，同比下降下降0.4分贝。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为99.1％，同比上升1.8个百分点；夜间噪声达标率为92.0%，同比下降2.6个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于南京六合经济开发区湖荡路与白果南路交汇处，根据现场踏勘及拟建项目周边情况，本项目的环境保护目标见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标表 保护目标; 坐标/m; 保护对象; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. X; Y. 空气环境; 0; 0; 厂区西南角（坐标经度：E118.7991736，纬度：N32.291105）. 435; 676; 恒利园; 35户/140人; N; 840; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准. 808; 1448; 龙池中学; 2500人; NE; 1538. -158; 1006; 毛许社区; 185户/740人; N; 996. -1478; -720; 方巷新村; 137户/548人; SW; 1603. -2369; 311; 小宣; 40户/160人; NW; 2255. -2369; 481; 大宣; 55户/220人; NW; 2311. -2470; 1541; 郑营; 120户/480人; NW; 2765. -2515; 1851; 宣叶; 45户/180人; NW; 2949. -1641; 2100; 大垛; 40户/160人; NW; 2481. -1851; 2092; 山王; 75户/300人; NW; 2612. -1714; 2241; 大杜; 80户/320人; NW; 2637. -1480; 2458; 冯桥; 130户/520人; NW; 2679. -2060; 2193; 小杜; 65户/260人; NW; 2906. 1492; 1936; 棠城学校蒋湾小学分校; 850人; NE; 2488. 1431; 2301; 冠城大通蓝郡家园竹苑; 450户/1800人; NE; 2693. 2082; 2454; 冠城大通松苑; 180户/720人; NE; 3108. 1011; 1795; 保利荣盛合 悦; 320户/1280人; NE; 2049. 1766; 1535; 蒋湾花园; 16户/64人; NE; 2454. 2351; 1459; 四柳小学; 1800人; NE; 2683. 2288; 1561; 四柳村; 250户/1000人; NE; 2670. 水环境; /; /; 滁河; 中河; N; 3275; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准. /; /; 四柳河; 小河; E; 1100. 声环境; /; /; 厂界; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）2类标准. 生态环境; -41; -114; 城市生态公益林; 5.73km2; SW; 171m; 《江苏省生态红线区域保护规划》. 7794; 438; 江苏六合国家地质公园; 13.00km2; NE; 7.8km; 《江苏省国家级生态红线规划》. 注：距离指项目厂界距离敏感点的最近距

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 总 量 控 制 指 标 | 1、大气环境质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，VOCs执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC标准。具体大气环境质量标准见表4-1。 表4-1 大气环境质量浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 1小时平均; 10mg/m3. 24小时平均; 4mg/m3. O3; 8小时平均; 160. 1小时平均; 200. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，滁河（六合段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-49）中四级标准执行。具体数据见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L） 水体; 类别; pH; COD; BOD5; DO; 总磷; 氨氮. 滁河（六合段）; Ⅳ; 6-9; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.3; ≤1.5. 依据; SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，其余水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。. 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 1、废气排放标准 项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；VOCs执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值，具体标准限值见表4-4、表4-5。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排气筒高度 （m）; 二级; 监控点; 限值. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2. VOCs; 80; 15; 2.0; 周界外浓度最高点; 2.0; 天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 表4-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物 名称; 特别排放值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 项目排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，同时也应符合六合污水处理厂设计接管要求，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（G18918-2002）表1中一级A标准，具体数值见表4-6。 表4-6 污水排放标准（单位：除pH值外为mg/L） 项目; 接管标准; 尾水排放标准. pH; 6～9; 6～9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. NH3-N; 45; 5（8）[1]. TP; 8; 0.5. 标准来源; 污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）表1中B等级标准》）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 3、噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体数值见表4-7。 表4-7 项目营运期噪声排放标准限值（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 单位; 标准来源. 2; 60; 50; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体污染物控制标准 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改中相应标准。 - 总量控制因子 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》和《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子和总量考核因子。 1）废水 总量控制因子：COD、NH3-N 2）废气 总量控制因子：颗粒物、VOCs 2、总量控制指标 本项目污染物排放总量汇总见表4-8。 表4-8 本项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量/排放量. 废气 （有组织）; 颗粒物; 8.74; 8.303; 0.437. VOCs; 0.0076; 0.0068; 0.0008. 废气 （无组织）; 颗粒物; 0.437; 0; 0.437. VOCs; 0.0008; 0; 0.0008. 废水; 废水量; 360; 0; 360. COD; 0.144; 0; 0.144/0.018. SS; 0.108; 0; 0.108/0.0036. 氨氮; 0.011; 0; 0.011/0.0018. 总磷; 0.0014; 0; 0.0014/0.0002. 固废; 办公生活; 9; 9; 0. 一般固废; 108.303; 108.303; 0. 危险废物; 0.043; 0.043; 0. 3、总量平衡方案 大气污染物：根据江苏省环境保护厅《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》苏环办[2014]148号文件的要求“烟粉尘、挥发性有机物实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”。大气污染物排放总量须经环保局衡同意后实施，在区域内进行平衡。本项目实施后有组织排放的颗粒物及VOCs在南京市六合区削减的总量内平衡。 水污染物：本项目产生的生活污水经化粪池预处理后接入污水管网进入开发区污水处理厂集中处理，水污染物总量在六合污水处理厂内平衡。 固体废物：固体废物全部得到妥善处理，不申请总量。 |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程 本项目用地10000m2，总建筑面积5600m2。建设项目施工建设流程及产污环节见下图5-1： 图5-1 施工期工艺流程图 施工期工艺流程简述： ①土方工程 土方工程包括一切土的挖掘、填筑和运输等过程以及排水、降水、土壁支撑等准备和辅助工程，通常有：场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填土等。 ②基础工程 本项目采用深基础中常用的桩基础，施工拟采用回填、深层搅拌桩、静力压桩，利用无振动、无噪音的静压力将钢筋混凝土预制桩压入土中。 ③混凝土（结构）工程 混凝土（结构）工程在建筑施工中占主导地位。拟建项目主要采用现浇混凝土（结构）工程，其主要内容有混凝土制备、运输、浇筑捣实和养护。 ④砌筑工程 砌筑工程是指各种砖、石块等砌块的施工，包括砂浆制备、材料运输、脚手架搭设和墙体砌筑等。 2、运营期工艺流程 本项目主要从事岩棉吸音吊顶板的生产，具体的生产工艺流程见图5-2。 图5-2 岩棉吸音吊顶板生产工艺流程图 生产工艺流程简述： - 人工搬上生产线 将外购的岩棉板人工搬运至生产线工作台自动推送。 - 中剖 通板过特殊的厚度锯对每块板进行中剖，切开的两块由90°推杆分开。 本工序产生中剖粉尘（G1）、边角料（S1）、噪声（N）。 - 翻面 将经过厚度锯中剖后的上表面岩棉板和下表面棉板引入180°转台进行上下翻面。 本工序产生噪声（N）。 （4）打磨 使用打磨机对翻面后的岩棉板进行打磨，以确保其精准的厚度和上表面的平整度，从而可以达到预喷涂的玻纤毡贴面的操作。 本工序产生打磨粉尘（G2）、噪声（N）。 （5）贴面 将打磨后的岩棉板进行顶部/底部贴面。在岩棉板顶部安装一个黏住喷涂毡的热熔胶系统，底部的玻纤毡将通过一个特殊的热辊粘在岩棉板顶部，热辊的操作温度为250℃左右。 本工序产生有机废气（G3）、噪声（N）。 （6）切割 通过贴面台后，岩棉板将按照所需要尺寸通过横切机、纵切机和铣边机进行切割。根据订单需求提供不同形状的产品。 本工序产生切割粉尘（G4）、边角料（S2）、噪声（N）。 （7）包装入库 将切割后的成品进行包装，得到最后的成品，最后将其放入仓库。 主要污染工序： - 施工期主要污染工序 （1）废气 项目施工期主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的汽车尾气。 ①扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 ②施工机械、运输车辆汽车尾气 施工过程，施工机械、运输车辆因燃料燃烧会产生一定的汽车尾气，一般施工机械燃料多为柴油，产生的汽车尾气中污染物主要为CO、NOX、SO2。 （2）废水 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 ①生活污水 施工期约为120天，施工人员平均按30人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），生活用水定额按50L/人·d，则生活用水量为1.5t/d，污水排放系数按0.8计，则生活污水量为1.2t/d。根据类比分析，生活污水水质大体为：COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 35mg/L，经化粪池预处理，接管六合污水处理厂处理。 ②地基挖掘时的地下水和浇注混凝土的冲洗水 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。该污水要进行截流后集中处理，否则将会把施工区块的泥沙带入到水体环境中。 （3）噪声 本项目建设期间的噪声源主要来自于打桩机、水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方等施工机械及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见表5-1。 - 表5-1 建设期主要噪声源的声级值（单位：dB(A)） - 序号; - 声源名称; - 噪声级范围(距源10m处). - 1; - 推土机; - 78. - 2; - 搅拌机; - 75. - 3; - 打桩机; - 95. - 4; - 运输卡车; - 85. - 5; - 挖土机; - 80. - 6; - 卷扬机; - 75. （4）固废 本项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。 根据同类施工统计资料，项目施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为2kg/m2，整个施工过程中，约产生11.2t建筑施工垃圾，其主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，无有机成份，更无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用，如用作铺路、屋顶绿地用土等，不会对环境造成任何影响。 项目施工人员高峰时有30人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则施工期每天产生的生活垃圾为15kg，施工期以120天计，则产生生活垃圾约1.8t。收集后由环卫部门统一处理，也不会对环境造成影响。 二、营运期主要污染工序 - 废气 本项目产生的废气主要为中剖粉尘（G1）、打磨粉尘（G2）、贴面废气（G3）及切割粉尘（G4）。 - 中剖粉尘（G1） 本项目对外购岩棉板进行中剖的过程中会产生少量的粉尘。根据《岩棉生产粉尘的治理》（孙才，内蒙古自治区新型建筑材料厂），粉尘的产生系数按照83.5g/t产品计算，本项目年产200万平方米岩棉吸音吊顶板，容重为120kg/m3，厚度为0.03m，产品重量为7200t，则粉尘的产生量为0.60t/a。 - 打磨粉尘（G2） 本项目在使用打磨机进行打磨的过程会产生少量的粉尘。根据同行业类比分析，产生的粉尘按原料用量的0.1%计算，原料用量为8000t/a，则打磨粉尘的产生量为8t/a。 （3）贴面废气（G3） 本项目贴面过程中使用EVA热熔胶，EVA热熔胶的加热温度为250℃，分解温度为300℃，未达到其分解温度，但EVA热熔胶经高温加热受热熔成液体时会有少量废气产生，EVA热熔胶使用量为24t/a，加工时长为2400h/a，参照《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国国家环保局）中的推荐公式，有机废气的排放系数为0.35kg/t热熔胶，则本项目贴面工序VOCs的产生量为0.0084t/a。经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附处理后由1#15m高排气筒排放，收集效率为90%，处理效率为90%，则有组织产生量为0.0076t/a，有组织排放量为0.0008t/a，无组织排放量为0.0008t/a。 （4）切割粉尘 本项目在切割的过程中会产生少量的粉尘。根据《岩棉生产粉尘的治理》（孙才，内蒙古自治区新型建筑材料厂），粉尘的产生系数按照83.5g/t-产品计算。本项目年产200万平方米岩棉吸音吊顶板，容重为120kg/m3，厚度为0.03m，产品重量为7200t，则粉尘的产生量为0.60t/a。 本项目产生的总粉尘量为：0.60t+8t+0.60t=9.2t。经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理后由1#15m高排气筒排放。中剖、打磨和切割的加工时长均为2400h/a,风机总风量为30000m3/h，收集效率以95%计，处理效率以95%计，则有组织产生量为8.74t/a，有组织排放量为0.437t/a，无组织排放量为0.437t/a。 综上所述，项目有组织、无组织废气产生及排放情况见表5-2、5-3。 表5-2 项目有组织废气产生及排放情况 污染源 名称; 风量 (m3/h); 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率; 排放状况; 排气筒. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a). 中剖、切割、打磨; 30000; 粉尘; 121.39; 3.64; 8.74; 布袋除尘器; 95%; 6.07; 0.18; 0.437; 1#15m排气筒 2400h. 贴面; 20000; VOCs; 0.158; 0.0032; 0.0076; 二级活性炭; 90%; 0.0158; 0.0003; 0.0008. 表5-3 项目无组织废气排放情况 面源名称; 污染物名称; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放源面积 (长m*宽m); 面源有效 高度（m）. 生产车间; 粉尘; 0.437; 0.182; 90 *54; 12. VOCs; 0.0008; 0.0003. 表5-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（µg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#; 粉尘; 6070; 0.18; 0.437. VOCs; 15.8; 0.0003; 0.0008. 一般排 放口合计; 颗粒物; 0.437. VOCs; 0.0008. 有组织排放总计. 有组织 排放总计; 颗粒物; 0.437. VOCs; 0.0008. 表5-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（µg/m3）. 1; 生产车间; 中剖、切割、打磨; 粉尘; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1000; 0.437. 2; 贴面; VOCs; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 2000; 0.0008. 无组织排放总计. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.437. VOCs; 0.0008. 表5-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.874. 2; VOCs; 0.0016. 2、废水 （1）生活用水 本项目劳动定员30人，职工生活用水定额以50L/人·d计，年工作300天，则生活用水量为450t/a，污水排放系数按0.8计，则生活污水量为360t/a。本项目用水平衡图见图5-3。 图5-3 本项目用水平衡图（单位：t/a） 本项目水污染物产生、排放情况见表5-7。 表5-7 本项目水污染物产生和排放情况一览表 污染源; 废水量 t/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理 方式; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 排放去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a. 生活污水; 360; COD; 400; 0.144; 化粪池; 400; 0.144; 六合污水处理厂. SS; 200; 0.108; 200; 0.108. NH3-N; 30; 0.011; 30; 0.011. TP; 4; 0.0014; 4; 0.0014. 3、噪声 本项目主要噪声源为厚度锯、打磨机、铣边机、横切机、空压机等设备。其噪声源强约70~90dB（A），建设单位主要噪声防治措施如下： （1）设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生； （2）风机室内2台。在风机的进出口装上消音装置，排风管道使用柔性软接头，能够大大降低噪声源噪声。 （3）合理布局，将高噪声设备设置在厂房内，并且布置在远离厂界的一侧。通过厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响。 （4）厂区建设绿化隔离带，对噪声进行削减，减少对厂界外声环境影响。 建设项目的主要噪声源强见表5-8。 表5-8 本项目噪声产生及治理情况一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 单台噪声级dB（A）; 治理措施; 降噪量 dB（A）. 1; 厚度锯; 1; 80; 厂房隔声、减振; 25. 2; 打磨机; 1; 80; 厂房隔声、减振; 25. 3; 贴面台; 1; 70; 厂房隔声、减振; 25. 4; 铣边机; 1; 80; 厂房隔声、减振; 25. 5; 横切机; 1; 80; 厂房隔声、减振; 25. 6; 纵切机; 4; 80; 厂房隔声、减振; 25. 7; 空压机; 1; 90; 厂房隔声、消音; 25. 8; 风机; 2; 90; 厂房隔声、消音; 25. 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、边角料、除尘灰、废活性炭和废润滑油。 （1）生活垃圾 本项目员工人数30人，年工作300天，一般生活垃圾按每人每天1.0kg计算，则产生量为9t/a，由环卫部门清运。 （2）边角料 本项目中剖和切割过程中产生的边角料约为100t/a，收集后外售综合利用。 - 除尘灰 本项目废气处理设施会产生除尘灰，产生量约为8.303t/a，收集后外售综合利用。 （4）废活性炭 根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，吸附饱和率为80%，被活性炭处理的有机废气量约为0.0068t/a，则活性炭使用量为0.035t/a。为保证活性炭吸附效率，结合设计参数，本项目活性炭填充量为0.018t，六个月更换一次，则废活性炭产生量约为0.042t/a，由建设单位收集暂存于暂存场内，然后委托有资质单位处置。 （5）废润滑油 本项目在使用润滑油保养设备的过程会产生废润滑油，产生量为0.001t/a，收集后委托资质单位处置。 ①固体废物属性判定 根据《固体物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的固定，判断固体废物的属性，具体见表5-9。 表5-9 固体废物属性判断（单位：t/a） ②固体废物分析结果汇总 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 种类判断. 固体 废物; 副产 品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸张、塑料等; 9; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 边角料; 机加工、外形制作; 固态; 岩棉板; 100; √; /. 3; 除尘灰; 废气处理; 固态; 粉尘; 8.303; √; /. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 0.042; √; /. 5; 废润滑油; 设备保养; 液态; 矿物油; 0.001; √; /. 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固废是否属于危险废物。项目固体废物产生情况汇总见表5-10，处置情况见表5-11。 表5-10 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 塑料、纸张等; 《国家 危险废 物名 录》; /; /; 99; 9. 2; 边角料; 机加工、外形制作; 固态; 岩棉板; /; /; 86; 100. 3; 除尘灰; 废气处理; 固态; 粉尘; /; /; 84; 8.303. 4; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.042. 5; 废润滑油; 设备保养; 液态; 铁桶、矿物油; T，I; HW08; 900-214-08; 0.001. 表5-11 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 99; 9; 清运; 环卫部门. 2; 边角料; 机加工、外形制作; 固态; 86; 100; 收集后外售; 物资公司. 3; 除尘灰; 废气处理; 固态; 84; 8.303. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 900-041-49; 0.042; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 5; 废润滑油; 设备保养; 液态; 900-214-08; 0.001. 表5-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存场; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂区南侧; 5m2; 袋装; 7t; 一年. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装; 1t. 备注：毒性（Toxicity,T），感染性（Infectivity,In）

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 中剖、切割、打磨 | 粉尘 | 121.39 | 8.74 | 6.07 | 0.18 | 0.437 | 1#15m排气筒 |
|  |  | 贴面 | VOCs | 0.158 | 0.0076 | 0.0158 | 0.0003 | 0.0008 |  |
|  | 无组织 | 中剖、切割、打磨 | 粉尘 | / | 0.437 | / | 0.182 | 0.437 | 无组织排放 |
|  |  | 贴面 | VOCs | / | 0.0008 | / | 0.0003 | 0.0008 |  |
| 种类 | 类别 |  | 水量m3/a | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | 360 | pH | 6-9 |  | 6-9 |  | 六合污水处理厂 |
|  |  |  |  | COD | 400 | 0.144 | 400 | 0.144 |  |
|  |  |  |  | SS | 200 | 0.108 | 200 | 0.108 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 30 | 0.011 | 30 | 0.011 |  |
|  |  |  |  | TP | 4 | 0.0014 | 4 | 0.0014 |  |
| 电离和电磁辐射 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 种类 |  | 类别 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
| 固体废物 |  | 一般 固废 | 生活垃圾 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  |  |  | 边角料 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 除尘灰 | 8.303 | 0 |  | 8.303 | 0 |  |
|  |  | 危险 废物 | 废活性炭 | 0.042 | 0.042 |  | 0 | 0 | 委托资质单位处置 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 |  |
| 噪声污染 |  | 建设项目主要噪声源为厚度锯、打磨机、铣边机、横切机、空压机等设备，单台噪声值约为70~90dB（A）。设备产生的噪声经过墙体隔声、减振、距离衰减后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期间的环境影响主要是废气、废水、噪声和固废等。 1、废气 本项目施工期废气主要为扬尘、汽车尾气。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据模拟调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 建设项目采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，同时必须采用封闭车辆运输。通过分析可知，经过以上措施处理后，本项目施工期产生的分尘对周围环境影响不大，且为暂时性影响，随着施工期的结束而结束。 另外，车辆的增加及施工机械运行过程都将产生尾气排放，使附近空气中CO、NOx浓度有所增加，这种排放属于面源排放，由于排放高度较低，对大气环境的影响范围较小，局限在施工现场周围邻近区域。因此，选择施工管理质量好的单位，其施工车辆的运行及维护状况也较好，可有效减少燃油量和尾气污染物的排放量。 2、废水 建设期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水等。上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。生活污水经化粪池处理后接管六合污水处理厂集中处理，施工废水经沉淀处理后回用于道路洒水。因此，项目施工废水经处理后对环境影响较小。 3、噪声 该项目建设期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB(A)。施工期主要噪声设备为打桩机、挖掘机，距施工机械不同距离处的声级类比值见下表。 表7-1 距施工机械不同距离处的声级 序号; 设备名称; 噪声级dB（A）. 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m; 250m; 300m. 1; 打桩机; 95; 84; 80.5; 76; 70; 64; 59; 55. 2; 挖掘机; 80; 69; 65.5; 61; 55; 49; 46; 43. 由上表可以看出，施工期距声源150米范围内的昼噪声级，300米范围内夜间噪声级超过标准要求，可见施工噪声将会对周围的环境敏感目标产生不利影响。为了减轻本建设项目施工期对周围住宅居民的环境影响，采取以下控制措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录； （2）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机等； （3）精心安排，减少施工噪声影响时间，但除施工工艺需要连续作业的（如钻孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等）外，禁止夜间施工。夜间不得进行打桩作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工； （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生； （5）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放； （6）施工期，合理布局，将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距居民区较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。 4、固废 本项目在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。施工期施工垃圾主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，无有机成份，更无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用，如用作铺路、屋顶绿地用土等，不会对环境造成任何影响。 项目施工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，也不会对环境造成影响。 综上所述，该项目建设期间采取一定的污染防治措施后对周围环境影响不大。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运营期间产生的废气主要为中剖粉尘、切割粉尘、打磨粉尘及贴面废气。中剖粉尘、切割粉尘和打磨粉尘经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由1#15m高排气筒排放，处理后排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求；贴面废气经集气罩收集，通过二级活性炭吸附处理后由1#15m高排气筒排放，处理后排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的要求。 无组织废气： 建设项目未收集到的粉尘、VOCs无组织排放。建设单位拟通过以下措施加强无组织排放废气控制：1）加强生产管理，规范操作；2）加强通风，使无组织排放废气排放满足相应的浓度标准。项目采取以上措施后，能够保证无组织排放的颗粒物、VOCs满足相应的无组织排放监控浓度限值要求。 废气治理措施可行性分析及方案比选 1）工艺选择及原理 ①除尘工艺选择 目前国际上已有的除尘工艺主要有以下几种：布袋除尘器、滤芯除尘器、旋风除尘器及湿式静电除尘器，本项目除尘装置采用布袋除尘器。 布袋除尘器原理：除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。粉尘进入布袋除尘器内部，气流扩散后，均匀分布在布袋除尘器内部整个进气通道内，使气流流速大大降低，大多数粉尘沉降在灰斗中，经过初级除尘分离后的废气经过气体导流均布板，均匀分布到各个袋室的整个区域，整个气流组织分布相当均匀，且气体流速控制在合理的范围之内，这个过程实现了粉尘的二次沉降。经过二次粉尘沉降后废气的含尘量大大降低，在除尘器内部的负压作用下均匀缓慢穿过滤袋，粉尘被滤袋捕集，并在滤袋表面形成尘饼。布袋除尘的除尘效率可达95%以上。 ②去除VOCs工艺选择 常用的方法有以下几种：光氧+活性炭吸附、二级活性炭吸附、RTO燃烧法，本项目采用的方法为二级活性炭吸附。 活性炭吸附原理：吸附剂是能有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。吸附剂一般有以下特点：大的比表面、适宜的孔结构及表面结构；对吸附质有强烈的吸附能力；一般不与吸附质和介质发生化学反应；制造方便，容易再生；有良好的机械强度等，气体吸附分离成功与否，极大程度上依赖于吸附剂的性能，因此选择吸附剂是确定吸附操作的首要问题。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部空隙结构发达、比表面积大(1g活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800-1500m2)，吸附能力强的一类微晶质碳素材料。能有效吸附有机废气。活性炭处理效率可达90%。 2）废气治理措施可行性分析 ①废气治理措施达标可行性分析 本项目粉尘产生浓度为121.39mg/m3，布袋除尘器的处理效率为95%，排放浓度为6.07mg/m3，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 本项目贴面废气产生浓度为0.158mg/m3，活性炭的处理效率为90%，排放浓度为0.0158mg/m3，排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2标准。 ②排气筒设置合理性分析 本项目1#排气筒直径为1.1m，排气筒的风机风量为50000m3/h，风速为15.95m/s；排气筒风速符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 （1）评价等级判定 ①评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. TSP; 24小时平均; 300. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. ②估算模型参数 估算模型参数详见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 43. 最低环境温度/℃; -14. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /-. ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ρi—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ρ0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 表7-4 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. （2）环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。 ①废气预测源强 建设项目有组织废气、无组织废气具体源强详见表7-5、7-6。 表7-5 有组织废气排放源参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 东经; 北纬; 颗粒物; VOCs. 1; 1#; 118.799543; 32.292062; 20; 15; 1.1; 15.95; 25; 2400; 连续; 0.18; 0.0003. 表7-6 无组织废气排放源参数一览表 编号; 名称; 坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/（°）; 面源有效排放高度/m; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 东经; 北纬; 颗粒物; VOCs. 1; 生产车间; 118.798899; 32.291989; 20; 90; 54; 30; 12; 不连续; 0.182; 0.0003. 评价工作等级确定： 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-7 估算模式计算结果统计表 类别; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度/（mg/m3）; 下风向最大质量浓度占标率/%; 下风向最大质量浓度出现距离/m. 有组织; 1#; PM10; 1.39E-02; 3.09; 211. VOCs; 2.32E-05; 0.00; 211. 无组织; 生产车间; TSP; 6.88E-02; 7.64; 67. VOCs; 1.12E-04; 0.01; 67. 综合分析，本项目Pmax最大为生产车间排放的TSP，Pmax值为7.64%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ②废气预测结果 表7-8 建设项目大气污染物有组织排放预测结果一览表 距面源中心下风向距离 D(m); 1#排气筒. PM10; VOCs. 下风向预测浓度 Ci（mg/m3）; 浓度占标率 Pi（%）; 下风向预测浓度 Ci（mg/m3）; 浓度占标率 Pi（%）. 10; 3.06E-05; 0.01; 5.09E-08; 0.00. 50; 7.54E-03; 1.68; 1.26E-05; 0.00. 100; 1.14E-02; 2.52; 1.89E-05; 0.00. 200; 1.39E-02; 3.08; 2.31E-05; 0.00. 300; 1.22E-02; 2.72; 2.04E-05; 0.00. 400; 1.06E-02; 2.36; 1.77E-05; 0.00. 500; 1.02E-02; 2.26; 1.70E-05; 0.00. 600; 9.37E-03; 2.08; 1.56E-05; 0.00. 700; 8.50E-03; 1.89; 1.42E-05; 0.00. 800; 7.68E-03; 1.71; 1.28E-05; 0.00. 900; 6.95E-03; 1.54; 1.16E-05; 0.00. 1000; 6.31E-03; 1.40; 1.05E-05; 0.00. 1100; 5.76E-03; 1.28; 9.59E-06; 0.00. 1200; 5.27E-03; 1.17; 8.79E-06; 0.00. 1300; 4.85E-03; 1.08; 8.08E-06; 0.00. 1400; 4.48E-03; 1.00; 7.46E-06; 0.00. 1500; 4.15E-03; 0.92; 6.92E-06; 0.00. 1600; 3.86E-03; 0.86; 6.43E-06; 0.00. 1700; 3.78E-03; 0.84; 6.30E-06; 0.00. 1800; 3.74E-03; 0.83; 6.23E-06; 0.00. 1900; 3.68E-03; 0.82; 6.13E-06; 0.00. 2000; 3.62E-03; 0.80; 6.02E-06; 0.00. 2100; 3.54E-03; 0.79; 5.90E-06; 0.00. 2200; 3.47E-03; 0.77; 5.78E-06; 0.00. 2300; 3.39E-03; 0.75; 5.65E-06; 0.00. 2400; 3.31E-03; 0.74; 5.52E-06; 0.00. 2500; 3.23E-03; 0.72; 5.39E-06; 0.00. 下风向最大浓度及占标率; 1.39E-02; 3.09; 2.32E-05; 0.00. 最大地面浓度出现距离（m）; 211. 表7-9 建设项目大气污染物无组织排放预测结果一览表 距面源中心下风向距离 D(m); 生产车间. TSP; VOCs. 下风向预测浓度 Ci（mg/m3）; 浓度占标率 Pi（%）; 下风向预测浓度 Ci（mg/m3）; 浓度占标率 Pi（%）. 10; 4.28E-02; 4.75; 6.99E-05; 0.01. 50; 6.57E-02; 7.29; 1.07E-04; 0.01. 100; 5.72E-02; 6.35; 9.34E-05; 0.01. 200; 3.20E-02; 3.56; 5.23E-05; 0.00. 300; 2.42E-02; 2.69; 3.95E-05; 0.00. 400; 2.17E-02; 2.41; 3.54E-05; 0.00. 500; 2.02E-02; 2.25; 3.31E-05; 0.00. 600; 1.91E-02; 2.13; 3.13E-05; 0.00. 700; 1.82E-02; 2.03; 2.98E-05; 0.00. 800; 1.75E-02; 1.94; 2.85E-05; 0.00. 900; 1.68E-02; 1.87; 2.74E-05; 0.00. 1000; 1.62E-02; 1.80; 2.64E-05; 0.00. 1100; 1.56E-02; 1.74; 2.56E-05; 0.00. 1200; 1.51E-02; 1.68; 2.47E-05; 0.00. 1300; 1.47E-02; 1.63; 2.40E-05; 0.00. 1400; 1.42E-02; 1.58; 2.33E-05; 0.00. 1500; 1.38E-02; 1.54; 2.26E-05; 0.00. 1600; 1.35E-02; 1.50; 2.21E-05; 0.00. 1700; 1.31E-02; 1.46; 2.15E-05; 0.00. 1800; 1.28E-02; 1.42; 2.09E-05; 0.00. 1900; 1.24E-02; 1.38; 2.03E-05; 0.00. 2000; 1.21E-02; 1.35; 1.98E-05; 0.00. 2100; 1.18E-02; 1.31; 1.93E-05; 0.00. 2200; 1.15E-02; 1.28; 1.88E-05; 0.00. 2300; 1.12E-02; 1.25; 1.83E-05; 0.00. 2400; 1.10E-02; 1.22; 1.79E-05; 0.00. 2500; 1.07E-02; 1.19; 1.75E-05; 0.00. 下风向最大浓度及占标率; 6.88E-02; 7.64; 1.12E-04; 0.01. 最大地面浓度出现距离（m）; 67. （3）评价范围 本项目大气环境影响评价等级为二级，大气环境影响评价范围为5km的矩形。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2-2018）》要求，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。由本项目预测情况可知，项目厂界及厂界外污染物浓度满足大气污染物厂界浓度限值，因此，不需设置大气环境防护距离。 （5）大气环境影响评价自查 表7-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km; 边长=5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（PM10） 其他污染物（TSP、VOCs）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（PM10、TSP、VOCs）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10、TSP、VOCs）; 有组织废气监测; 无监测□. 无组织废气监测. 环境质量监测; 监测因子：（颗粒物、VOCs）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; 颗粒物：（0.874）t/a; VOCs：（0.0016）t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、地表水环境影响分析 （1）废水排放情况 本项目实行雨污分流、清污分流，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水360t/a经化粪池预处理后，水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准），接管六合污水处理厂集中处理，处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入滁河。因此，本项目对水环境影响很小。 污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表7-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、SS、 NH3-N、 TP; 六合污水处理厂; 连续; W-1; 化粪池; /; FW-1; 是; 一般排放口. 表7-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放□编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; FW-1; 118.799124; 32.291123; 0.036; 六合污水处理厂; 连续; /; 六合污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. 本项目废水污染物排放执行标准见表7-13。 表7-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; FW-1; pH; 《污水综合放标准》（GB89781996）表4三级标准; 6-9. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; NH3-N; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准; 45. 5; TP; 8. 表7-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量 （t/d）; 年排放量 （t/a）. 1; 1#; COD; 400; 0.0005; 0.144. 2; SS; 200; 0.0004; 0.108. 3; NH3-N; 30; 0.00004; 0.011. 4; TP; 4; 0.000005; 0.0014. 全厂排放口合计; COD; 0.0005; 0.144. SS; 0.0004; 0.108. NH3-N; 0.00004; 0.011. TP; 0.000005; 0.0014. （2）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目属于水污染影响型建设项目，按水污染影响建设项目评价等级判定进行分级。 表7-15 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 综上，本项目地表水环境影响评价等级为水污染影响型三级B。 （3）污水处理厂概况 六合污水处理厂占地面积7.56hm2，拟分三期建设，其中一期4万t/d，采用CAST周期循环活性污泥处理工艺，CAST工艺是近年来在传统SBR工艺上发起来的一种新型工艺，它是利用不同微生物在不同负荷 条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机理，将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。这种工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件（具有基质浓 度梯度和较高的絮体负荷）和完全活性污泥法的优点（较强的耐冲击负荷能力），无论对城市污水还是工业废水都是一种有效的方法，有效地防止污泥膨胀。另外如果选择器的厌氧的方式运行，则具有生物除磷作用。 图7-1 六合污水处理厂工艺流程图 （4）接管可行性分析 水量：六合污水处理厂设计规模为12万m3/d，拟分三期建设，其中一期4万m3/d，目前还有9316.7m3/d余量，本项目废水量360t/a（1.2t/d），占一期规模余量的0.013%，从废水水量来说，废水接管是可行的。 水质：建设项目废水主要为生活污水，水质简单，污水各指标能够达到该污水处理厂接管控制标准，经污水管网接入六合污水处理厂处理，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水接管是可行的。 （5）建设项目水环境影响评价自查表 表 7-16 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重 要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物R；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河□：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境 质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.144; 500. SS; 0.108; 400. NH3-N; 0.011; 45. TP; 0.0014; 8. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施R；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （ ）; （接管口）. 监测因子; （ ）; （pH、COD、SS、氨氮、总磷）. 污染物排放清单; . 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、噪声环境影响分析 本项目主要高噪声设备均在厂房内，对高噪声设备设置减振基座，经厂房隔声后，设计降噪量≥25dB（A）。选择各厂界作为关心点，进行噪声影响预测。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级dB(A)； LA（r0）—r0处A声级dB(A)； A—倍频带衰减dB（A）； （2）声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A)； T—预测计算的时间段s； ti—i声源在T时段内的运行时间s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； Leqb—预测点的背景值dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m。 考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，厂界噪声预测结果见表7-17。 表7-17 建设项目运营后厂界噪声预测表 位置; 噪声源; 声源数量 （台）; 噪声值 (dB(A)); 减振、隔声 (dB); 离厂界距离(m); 叠加贡献值(dB(A)). 东厂界; 厚度锯; 1; 80; 25; 15; 37.05. 打磨机; 1; 80; 25; 20. 贴面台; 1; 70; 25; 30. 铣边机; 1; 80; 25; 30. 横切机; 1; 80; 25; 35. 纵切机; 4; 80; 25; 35. 空压机; 1; 90; 25; 12. 风机; 2; 90; 25; 32. 西厂界; 厚度锯; 1; 80; 70; 70; 31.87. 打磨机; 1; 80; 25; 65. 贴面台; 1; 70; 25; 60. 铣边机; 1; 80; 25; 58. 横切机; 1; 80; 25; 55. 纵切机; 4; 80; 25; 50. 空压机; 1; 90; 25; 40. 风机; 2; 90; 25; 58. 南厂界; 厚度锯; 1; 80; 25; 40; 28.73. 打磨机; 1; 80; 25; 35. 贴面台; 1; 70; 25; 35. 铣边机; 1; 80; 25; 40. 横切机; 1; 80; 25; 35. 纵切机; 4; 80; 25; 35. 空压机; 1; 90; 25; 35. 风机; 2; 90; 25; 35. 北厂界; 厚度锯; 1; 80; 25; 18; 36.96. 打磨机; 1; 80; 25; 20. 贴面台; 1; 70; 25; 20. 铣边机; 1; 80; 25; 18. 横切机; 1; 80; 25; 20. 纵切机; 4; 80; 25; 20. 空压机; 1; 90; 25; 19. 风机; 2; 90; 25; 20. 本项目设备通过减振、隔声、吸声和距离衰减后，对东、南、西、北各厂界的噪声贡献值分别为37.05dB，31.87dB，28.73dB，36.96dB，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，项目对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、固体废弃物环境影响分析 建设项目产生的固体废物主要为生活垃圾、边角料、除尘灰、废活性炭和废润滑油。 生活垃圾由环卫部门清运；边角料、除尘灰收集后外售综合利用；废活性炭和废润滑油委托有资质单位处置。 一般固废暂存场所要求： 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志；； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 危险废物暂存场所要求： 危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐； ⑦在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ⑧危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 表7-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存场; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂区南侧; 5m2; 袋装; 7t; 一年. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装; 1t. （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①本项目危废堆场占地面积5m2，按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-10cm/s。本项目危废堆场设在厂区南侧，运输车辆进出方便。 ②本项目涉及的危废为废活性炭0.042t/a、废润滑油0.001t/a。本项目废活性炭和废润滑油一年转运一次。 A、废活性炭拟采用吨袋密封储存，每只塑料袋占地面积约为0.5m2，每袋储存量约为1t，按照产生量0.042t/次计算，约需要1个塑料袋，占地面积约0.5m2。 B、废润滑油采用塑料桶储存，所需暂存面积约为0.5m2。 综上所述，本项目所产生的危废共需约1m2区域暂存，因此本次项目设置的5m2危废暂存场可以满足贮存需求。 （2）危险废物处置可行性分析 项目产生的废活性炭（HW49）建议委托江苏嘉汇再生资源利用有限公司（以下简称“江苏嘉汇”）进行合理处置，江苏嘉汇经营范围包含其他废物HW49，因此本项目产生的废活性炭（0.042t/a、T/In、HW49）委托江苏嘉汇对产生的危险固废进行处理处置是可行的。 产生的废润滑油（HW08）建议委托南京市江宁区亚新润滑油添加剂经营部进行合理处理处置，南京市江宁区亚新润滑油添加剂经营部经营范围包含HW08废矿物油与含矿物油废物，因此本项目产生的废润滑油（0.001t/a、T，I、HW08）委托南京市江宁区亚新润滑油添加剂经营部对产生的危险固废进行处理处置是可行的。 本项目运营期产生的危险废物主要为废活性炭和废润滑油，废活性炭袋装暂存于危废仓库，废润滑油于桶内储存，均委托有资质单位定期处理，因此本项目产生的危险废物对周边环境影响较小。 同时，本项目产生的废润滑油和废活性炭贮存于符合危废暂存要求的危废库中，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况。因此本项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下对周边的环境及环境保护目标产生的影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别”的划分，本项目属于污染影响型，岩棉吸音吊顶板属于“非金属矿物制品制造业”中的“其他”，属于土壤环境影响评价项目类别中的Ⅲ类，本项目永久占地规模为小型，项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区等敏感目标，土壤敏感程度为较敏感，判别依据如表7-19。 表7-19 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见表7-20。 表7-20 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模及类别; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型; 大型; 中型; 小型. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据上表划分结果，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （1）物质风险识别 对照《危险化学品目录（2018）》及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目使用的润滑油遇明火、高温可燃。 表7-21 项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 序号; 名称; 最大储存量（t）; 储存方式; 储存位置. 1; 润滑油; 0.17; 桶装; 原料仓库. （2）重大危险源判定 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）对物质临界量的规定，判断重大危险源。重大危险源的辨识指标如下： ①当单元内存在的危险物质为单一品种时，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 ②当单元内存在的危险物质为多品种时，若满足下列公式，则定为重大危险源。 式中：q1、q2、qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn—各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t。 本项目涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表。 表7-22 危险物质使用量及临界量 原料; 最大储存量t; 临界量t; 临界量依据; q/Q. 润滑油; 0.17; 2500; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）; 0.00007. 根据计算q/Q<1，不构成重大危险源。 （3）风险潜势及评价等级判定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值q/Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为q/Q； 当存在的多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值q/Q； 式中：q1、q2……qn—每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物的临界量，t。 当q/Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当q/Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤q/Q＜10；（2）10≤q/Q＜100；（3）q/Q≥100 表7-23 环境风险评价工作等级判定 原料; 最大储存量t; 临界量t; q/Q; 判定依据; 评价工作等级. 润滑油; 0.17; 2500; 0.00007; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中C对危险物质总量与其临界量比值（q/Q）的规定，当q/Q＜1时，项目风险潜势为I。本项目q/Q值小于1，因此本项目风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表1可知，本项目环境风险评价等级为简单分析。 表7-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产200万平方岩棉吸音吊顶板项目. 建设地点; （江苏）省; （南京）市; （六合经济开发）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 32.291812; 纬度; 118.799028. 主要危险物质及分布; 润滑油位于原料仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：润滑油遇明火等点火源引起火灾事故，燃烧产生大气污染因子。 地表水、地下水：润滑油发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水，对地表水、地下水水质造成不同程度污染. 风险防范措施要求; 原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。 搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区；在液体原料贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。. 填报说明：本项目涉及到的危废物质储存量较少，q/Q较小，厂区内通过液态原料分类堆放、划定防火区及地面防渗等措施后，可有效防范环境风险事故的发生。. 7、防渗措施 针对企业生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染途径的主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 （1）源头控制：项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。 （2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见表7-25。 表7-25 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危废暂存场所; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 污水输送、收集管道; 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。. 3; 一般污染防治区; 一般固废暂存场所; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层。. 4; 生产车间. 5; 简单防渗区; 办公; 一般地面硬化. 6; 配电房. 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”(江苏省环保厅网站)进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑥企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等相关要求张贴标识。 （2）自行监测计划 建设单位定期委托有资质的检(监)测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目的自行监测计划如下： ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 表7-26 污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 有组织; 1#排气筒; 颗粒物、VOCs; 一年一次; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 无组织; 厂界; 颗粒物、VOCs; 一年一次; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. ②噪声污染源监测 定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-27 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次. ③水污染源监测 表7-28 水污染源监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂区废水处理设施排口处; pH、COD、SS、氨氮、总磷; 一年一次. （3）应急监测计划 本次环评过程中提出该项目发生风险事故后可能需要监测的因子，但在实际操作过程中应根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： 1）大气环境监测： 监测因子：颗粒物、VOCs。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 2）水环境监测 监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：接管口、可能受影响的河流设1个监测点。 本项目污染物排放量汇总见表7-29。 表7-29 本项目污染物排放总量表（单位t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量/排放量. 废气 （有组织）; 颗粒物; 8.74; 8.303; 0.437. VOCs; 0.0076; 0.0068; 0.0008. 废气 （无组织）; 颗粒物; 0.437; 0; 0.437. VOCs; 0.0008; 0; 0.0008. 废水; 废水量; 360; 0; 360. COD; 0.144; 0; 0.144/0.018. SS; 0.108; 0; 0.108/0.0036. 氨氮; 0.011; 0; 0.011/0.0018. 总磷; 0.0014; 0; 0.0014/0.0002. 固废; 办公生活; 9; 9; 0. 一般固废; 108.303; 108.303; 0. 危险废物; 0.043; 0.043; 0. 总量平衡方案如下： 大气污染物：根据江苏省环境保护厅《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》苏环办[2014]148号文件的要求“烟粉尘、挥发性有机物实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”。大气污染物排放总量须经环保局衡同意后实施，在区域内进行平衡。本项目实施后有组织排放的颗粒物及VOCs在南京市六合区削减的总量内平衡。 水污染物：本项目产生的生活污水经化粪池预处理后接入污水管网进入开发区污水处理厂集中处理，水污染物总量在六合污水处理厂内平衡。 固体废物：固体废物全部得到妥善处理，不申请总量。 5、项目“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一表见表7-30。 表7-30 本项目“三同时”验收一览表 项目 名称; 年产200万平方岩棉吸音吊顶板项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 投资 （万元）; 进度. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池; 达标排放; 10; 与项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行. 废气; 中剖、切割、打磨; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+1#15m排气筒; 达标排放; 30. 贴面; VOCs; 集气罩+二级活性炭+1#15m排气筒; 达标排放. 噪声; 厚度锯、打磨机、铣边机、横切机、空压机等设备; —; 基础减振、隔声等; 达标排放; 8. 固废; 一般固废暂存场; 生活垃圾; 环卫清运; 有效处置; 10. 边角料; 外售综合利用. 除尘灰. 危废暂存场; 废活性炭; 委托资质单位处置. 废润滑油. 绿化; 2513m2; /; 7. 环境管理（机构、监测能力等）; —; —; —. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 排污口规范化设置; 规范化设置. “以新带老”措施; —; —. 总量平衡具体方案; 废水污染物在六合污水处理厂总量中管理；大气污染物在南京市范围内平衡；固废排放量为零，不申请总量。; —. 区域解决问题; —; —. 大气环境防护距离; 无; —. 环保投资合计; 65. 表7-31 本项目污染物排放清单 填表单位（盖章）：麦科风南京新型建材科技有限公司 工程组成; 类别; 名称; 规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建筑面积5527m2; 中剖、切割、打磨等. 公用 工程; 给水; 450t/a; 市政给水管网. 排水; 360t/a; 接管至六合污水处理厂. 供电; 38万度年; 当地电网供应. 绿化; 2513m2; 绿化率25.13%. 环保工程; 废气处理; 中剖、切割、打磨; 集气罩+布袋除尘器+1#15m排气筒; 达标排放. 贴面; 集气罩+二级活性炭+1#15m排气筒; 达标排放. 废水处理; 化粪池; 接管六合污水处理厂. 固废处理; 一般固废暂存场; 满足环境管理要求. 危废暂存场; 满足环境管理要求. 噪声治理; 基础减振、隔声等，降噪量为25dB; 厂界噪声达标.. 原辅料组分要求; - 序号; - 原料名称; - 单位; - 数量; - 来源. - 1; - 岩棉板; t/a; 8000; 外购、汽运. - 2; 玻纤布; m2; 500万; 外购、汽运. - 3; EVA热熔胶; t/a; 24; 外购、汽运. - 4; 润滑油; t/a; 0.05; 外购、汽运.. 拟采取的环保措施及主要运行参数; 类别; 污染源; 拟采取环保措施; 主要运行参数. 废气; 中剖、切割、打磨; 集气罩+布袋除尘器+1#15m排气筒; 收集效率为95%，处理效率为95%. 贴面; 集气罩+二级活性炭+1#15m排气筒; 收集效率为90%，处理效率为90%. 废水; 生活污水; 化粪池; 接管六合污水处理厂. 噪声; 设备; 消声、减振、基础隔声; /. 固废; 一般固废; 一般固废暂存场; 10m2. 危险废物; 危险废物暂存场; 5m2.. 排放污染物种类浓度和总量; 类别; 污染物名称; 产生量t/a; 削减量t/a; 接管量/排放量t/a. 废气; 有组织; 颗粒物; 8.74; 8.303; 0.437. VOCs; 0.0076; 0.0068; 0.0008. 无组织; 颗粒物; 0.437; 0; 0.437. VOCs; 0.0008; 0; 0.0008. 废水; 废水量; 360; 0; 360. COD; 0.144; 0; 0.144/0.018. SS; 0.108; 0; 0.108/0.0036. 氨氮; 0.011; 0; 0.011/0.0018. 总磷; 0.0014; 0; 0.0014/0.0002. 固废; 办公生活; 9; 9; 0. 一般固废; 108.303; 108.303; 0. 危险废物; 0.043; 0.043; 0.. 污染物排放分段要求; 废气：连续排放； 废水：连续排放； 噪声：昼夜排放。. 排污口信息; 本项目共设置1根排气筒，排气筒应按照要求设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，在环境保护图形标志牌上标明排气筒高度、出口内径，排放污染物种类等；本项目生活污水经化粪池预处理后，接管六合污水处理厂集中处理，达标尾水排入滁河；固定噪声污染源对边界影响最大的，应按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点位，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。. 执行的环境标准; - 质量标准：常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （2）排放标准：颗粒物排放执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）的要求，VOCs排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的要求。本项目生活污水经化粪池预处理后，接管六合污水处理厂集中处理，达标尾水排入滁河。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。. 环境风险防范措施; /. 环境监测计划; 污染源监测计划： 种类; 污染因子; 点位布设; 监测频次; 设备名称; 责任主体. 废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP; 废水排放口处; 每年开展1次; 委外; 麦科风南京新型建材科技有限公司. 废气; 颗粒物、VOCs; 排气筒出口处; 每年开展1次; 委外. 噪声; dB(A); 厂界四周; 每季度监测1次; 委外.. 应公开信息内容; （1）基础信息，包括企业名称、法定代表人、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等 （2）自行监测方案 （3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向 （4）未开展自行监测的原因 （5）污染源监测年度报告 公开方式：对外网站、报纸、广播、电视等.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 中剖、切割、打磨 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+1#15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准 |
|  |  | 贴面 | VOCs | 集气罩+二级活性炭+1#15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及污水处理厂接管标准 |
| 电离辐射电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固废 | 一般固废 |  | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置 不产生二次污染 |
|  |  |  | 边角料 | 外售综合利用 |  |
|  |  |  | 除尘灰 |  |  |
|  | 危险废物 |  | 废活性炭 | 委托资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废润滑油 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为厚度锯、打磨机、铣边机、横切机、空压机等设备，单台噪声值约为70~90dB（A）。设备产生的噪声经过墙体隔声、减振、距离衰减后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 通过运营期严格的污染防治措施，预计对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 麦科风南京新型建材科技有限公司拟投资10000万元在南京市六合经济开发区湖荡路与白果南路交汇处建设年产200万平岩棉吸音吊顶板项目，新增用地10000m2，总建筑面积5600m2，购置厚度锯、转台工段、打磨机、贴面台、铣边机、横切机等设备，新建一条进口的岩棉吸音吊顶板生产线，项目建成后将具备年产200万平方米岩棉吸音吊顶板的生产能力。本项目员工共计30人，年工作时间300天，实行单班制，每班8小时，年工作2400小时。项目预计2020年3月开工建设，2020年5月运行投产。本项目不设食堂及宿舍。 2、产业政策相符性分析 本项目从事岩棉吸音吊顶板生产，行业类别为[C3034]隔热和隔音材料制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）中限制类和淘汰类项目，属于允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)中限制类和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）中禁止和限制类项目，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的产业。 因此，建设项目符合国家与地方产业政策。 3、选址及用地规划相符性 本项目位于南京市六合经济开发区湖荡路与白果南路交汇处，用地为工业用地，位于六合经济开发区规划工业用地区，与土地利用规划政策相符，选址符合六合经济开发区用地规划及其他相关规划要求。 4、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 建设项目生产工艺成熟简单，原辅材料利用率较高，能耗较小，属清洁生产工艺。建设项目污染物排放量很少，且经过相应处理后可达标排放。 从建设项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较先进，污染物排放量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 5、污染物达标排放的可行性 （1）废气 本项目运营期间产生的废气主要为中剖粉尘、切割粉尘、打磨粉尘及贴面废气。 中剖粉尘、切割粉尘和打磨粉尘经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由1#15m高排气筒排放，处理后排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求；贴面废气经集气罩收集，通过二级活性炭吸附处理后由1#15m高排气筒排放，处理后排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的要求。 （2）废水 本项目实行雨污分流、清污分流，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水360t/a经化粪池预处理后，水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准），接管六合污水处理厂集中处理，处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入滁河。 （3）噪声 本项目固废噪声源主要为厚度锯、打磨机、铣边机、横切机、空压机等设备。其噪声范围在70~90dB（A），建设项目高噪声设备通过隔声、设备减振及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。经采取低隔声、设备减振及距离衰减等措施后，运营期间对周边环境影响较小。 （4）固废 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、边角料、除尘灰、废活性炭和废润滑油。生活垃圾由环卫部门清运；边角料和除尘灰收集后外售综合利用；废活性炭和废润滑油委托有资质单位处置。因此，项目产生的固废全部综合利用、安全处置，对周围环境影响较小。 6、总量控制可行性 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 废水污染物：废水接管量为360t/a，总量控制因子为COD 0.144t/a、NH3-N 0.011t/a、TP 0.0014t/a，总量考核因子为SS 0.108t/a，在六合污水处理厂内平衡；总量控制因子外排环境量为COD 0.018t/a、NH3-N 0.0018t/a、TP 0.0002t/a，总量考核因子外排环境量为SS 0.0036t/a。 大气污染物：有组织排放颗粒物0.437t/a，无组织排放颗粒物0.437t/a；有组织排放VOCs 0.0008t/a，无组织排放VOCs 0.0008t/a。 固废排放总量为零。 综上所述，本项目符合国家与地方产业政策，符合环境保护规划。在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放，项目建成后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变周边地区当前的环境质量的现有功能要求。从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议及要求 1、合理布局噪声设备，减轻噪声对环境的影响。 2、加强环保教育，提高职工的环保意识。 3、建议建设单位切实做好消防安全工作。 4、企业应制定专人分管环保工作，并建立专门的环保机构，同时检查、监督企业环保设施的正常运行，保证污染物达标排放。 5、本评价要求建设单位投产后加强原料输送及装卸作业的管理，确保密闭作业。

预审意见： 公章 经办人： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 签发： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 签发： 年 月 日

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 备案证 附件二 营业执照 附件三 法人身份证 附件四 土地材料 附件五 委托书 附件六 声明 附件七 确认单 附件八 危废承诺书 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边500m概况图 附图三 大气评价范围图 附图四 项目厂区平面布局图 附图五 六合区生态红线区域保护规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。